万华化学（宁波）有限公司

改性材料装置技改提升项目

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书：APJ-（鲁）-013

二〇二四年十月二十二日

项目编号：SHNB-2024-WH-TJPJ-0703

万华化学（宁波）有限公司

改性材料装置技改提升项目

安全预评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

评价负责人：邵静峰

评价机构联系电话：0574-81877471

（安全评价机构公章）

二〇二四年十月二十二日

评 价 人 员 签 字 表

|  | 姓 名 | 专业 能力 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
| 项目组 成员 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 马利登 | 安全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
|  | 王强 | 电气 | 1500000000302370 | 039299 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
| 报告 编制人 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
| 报告 审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制 负责人 | 邓清 | 电气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术 负责人 | 吴佳东 | 安全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

前 言

万华化学（宁波）有限公司（以下简称“万华宁波”）成立于2006年 2月27日，是万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）的控股子公司，位于浙江宁波大榭开发区榭北工业区万华宁波工业园内。公司注册资本玖亿叁仟陆佰万元整，主要从事 MDI 系列异氰酸酯产品、芳香多胺系列产品的研究开发、生产和销售，是目前我国最大、实力最强的聚氨酯原料生产基地。万华宁波年产 15万吨改性功能塑料项目于2024年1月完成竣工验收，本次拟实施的改性材料装置技改提升项目（下文称“本项目”）总投资2800万元，利用原有设施新增2条改性PA12生产线，并对装置相关配套设施进行改造。

本项目已于2024年6月19日取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2406-330206-07-02-863333，备案机关：北仑区经济和信息化局），建设内容为：新增2条改性PA12生产线，并对装置相关配套设施进行改造。

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格规范安全生产条件，从源头上做好建设项目安全设施“三同时”，提高建设项目的本质安全水平，万华宁波委托山东实华安全技术有限公司对本项目开展安全预评价工作。

山东实华安全技术有限公司接受委托后组建了评价项目组，评价项目组通过对企业提供的总平面布置图等有关资料并结合现场实地考察情况，分析和预测本项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出了安全对策措施及建议，并依据《安全预评价导则》（AQ8002-2007）要求编制了本项目的安全预评价报告。

在评价过程中，得到有关领导、专家和万华宁波有关人员的支持、配合，使得本安全预评价报告得以顺利完成，在此表示衷心的感谢！

术语、定义及符号的说明

一、术语说明

〖危险化学品〗具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

〖安全设施〗指企业(单位)在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置(设备)和采取的措施。

〖评价单元〗根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分，其中每个相对独立部分称为评价单元。

〖危险因素〗对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

〖有害因素〗影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。

〖危险化学品重大危险源〗危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

二、符号、代号说明

m：米	MPa：兆帕	s：秒	kVA：千伏安

t：吨	a：年		d：天	℃：摄氏度

kg：千克		mm：毫米		m/s：米/秒		h：小 时

PA12：聚十二内酰胺，又称尼龙12。

目 录

1编制说明	1

1.1评价目的	1

1.2评价依据	1

1.3评价范围	6

1.4评价程序	7

2建设项目概况	9

2.1建设单位简介	9

2.2建设项目概况	11

2.2.1建设项目基本情况	11

2.2.2工艺技术方案的选择	12

2.2.3地理位置	12

2.2.4区域环境概况	14

2.3总平面布置	19

2.4生产技术方案	21

2.4.1产品及原辅料	21

2.4.2生产工艺	22

2.4.3上下游生产装置的关系	23

2.5主要生产设备	23

2.6消防安全设施和自动化控制系统	24

2.6.1现有主要消防设施	24

2.6.2火灾自动报警系统	25

2.6.3消防依托	25

2.6.4自动控制系统	26

2.7公用工程设施	26

2.7.1供配电	27

2.7.2给排水	27

2.7.3供气	29

2.7.4三废处理系统	29

2.8安全生产管理状况	30

2.8.1安全生产管理机构	30

2.8.2安全生产管理制度	30

2.8.3人员培训教育	32

2.8.4 事故应急管理	33

2.8.5劳动定员	33

3危险、有害因素辨识与分析	34

3.1危险、有害因素综述	34

3.2物质的危险、有害因素辨识	34

3.2.1化学品辨识	34

3.2.2物质的危险、有害因素辨识	35

3.3生产过程危险、有害因素辨识与分析	35

3.4生产装置、设备危险、有害因素辨识与分析	40

3.5公用工程主要危险性辨识与分析	44

3.5.1供电系统	44

3.5.2给排水	44

3.5.3压缩空气	45

3.6作业环境的危险、有害因素辨识	45

3.7管理缺陷的危险、有害因素辨识	46

3.8心理、生理性和行为性危险、有害因素	47

3.9施工过程的危险、有害因素辨识	48

3.10检维修作业过程的危险因素辨识	51

3.11“两重点一重大”辨识	56

3.11.1 重点监管危险化学品辨识	56

3.11.2 重点监管的危险化工工艺辨识	57

3.11.3 危险化学品重大危险源辨识	57

3.12事故案例	58

3.13危险、有害因素辨识与分析小结	60

4评价单元和评价方法	62

4.1评价单元	62

4.2评价方法	62

4.2.1安全检查表法	63

4.2.2预先危险性分析法	63

5定性、定量评价	64

5.1产业政策与布局、规划符合性分析	64

5.1.1国家产业政策符合性分析	64

5.1.2当地政府区域规划符合性分析	64

5.2拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性评价	65

5.2.1技术、工艺安全可靠性	65

5.2.2装置、设备、设施安全可靠性	65

5.3外部安全条件符合性评价	66

5.3.1外部环境符合性评价	66

5.3.2本项目对外部环境的影响	68

5.3.3外部环境对本项目的影响	68

5.3.4自然条件对项目的影响	69

5.4总平面布置和安全疏散符合性评价	69

5.5建（构）筑物和防火间距	72

5.5.1建（构）筑物符合性评价	72

5.5.2建（构）筑物防火间距符合性评价	73

5.6公用工程分析评价	74

5.7预先危险性评价	75

6安全对策措施及建议	82

6.1安全对策措施建议的依据、原则	82

6.1.1制定安全对策措施建议的依据	82

6.1.2提出安全对策措施与建议的原则	82

6.2安全对策措施	82

6.2.1安全技术对策措施	82

6.2.2安全管理对策措施	87

7评价结论	91

8与建设单位交换意见的情况结果	93

9附件	94

# 1编制说明

## 1.1评价目的

安全预评价是在建设项目可行性研究阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。安全预评价的目的主要有：

    - 分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险 、危害后果和程度，为决策者选择系统安全方案提供依据。

    - 针对项目投产运行后可能存在的主要危险、有害因素，提出消除 、预防或降低装置危险性的安全对策措施，提高项目的本质安全度和安全管理水平，为装置的安全设计、生产运行以及日常管理提供依据。

    - 为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保建设项目的安全技术措施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用， 使项目建成后在安全方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定要求， 实现安全技术和安全管理的标准化、科学化，并为上级主管部门实行安全监管提供参考。

## 1.2评价依据

1.2.1有关法律、法规、规章和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]88号）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，根据主席令[2021]第八十一号修订）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修改）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第四号）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号，2015年77号令修正）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）；

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号）；

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，第653、666号、703号、国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号等增补）；

- 《关于调整<危险化学品目录（2015版）>，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号)；

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函（2022）300号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发<工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015 版）>和<工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）>的通知》（安监总厅管四[2015]84 号）；

- 《易制爆危险化学品名录(2017年版)》（公安部2017年公告）；

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）；

- 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三[2011]95号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三[2013]12号）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原安监总管三[2009]116号，2009年6月12日公布）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原安监总管三[2013]3号，2013年1月15日公布）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令[2006]第3号，原安监总局令[2015]第80号第二次修正）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原安监总局令[2010]第30号，原安监总局令[2015]第80号第二次修正）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（原安监总局令第88号，应急部令[2019]第2号修订）；

- 《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）；

- 《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》（安监总科技〔2016〕137号）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原安监总局令[2007]第16号）；

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令第7号）；

- 《特种设备目录》（原质检总局2014年第114号公告）；

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（气象局令[2013]第24号）；

- 《浙江省安全生产条例》（2022年浙江省人民代表大会常务委员会公告第86号修订）；

- 《浙江省经济和信息化厅浙江省生态环境厅浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料〔2021〕77号）。

1.2.2主要规范和标准

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

- 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1 -2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）；

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231 -2003）；

- 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《橡胶塑料挤出机和挤出生产线	第 1 部分：挤出机的安全要求》（GB25431.1-2010）；

- 《橡胶塑料挤出机和挤出生产线第 2 部分:模面切粒机的安全要求》（GB25431.2-2010）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639- 2020）；

- 《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB/T50011-2010）；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

- 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

- 《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《工业金属管道设计规范（2008版）》（GB50316-2000）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）；

- 《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）；

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；

- 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）；

- 《仪表供气设计规范》（HG/T20510-2014）；

- 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）。

1.2.3有关技术文件、资料

      - 《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（备案机关：北仑区经济和信息化局，项目代码：2406-330206-07-02-863333）；

      - 烟台万华化工设计院有限公司出具的改性材料装置技改提升项目区域位置图（基础设计）；

      - 烟台万华化工设计院有限公司出具的改性材料装置技改提升项目总平面布置图（基础设计）；

      - 广州市万保职业安全事务有限公司于2024年1月出具的《万华化学（宁波）有限公司年产 15 万吨改性功能塑料项目安全设施竣工验收评价报告》（编号：WB2023-NB-J0605）；

      - 万华宁波与山东实华安全技术有限公司签定的安全预评价合同书。

## 1.3评价范围

根据万华宁波与山东实华安全技术有限公司签订的安全评价技术咨询合同，确定本次安全评价的对象为万华宁波改性材料装置技改提升项目。具体评价范围包括：

- 有关生产装置、设施

本项目生产装置包括2条PA12改性产品生产线，布置在改性功能塑料装置生产厂房（现有）；

装卸区升级改造项目:新增车辆防雨篷布自动覆盖雨棚；

产线脱挥工艺提升项目:新增改性PC产线真空脱挥系统，包括2台换热器、2台真空泵及1台蒸汽发生器。

- 产品和主要原辅料

项目产品和规模：9000t/aPA12改性产品，不属于危险化学品。主要原辅料包括：PA颗粒、增塑剂、填料（玻纤等）、稳定剂、颜料色粉等，生产过程不涉及危险化学品。

- 评价的主要内容

本次评价的内容包括对评价项目存在的危险、有害因素进行辨识；重大危险源辨识；对项目的危险、有害程度进行评价；对项目的安全条件及安全生产条件进行评价；针对不同的危险、有害因素提出相应的防范措施。

以下内容不在本评价范围内：

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险、危害；

- 环保、职业卫生、场外运输等方面的内容，应按照国家有关规定执行，不包括在本评价范围内，本评价仅对涉及部分作一般性评述；

- 运输车辆应按道路运输部门规定，定期通过审验，配备应急物资，不在本报告评价范围内；

- 人为破坏所造成的危险危害，不在本分析范围内；

- 依托的公用工程及辅助设施的情况如下：增塑剂储罐（厂房外附设的设备）、控制室、配电室以及公用工程管廊。尾气处理、废水处理接入已有管廊和公用工程总管。以上依托的内容不在本评价范围内。

## 1.4评价程序

安全预评价程序一般包括：前期准备；辨识危险、有害因素；划分评价单元；确定安全评价方法；定性、定量分析评价；提出安全对策与建议；整理、归纳安全评价结论；编制安全预评价报告。安全预评价工作程序如下图所示：

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量分析评价

提出安全对策措施建议

整理、归纳安全评价结论

编制报告

图 1-1 安全预评价工作程序

# 2建设项目概况

## 2.1建设单位简介

万华宁波成立于 2006 年2 月 27 日，是万华化学的控股子公司。万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，成立于 1998年 12 月 20 日，于 2001 年 1 月 5 日正式在上海交易所挂牌上市，是一家严格按国家有关上市公司规定设立的规范化运作的股份有限公司。万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群，丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群，水性PUD、PA 乳液、TPU、ADI 系列等功能化学品及材料产业集群。所服务的行业主要包括：生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等。目前万华化学国内的烟台、宁波、珠海三大生产基地稳定运营；2011 年万华化学托管匈牙利BC公司，拥有了自己的海外生产基地；烟台、北京、佛山、上海等地的研发中心已逐渐成型，2017 年北美技术中心在休斯敦正式投入使用；另外，万华化学在欧洲、美国、日本等十余个国家和地区均设有公司和办事处。万华化学成立近 20 年来， 销售收入、利润以年均 50%以上的幅度增长，MDI 总产能超过 200 万吨， 位居全球第一，成为全球 MDI 市场占有率最高的公司。万华秉承“品质卓越以科技为本，用户至上可持续发展”的质量方针，在以大幅度的科技投入推动产品不断更新的同时，大力开展质量管理和质量控制活动。公司MDI 系列产品的设计、开发、生产和服务已通过 ISO9001 质量体系认证， 安全环保已通过OHSMS1800/ISO14001 认证。

万华宁波注册资本玖亿叁仟陆佰万元整，主要从事 MDI 系列和 HDI 系列异氰酸酯产品、芳香多胺系列产品的研究开发、生产和销售，是目前我国最大、实力最强的聚氨酯原料生产基地。万华宁波位于浙江宁波大榭开发区榭北工业区万华宁波工业园内，工业园占地 200 万m2，除本公司外，还建有由万华化学控股的万华热电、万华码头和万华氯碱、林德、韩华化学、容威等等企业与之配套，构成以MDI 和 HDI 系列产品生产为核心的关联企业群。

万华宁波从在 2003 年建设初期就引进了杜邦安全管理体系；2006 年万华宁波提出了“零伤害、零事故、零排放”的HSE 目标，并提出了以“安全决不妥协”为核心思想的十大安全理念，逐步建立了“由上而下、全员参与”的安全文化，即“五个全员”的安全管理政策；2008 年，在国家安全标准化的基础上，以ISO9001、ISO14001为基础平台，通过借鉴杜邦、GE、BP等公司HSE管理经验，结合万华实际情况，形成了具有万华特色的HSE管理体系。

- 建设单位基本情况表

| 企业名称 | 万华化学（宁波）有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 宁波大榭开发区万华工业园内 |  |  | 联系电话 | 0574-86756675 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |  |  | 统一社会信用代码 | 913302017843277484 |
| 法定代表人 | 陈毅峰 | 主要负责人 | 孙少文 | 注册资本 | 玖亿叁仟陆佰万元整 |
| 厂区占地 | 62210m2 |  |  | 职工人数 | 1600 余人 |
| 安全管理机构 | HSE 部 |  |  | 安全管理人员 | 38人 |
| 安全标准化证书（二级） | 于2023年10月13日取得安全生产标准化证书，证书编号：浙AQBWHⅡ202300035，有效期至：2026年10月12日。 |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 编号:(ZJ)WH安许证字[2024]-B-1305 许可范围: 生产地址一:浙江省宁波市大榭开发区万华工业园。 年产:二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)150万吨、六亚甲基二异氰酸酯(HDI) 10万吨、碳酰氯(中间产品)131.44万吨、一氧化碳(中间产品)3.444亿Nm3、改性MDI(主要成分MDI)30万吨、甲醛溶液78万吨、硝酸(折百)60万吨、硝基苯(中间产品)107万吨、苯胺80万吨、液氨16万吨、甲醇20万吨、氯化氢[无水]71.38万吨、二氧化碳10万吨、氯(中间产品)32万吨、聚氨酯树脂(六亚甲基二异氰酸酯基缩二脲多异氰酸酯溶液)0.76万吨、聚氨酯树脂(六亚甲基二异氰酸酯基聚异氰酸酯溶液)4.2万吨、氢气11.7万Nm3/h。年副产:盐酸(31%)56.526万吨、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]2.8304万吨、硫磺5500吨、硫酸(75%) 2.6782万吨。年回收:丙酮1.2万吨。 生产地址二:浙江省宁波市大榭开发区新材料园。 年回收:丙酮2.056万吨、混合溶剂(30%乙酸乙酯、70%环己烷) 2.94万吨。 发证机关:浙江省应急管理厅 发证日期:2024年8月22日 有效期:2024年8月29日至2027年8月28日 |  |  |  |  |
| 经营范围 | 许可项目:危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |  |  |  |  |

## 2.2建设项目概况

### 2.2.1建设项目基本情况

随着全球市场一体化的深入，聚氨酯市场竞争愈加激烈，MDI生产商巴斯夫、陶氏在全球均已拥有完整的聚氨酯产业链，包括从原油加工、获取苯、甲苯等上游原料以及MDI下游应用加工，资源综合利用效率高， 生产成本低。万华化学目前已经成为聚氨酯原料MDI的全球性龙头企业， 在经历MDI产能的大幅扩张后，计划逐步向下游延伸拓展产业链。我国聚氨酯产品包括合成革、家具、电器等的消费需求不断提高，涂料、胶粘剂、制鞋、冰箱、建筑节能、板材、喷涂、太阳能、热水器等产业集聚的下游领域不断扩大，对改性功能塑料产品需求较大。

万华宁波年产15万吨改性功能塑料项目于2024年1月完成竣工验收，本次新增2条PA12改性产品生产线，可减少产品频繁切换的困难，降低产品损耗。

因此万华宁波在完成了年产15万吨改性功能塑料项目基础上，拟投资2800万元，利用原有设施实施改性材料装置技改提升项目，建设地址位于浙江省宁波市大榭开发区威尔路8号，本项目产品、原料均不涉及危险化学品，基本情况如下表所示：

- 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 万华化学（宁波）有限公司改性材料装置技改提升项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 万华化学（宁波）有限公司 |  |  | 出资比例 | 100% |  |
| 建设地点 | 浙江省宁波市大榭开发区威尔路8号 |  |  | 建设性质 | 扩建 |  |
| 国标行业代码 | C2929 |  |  | 类别名称 | 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |
| 项目总投资 | 2800万元 |  |  | 项目定员 | 不新增加 |  |
| 建设用地 | 原有；不动产权证号：浙（2021）宁波市大榭不动产权第0258085号 |  |  |  |  |  |
| 项目备案 | 备案机关：北仑区经济和信息化局，备案时间：2024年 6月 19日，项目代码：2406-330206-07-02-863333 |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 新增2条改性PA12生产线，并对装置相关配套设施进行改造。 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 烟台万华化工设计院有限公司（化工石化医药行业专业甲级资质，证书编号： A137026495） |  |  |  |  |  |
| 安全监管类型 | 生产许可（ ）； 使用许可（ ）；不涉及安全许可（√ ） |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 | 产品名称 | 《危化品目录》序号 | CAS 号 | 生产规模(t/a) |  | 备注 |
|  | PA12改性产品 | / | / | 9000 |  | 非危险化学品 |
| 其他说明 | 本项目不涉及危险化学品原料，不涉及“两重点一重大”（即重点监管的危险工艺、重点监管的危险化学品、重大危险源） |  |  |  |  |  |

### 2.2.2工艺技术方案的选择

项目生产过程主要包括：原料混配、计量喂料、挤出造粒、干燥、包装等简单的物理过程，不涉及化学反应。目前该技术在国内普遍实行，已十分成熟可行。

### 2.2.3地理位置

本项目选址在宁波市大榭开发区。宁波市位于浙江省东部，地处中国大陆海岸线中段、经济发达的长江三角州东南角，东有舟山群岛，西接绍兴和杭州市，北与上海市毗邻，南与台州交界。地理位置为东经 121.53°、北纬 29.56°。

宁波大榭开发区地处宁波市东部北仑区东北角的大榭岛。大榭岛位于中国大陆海岸线中段，四周环海。是长江黄金水道和黄金海岸线的“T”型交汇点，中国经济最具活力和发展潜力的长江三角洲地区，距上海海上距离不到100海里，距宁波市中心约 40km，离大陆最近处约 500m。

项目位置

北

- 本项目地理位置图

本项目位于大榭岛北部万华新材料产业园区，东北距万华宁波工业园区约4km，所在地为规划的化工园区用地，万华新材料产业园区北临龙山和大榭招商国际码头；南为宁波虎王保险箱有限公司、希杰海德(宁波)氨基酸总公司、宁波金源复合集团有限公司等企业；东邻前河和环岛西路； 西为市政道路和大榭招商国际码头。威尔路和榭西河由东西向穿过。

本项目位于万华新材料产业园区的南部，威尔路和榭西河的南面。北面为万华智能物流园，与其隔河相望。东西南为厂外企业，其中东面为宁波虎王保险箱有限公司保险箱仓库（戊类），南面为宁波金源复合集团有限公司聚酯薄膜车间(丙类)、聚酯聚合车间(丙类)，西面为希杰海德(宁波)氨基酸总公司产品仓库(丙类)、电解车间(丙类) 。

下图框内为本项目所在区域。

北

- 厂区周边环境

### 2.2.4区域环境概况

2.2.4.1自然条件

大榭岛为滨海丘陵区，厂址所在场地为大榭岛礁门。礁门是大榭最大的一块平原，同时拥有最为理想的深水岸线，是大榭海域、陆域结合最好的区域。厂址区域具有深水岸线 1000 米，海域 20 米等深线离岸仅 100 米左右， 前有舟山群岛形成天然屏障，背倚涂泥山等山丘。

本项目场地地貌单元属低山丘陵与滨海冲积平原交汇地貌，后经人工堆填整平，原始地貌现已改变。根据场区揭露岩土层的分布特征，综合评价其强度、变形、工程性能及其对工程的影响。

（1）0 层碎石素填土：土质不均，堆填时间小于 8 年，整个场地均匀分布。稍密～中密，由碎块石、少量黏性土和中粗砂组成，密实度、均匀性较差，渗透性较大，工程性质差。

（2）1 层粉质黏土：软塑，高压缩性，为微透水地层，承载力较低，工程性质较差。

（3）1 层淤泥质粉质黏土：流塑，局部夹有粉砂薄层，高压缩性，整个场地均匀分布，工程性质极差。

（4）1 层粉质黏土：软塑，高压缩性，为微透水地层，承载力较低，工程性质较差。

（5）1 层粉质黏土：可塑，中等偏高压缩性，为微透水地层，承载力中等，工程性质较好。

（6）2 层黏土：软塑，高压缩性，为微透水地层，承载力较低，工程性质较差。

（7）1 层粉质黏土：可塑～硬塑，中等偏低压缩性，为微透水地层，承载力中等偏上，工程性质较好。

（8）3 层中粗砂：中密～密实，局部混有黏性土，中等偏低压缩性，为中等透水地层，仅局部区域分布，承载力较高，工程性质较好。

（9）1 层粉质黏土：可塑～硬塑，中等偏低压缩性，为微透水地层，承载力中等，工程性质较好。

（10）2 层黏土：软塑，局部可塑，中等偏高压缩性，为微透水地层， 承载力较低，工程性质较差。

（11）3 层砾砂：中密～密实，局部混少量黏性土，中等偏低压缩性， 为中等透水地层，承载力较高，仅局部区域分布，工程性质较好。

（12）1 层粉质黏土：可塑～硬塑，中等偏低压缩性，为微透水地层， 承载力较高，工程性质好。

（13）2 层砾砂：中密～密实，局部混少量黏性土，中等偏低压缩性， 为中等透水地层，承载力较高，仅局部区域分布，工程性质较好。

（14）2 层强风化凝灰岩：属软质岩石，承载力高，工程性质好。

（15）3 层中等风化凝灰岩：属硬质岩石，承载力高，工程性质好，为理想的桩端持力层。

2.2.4.2气象条件

大榭岛属亚热带季风湿润性气候，冬夏季风交替显著，气温适中，四季分明。每年 7 月至 9 月为台风盛行季节，经统计，多年平均有影响的热带气旋为 2.7 次，影响日数为 5.5 天，严重影响热带气旋 0.5 次。项目所在地区位于温带，港口和航道水域均无冰冻，降雪一般出现在 12 月、1 月和 2 月，1 月出现概率最高（0.62）。

- 气温（℃）

年平均气温 17.0

最冷月平均气温	6.7

最热月平均气温	28.6

极端最高气温	42.1

极端最低气温	-8.8

- 湿度（%）

年平均相对湿度 81

（3）气压（kPa）

年平均大气压力	101.5

（4）雷 暴 （d）

年平均雷暴日 30.5d

年最多雷暴日 44d

（5）风（m/s）

年平均风速 5.3

主导风向	NNW（冬季），SSE（夏季）

- 降水量（mm）

年平均降水量 1297

月最大降水量 400（6 月）

月最小降水量 2.0（7 月）

年平均降雨天数 110 天

（7）积雪（cm）

年平均降雪天数 11.7 天

日平均降雪 4.1

日最大降雪 17.5

（8）雾日数

年平均雾日数	23

2.2.4.3水文资料特征

（1）潮位

本海区的潮汐性质为不规则半日潮，根据大榭岛 1993 年 10 月到 1994年 9 月实测资料与邻近站历年资料比较，其潮汐特征值为（85 基准高程）：

平均高潮位	     1.07m

平均低潮位	     -0.44m

历年最大潮差   	3.36m

历年最小潮差   	0.30m

平均潮差       	1.82m

按邻近站历年累计资料求得设计水位为（85 基准高程）：

设计高水位      	1.69m

设计低水位     	-1.19m

校核高水位	     3.04m

校核低水位     	-1.99m（重现期 50 年一遇）

（2）潮流

大榭海域潮流的主要特征为：涨、落潮流明显不对称，落潮历时长于涨潮历时。近岸水线 50m 以内浅海域的潮流流速不大，平均 0.514m/s， 最大 1.543m/s，潮流以往复运动为主，落潮流速大于涨潮流速，形成了以落潮流方向为主的余流。

（3）波浪

大榭海域受附近地形限制，波浪主要以小风区的风浪为主，外海浪涌浪很难传入。

本港区波浪具有小波高、短周期、好海况的特点。据 1993 年 10 月至1994 年 9 月的年测波资料统计，≦3 级（≦1.4m）海况的频率为 99%，≦2 级（≦0.4m）的波浪出现频率为 95%。且风成浪的年频率为 94％， 涌浪只占 10%。港区的常浪向冬秋季是 NNW 向，夏季是 SE、SSE 向； 强浪向在 N-NE 方位上 94 年实测最大波高为 1.8m 和 1.7m，最大周期为4.4s；实测年平均波高为 0.2m，年平均周期为 2.2s。临近站北仑港历年台风期测到的最大波高为 2.7m。

（4）水文地质

勘察完成后统一测得潜水初见水位埋深 1.20～2.36m（高程-0.08～ 1.01m），稳定水位埋深 1.32～2.56m（高程-0.32～1.40m）。地下水接受大气降水和地表水系的渗入补给，以径流和蒸发的方式排泄，水位受季节性影响明显，年变化幅度在 1.0m 左右。

地下水主要为孔隙潜水，主要赋存于0 层碎石素填土中，基坑开挖过程中，孔隙潜水会沿坑壁渗流至基坑内，且补给速度快，容易引起基坑侧壁失稳及基坑底部土体强度降低，施工过程中应注意做好止水措施。

2.2.4.4地区社会经济状况

宁波大榭开发区与北仑区隔海相望，大榭开发区创立于 1993 年 3 月5 日，由中国中信集团（CITIC）成片开发，享受国家级经济技术开发区政策。1992 年9 月，中信集团与宁波市政府签订成片开发大榭岛协议。1993 年 3 月，国务院批复同意由中信集团成片开发大榭岛。1993 年 10 月，宁波大榭开发区管委会成立，代表宁波市人民政府履行政府管理职能。

大榭岛由本岛和周围 13 个小岛组成，规划面积约 36km2，本岛面积为 30.84km2，东西长 7.5km，南北宽 6km，小岛面积总和为 5km2。现有人口约 3 万人，规划用地 19.43km2、常住人口 10.5 万人。岛内已建住宅和别墅，可供投资者购买或租用。建有各种档次的宾馆、酒店、购物商场， 学校和幼儿园、中小学，设施先进的医院、体育馆等健身旅游设施也已建成，可以提供舒适、良好的商务和生活服务。

2.2.4.5外部交通运输状况

（1）公路

大榭与宁波以公铁两用跨海大桥相连，大榭距沪杭甬高速公路北仑出口约 15km，并与宁沪及同三线相通。已建成通车的连结宁波与上海的杭州湾跨海大桥，使大榭进入上海 3.5h 交通圈内。

（2）海运

宁波以港闻名，历史上是中国海上丝绸之路的始发港，宁波港现已成为中国重要的深水枢纽港。大榭所在的北仑港区域是国家重点建设的沿海四个深水中转港之一，北仑港现已建成万吨级泊位 24 座，其中有 25 万吨级原油码头、20 万吨级矿石码头、3～5 万吨级的集装箱码头和通用泊位以及 5 万吨级液体化工码头等，大榭距离已建成的北仑港码头约 5km。

大榭开发区已建成的码头有 BP-AMOCO 投资的 5 万吨级 LPG 码头、宁波港务局与中石化投资的25万吨级的原油中转码头和大榭2万吨级的通用码头、10万吨级招商国际集装箱码头。万华工业园已建有5万吨级煤盐固体散货码头和液体码头各 1 座。

## 2.3总平面布置

本次拟实施的项目不改变现有厂区总平面布置。

厂区东北角和西北角分别设出入口，厂区北面的道路为主要道路（宽 12m），两端直接与出入口连接，便于运输，厂区东、南、西沿围墙的道路为次要道路（宽 7m），厂房、仓库四周道路形成环形消防车道。

建构筑物主要包括改性功能塑料装置生产厂房（丙类）、改性功能塑料装置仓库（丙类）、改性功能塑料装置原料料仓。改性功能塑料装置生产厂房位于区域内西侧，厂房西首设生产服务的办公用房（与车间采用防火墙隔离）、消防控制室、DCS控制室；改性功能塑料装置仓库位于区域内东侧。商务办公依托宁波高性能材料研究院科研大楼，其他配套设施如餐厅、加压泵房、消防水供水系统等依托区域北侧万华智能物流园。

本项目相关的建、构筑物基本情况如下表所示：

- 本项目相关建、构筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 结构 | 耐火等级 | 层数 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性功能塑料装置生产厂房 | 17348.09 | 18454.31 | 钢结构 | 二级 | 1 | 丙类 | 已有；设置自动灭火系统 |
| 2 | 改性功能塑料装置仓库 | 9429.82 | 9429.82 | 钢结构 | 二级 | 1 | 丙类 | 已有；立体库；设置自动灭火系统 |

本项目相关的建、构筑物防火间距如下表所示：

- 本项目相关建、构筑物防火间距一览表

| 装置 A | 火灾危险性类别 | 方位 | 装置 B | 火灾危险性类别 | A、B 间防火间距（m） |  | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规范要求 | 实际间距 |  |  |
| 改性功能塑料装置生产厂房（耐火等级二级） | 丙类 | 东 | 改性功能塑料装置仓库（耐火等级二级） | 丙类 | 10 | 25 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  |  | 改性功能塑料装置原料料仓 | 丙类 | 10 | 25 | GB50016-2014（2018年版）表3.5.4 | 符合 |
|  |  | 南 | 厂区围墙 | / | 5 | 17 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 符合 |
|  |  |  | 宁波金源复合集团有限公司厂房（耐火等级二级） | 丙类 | 10 | 82 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | / | 5 | 17 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 符合 |
|  |  |  | 希杰海德(宁波)氨基酸总公司电解车间（耐火等级二级） | 丙类 | 10 | 26.9 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  |  | 希杰海德(宁波)氨基酸总公司产品仓库（耐火等级二级） | 丙类 | 10 | 22.9 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 北 | 厂区围墙 | / | 5 | >30 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 符合 |
|  |  |  | 改性功能塑料装置原料料仓 | 丙类 | 10 | 10 | GB50016-2014（2018年版）表3.5.4 | 符合 |
| 改性功能塑料装置仓库（耐火等级二级） | 丙类 | 东 | 厂区围墙 | / | 5 | 16 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 符合 |
|  |  |  | 宁波虎王保险箱有限公司保险箱仓库（耐火等级二级） | 戊类 | 10 | 31.3 | GB50016-2014（2018年版）表3.5.2 | 符合 |
|  |  | 南 | 厂区围墙 | / | 5 | 16 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 符合 |
|  |  |  | 宁波金源复合集团有限公司厂房（耐火等级二级） | 丙类 | 10 | 17 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 西 | 改性功能塑料装置生产厂房（耐火等级二级） | 丙类 | 10 | 25 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 北 | 厂区围墙 | / | 5 | >30 | GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条 | 符合 |

## 2.4生产技术方案

### 2.4.1产品及原辅料

（1）产品及规模

本项目产品生产规模为：9000t/a PA12改性产品，详见下表所示：

- 本项目产品及生产规模

| 序号 | 产品方案 | 产品规模 (t/a) | 危险化学品目录（2015版）序号 | 火险类别 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA12改性产品 | 9000 | / | 丙类 | 改性功能塑料装置仓库 | 外销 |

（2）主要原辅料

- PA12改性产品主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料名称 | 年用量 (t/a) | 危险化学品目录（2015版）序号 | 火险 类别 | 形态 | 储存场所 | 包装 | 储存量（t） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA颗粒 | 7200 | / | 丙类 | 固体 | 改性功能塑料装置仓库 | 袋装 | 80 | 汽运 |
| 2 | 增塑剂 | 720 | / | 丙类 | 液体 | 储罐(12m3) | / | 11.8（按0.986t/m3计） | 汽运 |
| 3 | 填料 （玻纤等） | 1200 | / | 丙类/ 丁类 | 固体 | 改性功能塑料装置仓库 | 吨包 | 20 | 汽运 |
| 4 | 光、热 稳定剂 | 18 | / | 丙类 | 固体 | 改性功能塑料装置仓库 | 袋装 | 1 | 汽运 |
| 5 | 颜料色粉 | 1 | / | 丙类 | 固体 | 改性功能塑料装置仓库 | 袋装 | 0.1 | 汽运 |
| 6 | 其它加工 助剂 | 0.1 | / | 丙类 | 固体 | 改性功能塑料装置仓库 | 袋装 | 5 | 汽运 |

### 2.4.2生产工艺

项目生产过程仅为简单的物理混合过程，不涉及化学反应。PA12改性产品生产工艺如下：

PA12改性产品的生产过程包括原料混配、计量喂料、挤出造粒、干燥、包装，所有过程参数均通过DCS系统进行监控和记录。工艺流程简图如下：

- PA12改性产品工艺流程图

        - 原料混配：使用的原料主要为PA颗粒及各种助剂如增塑剂、填料等。PA颗粒通过风送系统输送到对应的生产线，直接自动向失重称供料，并向锥混机按照设定量自动投料；增塑剂由泵从储罐经计量，打入用料设备；其他各种辅料、助剂人工转移至投料层，辅料和助剂包采用人工称量投料，在锥混机内完成混合。

        - 计量喂料：PA颗粒或其他物料、助剂混合物等物料通过失重称按照配方要求，向挤出机进料。

        - 挤出造粒：共混改性产品不同，挤出机的进料方式、螺杆啮合块组合、操作条件等均有变化，根据产品选择喂料机、强制喂料和侧喂料。基料和助剂在挤出机内完成混炼（约250℃）、压缩、脱气，挤出后拉条经过冷却，切粒为颗粒，振动分离出外形不合格颗粒后，合格粒料输送至后处理系统。在进料中根据产品不同部分副牌料可回收。

        - 干燥：筛分过的成品颗粒输送到干燥器，对产品采用热风干燥，对产品颗粒中携带的水进行充分干燥，在此完成产品的干燥和均化，使产品质量相对稳定。

        - 包装：干燥后的成品进入包装系统，采用半自动包装机，称重、封口、喷码，自动码垛打包贴标。

### 2.4.3上下游生产装置的关系

本项目装置之间的上下游关系如下：

本项目主要原辅料采购后由汽车运至改性功能塑料装置仓库储存，从仓库由叉车送至改性功能塑料装置生产厂房使用。

产品由叉车运至改性功能塑料装置仓库储存。

## 2.5主要生产设备

- PA12改性产品主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挤出机 | RTX75 RTX65 | 2 |  |
|  | 失重称 | 5kg/h-1000kg/h | 15 |  |
|  | 中间仓 | 0.5m³-2m3 | 12 |  |
|  | 锥混机 | 容积2m³搅拌 20rpm/min | 2 |  |
|  | 冷却水槽 | SC60-8 | 3 |  |
|  | 吹风刀 | HF55C | 2 |  |
|  | 吸风刀 | HF55C | 2 |  |
|  | 振动筛 | TS-08 | 2 |  |
|  | 切粒机 | ZOOM-320 | 2 |  |
|  | 烘料罐 | WTD-5500U | 2 |  |
|  | 桨叶干燥 | DN450X～4500 | 1 |  |
|  | 冷水机 | CAE10风冷式 | 1 |  |
|  | 储罐 | 12m3 | 1 | 依托厂房外附设的设备 |

- 其它主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车辆防雨篷布自动覆盖雨棚 | / | 1 |  |
|  | 真空泵 | Busch VL0320A | 2 | 改性PC产线真空脱挥系统 |
|  | 换热器 | 13㎡型 | 2 | 改性PC产线真空脱挥系统 |
|  | 蒸汽发生器 | NBS-150KW-0.7Mpa | 1 | 特种设备；改性PC产线真空脱挥系统；配DN25蒸汽管道 |
|  | 叉车 | / | 若干 | 特种设备；利旧 |

## 2.6消防安全设施和自动化控制系统

### 2.6.1现有主要消防设施

改性功能塑料装置生产厂房、改性功能塑料装置仓库于2023年4月26日取得建设工程消防验收备案凭证（仑建消竣备凭［2023］第31号）。

消防管道沿道路呈环状布置，消防管道上设室外消火栓及室外消火栓箱；室外消火栓间距不大于 60m，消防管道切断阀之间的消火栓个数不超过5 个；建筑物内设置室内消火栓。消防水枪均采用水/雾两用型。

室外消防给水系统采用稳高压消防给水系统，系统供水压力不小于 1.0MPa，消防用水量不小于 230L/s，消防一次用水量不小于 2500m3。

灭火器和室内外消火栓配备情况如下：

- 灭火器和室内外消火栓配备情况一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 消防器材规格/型号 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | MFZ4 | 86具 | 改性功能塑料装置生产厂房 |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 19具 |  |
|  | 推车式干粉灭火器 | MFTX/ABC50 | 4具 |  |
|  | 室内消火栓 | SN65 | 94个 |  |
|  | 消防带 | 13一65一25 | 94根 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ4 | 29 | 改性功能塑料装置仓库 |
|  | 室内消火栓 | SN65 | 30 |  |
|  | 室外消火栓 | SSFT150/80 | 22个 |  |
|  | 消防带 | 13一65一25 | 52根 |  |
|  | 室外消火栓 | SSFT150/80 | 36个 | 厂区 |
|  | 消防带 | 13一65一25 | 36根 |  |

### 2.6.2火灾自动报警系统

企业厂房、仓库设有火灾自动报警系统。该系统由火灾报警控制器、火灾报警复示盘、火灾探测器、手动报警按钮等组成。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速确认火灾，及时采取措施、组织扑救。

自动灭火：红外火灾探测器探测到火源时，水炮进行搜索、定位并锁定着火源，开启电动阀射流灭火，灭火完成后恢复初始状态。

人工灭火：系统在非自动状态时，就近操作消防水炮开启电动阀射流灭火，灭火完成后恢复初始状态。

远程控制：值班人员手动选择并启动相应的消防水炮，操纵水炮控制机构进行搜索、定位并锁定着火源，开启电动阀射流灭火，灭火完成后恢复初始状态。

### 2.6.3消防依托

万华宁波于2014年组建应急中心，投资4000万建设占地3000㎡的应急救援大楼，于2015年10月份正式投入使用，应急救援中心设有内保（治安保卫队）、外保（门卫保安）、消气防（园区应急队）、医疗（园区医疗站），建立起互帮互助的应急救援协作机制，为整个园区及周边提供应急支持；消防队配备消防车4辆（水罐泡沫车、干粉泡沫联用车、泡沫运输车2辆）、机器人2台、光气氯气捕消车1辆、气防救护车2辆、巡逻车2辆，还配备了灭火类、救援类、防护类、检测类、破拆类、照明类、排烟类等装备器材，配有51名应急人员，其中应急经理1人，应急管理工程师1名，值班医生2人，消、气防队员41人，分为两组实行24小时值班制度，每天保证在岗人员至少20名。

所在地消防依托为大榭消防队，消防设施配备情况如下表：

- 大榭消防队消防设施配备情况

| 大榭大队 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 救援队员 | 47人 | 登高类消防车 | 1辆 |
| 水罐泡沫车 | 4辆 | 登高喷射车 | 1辆 |
| 抢险救援消防车 | 1辆 | 车载灭火剂 | 53.5吨 |
| 榭北站 |  |  |  |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 救援队员 | 54人 | 举高喷射车 | 2辆 |
| 水罐泡沫车 | 3辆 | 化学洗消车 | 1辆 |
| 干粉车 | 1辆 | 远程供水系统消防策划 | 2辆 |
| 抢险救援车 | 1辆 | 消防机器人运输车 | 1辆 |
| 泡沫输转车 | 1辆 | 车载灭火剂 | 70.2吨 |

### 2.6.4自动控制系统

企业于2024年1月完成竣工验收的年产 15 万吨改性功能塑料项目采用DCS集中控制系统，将生产装置内流量及控制阀等参数进行远程显示及实现自动控制。

本次改造依托原有控制系统，根据改造后主要工艺参数补充各项控制参数。

## 2.7公用工程设施

本项目依托原有公用工程，涉及的主要公用工程情况见下表：

- 公用工程情况汇总表

| 序号 | 名称 | 规格 | 原小时耗量 | 原年耗量 | 本项目新增 | 设计能力 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活用水 | 0.5MPa(G) | 4t/h | 3.2×104t/a | 0 |  | 自来水厂 |
|  | 循环水 | 0.5MPa(G)（32℃以下） | 960t/h | 7.7×106t/a | 40000t/a | 1200t/h | 依托循环水站 |
|  | 工业水 | 0.5MPa(G) | 16t/h | 1.3×105t/a | 少量 |  | 自来水厂 |
|  | 电 | 220/400V | 3000kWh | 1153万kWh/a | 600万kwh/a | 20000kwh | 依托配电室 |
|  | 仪表空气 | 露点-20℃，P≥0.7MPa(G) | 480Nm3/h | 3.8×106Nm3 | 少量 | 5000 Nm³/h | 依托园区压空站 |
|  | 压缩空气 | 露点-40℃，P≥0.7MPa(G) | 240Nm3/h | 1.9×106Nm3 | 57.8万Nm3/a | 6000 Nm³/h | 依托园区压空站 |

### 2.7.1供配电

用电依托万华智能物流园总变电所，该总变电所由电业局提供2路110kV电源。

改性功能塑料装置生产厂房北侧裙楼设置 10kV 变配电室，设置有 24 面10kV 开关柜、6 台 10/0.4kV、容量为 2500kVA 的变压器及 48 面低压开关柜。10kV 系统采用单母线分段运行、母联自投运行方式；0.4kV 母线采用单母线接线方式，6 台 10/0.4kV、容量为 2500kVA 的变压器主要负责车间动力负荷及仪表DCS、暖通设备和车间照明、插座、检修等公用工程部分的供电。

本项目公用工程、辅助设施用电设备属于三级负荷；火灾自动报警系统、应急照明、消防用电设备等为二级负荷。对重要负荷，如：仪表、电气自动化控制系统、火灾报警、扩音对讲及通讯系统等负荷，采用AC UPS电源供电；应急照明负荷，采用EPS电源供电。

### 2.7.2给排水

（1）生产给水

生产给水系统供项目工艺装置的全部生产用水，主要用于工艺装置生产用水、装置设施及地面的冲洗水。生产给水系统接自园区新建加压泵房生产给水系统，供水压力0.40Mpa。本项目生产给水最大需求量约为50m3/h（间歇），年用量约4015m3，装置工业水余量100m3/h，满足本项目新增用量需求。

生产给水系统接管管径DN80。管网采用枝状布置，埋地敷设至各个用水点处。管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接。埋地部分外管道防腐采用3PE加强级防腐。

（2）生活给水

生活给水主要用于卫生间、洗眼器等用水。生活给水系统接自园区新建加压泵房生活给水系统供给，供水压力 0.35MPa。

生活给水系统主干管管径 DN80。管网采用枝状布置，埋地敷设至各个用水点处。管材采用不锈钢管，焊接或法兰连接。埋地部分管道外防腐采用3PE 加强级防腐。

（3）消防给水

本项目消防水储水依托物流园区加压泵站，消防水储备量为15000m3，水池补充水由市政自来水补给。

（4）排水

按照清污分流的原则，排水系统划分为：生活污水排水系统、雨水排水系统、消防废水排水系统。

1）生活污水排水系统

该系统主要收集卫生间的排水，生活污水排水最大量 5m3/h。

生活污水系统主要为卫生间及其他生活用水设施所排放的生活污水，在设有卫生设施的建筑物外设置化粪池，生活污水经管道收集，进入化粪池预处理后，重力流排入生活污水管网，最后排入市政生活污水管网。

生活污水管采用HDPE 排水管，重力流埋地敷设，热熔或法兰连接，干管管径为DN300。

依托物流园新建生活污水池，位于物流园西南角，有效容积约为200m3，收集后的生活污水采用碳钢管，焊接连接，埋地敷设至附近管廊下方出地面后沿管廊敷设至万华宁波工业园现有污水处理站。

2）雨水排水系统

本系统采用重力流排水，主要由雨水口、管道、检查井等组成，雨水经过滤排放至厂外市政雨水管网。

3）消防废水排水系统

BDP 区域的消防事故水池与装置废水池合建，装置废水池容积为250m3， 发生事故时，消防事故水用泵送至北侧园区处理。

### 2.7.3供气

项目所需压缩空气和仪表风依托万华智能物流园，来源于万华宁波工业园空压站。

### 2.7.4三废处理系统

（1）废气

本项目废气处理依托原有废气处理设施。

生产过程中的废气分为两种，一种为含有粉尘的废气，另外一种为含有VOC 的废气。前一种废气主要来自物料输送、配料和挤出机的自然排气，后一种废气主要来自挤出机的机头真空和后烘系统。

VOC尾气出装置至水洗塔再进入高温催化分解塔，粉尘废气经过集尘管线进入除尘器。

VOC吸附催化处理系统设计处理能力25000Nm3/h，除尘系统设计能力40000 Nm3/h，目前负荷均小于60%。本项目新增VOC废气110 Nm3/h（最大量），粉尘废气600 Nm3/h（最大量），现有废气处理设施余量满足本项目新增废气量处理需求。

（2）废水

生产过程中废水主要来源为挤出机真空系统排放的废水，和水槽、机筒冷却水槽等清理排放废水、清理地面废水、生活废水，由园区统一处理。

（3）固废

本项目年产生一般固体废物180吨，由工业园统一协调处理。

## 2.8安全生产管理状况

### 2.8.1安全生产管理机构

涉及企业机密，不予公开。

### 2.8.2安全生产管理制度

万华宁波于2023年10月13日取得安全生产标准化证书，证书编号：浙AQBWHⅡ202300035。企业根据国家法律法规要求，在安全生产标准化创建基础上，制定了安全生产管理制度，见下表：

- 安全管理制度一览表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万华HSE承诺管理规定 | 58 | 水枪作业安全标准 |
| 2 | HSE责任制 | 59 | 万华宁波脚手架安全标准 |
| 3 | 区域安全责任管理制度 | 60 | 电气焊作业安全标准 |
| 4 | 关键装置、重点部位管理制度 | 61 | 电动和手动工具安全标准 |
| 5 | HSE会议管理制度 | 62 | 断开管道、打开设备安全标准 |
| 6 | HSE激励管理制度 | 63 | 生产、办公用电器具电气安全性能检查标准 |
| 7 | 员工认可度调查管理制度 | 64 | 安全警示标志标准 |
| 8 | 建设项目“三同时”管理制度 | 65 | 办公室安全标准 |
| 9 | 危险化学品重大危险源管理制度 | 66 | 梯子使用安全标准 |
| 10 | 风险管理制度 | 67 | 大修HSE管理规定 |
| 11 | 双重预防体系运行管理制度 | 68 | 万华工业园交通管理制度 |
| 12 | 危险源识别与评价制度 | 69 | 车辆安全标准 |
| 13 | 工作危害分析（JHA）管理规定 | 70 | 叉车安全管理标准 |
| 14 | 安全风险研判与承诺公告制度 | 71 | 承运商交通安全管理标准 |
| 15 | HSE法律法规符合性检查制度 | 72 | 班车安全管理手册 |
| 16 | 安全生产费用管理制度 | 73 | 毗邻区施工管理制度 |
| 17 | 安全标准化运行规范 | 74 | 厂内超限运输管理规定 |
| 18 | 安全生产台帐档案管理制度 | 75 | 断路作业安全管理规定 |
| 19 | 安全设施管理规范 | 76 | 射线探伤管理规定 |
| 20 | 启动前安全检查（PSSR）管理制度 | 77 | 万华宁波工业园人员、车辆出入管理规定 |
| 21 | 生产设施安全拆除和报废管理规范 | 78 | 万华宁波生命线管理规定 |
| 22 | HSE设计审查 | 79 | 生产装置起重作业安全管理规定 |
| 23 | HSE培训教育制度 | 80 | 万华宁波工业园物资出门管理规定 |
| 24 | 承包商HSE管理规范 | 81 | 万华宁波体力搬运作业安全标准 |
| 25 | 事故分类与报告制度 | 82 | 危险化学品装卸车管理制度 |
| 26 | 事故调查制度 | 83 | 危险货物道路运输安全管理制度 |
| 27 | 管理事故上报和调查制度 | 84 | 固废管理规定 |
| 28 | 应急管理制度 | 85 | 废水管理规定 |
| 29 | 万华化学(宁波)有限公司生产安全事故综合应急预案 | 86 | 废气管理规定 |
| 30 | 消防安全管理制度 | 87 | 噪声管理规定 |
| 31 | 万华宁波工业园治安保卫管理制度 | 88 | 环境监测管理规定 |
| 32 | 宁波万华防爆手机管理规定 | 89 | 环境统计管理规定 |
| 33 | 防台防汛安全管理制度 | 90 | 辐射安全和防护管理规定 |
| 34 | 万华化学（宁波）有限公司灾害损失评估及恢复制度 | 91 | 建设项目环保管理规定 |
| 35 | 安保风险管理制度 | 92 | 环保设施管理规定 |
| 36 | HSE绩效考核规定 | 93 | 环境因素识别与评价管理规定 |
| 37 | HSE奖惩制度 | 94 | 应急监测指南 |
| 38 | 安全行为观察与沟通制度 | 95 | 开停工和检维修环保管理规定 |
| 39 | 隐患治理管理制度 | 96 | 污染源自动监控设施管理规定 |
| 40 | HSE数据报告指南 | 97 | LDAR工作指南 |
| 41 | 全员安全风险抵押金管理办法 | 98 | 环境影响评价报告编制管理规定 |
| 42 | 第三方安全奖惩规定 | 99 | SDS及安全标签管理规定 |
| 43 | 班组安全标准化实施指导书 | 100 | 新化学物质管理制度 |
| 44 | 个人防护用品（PPE）管理制度 | 101 | 危险化学品安全管理制度 |
| 45 | 个人防护用品（PPE）配备标准 | 102 | 危险化学品储存管理制度 |
| 46 | 光气徽章使用管理规定 | 103 | 剧毒化学品安全管理规定 |
| 47 | 防尘、防毒管理制度 | 104 | 气瓶安全管理制度 |
| 48 | 工伤保险管理制度 | 105 | 涉爆粉尘场所管理规定 |
| 49 | 女工特殊保护制度 | 106 | 生产现场化学品使用管理规定 |
| 50 | 医疗救护管理制度 | 107 | 易制毒、易制爆化学品安全管理规定 |
| 51 | 急救指南 | 108 | 新化学品引入管理制度 |
| 52 | 急救药箱管理标准 | 109 | 实验室变更管理制度 |
| 53 | 万华宁波工作许可制度 | 110 | 实验室化学品管理制度 |
| 54 | 上锁-挂签-测试(LTT) 制度 | 111 | 实验室加热设备安全管理制度 |
| 55 | 盲板管理安全标准 | 112 | 实验室气瓶&气体管理制度 |
| 56 | 万华宁波化学品生产装置特殊作业安全标准 | 113 | 实验室安全管理制度 |
| 57 | 氮气使用安全管理标准 |  |  |

### 2.8.3人员培训教育

企业主要负责人、安全管理人员经培训考核合格，取得安全任职资格。所涉及特种作业人员 (电工)，经培训考核合格，持证上岗。

对其他操作人员，企业每年定期组织进行培训教育，考核合格后上岗操作。

公司部分人员资质证书情况见下表：

涉及企业机密，不予公开。

### 2.8.4 事故应急管理

根椐《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639- 2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（原安监总局令第88号，应急部令[2019]第2号修订）的要求，企业制定了《万华化学（宁波）有限公司生产安全综合应急预案》，并于 2023 年 8 月 9 日在宁波市北仑区应急管理局完成备案，备案编号为： 330206-2023-208。

### 2.8.5劳动定员

根据《中华人民共和国劳动法》，生产车间和生产调度等工作人员按四班制运行，每班12小时，按四班制配置定员，人员的轮休由班内自己调节。其余人员为长白班，每班八小时。本项目不新增作业人员。

# 3危险、有害因素辨识与分析

## 3.1危险、有害因素综述

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用，从其产生的种类及形式看，主要有火灾、爆炸、电气事故等。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用，主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

能量、有害物质的存在是危险、有害因素的产生根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障、人为失误、管理缺陷、环境因素四个方面。

危险、有害因素分类的方法多种多样，安全评价中常用“按导致事故的直接原因”和“参照事故类别”的方法进行分类。“按导致事故的直接原因进行分类”即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，将危险和有害因素分为 4 大类、13 中类。“参照事故类别进行分类”即参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20 类即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。本报告将按“参照事故类别进行分类”法对项目的危险、有害因素进行分类分析。

## 3.2物质的危险、有害因素辨识

### 3.2.1化学品辨识

根据《关于调整<危险化学品目录（2015版）>，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号)进行辨识，本项目的产品、原料均不属于危险化学品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95 号）、《第二批重点监管危险化学品名录》（安监总管三[2013]12 号）进行辨识， 本项目不涉及重点监管的危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142 号）进行辨识，本项目不涉及高毒物品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）进行辨识，本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，第653、666号、703号、国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号等增补）进行辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）进行辨识，本项目不涉及监控化学品。

### 3.2.2物质的危险、有害因素辨识

本项目原料：PA颗粒、增塑剂、稳定剂、颜料色粉等以及本项目产品均为丙类可燃物质， 若遇到明火、高热会燃烧引起火灾。

本项目颜料色粉以及部分填料等为粉状物质，丙类粉料（如颜料色粉）可能形成爆炸性粉尘，人长时间吸入粉尘，能引起肺部组织纤维化为主的病变、硬化，丧失正常的呼吸功能，导致尘肺病。尘肺病是无法痊愈的职业病，治疗只能减少并发症、延缓病情发展，不能使肺组织的病变消失。此外，部分粉尘还可引发其他疾病。

## 3.3生产过程危险、有害因素辨识与分析

本项目生产过程主要包括物料储存、投料、混合、挤出、切粒、干燥、包装几个工序，工艺过程均为物理过程，不涉及化学反应，工艺过程存在火灾等危险。

本项目主要设备包括挤出机、失重称、锥混机、干燥器、吹风刀、吸风刀、振动筛、切粒机等，这些设备、装置在运行过程中存在机械伤害、高温灼烫、噪声与振动、触电等危险有害因素。

（1）火灾、粉尘爆炸

        - 本项目成品和原料具有可燃性，在生产过程中可燃物遇到点火源会引起火灾。本项目颜料色粉等丙类粉料可能成为爆炸性粉尘，在储存、输送、三废处理等过程中如果产生静电火花、摩擦火花会引起爆炸，可燃粉尘在投料、包装过程中未采取除尘措施，散落的粉尘未及时清扫，或生产过程中设备、管道破裂，都会导致可燃性粉尘飞扬与空气形成爆炸性混合物，引起爆炸。生产过程中点火源比较多，有些着火源潜伏性强，不易被发觉，常见的点火源主要有：

- 明火。明火源包括吸烟的烟头、周围的明火作业、机动车辆排气管的火星等。

- 电气火花。电气设备选型不当，未采取可靠的保护措施，会产生电弧、电火花，引起火灾事故。

- 静电火花。物料在管道输送过程极易生产静电，装置未设防静电设施或防静电设施不符合要求，静电积聚后放电会产生静电火花。包装与设备摩擦也容易产生静电火花。

- 摩擦、碰撞火花。生产过程中操作人员操作不规范，如拖拉、滚动金属器件、容器，使用易发火的工具进行敲击，会产生摩擦、碰撞火花。

- 雷电。厂房、仓库若防雷设施不齐全或防雷接地措施不符合要求， 在雷雨天气里遭受雷击产生火花。

- 加热热源。加热器的温度调节装置失灵，加热器表面温度会不断上升引起火灾。

        - 电气线路短路、过载及接触电阻过大都会导致电火花及电弧的产生，从而引发火灾事故。主要原因有：电气线路敷设时，接头不牢固、接触不良，致使局部接触电阻过大，引起发热，并随着发热时间的延长，温度升高，甚至使导线接头发生熔化，引起导线中绝缘材料的可燃物质燃烧， 同时引燃周围的可燃物质。当导线中流过的电流超过额定电流值时，导线温度就会升高，超过允许温度值，这样加速导线绝缘材料的老化，从而造成短路产生电火花和电弧。电气线路因意外情况造成两相相碰而发生短路，瞬时产生高温发生火灾事故。

        - 本项目仓库储存的大部分物料为可燃物。仓库内采用的起重机、吊机、输送机等自动化机械设备较多，电线线路布线复杂，诱发火灾因素较多。仓库因而堆垛物品摆放密集，再加上巷道狭窄，发生火灾时很难及时发现。仓库建筑面积大，内部空间大，物料的储存量大，一旦起火燃烧的热值大，发生火灾时储存的物料还会分解放出有毒气体，增大火灾扑救难度，因此一旦发生火灾将会造成严重后果。

        - 本项目物料采用仓库储存，各种粉料可能为爆炸性粉尘。储存过程中存在闪爆的风险，爆炸性物质生成原因及其危险性：粉料在空间悬浮，当粉尘含量达到爆炸下限浓度时，在引爆源（静电放电等）点燃的情况下，即会发生爆炸。此时，在放出大量热能的同时，爆炸生成物体积瞬间迅速膨胀而产生很大压力，致使沉积的爆炸性粉尘飞扬起来，又一次与空气混合并被爆炸生成物点燃而产生二次爆炸。另外，需要注意的是粉尘爆炸并不一定要在整个空间形成爆炸危险的浓度，局部形成足够的浓度就有可能引起爆炸。

（2）粉尘危害

颜料色粉等粉末状物料，在进出料、包装时都很容易造成粉尘飞扬，若操作防护不当，会对人员造成危害。有尘作业工人长时间吸入粉尘，能引起肺部组织纤维化为主的病变、硬化，丧失正常的呼吸功能，导致尘肺病。尘肺病是无法痊愈的职业病，治疗只能减少并发症、延缓病情发展，不能使肺组织的病变消失。此外，部分粉尘还可引发其他疾病。

（3）机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。造成机械伤害事故的原因有人、机械、管理三方面的因素， 在使用机械设备过程中，由于操作者的不安全行为、机械设备的不安全状态等原因，往往容易引发打击、挤压、碾压、绞卷、割刺等各种机械伤害事故，造成人员伤亡，影响生产正常进行。

本项目生产过程中使用了挤出机、切粒机、包装机以及机泵等机械设备，在设备安装、运行、检修中若存在安全管理方面的缺陷，缺乏良好的防护设施，各工种没有配备和正确穿戴必需的劳动防护用品，也可能造成机械伤害。特别是发生设备故障需要紧急抢修时，发生机械伤害的可能性就比较大。主要原因有以下几类：

①不停车即对设备进行调整、检修与清理，容易造成肢体卷入设备造成人身伤害事故；另外设备的开关控制系统由于人为或外界因素引起的误动作，也易发生人员伤亡事故。

②操作中精力不集中发生误操作造成机械、工艺事故，在处理机械故障时手忙脚乱，忽视安全规章，再次造成人身伤害事故。

③未按规定正确穿戴劳保用品，衣袖、长头发等被带入设备造成人身事故。

④缺少防护设施，缺少或过程中被拆除后未恢复，因无保护而造成人身事故。

⑤各种障碍物造成通道不畅，巡检、操作、清洁等过程中身体碰到转动设备造成人身事故。

⑥操作者用手直接触摸运转设备造成人身伤亡事故。

⑦操作人员进入带有搅拌装置作业时，因误操作而启运搅拌装置造成伤亡事故也曾有发生。

⑧在检修设备、安装施工过程中，要用到扒杆、汽车吊、卷扬机等设备，这些设备若操作、使用不当，也可能造成吊物坠落砸伤，吊物夹、挤、压、打击伤人事故。

（4）触电

本项目生产过程中用电设备多，各种动力、控制、照明设备及电缆、开关等几乎遍布每个生产岗位，生产人员接触电的几率较高，很多操作环节容易造成触电事故。

电气线路、电气设备及用电设备安装不当或保养不善会引起线路与设备的绝缘性降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节有可能造成人员触电事故。电气设备的防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程， 因无可靠的防触电安全措施，也会发生触电的危险。

电气设备检修时没有断开电源且没有挂“禁止合闸”的标示，没有正确的隔断措施，有可能发生触电事故。

（5）高温灼烫

本项目挤出过程中需要采用电加热的方式，将树脂原料加热熔融，温度较高；蒸汽管道、蒸汽发生器等部位存在高温，会造成灼烫。若加热设备的保温不良或保温破损，作业人员接触到会造成灼烫伤害，作业人员一旦接触到高温部件或接触到牵引的塑料，也会造成灼烫伤害。

（6）噪声与振动

本项目中产生噪音的机械设备很多，如混料设备、切粒机、电机、风机等，在高速运行中会产生不同强度的噪声和振动。噪声对人的健康危害和作业环境的影响很大，长期在强烈的噪声中从事生产操作，会使人的听力下降，严重者可造成噪声性耳聋，并可能引起神经衰弱、高血压及心血管疾病。此外，噪声作业环境会影响正常的信息交流，容易诱发事故。

振动除对人有健康危害外，还会造成设备、管道金属材料的疲劳，不仅缩短使用寿命，而且易因疲劳而损坏。

（7）车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压造成的伤亡事故。

本项目的原材料和产品的进出都依靠汽车运输，厂区内有各种运输车辆，如果驾驶员视线受阻，酒后驾车，违章驾驶，或在行驶中因停靠不稳、刹车不灵等原因，可能造成碾压、撞击、挤压等车辆伤害事故。

（8）高处坠落

高处坠落是指在人员高处作业中发生意外坠落造成的伤害事故。不包括触电坠落事故。

厂内有各种高大建（构）筑物或装置设备、高处作业平台和高于 2m 的操作岗位，可能发生操作人员滑倒跌落、坠落危险。

（9）物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下高速运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。

生产和搬运过程中，都有使用人工搬运货物的过程。如果作业人员不小心或操作失误，有可能导致物体坠落砸脚，造成人身伤亡事故。另外， 设备零部件脱落，维修工具因护栏缺少挡板而坠落，易产生物体打击事故。意外掉落的高空物件也可能对地面过往员工的安全造成威胁。

（10）坍塌

项目依托的改性功能塑料装置仓库为立体库，货架存在坍塌风险。

## 3.4生产装置、设备危险、有害因素辨识与分析

（1）一般设备

本项目生产过程中使用了挤出机、切粒机、包装机以及机泵等机械设备，设备、装置故障（含缺陷）是导致事故的主要因素之一，设备、装置故障（含缺陷）大体表现在以下几个方面：设备、设施、附件的结构不合理，强度不够，材质不符合设计要求；设备、设施、附件的制造、维修、调整不良；缺少安全防护装置（保护、保险、信号装置等）或者安全装置有缺陷，无警戒设施或警戒有缺陷（如警戒区不明、无标志、无栅栏等）。

设备动（静）部件直接与人体接触，发生夹、撞、剪、绞、割、刺引起机械伤害事故；或物体在外力作用下飞出等引起物体打击事故。

挤出机、干燥器、蒸汽管道等高温部件的保温、防护措施不到位，作业人员容易与高温部位直接接触，容易引起高温灼烫事故。

设备、设施、管道上有发生坠落危险的部位，如未配置便于作业人员操作、检查和维修的扶梯、平台、护栏、系挂装置等附属设施。或者这些设施不符合有关的设计规范，或者这些设施因疏于管理检修，已经破损，将可能导致高处坠落事故的发生。

风送系统涉及压缩空气，压缩空气的压力超过管道的承受能力，存在超压爆炸风险。

（2）蒸汽管道

蒸汽管道可能因高应力破坏造成工作压力下爆裂；受加压、卸压交变载荷引起疲劳爆裂；长期高温操作条件下材料缓慢塑性变形引起蠕变爆裂；受腐蚀产生腐蚀爆裂；超压操作发生超压爆炸。

1）蒸汽管道的设计、制造、选材等存在缺陷，将造成管道不能在实际工作条件下工作；安装和维护保养不当，将造成性能降低；安全附件不全或者失灵；操作人员没有经过培训考核，安全操作水平低，等等；均无法保障正常的安全生产。

2）蒸汽管道长期处于耐温、耐压状态，易腐蚀或产生疲劳和变形。一旦失控，温度骤升，压力失控，如果排放不及，会超压，引起爆炸事故。

3）蒸汽管道及其安全阀、压力表等安全附件等未按规定定期进行检查检验，一旦失效损坏，或使用过程中未严格按照相关操作规程作业；或违章作业，都可能引发管道爆裂伤人等事故。

安全阀、压力表、温度计等安全附件失灵，在出现超温超压时不能及时显示报警和自动开启泄压，将产生危险。

4）安全防护装置失效，可能使蒸汽管道内具有一定温度的带压工作介质失控，可能产生泄漏或破裂，从而导致事故发生。

5）安全阀泄放口安装部位不妥，可能造成周边人员和设备的危害。

6）地上管道也会引起绊倒、摔伤等伤害。

7）蒸汽管道在刚投入使用时，如果疏水不充分，或未安装疏水阀，蒸汽中就会有凝结水，如此时突然开启阀门，携带着凝结水的蒸汽会突然流动起来，形成水击，使管材及管道上的阀门及其他附件等承受巨大压力，造成破坏，容易导致事故发生。

（3）自动控制及联锁系统

本项目采用自动化控制系统，控制台可实时采集、显示所有相关电动阀门信息，可对各阀门进行开关操作等，并通过光缆将信息传送到控制室。导致自动控制及联锁系统瘫痪的原因主要如下：①雷电及运行过程中产生过电压、雷电感应波的雷击；②电缆故障或失火；③抗干扰、自诊断、自恢复能力差；④分散控制系统失灵；⑤封盖不严鼠类等小动物进入损坏电缆；⑥裕度及冗余度不够；⑦后备电源不可靠；⑧系统接地不合要求，控制信号电缆质量不好；⑨重要操作按钮不能满足各种工况下的要求；⑩供电系统失电或断电。

自控控制系统断电、控制站失灵和电气联锁失效将导致系统的非正常停机。主要危险因素存在的部位是 UPS 控制器和可编程控制器。

仪表损坏将导致系统的非正常运行，特别是执行机构损坏将导致控制失灵，可能导致危险介质的泄漏引发事故。同时，在大修或仪表检修、更新之后，由于仪表选用不当或参数设置不当甚至设置反向，可能造成在事故状态时（如突然停气、停电等）或需要紧急停车时，发生仪表不能按要求完成动作甚至出现错误动作的情况，造成事故扩大。危险因素存在的部位是现场的检测仪表、执行机构及自控系统的参数设置。

（4）特种设备主要危险性分析

本项目涉及的特种设备为叉车、蒸汽发生器。

1）叉车

叉车故障或操作不当，与建筑物、管道、堆积物及其他车辆之间的碰撞容易引起事故。提升重物动作太快，超速驾驶，突然刹车，碰撞障碍物， 在已有重物时使用前铲，在车辆前部有重载时下斜坡，横穿斜坡或在斜坡上转弯、卸载，在不适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车引起事故。落：如果设备不合适，会造成载荷从叉车上滑落引起事故。叉车电缆线短路、油管破裂等也有可能导致爆炸及燃烧。

另外，电动叉车在充电过程容易超温，产生有害气体。充电场所不通风，或人为操作不当，可能发生火灾等事故。

2）蒸汽发生器

蒸汽发生器内罐可能因高应力破坏造成工作压力下爆裂；受加压、卸压交变载荷引起疲劳爆裂；长期高温操作条件下材料缓慢塑性变形引起蠕变爆裂；受腐蚀产生腐蚀爆裂；超压操作发生超压爆炸。

- 蒸汽发生器的设计、制造、选材等存在缺陷，将造成容器不能在实际工作条件下工作；设备安装和维护保养不当，将造成设备性能降低；设备未定期进行性能检测；安全附件不全或者失灵；操作人员没有经过培训考核，安全操作水平低，等等；均无法保障正常的安全生产。

- 蒸汽发生器内罐长期处于耐温、耐压状态，易腐蚀或产生疲劳和变形。一旦失控，温度骤升，压力失控，如果排放不及，会超压，引起容器爆炸事故。

- 蒸汽发生器及其安全阀、压力表等安全附件等未按规定定期进行检查检验，一旦失效损坏，或使用过程中未严格按照相关操作规程作业；或违章作业，都可能引发容器爆裂伤人等设备事故。

- 安全阀、压力表、温度计等安全附件失灵，在出现超温超压时不能及时显示报警和自动开启泄压，将产生危险。

- 安全防护装置或承压元件失效，可能使蒸汽发生器内罐具有一定温度的带压工作介质失控，可能产生泄漏或破裂、爆炸，从而导致事故发生。

- 安全阀泄放口安装部位不妥，可能造成周边人员和设备的危害。

- 老化、疲劳运行、保养不当、酸碱腐蚀、违章操作、外来撞击、外来火源和破坏等，都可能引发各类设备事故。

- 蒸汽发生器在生产过程中设计了各种保护功能，如温度控制和调节系统、压力控制系统、缺水保护系统、加热控制系统、低水位检测系统等。这些保护功能失效，可能造成内罐超压爆炸等安全事故。

## 3.5公用工程主要危险性辨识与分析

### 3.5.1供电系统

供电系统的危险性在于其本身存在电气火灾事故和触电事故。

变压器存在的主要危险因素是火灾。起火的原因有：线圈绝缘老化或损坏发生短路；铁芯绝缘损坏，满流增大，温度升高，引起内部可燃物燃烧。用电设备发生短路或过负荷时，若遇变压器的保护装置失灵或设量不当等，却会引起变压器过热。接头连接不良，造成接触电阻过大，导致局部高温起火。

各种高低压配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热， 造成火灾事故。在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸。

电气设施未经检测、调试合格，未设置接地装置，均可能导致人员触电事故。

### 3.5.2给排水

给水系统的危险性一是在于冷却水供应不足造成需冷却的生产装置无法正常运行，从而导致温度过高引起火灾事故。二是如果消防水水量、水压不足，发生火灾、爆炸事故时将无法对事故进行有效控制，从而造成更严重的后果。

### 3.5.3压缩空气

项目所需压缩空气和仪表风依托万华智能物流园，来源于万华宁波工业园空压站。

仪表用压缩空气主要是用于系统的气动调节阀。当停压缩空气时，将无法对气动调节阀进行调节，系统的各工艺参数很难进行控制，可能引发事故。

## 3.6作业环境的危险、有害因素辨识

（1）室内作业场所环境不良主要包括室内地面滑、不平；室内作业场所狭窄、杂乱；房屋基础下沉；室内安全通道、出口缺陷；采光照明不良； 作业场所通风不良；室内给、排水不良；异温、高湿等。

- 室内地面滑、不平：容易碰撞、滑倒，给作业人员带来伤害。

- 室内作业场所狭窄、杂乱：可能使作业人员绊倒、磕碰，带来伤害。

- 房屋基础下沉：基础下沉会直接造成厂房失稳、倒塌、设备受损。

- 室内安全通道、出口缺陷：无安全通道或安全出口、安全通道堵塞等，一旦发生事故人员无法逃生。

- 采光照明不良：包括照度不足或过强、烟尘弥漫影响照度等，作业场所工作照明、出入口应急照明不良会使作业困难，视分辨力下降；在台阶、斜梯等危险部位会因照明不足引起意外伤害事故。

- 通风不良：若包装区、仓库通风不良，可能引起人员中毒事故。

- 异温（气温过高、气温过低）：气温过高会使作业人员受环境热负荷的影响，作业能力随温度的升高而明显下降。当环境温度为 35℃时， 人的反应速度、运算能力、感觉敏感性及运动协调功能只有正常情况下的70%，高温环境还会引起中暑且易引发火灾。

低温工作环境，特别是在严寒的冬季，室外检查、检修人员会受到低温危害；作业人员受低温影响，操作功能随温度的下降而明显降低，可使其注意力不集中，反应时间延长，作业失误率上升。

（2）室外作业场地环境不良包括恶劣气候、作业场地不平、室外光照不良等。恶劣气候包括地震、洪水、雷电、大雾、冰雹等；室外照明不良，会导致厂区行人、车辆的夜晚出行带来不便。

（3）本项目影响较大的是雷电，若建构筑物防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻不符合规范要求，则雷电过电压在波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人员人身安全。

## 3.7管理缺陷的危险、有害因素辨识

安全管理欠缺和管理不力，会引发事故和造成事故的扩大和蔓延。安全管理方面的欠缺和不足主要包括：

- 没有完善的安全管理组织机构和配置安全管理人员。

- 没有健全的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。

- 主要负责人、安全管理人员和特种作业人员未参加有关部门的培训，未取得上岗证；其它从业人员未进行培训、教育并经考核就上岗，管理和操作人员对生产过程的危险性认识不足。

- 没有足够的安全投入和安全设施，安全生产条件不完善。

- 未按国家有关标准、规范对安全生产进行监督与日常检查并记录在案；未进行有效的隐患排查和整改。

- 对危险物品的保卫措施不力，危险物品被盗、丢失，将可能危害社会安全。

- 未制订事故应急救援预案等，应急救援物资配备不足，应急准备不充分；发生事故后处理不当。

- 操作人员违反安全生产规章制度和安全操作规程，主要有：

- 操作错误，忽视安全，忽视警告：如未经许可开动、关停、移动设备；开关未锁紧，造成意外通电、转动；工件紧固不牢；用手代替工具操作。

- 使用不安全的设备：如安全装置损坏，未及时修复、更换；临时使用不安全的设施。

- 设备运转时进行加油、修理、检查、调整、清扫等工作，易发生意外。

- 不安全装束：如在有旋转零部件设备作业时穿过于肥大的服装。

- 作业时注意力分散，作业人员因疲劳、枯燥等原因，注意分散而发生事故。

- 在清理或者维修过程中，如操作不当，可能引起机械伤害。

- 产生的废弃物料乱丢乱放（如废布、抹布），废弃物品处理不当易引起火灾事故。

- 其它违规和违章行为。

## 3.8心理、生理性和行为性危险、有害因素

由于不正确的工作态度、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件（设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间）等造成的不安全行为容易引起事故。人的心理、生理状态和人的行为主要危险、有害因素见下表：

- 心理、生理性和行为性危险、有害因素主要分类

| 危险有害因素 | 主要分类 | 体现及造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 心理、生理性危险和有害因素。 | 1.负荷超限（包括体力负荷、听力负荷、视力负荷、心理负荷等）健康状况作业； 2.从事禁忌作业； 3.心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧其他心理异常）； 4.辨识功能缺陷（包括感知延迟、辨识错误、其他功能缺陷）。 | 作业人员在疲劳、劳损、伤害等情况下继续作业；受伤、带病作业；女工在经期、孕期从事禁忌作业；嗅觉迟钝、色盲；未成年人从事高危作业等等。从而导致人为事故发生。 |
| 行为性危险和有害因素 | 1.指挥错误；2.指挥失误；3.操作错误4.违章指挥；5.监护失误；6.误操作；7.其他错误；8.违章作业。 | 操作中发生人为失误，导致人为事故发生。 |

## 3.9施工过程的危险、有害因素辨识

本项目建设是在老企业的生产环境中进行的，可能发生火灾、爆炸等事故。所以如何做到边生产，边建设，保证企业在安全生产的同时作好工程建设顺利施工，是企业决策者认真思考的问题，同时也向安全生产的主管部门，提出了一个如何保证生产与工程建设施工同步进行中的一个重要的安全问题。边生产、边施工的危险、有害因素分析如下：

（1）施工的组织

工程建设施工的组织工作是非常重要的,他是直接关系到企业生产与工程建设施工中关键的安全工作。因为企业的发展离不开新建、改建、扩建、技改、大修等工程建设施工，而工程建设施工又离不开施工用火，所以施工前的安全组织是非常重要的。

1）未严格按审核后的施工图纸编制施工方案，或未经报请企业主管领导或总工程师批准，工程项目中的所有施工方案安全技术措施不全面、不到位或缺失，特殊工程施工如动火、大型吊装等未编制单项施工安全技术方案并报批准。在以上情况下组织施工，极有可能导致火灾、爆炸等以及其它人员伤害事故的发生。

2）施工合同的签订是整个工程建设施工的重要一环，它涉及到工程建设的方方面面，特别是有关安全条款尤为重要，特别是隐藏着许多危险因素，如:地下的工艺管线、地下电缆、通信电缆、地下污油管网系统等。在施工中如不加以确认，一旦损坏，遇到火源，极可能造成火灾爆炸事故，同时还会秧及临近的生产装置。

3）工程在施工前建设单位未向施工单位进行施工任务和技术交底以及企业安全现状和安全措施的交底，在有两个或两个以上单位联合施工时，建设单位和总承包单位未统一组织管理施工现场安全工作，总承包单位、分包单位施工资质未进行确认。在以上情况下组织施工，极有可能导致火灾、爆炸等以及其它人员伤害事故的发生。

4）总承包单位和分包单位在工程建设施工前，未结合施工现场的实际情况按各工种制定安全规章制度，参加施工的人员，不熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，工程建设施工未同时遵守建设单位的有关安全制度，建设单位未对施工单位实施安全监督。在以上情况下组织施工，极有可能导致火灾、爆炸等以及其它人员伤害事故的发生。

（2）安全措施的落实

工程建设施工安全与生产安全是密不可分的一对孪生的兄弟，作为企业如何保证在安全生产的同时还要保证工程建设施工的安全，避免由于工程建设施工给生产安全带来威胁，所以安全措施的落实是非常重要的。但是每个企业所处的地理位置、厂区平面布置、工程建设施工场地是不同的，在采取安全措施时应因地而宜，必须结合企业生产实际，根据工程建设施工场地所处的地理位置及周围环境来确定。这样才能有效的保证企业生产与工程建设施工的安全。

1）施工前，未对施工场地周边进行考察，未确定周边的危险源，建设单位未派驻专职安全巡查员巡查，施工人员未经建设单位同意私自进入生产区、储存区，未约定事故状态下的应急联动信号，进出车辆未按规定路线、规定时速行驶，均有可能导致火灾、爆炸等以及其它人员伤害事故的发生。

2）边生产、边施工过程中未严格落实各级安全责任、未建立边生产边施工统一的调度和应急救援预案、未制定并执行专人值班制度，均有可能导致火灾、爆炸等以及其它人员伤害事故的发生。

3）施工区域未隔离、各类机械设备和施工材料以及待安装设备管材等未在指定区域堆放或在消防通道堆放等，可能引发各类事故的发生。

4）电源线私拉乱接、未安装单独的开关和过载/漏电保护、电源线破损、用电施工设备接地缺失等极有可能导致电气火灾、触电事故的发生，甚至引发建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸等事故。

（3）施工中的用火

工程建设施工用火是必不可少的,如何加强工程建设施工用火是生产与工程建设施工的关键问题，虽然已经采取了可靠的安全措施，但工程建设施工用火工期很长，无论是管理人员还是施工用火人员，会产生思想上的麻痹，容易造成安全隐患。要对施工单位用火人员的管理，必须严格要求，强化施工用火管理工作。

1）施工用火前未办理用火申请手续、未经建设单位安全管理部门检查合格、未落实防火措施、未经确认签字后进行用火，可能引发火灾，从而导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

2）工程建设施工用火未实行专区用火管理（施工现场固定用火区、临时预制场地用火区、临时用火区等三个专区），可能引发火灾，从而导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

3）施工现场固定用火、临时预制场地在施工用火前，未经建设单位安全管理部门会同施工单位和相关安全人员一起对区域内的排水系统连通的井盖、地漏、管口、沟渠等部位进行检查，未对围墙(档)外的环境共同确认的情况下签发用火证，可能引发火灾，从而导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

4）特种作业人员如焊工、电工等未严格的专业培训、未掌握相应的安全知识、安全技术和操作规程、未经相关政府主管部门考试合格无证上岗等，可能引发各类事故，甚至导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

5）用火人拿到批准的用火证后，未检查用火部位和防火措施是否落实的前提下开始动火，可能引发各类事故，甚至导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

6）明火作业过程中，监火人缺岗，能引发各类事故，甚至导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

7）用火作业完成后，未清理现场、清除残火，未确认有无遗留火种后离开，能引发各类事故，甚至导致建设单位生产区域、储存区域的火灾、爆炸事故。

（4）其它

1）施工过程中涉及用电、机械设备，同时还存在吊装、登高等特殊作业，如建设单位和施工单位未落实施工方案、安全措施、监督管理，作业人员违章作业，存在触电、机械伤害、高处坠落、物体打击等危险、有害因素。

2）施工过程中会产生一定的噪音和粉尘，如未落实降噪、降尘、作业人员个体防护缺失，存在噪音、粉尘等职业危害。

3）夏季高温时段作业可能导致中暑，从而引发高处坠落等事故。

## 3.10检维修作业过程的危险因素辨识

检维修时的危险作业主要有动火作业、高处作业、受限空间内作业、临时用电作业、动土作业等。设施检修时危险作业如果没有健全的安全制度和章程，缺乏有效的安全措施和监督控制、安全意识淡薄、违章指挥、违反纪律、违章操作，就有可能引起火灾爆炸事故、机械伤害、高处坠落事故的发生，造成财产损失和人员伤亡。

（1）交叉作业

检修作业过程中，极易出现施工器具、材料从高处坠落，危及下层作业人员的人身安全。因此，各施工人员必须做好安全防护，包括高处作业人员系好安全带、施工器具和材料摆放合理并有防坠落措施等。下层作业人员应佩戴好安全帽。

（2）受限空间内作业

受限空间是指生产单位的各种设备内部（塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器等）和下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所。换言之，一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间（作业受到限制的空间），在受限空间的作业都称为受限空间作业。受限空间作业的作业环境复杂，危险有害因素多，容易发生安全事故，造成严重后果；作业人员遇险时施救难度大，盲目施救或救援方法不当，又容易造成伤亡扩大。

有些受限空间内氧含量低，还可能产生和存在硫化氢、一氧化碳、氨气、甲烷（沼气）等易燃易爆和有毒气体，在其中进行作业如果防范措施不到位，就有可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故，另外大部分受限空间作业面狭窄、作业环境复杂，还容易发生触电、机械损伤等事故。主要的特点有：

1）作业环境情况复杂，容易发生事故

- 受限空间狭小，通风不畅，不利于气体扩散。

- 设备内化学品未处理干净或与设备相连的管道未进行有效隔离（必须拆卸一段管道或打盲板），都会造成有毒有害或易燃易爆气体超标，引发中毒或火灾爆炸事故。

- 生产、储存、使用化学品或因生化反应（污水处理设施）等产生有毒有害气体，容易积聚，一段时间后，会形成较高浓度的有毒有害气体。

- 有些有毒有害气体是无味的，易使作业人员放松警惕，引发中毒、窒息事故。

- 有些毒气体浓度高时对神经有麻痹作用，反而不能被嗅到。

- 受限空间照明、通信不畅，给正常作业和应急救援带来困难。

- 作业使用的机械，都会给受限空间作业人员带来潜在的危险。设备内搅拌设备电源若没有有效切断并挂牌，搅拌意外启动，造成作业人员伤亡。

- 在有限空间内作业时，因空间狭小、潮湿，如未使用安全电压和安全行灯、电动工具或照明电压未接规定安装漏电保护器材、其接线箱(扳)被带人容器内，易发生触电事故。

- 运行机械意外启动，造成设备内作业人员死亡。

- 容易因盲目施救造成伤亡扩大。据统计，受限空间作业事故中死亡人员有50％是救援人员。部分受限空间作业人员由于安全意识差、安全知识不足，没有严格执行受限空间安全作业制度，安全措施和监护措施不到位、不落实，实施受限空间作业前未做危害辨识，未制订有针对性的应急处置预案，缺少必要的安全设施和应急救援器材、装备，或是虽然制订了应急预案但未进行培训和演练，作业和监护人员缺乏基本的应急常识和自救互救能力，导致事故状态下不能实施科学有效救援，使伤亡进一步扩大。

- 缺少监护和事故应急准备，造成事故。进入有限空间作业时，由于空间内有可能残留有毒有害气体、氧含量过低、残存爆炸性、毒害性等危险物料，若操作人员未做气体分析、氧含量分析、气体置换、腐蚀性物料中和清洗、未戴适宜的防护用具等，容易造成中毒窒息、化学灼伤等事故。

2）受限空间内作业常见事故类型

①物体打击

许多受限空间入口处往往设有作业平台，作业人员在作业过程中，由于其安全意识不强，监护人监护不到位，在传递工具或打开窨井盖、釜盖等过程中发生物体打击伤害。

②中毒或窒息

大多受限空间需要定期进入进行维护、清理和定检。与这些设备连接的有许多管道、阀门，倘若安全措施不落实，未打盲板，阀门内漏，置换、通风不彻底，氧浓度不合格，往往给有毒有害物质和窒息性气体以可乘之机，滞留在受限空间内致使作业人员中毒或窒息。也有一些窨井、地窖、化粪池等在发酵菌的长期作用下，有毒气体产生、聚集，致使作业人员中毒。

缺少自然通风和强制通风，对受限空间内的空气含量没有及时检测，造成人员窒息。动火作业事故，燃烧尾气也可能造成窒息。

③高空坠落、机械伤害

受限空间内作业条件比较复杂，如凉水塔、地上和地下反应釜内设有喷头、支架、搅拌器以及一些其它电气传动设备，在作业过程中由于作业人员的误操作、安全附件不齐全以及风力、高温等环境因素的影响，极易造成高空坠落、机械伤害等事故。

④触电

作业人员进入受限空间作业，往往需要进行焊接补漏等工作，在使用电气工器具作业过程中，由于空间内空气湿度大电源线漏电、未使用漏电保护器或漏电保护器选型不当以及焊把线绝缘损坏等，造成作业人员触电伤害。

⑤爆炸、火灾

由于通风不良，在受限空间内使用氧气和乙炔等进行焊割作业，容易发生泄漏发生火灾和爆炸事故、窒息事故。

（3）动火作业

焊接、切割是检维修作业最常见的过程，也是生产现场最主要的明火作业，危害特别大。这种作业引起火灾爆炸事故的因素和危险性主要表现有：

- 作业场所使用的能源，如乙炔、氧气等，都是易燃易爆气体，气瓶同时又是压力容器，所以焊割工艺本身就具有火灾、爆炸危险性。

- 作业中金属熔渣到处飞溅，是焊接、切割作业引起事故的主要原因，尤其是气割时，金属熔渣从割缝中被高压氧气喷吹，大量的氧化熔渣四处飞溅，其范围比焊接火星的范围要大得多，温度又高，当焊渣接触可燃气体或易燃易爆物品时，就会引起燃烧、爆炸。

- 焊接、切割时的热传导，也会引起火灾。这类事故一般发生在设备抢修过程中，由于热传导易使焊割部件的另一端或另一侧的可燃物着火或可燃气体爆炸。

- 未按规定办理动火作业票，就急于盲目动火，往往导致火灾、爆炸事故的发生。

- 生产过程中涉及的原料如果是易燃、易爆介质，如要进行局部生产设备的动火检修，就必须要与生产系统隔绝。若未认真采取隔绝措施就盲目动火，易引发火灾、爆炸事故。

- 焊割时，由于对残存的物料未彻底清除、冲洗、置换，易发生危险。

- 对动火作业现场未认真检查，未按要求将周围易燃物质彻底清除，就冒然动火，易引发火灾事故。

- 动火作业结束后，遗留火种未熄灭而阴燃起火，发生事故。

- 电焊电源线、焊接导线特别是回路线，因乱搭乱接而引起火灾。原因是电焊回路线的搭头处接触不良容易产生火花，引燃附近可燃物而导致火灾爆炸。

- 气焊气割使用的乙炔、氧气，因焊割工具漏气或安放位置不妥，使得乙炔、氧气积聚在某一部位，遇焊割明火引起爆炸事故。

- 违反动火规定，没有进行动火分析，没有进行有效隔离，没有做好安全防范措施，就进行动火，易引起火灾爆炸事故。

- 在含易燃易爆物质的废液排放地沟上面或附近动火，也易引起火灾爆炸事故。

（4）登高作业

检修作业中登高是常见工作。由于在登高作业中未佩戴或未正确佩戴安全带、登高无保护装置、防滑装置等，很容易发生高处坠落，对登高人员造成身体上的伤害，严重的，可以危及生命。

（5）起重作业

起重作业是一项技术性、专业性很强的工作。有时在现场对某些起重作业还要进行各种校核。复杂的起重作业还应事先编好起重作业方案。在起重作业中，由于对起重机械不熟悉、对现场情况观察不仔细、对起吊物判断错误、操作方法不正确，处理问题不妥当等都可能引起起重伤害。

（6）临时用电

在检维修中，在临时用电中由于相关部门或相关人员协调有误，很容易造成触电等事故。

（7）动土作业若未了解地下状况，容易造成地下管线、电缆等事故，从而造成其他二次事故。

（8）其他检修危险还有，电焊机触电、烫伤、刺目危险；氧炔焊接切割时的火灾爆炸、烫伤；使用易产生火花的工具在易燃易爆区作业而导致火灾爆炸危险；检修机械设备时误启动造成机械伤害、起重过程发生吊物坠落等起重伤害等。

## 3.11“两重点一重大”辨识

### 3.11.1 重点监管危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总局安监总管三[2011]95号）、《国家安全监管总局关于第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总局安监总管三[2013]12号）进行辨识，项目不涉及重点监管危险化学品。

### 3.11.2 重点监管的危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原安监总管三[2013]3号）进行辨识，本项目不涉及化学反应，不属于重点监管的危险化工工艺。

### 3.11.3 危险化学品重大危险源辨识

（1）辨识方法

危险化学品重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《关于调整<危险化学品目录（2015版）>，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号)、《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函（2022）300号）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险化学品重大危险源分为生产单位危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

1）生产单元

危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

2）储存单元

用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（2）危险化学品重大危险源的辨识指标有两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险物质为多品种时则按式（1）计算，若满足式（1），则定为危险化学品重大危险源。

式中q1，q2…,qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…,Qn—与各危险物质相对应的场所临界量t。

（3）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《关于调整<危险化学品目录（2015版）>，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号)、《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函（2022）300号）进行辨识，本项目不涉及重大危险源辨识物质。

根据广州市万保职业安全事务有限公司于2024年1月出具的《万华化学（宁波）有限公司年产 15 万吨改性功能塑料项目安全设施竣工验收评价报告》（编号：WB2023-NB-J0605），该项目不构成危险化学品重大危险源。本项目不涉及重大危险源辨识物质，本项目实施后，宁波万华位于宁波市大榭开发区威尔路8号的厂区不涉及危险化学品重大危险源。

## 3.12事故案例

### 【案例一】挤出机火灾事故案例

1989 年 10 月 4 日 21 时，韩国ABS 树脂加工厂发生火灾爆炸事故，造成 14 人死亡，20 人受伤，直接经济损失约 30 亿元。

树脂加工厂车间一层设有19 台ABS 树脂挤出机。发生事故前数小时， 从 16 号挤出机上部覆盖的帆布处漏出大量粉末树脂，且进入16号挤出机罩和电加热器之间，粉末与电加热器接触达数小时之久。由于电加热器的温度调节装置失灵，加热器表面温度不断上升至 450℃，树脂被加热分解， 产生可燃气体并引起燃烧。帆布由于燃烧而破损，以致在帆布上漏斗中的粉末树脂不断向下泄漏，受热分解，产生的可燃气体向外扩散，引起连续爆炸。另外还发现：

- 帆布材质选用不当，不应该采用在高温下易燃的纤维材料；

- 电加热器表面未做绝热处理。由于电加热器容易发生过热，因此需要在其表面覆盖石棉等绝热材料，并要防止粉末树脂与电加热器直接接触；

- 当粉末树脂向外泄漏时，操作工没有遵守“立即向监督人员报告”的规定。

### 【案例二】ABS 粉尘爆炸事故案例

1997 年 7 月 27 日台塑集团发生ABS 粉尘爆炸，8个料仓中6个装有ABS 粉末的料仓（330m3）相继发生爆炸，6个料仓的顶盖和仓顶袋式除尘器被掀翻，并飞落到工厂不同的位置，仓顶的管线和阀门被毁坏。爆炸后4个料仓发生了火灾，大火5个小时后才被扑灭。爆炸冲击波将方圆一公里內的民房与办公室门窗毀损。这次事故造成工厂被迫停产，直接经济损失和停产经济损失达到300万美元。

一、过程分析

1 号料仓爆炸损坏的最为严重， 这个料仓料堆表面被烧成比萨饼状。

1 号料仓内 ABS 粉末的质量大约是3号料仓的6倍，因此料堆放电最有可能在 1 号料仓发生。

爆炸的火焰通过连接管道传播到其它料仓，而且8号料仓的顶部及管道爆炸后落入了1号料仓的内部。这证明了1号料仓最先爆炸，随后8号料仓爆炸，火焰传播到 2、4、5、6 号料仓相继发生爆炸。

由于3号料仓是空的，7号料仓是装有SAN球状颗粒，所以没有发生爆炸。

二、爆炸原因分析

料堆放电点燃了落料形成的粉尘云。

## 3.13危险、有害因素辨识与分析小结

通过对万华宁波改性材料装置技改提升项目的物料、工艺、设备等的危险、有害因素辨识与分析，该项目主要危险、有害因素如下：

- 主要危险、有害因素及其主要发生部位

| 序号 | 危险、有害因素 | 可能发生的部位 | 造成后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 厂房、仓库、增塑剂储罐 | 人员伤亡、财产损失 |
| 2 | 粉尘爆炸 | 颜料色粉等丙类粉料局部使用场所、除尘器、排风管道 | 人员伤亡、财产损失 |

- 其它危险、有害因素及其主要发生部位

| 序号 | 危害、有害因素 | 主要发生部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 容器爆炸 | 蒸汽发生器 | 人员伤亡 |
|  | 其它爆炸 | 蒸汽管道 | 人员伤亡 |
|  | 触电 | 配电间、用电设备 | 人员伤亡 |
|  | 机械伤害 | 运转设备 | 人员伤亡 |
|  | 粉尘危害 | 厂房、仓库 | 职业病 |
|  | 高温灼烫 | 挤出、蒸汽岗位 | 人员受伤、职业病 |
|  | 高处坠落 | 登高作业、操作平台作业 | 人员伤亡 |
|  | 车辆伤害 | 厂区道路、装卸岗位 | 人员伤亡 |
|  | 起重伤害 | 项目建设时或检维修 | 人员伤亡 |
|  | 物体打击 | 操作平台下方 | 人员伤亡 |
|  | 噪声危害 | 厂房 | 职业病 |
|  | 坍塌 | 改性功能塑料装置仓库货架 | 人员伤亡 |

“两重点一重大”辨识结果：项目不涉及重点监管危险化学品；本项目不涉及化学反应，不属于重点监管的危险化工工艺；本项目实施后，宁波万华位于宁波市大榭开发区威尔路8号的厂区不涉及危险化学品重大危险源。

# 4评价单元和评价方法

## 4.1评价单元

评价单元可按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分，评价单元应相对独立，具有明显的特征界限。评价单元的划分原则及方法有：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分；

（3）可以将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元。

根据上述评价单元划分原则，考虑本项目的特点，本项目的评价单元划分如下：

- 评价单元划分及评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价子单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部安全条件单元 | 外部环境符合性 | 安全检查表法 |
|  |  | 项目对外部环境影响 | 综合叙述 |
|  |  | 外部环境对本项目影响 | 综合叙述 |
|  |  | 自然条件对项目影响 | 综合叙述 |
| 2 | 总平面和安全疏散单元 | / | 安全检查表法 |
| 3 | 建（构）筑物和防火间距单元 | 建（构）筑物 | 安全检查表法 |
|  |  | 防火间距 | 安全检查表法 |
| 4 | 公用工程单元 | / | 综合叙述 |
| 5 | 火灾、粉尘爆炸、容器爆炸、噪声危害、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、高处坠落等危险因素。 | / | 预先危险性分析法 |

## 4.2评价方法

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度后果进行分析、评价的工具。为了达到对本次评价项目进行系统、科学、全面安全评价的目的，根据本项目的具体情况、工艺特点和物料性质，结合考虑国内外各种评价方法的适宜范围，在本项目评价中将采用了“安全检查表法”、“预先危险性分析评价”。选用“安全检查表法”主要是对项目的外部条件单元、总平面布置单元进行分析评价；选用“预先危险性分析评价”是为了对本项目总的危险、有害因素进行分析评价。

### 4.2.1安全检查表法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis, SCA）利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理相关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

安全检查表分析包括三个步骤：①选择或拟定合适的安全检查表。从现有的检查表中选取一种适宜的检查表，如没有具体的、现成的安全检查表可用，分析人员必须借助自己的已有的经验，编制出合适的安全检查表。

②安全检查。按检查表的项目条款对工艺设备和操作等情况逐项比较检查。

### 4.2.2预先危险性分析法

预先危险性分析法是一种起源于美国军用标准安全计划要求的方法。主要用于对危险物质和装置的主要区域等进行分析，包括设计、施工、安装、生产、维修等之前，首先对系统存在的危险性类别、出现条件和事故可能造成的后果进行概略分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展造成事故。

预先危险性分析可以达到一下4个目的：①大体识别与系统相关的主要危险；②鉴别产生危险的原因；③预测事故发生对人员和系统产生的影响；④判别已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的对策措施。在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，按危险、危害因素导致事故的严重程度，将危险、危害因素划分为4个等级，见下表：

- 危险、危害因素影响程度等级及定义

| 危险等级 | 影响程度 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| I 级 | 安全的 | 尚不能造成事故 |
| II 级 | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时没有造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施。 |
| III 级 | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施。 |
| IV 级 | 破坏性的 | 会造成灾难性事故，必须立即排除并进行重点防范。 |

# 5定性、定量评价

## 5.1产业政策与布局、规划符合性分析

### 5.1.1国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令第7号）、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》（安监总科技〔2016〕137号）规定，本项目不属于上述目录中的淘汰类或限制类，已于2024年 6月19日取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2406-330206-07-02-863333，备案机关：北仑区经济和信息化局），符合国家现行产业政策。

### 5.1.2当地政府区域规划符合性分析

根据《浙江省经济和信息化厅浙江省生态环境厅浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料〔2021〕77号）：“原则上限制园区内无上下游产业关联度、两头（原料、产品销售）在外的基础化工原料建设项目；要限制主要通过公路运输且运输量大的以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品或液化烃类易燃爆化学品为主要原料的化工建设项目，以及限制高VOCs排放化工类建设项目”。“限制发展的县域在经认定的化工园区新建、扩建危化品生产项目，其建设项目涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化化工工艺或构成一级重大危险源的，项目所在园区安全风险等级必须达到C类（一般风险）或D类（低风险）”。“园区新建、扩建危化品生产项目涉及上述5类工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制，必须开展有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时开展相关原料、中间产品、产品及副产物热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估，并根据评估结果落实安全管控措施”。

本项目不属于园区内无上下游产业关联度、两头（原料、产品销售）在外的基础化工原料建设项目；本项目不属于主要通过公路运输且运输量大的以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品或液化烃类易燃爆化学品为主要原料的化工建设项目，以及高VOCs排放化工类建设项目。本项目不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化化工工艺，本项目所在的大榭开发区不属于限制发展的县域。因此本项目能够符合《浙江省经济和信息化厅浙江省生态环境厅浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料〔2021〕77号）规定的入园要求。

此外，本项目不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录》中所规定的禁止和限制发展项目。

综上所述，本项目符合当地政府产业政策与布局。

## 5.2拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性评价

### 5.2.1技术、工艺安全可靠性

本项目生产工艺过程不涉及化学反应、为原辅料的简单物理混合过程。本项目技术、工艺是安全可靠的。

### 5.2.2装置、设备、设施安全可靠性

企业十分重视对本项目先进设备的投入，本项目总体上生产装备水平处于国内先进水平。未采用国家明令淘汰、禁止和危及安全生产的设备设施。

本项目设备材料选择是根据设备的工艺介质的特性来确定。根据现有生产经验和设备使用情况，按国家有关规范、法规要求采用国内一流的生产设备，尽可能选用密封性能好的生产设备，合理布置生产布局，减少物料输送距离，并尽可能采用管道密闭输送。

本项目的常用普通设备主要直接向厂家成套采购。

在工艺条件控制方面，采用DCS对工艺生产过程的重要参数进行检测、控制、打印、记录。

另外，本项目涉及设备、设施的设计、制造均择优选择具有相应资质和能力的单位。

通过以上分析，本项目装置、设备、设施是安全可靠的。

## 5.3外部安全条件符合性评价

### 5.3.1外部环境符合性评价

本项目位于万华新材料产业园区的南部，威尔路和榭西河的南侧。所在地为规划的化工园区用地，项目地块距离南侧的居住小区约 395m，无其他人员密集场所和国家重要设施等敏感场所，园区交通便利、配套设施齐全。

本项目地块东侧为宁波虎王保险箱有限公司，为工贸企业；南侧的宁波金源复合集团有限公司和西侧希杰海德(宁波)氨基酸总公司为精细化工企业，均成立于2020年前，北侧为威尔路和榭西河，隔河为万华智能物流园。本次拟建项目不涉及建（构）筑物的改变，因此报告根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）对项目周边环境及防火间距进行评价，具体见表5-1、表5-2：

- 项目周边环境安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求,并应按照国家规定的程序进行。 | GB50187-2012 第 3.0.1 条 | 符合 | 位于化工园区 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | GB50187-2012 第 3.0.2条 | 符合 | 为现有企业 |
|  | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇土地利用现状与规划、环境保护、文物古迹、占地拆迁、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究,并应进行多方案技术经济比较后确定。 | GB50187-2012 第 3.0.3条 | 符合 | 为现有企业，已对各种因素进行深入的调查研究,并进行多方案技术经济比较后确定。 |
|  | 原料、燃料或产品运输量大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB50187-2012 第 3.0.4条 | 符合 | 位于化工园区，协作条件良好。 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件,与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址,通航条件满足企业运输要求时,应利用水运,且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012 第 3.0.5条 | 符合 | 有便利和经济的交通运输条件 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷,且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012 第 3.0.6条 | 符合 | 有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护 距离的要求。 | GB50187-2012 第 3.0.7 条 | 符合 | 不属于窝风地段 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-2012 第 3.0.8 条 | 符合 | 为现有企业 |
|  | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形,并应根据工业企业远期发展规划的需要,留有适当的发展余地。 | GB50187-2012 第 3.0.9条 | 符合 | 为现有企业 |
|  | 厂址应满足适宜的地形坡度,宜避开自然地形复杂、自然坡度大的地段,应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | GB50187-2012 第 3.0.10条 | 符合 | 为现有企业，坡度小。 |
|  | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 | GB50187-2012 第 3.0.11条 | 符合 | 位于化工园区，协作条件良好。 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带,并应符合下列规定: 1 当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带时,必须采取防洪、排涝的防护措施。 2 凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。 | GB50187-2012 第 3.0.12条 | 符合 | 不受洪水、潮水或内涝威胁。 |
|  | 山区建厂,当厂址位于山坡或山脚处时,应采取防止山洪、泥石流等自然灾害危害的加固措施,应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 | GB50187-2012 第 3.0.13条 | 符合 | 不属于山区 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址: 1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。 2有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。 3采矿塌落(错动)区地表界限内。 4爆破危险区界限内。 5坝或堤决溃后可能淹没的地区。 6有严重放射性物质污染的影响区。 7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域。 8对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察,以及军事设施等规定有影响的范围内。 9很严重的自重湿陷性黄土地段,厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段。 10具有开采价值的矿藏区。 11受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第 3.0.14条 | 符合 | 不属于左述地段和地区 |
|  | 企业与相邻工厂或设施的防火间距应符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。 | / | 符合 | 与周边企业距离符合规范要求，详见表 5-2。 |

本项目建构筑物与外部环境防火间距检查如下表所示：

- 本项目建构筑物与外部环境防火间距检查表

| 装置 A | 火灾危险性类别 | 方位 | 装置 B | 火灾危险性类别 | A、B 间防火间距（m） |  | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规范要求 | 实际间距 |  |  |
| 改性功能塑料装置生产厂房 | 丙类 | 南 | 宁波金源复合集团有限公司厂房 | 丙类 | 10 | 82 | GB50016-2014（2018年版） 表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 西 | 希杰海德(宁波)氨基酸总公司电解车间 | 丙类 | 10 | 26.9 | GB50016-2014（2018年版） 表3.4.1 | 符合 |
|  |  |  | 希杰海德(宁波)氨基酸总公司产品仓库 | 丙类 | 10 | 22.9 | GB50016-2014（2018年版） 表3.4.1 | 符合 |
| 改性功能塑料装置仓库 | 丙类 | 东 | 宁波虎王保险箱有限公司保险箱仓库 | 戊类 | 10 | 31.3 | GB50016-2014（2018年版） 表3.5.2 | 符合 |
|  |  | 南 | 宁波金源复合集团有限公司厂房 | 丙类 | 10 | 17 | GB50016-2014（2018年版） 表3.4.1 | 符合 |

小结：项目外部环境符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求。

### 5.3.2本项目对外部环境的影响

本项目工艺过程为物理过程，不涉及化学反应，不涉及危险化学品、重点监管的危险工艺、重大危险源，项目的总体危险性不大，发生事故影响范围主要在厂区内，对周边的影响安全可接受。

本项目设施与周边防火间距符合规范的要求，正常生产对周边影响不大。

### 5.3.3外部环境对本项目的影响

本项目厂区周边企业为精细化工企业和工贸企业，与本项目相邻的设施为丙、丁、戊类厂房或仓库。本项目与周边防火间距符合规范的要求，周边企业生产活动对本项目的影响较小。

### 5.3.4自然条件对项目的影响

项目所在地地势平坦，不存在土崩、断层、滑坡、沼泽和地下矿藏开采后可能坍塌的危险。根据本项目特点，气象条件对本项目影响不大，但季节性气候变化给安全生产条件带来不利影响，如台风、雷电，冬季的冰冻、严寒，都会对安全生产有一定的影响。在项目建设及今后生产过程中需引起高度重视、充分考虑其不利因素并采取有效措施。

综上所述，在项目建设及今后生产过程中，如果充分考虑自然条件的不利影响并有针对性地采取防范措施，地质、气候等自然条件对本建设项目的影响程度可以接受。

## 5.4总平面布置和安全疏散符合性评价

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求，对总平面布置和安全疏散进行检查，详见下表：

- 总平面布置和安全疏散安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 选用标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、排土场、环境保护工程和综合利用场地等，应同时规划。当有的大型工业企业必须设置施工生产基地时，亦应同时规划。 | GB50187 第4.1.3条 | 符合 | 相关设施齐全 |
|  | 工业企业总体规划应贯彻节约集约用地的原则，并应严格执行国家规定的土地使用审批程序,应利用荒地、劣地及非耕地，不应占用基本农田。分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系，近期应集中布置，远期应预留发展，应分期征地，并应合理、有效地利用土地。 | GB50187 第4.1.4条 | 符合 | 为现有企业，总体规划已做考虑。 |
|  | 总平面布置应节约集约用地,提高土地利用率。布置时，应符合下列规定: 1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下,建筑物、构筑物等设施应采用集中、联合、多层布置。 2应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度。 3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。 4功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理。 | GB50187 第5.1.2条 | 符合 | 厂区总平面布置整体合理。按照功能分区布置，建筑物外形规整。 |
|  | 总平面布置应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物,应避免西晒。 | GB50187 第5.1.6条 | 符合 | 建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。 |
|  | 总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB50187 第5.1.7条 | 符合 | 考虑了这些因素 |
|  | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，并应避免采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置。 | GB50187 第5.2.3条 | 符合 | 平面布置考虑了卫生和通风的要求 |
|  | 产生高噪声的生产设施,总平面布置应符合下列规定: 1宜相对集中布置并远离人员集中和有安静要求的场所。 2 产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置。 3 产生高噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等。 4 产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距,应符合国家现行有关噪声卫生防护距离的规定。 5 厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制,尚应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87的有关规定。 | GB50187 第5.2.5条 | 符合 | 高噪声的生产设施相对集中布置 |
|  | 易燃、易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员的安全操作及疏散方便,并应符合国家现行有关设计标准的规定。 | GB50187 第5.2.7条 | 不涉及 | 不涉及易燃、易爆危险品生产设施。 |
|  | 有防潮、防水雾要求的生产设施,应布置在地势较高、地下水位较低的地段,其与循环水冷却塔之间的最小间距应符合本规范第5.3.9条的规定。 | GB50187 第5.2.8条 | 不涉及 | 不涉及有防潮、防水雾要求的生产设施。 |
|  | 锅炉房的布置应符合下列要求 ： 1 宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，应避免灰尘和有害气体对周围环境的影响； 2 当采取自流回收冷凝水时，宜布置在地势较低，且不窝风的地段； 3 燃煤锅炉房应有贮煤与灰渣场地和方便的运输条件。贮煤场和灰渣场，宜布置在锅炉房全年最小频率风向的上风侧。 | GB50187 第5.3.7条 | 不涉及 | 不涉及锅炉房 |
|  | 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置应符合下列要求 ： 1 宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段； 2 应远离明火或散发火花的地点； 3 架空供电线严禁跨越罐区； 4 当靠近江、河、海岸边时，应布置在临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施； 5 不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地，无法避免时，应采取防止液体漫流的安全措施； 6 液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。 | GB50187 第5.6.5条 | 不涉及 | 不涉及罐区 |
|  | 行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求 ： 1 应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的位置； 2 行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的7%。 | GB50187 第5.7.1条 | 符合 |  |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求 ： 1 出入口的数量不宜少于 2 个； 2主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。 3铁路出入口应具备良好的瞭望条件。 | GB50187 第5.7.4条 | 符合 | 设有2个出入口 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h 的防爆墙与厂房隔开，且应设置独立的安全出口。 在丙类厂房内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开，并应至少设置1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB50016-2014第3.3.5条 | 符合 | 未设员工宿舍 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 | GB50016-2014第3.7.1条 | 符合 | 丙类厂房，设多个安全出口。 |
|  | 厂房的每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2 个；当符合下列条件时，可设置1 个安全出口： 1 甲类厂房，每层建筑面积小于等于100㎡， 且同一时间的生产人数不超过5人； 2 乙类厂房，每层建筑面积小于等于150㎡， 且同一时间的生产人数不超过10人； 3 丙类厂房，每层建筑面积小于等于250㎡， 且同一时间的生产人数不超过20人； 4 丁、戊类厂房，每层建筑面积小于等于400㎡，且同一时间的生产人数不超过30人。 | GB50016-2014第3.7.2条 | 符合 | 丙类厂房，设多个安全出口。 |
|  | 厂房内任一点到最近安全出口的距离：一、二级耐火等级丙类厂房，多层厂房不应超过60m，单层厂房不应超过80m；三级耐火等级多层丙类厂房不应超过40m，单层厂房不应超过60m。 | GB50016-2014第3.7.4条 | 符合 | 作业点到安全出口的距离符合要求 |
|  | 疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m， 疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m， 门的最小净宽度不宜小于0.9m 。首层外门的最小净宽度不应小于1.2m。 | GB50016-2014第3.7.5条 | 符合 | 门宽度能满足疏散要求 |
|  | 建筑内的疏散门应符合下列规定： 1 民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过 60 人且每樘门的平均疏散人数不超过 30 人的房间，其疏散门的开启方向不限； 2 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门； 3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度； | GB50016-2014第6.4.11条 | 符合 | 厂房和仓库设有向疏散方向开启的平开门 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房、占地面积大于3000㎡ 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡ 的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | GB50016-2014第7.1.3条 | 符合 | 设有环形消防车道 |

小结：项目总平面布置和安全疏散方面符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求。

## 5.5建（构）筑物和防火间距

### 5.5.1建（构）筑物符合性评价

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014），本次评价范围所涉及的建（构）筑物符合性情况见表5-4～表5-7：

- 建（构）筑物检查表(耐火等级)

| 序号 | 名称 | 耐火等级 | 火灾危险性分类 | 耐火等级要求 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改性功能塑料装置生产厂房 | 二级 | 丙类 | 一级、二级、三级 | 符合 |
|  | 改性功能塑料装置仓库 | 二级 | 丙类 | 一级、二级、三级 | 符合 |

- 建（构）筑物检查表(层数)

| 序号 | 名称 | 最高层数 | 耐火等级 | 火灾危险性分类 | 最多允许层数 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改性功能塑料装置生产厂房 | 1 | 二级 | 丙类 | 不限 | 符合 |
|  | 改性功能塑料装置仓库 | 1 | 二级 | 丙类 | 不限 | 符合 |

- 建（构）筑物检查表(占地面积)

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 耐火等级 | 火灾危险性分类 | 最大允许占地面积（m2） | 符合情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改性功能塑料装置生产厂房 | 17348.09 | 二级 | 丙类 | 无要求 | 符合 |  |
|  | 改性功能塑料装置仓库 | 9429.82 | 二级 | 丙类 | 12000（第2项） | 符合 | 注1 |

注1：设有自动灭火系统，根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.3条，设置自动灭火系统时最大允许占地面积可增加1.0倍。

- 建（构）筑物检查表(防火分区面积)

| 序号 | 名称 | 耐火等级 | 火灾危险性分类 | 最大防火分区建筑面积（m2） | 防火分区最大允许建筑面积（m2） | 符合情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改性功能塑料装置生产厂房 | 二级 | 丙类 | 13805.73 | 16000 | 符合 |  |
|  | 改性功能塑料装置仓库 | 二级 | 丙类 | 小于3000 | 3000 | 符合 | 分为4个防火分区 |

注：厂房和仓库设有自动灭火系统，根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.3条，设置自动灭火系统时防火分区的最大允许建筑面积可增加 1.0 倍。

小结：项目涉及的改性功能塑料装置生产厂房、改性功能塑料装置仓库的耐火等级、层数、占地面积、防火分区面积符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求。

### 5.5.2建（构）筑物防火间距符合性评价

项目涉及的改性功能塑料装置生产厂房、改性功能塑料装置仓库厂内防火间距检查如下：

- 本项目建（构）筑物厂内防火间距检查表

| 装置 A | 火灾危险性类别 | 方位 | 装置 B | 火灾危险性类别 | A、B 间防火间距（m） |  | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规范要求 | 实际间距 |  |  |
| 改性功能塑料装置生产厂房 | 丙类 | 东 | 改性功能塑料装置仓库 | 丙类 | 10 | 25 | GB50016-2014（2018年版） 表3.4.1 | 符合 |
|  |  |  | 改性功能塑料装置原料料仓 | 丙类 | 10 | 25 | GB50016-2014（2018年版） 表3.5.4 | 符合 |
|  |  | 南 | 厂区围墙 | / | 5 | 17 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.12条 | 符合 |
|  |  | 西 | 厂区围墙 | / | 5 | 17 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.12条 | 符合 |
|  |  | 北 | 厂区围墙 | / | 5 | >30 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.12条 | 符合 |
|  |  |  | 改性功能塑料装置原料料仓 | 丙类 | 10 | 10 | GB50016-2014（2018年版） 表3.5.4 | 符合 |
| 改性功能塑料装置仓库 | 丙类 | 东 | 厂区围墙 | / | 5 | 16 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.12条 | 符合 |
|  |  | 南 | 厂区围墙 | / | 5 | 16 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.12条 | 符合 |
|  |  | 西 | 改性功能塑料装置生产厂房 | 丙类 | 10 | 25 | GB50016-2014（2018年版） 表3.4.1 | 符合 |
|  |  | 北 | 厂区围墙 | / | 5 | >30 | GB50016-2014（2018年版） 第3.4.12条 | 符合 |

小结：项目涉及的改性功能塑料装置生产厂房、改性功能塑料装置仓库厂内防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求。

## 5.6公用工程分析评价

本项目的主要公用工程和辅助设施包括供电、给排水、供汽（气）等均依托原有，根据企业提供的资料，对建设项目主要公用工程及辅助设施匹配性进行检查，详见下表：

- 公用工程及辅助设施匹配性检查表

| 序号 | 名称 | 规格 | 原小时耗量 | 原年耗量 | 本项目新增 | 设计能力 | 来源 | 配套性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活用水 | 0.5MPa(G) | 4t/h | 3.2×104t/a | 0 |  | 自来水厂 | 配套 |
|  | 循环水 | 0.5MPa(G)（32℃以下） | 960t/h | 7.7×106t/a | 40000t/a | 1200t/h | 依托循环水站 | 配套 |
|  | 工业水 | 0.5MPa(G) | 16t/h | 1.3×105t/a | 少量 |  | 自来水厂 | 配套 |
|  | 电 | 220/400V | 3000kWh | 1153万kWh/a | 600万kwh/a | 20000kwh | 依托配电室 | 配套 |
|  | 仪表空气 | 露点-20℃，P≥0.7MPa(G) | 480Nm3/h | 3.8×106Nm3 | 少量 | 5000 Nm³/h | 依托园区压空站 | 配套 |
|  | 压缩空气 | 露点-40℃，P≥0.7MPa(G) | 240Nm3/h | 1.9×106Nm3 | 57.8万Nm3/a | 6000 Nm³/h | 依托园区压空站 | 配套 |

经上表检查，本项目公用工程及辅助设施，包括供水、供电、压缩空气设施的能力充足，能满足本项目正常生产需要。

## 5.7预先危险性评价

本报告采用“预先危险性分析法”对生产装置、储存设施的固有危险程度进行定性分析，详见下表：

- 本项目预先危险性分析表

| 序号 | 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、粉尘爆炸 | 丙类物料、产品、丙类粉料 | - 设备、管道等因质量不好（如设计、制造、材质、焊接等） 或安装不当，导致泄漏。 - 由自然灾害造成的破裂泄漏，如台风、雷击等。 - 可燃物投料、搬运操作不规范，造成物料泄漏。 - 可燃物料随意堆放，散落的可燃物料未及时清理。 - 电气设计、施工不规范。 | - 可燃物质遇到点火源。 - 电气线路过热。 | - 明火 ①烟火、火星； ②抢险、检修时违章动火； ③外来人员带入火种； ④其他火源，如电机等转动设备不洁，轴承冒烟着火； ⑤周边企业火灾引发二次火灾等。 - 火花 ①铁器等击打管道、设备产生撞击火花； ②电气线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花； ③爆炸性粉尘设备、管道内静电放电； ④雷击； 焊、割、打、摩产生火花等。 - 加热热源。 | 物料损失、设备损失、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | IV 级 | - 控制与消除火源 ①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入生产区； ②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； ③爆炸性粉尘的设备、管道按规定采取防静电措施； ④粉尘爆炸危险区域应采用防爆电气，使用“防爆”工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷； ⑤按规定安装避雷装置，并定期进行检测。 - 严格控制设备质量及其安装 ①设备、管道及其配套仪表要选用合格产品，并把好质量关、安装关； ②对设备、管线、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修，保持完好状态； ③按规定安装电气线路，定期进行检查、维修、保养。 - 防止物料的跑、冒、滴、漏 - 加强管理、严格工艺纪律 ①杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），严守工艺纪律； ②坚持巡回检查，发现问题及时处理； ③检修时必须做好与其它部分的隔离；料仓检修应在分析合格后方能进行动火等作业。 - 安全设施要齐全完好。 |
|  | 容器、承压管道爆炸 | 蒸汽发生器和蒸汽管道存在压力 | 1、承压容器和蒸汽管道设计错误。 2、制造、安装质量差。3、超压使用。 4、腐蚀。 5、安全附件不可靠。 | 压力超过设备的承受能力。 | 1、设计中材质选用、壁厚不符合要求。 2、制造安装过程中焊接质量差、未按照设计制造和施工。 3、使用压力超过设备的承受能力。 4、设备腐蚀严重、材质劣化不能保证安全使用。 5、安全附件不起作用。 6、违章操作和检修。 | 财产损失、人员 伤亡。 | III级 | 1、设计必须委托有资质的设计单位，按照国家有关规定进行设计。 2、制造安装必须委托有资质的制造按照单位，按照国家的有关规定进行制造安装。 3、必须按照设计时的工艺参数进行操作和使用。 4、定期进行检查。 5、配备必要的安全附件，其选型要求正确，并定期进行校验。 6、按照有关规定进行检修。 |
|  | 噪声 危害 | 噪声源主要是各类机泵 | 作业人员在噪声强度大的场所作业。 | 缺乏个体防护用品（如护耳器等）。 | 1.装置未设置减振、降噪措施； 2.未戴护耳器 ①嫌麻烦不用护耳器； ②无护耳器； ③因故未戴。 3.护耳器无效 ①护耳器失效； ②选型不当； ③使用不当。 | 听力损伤 | Ⅱ级 | 1.采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2.设置减振装置； 3.佩戴适宜的护耳器； 4.实行时间防护，即事先做好充分准备，尽力减少不必要的停留时间。 |
|  | 物体 打击 | 物体坠落 | 1.高处有未被固定的浮物因被碰撞或因风吹等坠落； 2.工具、物体等上下抛掷； 3.物体倾覆； 4.设施倒塌； 5.爆炸碎片抛掷、飞散； 6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 | 坠落物击中人体。 | 1.未戴安全帽； 2.在高处有浮物或设施不牢固将要倒塌的地方进行或停留。 | 人体伤害 | Ⅱ级 | 1.将要倒塌的设施及时修复或拆除； 2.作业人员要穿、戴好劳动防护用品； 3.加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 4.加强对职工的安全教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 |
|  | 机械 伤害 | 卷夹、绞、碾、碰、戳、压伤人体 | 1.在生产、检查、维修设备时，不注意，被碰、割、戳； 2.衣物等被绞入转动设备； 3.旋转、往复、滑动物撞击人体； 4.突出的机械部分及工具设备边缘锋利处碰伤； 5.机械旋转部分缺少防护罩。 | 人体直接碰到转动、移动等运动物体。 | 1.工作时注意力不集中； 2.劳动防护用品未正确穿戴； 3.违章作业。 | 人体伤害 | Ⅱ级 | 1.工作时要集中注意力，要注意观察；2.正确穿戴好劳动防护用品；3.遵守操作规程进行作业；4.采用防护罩、防护屏、挡板等固定、半固定防护装置；5.危险运动部件的周围应设置防护围栏；6.机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态；7.作业地面要清洁防滑；8.当运动部件不能使用防护装置时，设置转动联锁保护装置。 |
|  | 车辆 伤害 | 车辆撞人、撞设备及管线等 | 1.车辆有故障，如刹车、阻火器不灵、无效等； 2.车速太快； 3.路面不好，如有缺陷、障碍物、冰雪等； 4.超载驾驶。 | 车辆撞击人体、设备、管线等 | 1.驾驶员违章行驶； 2.驾驶员精力不集中； 3.酒后驾车； 4.疲劳驾车； 5.驾驶员心境差，激情驾驶等。 | 人员伤害、撞坏管线、设备等，造成泄漏，引发二次事故 | Ⅱ级 | 1.生产区（特别是易燃易爆区）严禁车辆入内； 2.增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 3.保持路面状况良好； 4.管线等不设在紧靠马路边； 5.驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 6.加强对驾驶员的教育和管理； 7.行驶的车辆无故障，保持完好状态； 8.不超载、超速行驶。 |
|  | 触电 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | 1.电机等设备漏电； 2.安全距离不够如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等； 3.绝缘损坏、老化； 4.保护接地、接零不当。 | ⑴人体触及带电体； ⑵安全距离不够，空气击穿； ⑶流过人体的电流、时间超过30mAS | 1.手及人体其他部位，手持金属物体，触及带电体，或距离不够，造成空气击穿；2.使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等（如电焊机无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸露，接线板和导线绝缘损坏，更换焊条时人体触及焊钳或焊接变压器损坏，利用金属结构，管线或利用其他金属物作焊接回路等）；3.在潮湿环境、金属容器中、夏季出汗情况下使用手持电动工具；4.在潮湿环境、金属容器或狭小空间内，在夏季进行电焊作业不注意、无人监护；5.电工违章作业，非电工违章进行电气作业； 6.雷电（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | 1.按规定对设备、线路采用与电气相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；2.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩（盖）箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体；3.架空线路、用电设备、检修作业应按规定要有一定安全距离；4.根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零；5.在金属容器内或潮湿环境中进行检修作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护；6.电焊机接线端不能裸露，绝缘体不能损坏，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意夏季的防触电问题，在特殊环境下进行焊割作业要有专人监护，并有抢救后备措施；7.根据作业场所正确选择I、II、III类手持电动工具，安装漏电保护器并根据有关要求正确作业，做到安全可靠；8.建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行；9.对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法；10定期进行安全检查，杜绝“三违”；11.对静电接地、防雷装置定期进行检查，检测、保持完好状态，使之有可靠的保护作用；12.做好电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维修保养；13.严禁非电工进行电气作业。 |
|  | 高处 坠落 | 人员 坠落 | 1.高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2.无脚手架、板，造成高处坠落； 3.梯子无防滑、强度不够等造成坠落； 4.高空人行道、屋顶、楼梯及护栏等锈蚀损坏，强度不够造成坠落； 5.未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6.在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，不慎跌落； 7.吸入有毒气体或氧气不足或身体不适造成跌落； 8.作业时嬉戏打闹。 | 人员坠落 | 1.无脚手架和防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2.高处作业面下无安全网，是机器设备或硬质的混凝土地面； 3.未系安全带或安全带挂结不可靠； 4.安全带、安全网损坏或不合格； 5.情绪大起大落，工作时精力不集中或有病； 6.违反“十不登高”要求。 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | 1.登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2.登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服； 3.高处作业要事先搭设脚手架等防坠落措施； 4.在高空人行道、屋顶以及其他危险的高处临时作业，要架设防护栏杆或安全网； 5.上、下层同时进行立体交叉作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚等隔离设施； 6.临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”，以防坠落； 7.对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 8.六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 9.可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做，即“高处作业平地做”； 10.加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作，严禁违章。 |
|  | 粉尘危害 | 1、粉状物品装卸作业时，用力抛掷； 2、设备不密封； 3、作业方式不规范。 | 扬尘 | 1.违章操作； 2.无除尘、抑尘措施； 3.无个体防护用品。 | 吸入粉尘 | 人员伤害 | Ⅱ级 | 1制定严格、规范的操作规程； 2.作业场所采取除尘、抑尘措施； 3.作业人员佩戴防尘口罩等个体防护用品。 |
|  | 高温灼烫 | 高温设备、管线、物料等。 | 1、高温设备、管道、未保温； 2、高温物料泼溅； 3、设备、管道等保温破损； 4、蒸汽泄漏。 | 人体与高温设备管道接触 | 1、人进入现场； 2、无个体防护措施； 3、操作失误造成事故。 | 人员受伤 | Ⅱ级 | 1、正确穿戴劳保用品； 2、高温设备、管线均要保温隔热； 3、加强巡检，发现泄漏及时处理、修复。 |
|  | 坍塌 | 立体库货架 | 货物超载 | 立体库货架不牢固、货物超载。 | 货架质量差、腐蚀，失去支撑能力。 | 人员伤亡、财产受损 | Ⅱ级 | 定期检查评估货架能力；严禁超载。 |

通过分析可知，本项目火灾、粉尘爆炸的危险等级为IV 级（破坏性的）；容器、承压管道爆炸的危险等级为III 级（危险的）；噪声危害、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、高处坠落、粉尘危害、高温灼烫、坍塌的危险等级为Ⅱ级（临界级）。对可能产生的各种危险、有害因素，在预先危险性分析表中提出初步的防范对策措施，供企业在安全工作中作为参考。

# 6安全对策措施及建议

## 6.1安全对策措施建议的依据、原则

### 6.1.1制定安全对策措施建议的依据

提出安全对策措施与建议的依据为本次安全评价所依据的安全生产法律、法规、规章、标准、规范等，详见本报告第 1.2 节。

### 6.1.2提出安全对策措施与建议的原则

      - 当安全技术措施和经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择：直接安全技术措施；间接安全技术措施；指示性安全技术措施；若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生时，则应采用安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减小系统的危险、危害程度。

      - 根据安全技术措施等级顺序要求应遵循的具体原则：消除， 预防，减小，隔离，连锁，警告。

      - 安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。

      - 安全对策措施应符合有关国家标准和行业安全设计规定的要求。

## 6.2安全对策措施

### 6.2.1安全技术对策措施

（1）设计、制造、施工资质

本项目设计单位、施工单位应有相应资质。建设单位要认真核实设计、施工、监督检验、检测的资质证明材料，防止个人和单位盗用合法机构的名义承揽工程的设计、施工。

（2）选址、总图布置和建筑

- 本项目所在地靠海，空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道、钢结构框架、管架、钢筋混凝土支柱造成腐蚀，埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，影响其工作寿命，应采取防腐措施，将防腐保护工作纳入企业日常安全生产管理中。

- 本项目所在地为台风多发地，当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，应核实厂区防洪、排涝设施。

- 本项目总平面布置、工艺装置系统内设备布置应符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等规定。厂区出入口应保持通畅，主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库，并应与外部运输线路连接方便。

- 详细设计过程应复核建（构）筑物框架的承重载荷。

- 厂房、仓库的环形消防通道保持畅通。

- 钢结构的防火应满足《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）等要求。

（3）工艺、设备、设施

- 生产设备的布置应符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）等规范的要求，并优先考虑安全、检维修需要。

- 设备布置应考虑地面基础、承重梁等需要。

- 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。

- 风送系统设计安全泄压设施，防止发生超压爆炸事故。

- 对爆炸性粉尘环境按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）、《国家安全监管总局办公厅关于印发<工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015 版）>和<工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）>的通知》（安监总厅管四[2015]84 号）等要求进行粉尘防爆设计。

- 存在爆炸危险粉尘的局部场所应根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求设置通风设施：

①含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。

②除尘器宜布置在厂房建筑物外部。如干式除尘器安装在厂房内，应安装在厂房内的建筑物外墙处的单独房间内，房间的间隔墙应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙，房间的建筑物外墙处应开有泄爆口，泄爆面积应符合GB50016的要求。净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道，均应设置泄压装置。干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。

③排除有燃烧或爆炸粉尘的排风系统，应符合下列规定：排风系统应设置导除静电的接地装置；排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。

④通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：穿越防火分区处；穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；穿越防火分隔处的变形缝两侧；竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料。

- 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。

- 选用的通用机械与电气设备应符合国家或行业技术标准。

- 挤出机的选用应符合 《橡胶塑料挤出机和挤出生产线	第 1 部分：挤出机的安全要求》（GB25431.1-2010），切粒机的选用应符合《橡胶塑料挤出机和挤出生产线	第 2 部分:模面切粒机的安全要求》（GB25431.2-2010）。挤出机附近不可放置可燃性物料；挤出机加热启动后，机头前不准站人，以免熔化的塑料流体喷射发生烫伤事故；排气盖门打开时，不要将脸伸到排气口正前方，以免排出的高温有毒、有害气体对人造成伤害。

- PLC控制系统应采取相应的抗干扰措施。

- 仪表、电力和通讯电缆应设置在专用桥架上或穿管铺设。

- 对高温设备设隔热保温层，对生产中表面温度超过60℃的且可能接触人的设备与管线均设防烫保温层或防烫保护设施，以保护操作人员的安全，操作人员现场巡检时穿戴工作服。距离地面或操作平台高度在2.1m以内的设备及管线均应设防烫隔热保护设施；距操作平台水平距离小于0.75m以内的设备和管线也均应设有隔热防烫保护设施。蒸汽管道应考虑温差变化的热补偿。

- 全面做好防腐工作，包括设备、设施、管道、地面等，防止锈蚀。

- 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所，应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等；梯子、平台和栏杆的设计，应按《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1 -2009）、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）执行；梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。

- 改性功能塑料装置仓库为立体库，物料储存过程严禁超载，防止发生坍塌事故。

- 改性功能塑料装置仓库为丙类固体仓库，严禁存放丙类液体物料。

- 在蒸汽管道设计过程，请设计单位考虑是否有超压风险，安装安全阀等安全附件。

- 本项目中涉及的叉车、蒸汽发生器为特种设备，应当按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》的规定进行管理。

- 电动叉车设专门充电场所，加强通风，与其他设施采取防火隔离，并考虑消防措施。充电过程应注意如下：

- 严格按操作步骤进行充电。

- 应该保持充电场所通风良好，周围没有明火。

- 严禁将物品搁置在蓄电池上，蓄电池上不允许有多余的杂物。

（4）电气、防雷

- 所有电气设备正常不带电的金属外壳均应可靠接地。

- 建（构）筑物防雷设施应委托有资质单位定期检测合格。

（5）公用和辅助工程

- 下一步设计时，进一步核实依托的公用工程、辅助工程与本项目的匹配性。请设计单位考虑增加本项目后，企业的储运能力能否满足生产要求。

- DCS控制系统设置不间断电源。

- 低压系统中的电气设备，应安装漏电保护器。

- 露天安装的电机、电器、配电箱，应选用防雨型或装有防雨设施。

- 项目所需压缩空气和仪表风依托万华智能物流园，来源于万华宁波工业园空压站，应确保稳定供应。

- 消火栓的设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施。

- 灭火器的配置，应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。

- 现场应设置就地控制柜实现就地控制。就地控制柜应有集中控制端口，具备与集中控制室的连接功能，能在控制柜显示设备的运行状态。

- 仪表用气基本要求如下：

- 仪表用气应独立设置，不得与其他公用。

- 仪表气源应采用洁净、干燥的压缩空气。应急情况下,可采用氮气作为临时性气源。

- 供气系统气源操作(在线)压力下的露点,应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃。

- 仪表空气含尘粒径不应大于3μm,含尘量应小于1mg/m³。

- 仪表空气中油含量应小于1ppm。

- 供气管路宜架空敷设，而不宜在地面或地下敷设。在管路敷设时,应避开高温、放射性辐射、腐蚀、强烈震动及工艺管路或设备物料排放口等不安全环境。若难以避开时,应采取相应措施确保人身和设备安全,并符合现行行业标准《仪表配管配线设计规范》（HG/T20512）的要求。

### 6.2.2安全管理对策措施

（1）安全管理组织机构设置

本项目应纳入现有安全管理组织机构管理范围内。

（2）人员管理

- 应制定各个岗位安全生产责任制。

- 新上岗从业人员在上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育，安全培训时间不得少于72学时，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。特种设备作业人员（如叉车）、特种作业人员（如电工）应取得相应上岗证方可上岗作业。

（2）物料管理

- 物料应在专门场地装卸。在装卸作业过程中，应加强现场安全管理，操作人员要严格按照安全操作规程进行装卸操作。要加强作业现场的管理，车辆进出、装卸货物要有专人指挥，严禁不符合要求运输车辆进出厂区。

- 操作人员应选择合适的安全防护用品，并正确使用，做好安全防护。

- 物料、产品的储存应条理存放，其贮存量、贮存安排、堆垛间距等应符合国家相关标准、规范要求。

- 物料在厂内应按规定的物流通道运输。运输叉车应检验合格和叉车司机应取得相应特种设备作业资格证书。建议企业制定物料叉车运输相关安全管理制度并采取相关安全措施（如：叉车按规定线路限速行驶、转弯时鸣喇叭、盲区加装视镜等），避免装卸、运输过程中产生的车辆伤害、机械伤害等事故。

（3）应急管理

- 对原应急预案进行修订，本项目事故应急纳入《万华化学（宁波）有限公司生产安全综合应急预案》。

- 按《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023），配备相应的应急物资。

- 在试生产前对员工进行培训和必要的演练。演练要按照《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）进行。

（4）施工安全管理

在本项目施工建设过程中，周边已建的设备设施等需要正常生产，所以建议企业采取以下安全对策措施：

- 企业根据需要可成立工程现场指挥部，负责现场的组织协调和应急处置工作。

- 企业必须与施工方签署专门的施工安全管理协议，明确各自的权利和安全管理职责。施工安全管理协议应依据国家、相关法律、法规、标准要求，就企业与施工方签署的关于安装、施工的安全管理做出相关规定。

- 在施工、安装作业前，进行细致的风险分析，并制定相应的安全措施。

- 施工方应制定安全施工方案。安全施工方案内容应包括但不限于以下内容：工程概况、组织机构及职责、进度计划、施工部署、安全环保保障体系及措施、主要施工方案、运输方案、施工准备工作计划、拆除物资及交接程序管理、资料及信息管理、疑难问题及对策、执行的标准及规范等。

- 企业及施工方必须有施工过程安全管理制度，并落实安全生产责任制。

- 企业及施工方从事安全管理的人员必须具有一定的专业知识，经针对性培训并考核合格；企业及施工方必须对所有进入作业场所的人员进行针对性的安全教育培训并考核合格。

- 本项目水、电及气输送管线等与现有设施连接过程中应按规范要求进行作业。

- 企业应与施工、安装等单位签订安全协议，明确各自的安全责任；做好隔离措施，采用砖墙或阻燃型彩钢板将施工场所与周边装置、设施进行隔离；制定边生产边施工的安全管理制度并严格执行；加强现场监管，企业与施工方均应派专人进行现场监管，特别是动火等危险作业。

- 制定边生产边施工的专项应急预案，并进行演练。

- 项目的施工、安装单位必须履行设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门的批准，取得相应的有效合格证书。施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准。

（5）职业卫生

- 卫生设施按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）设置。

- 企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。

- 按《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）配置和发放劳动防护用品。

- 企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期维护。

- 公司应建立职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等，对从业人员安排上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，建立从业人员健康监护档案。

（6）其他

- 企业应辨识所存在的粉尘爆炸危险场所，确定可燃性粉尘爆炸危险性以及粉尘爆炸危险场所的数量、位置、危险区域等，分析存在的粉尘爆炸危险因素，评估粉尘爆炸风险，并制定能消除或有效控制粉尘爆炸风险的措施。

- 企业应建立粉尘防爆相关安全管理制度（包括除尘系统管理等）和岗位安全操作规程，安全操作规程应包含防范粉尘爆炸的安全作业和应急处置措施等内容。

- 企业应根据标准并结合自身工艺、设备、粉尘爆炸等特性，爆炸防护措施及安全管理制度等制定粉尘防爆安全检查表，并定期开展粉尘防爆安全检查，企业应每季度至少检查一次，车间（或工段）应每月至少检查一次。

- 应按现行的相关标准做好采光与生产照明、事故照明、检修照明。

- 岗位现场应设置防护柜，防护柜内应配备合适的个人救生、急救防护器具。劳动安全卫生与专用设备、设施和器材以及个人防护用品（如空气呼吸器）等，要指定专人负责保管和维修，保证需要时能有效使用。

- 应制定各安全操作规程并在相应作业区域附近张贴。

- 在易发生事故的场所应按照《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）要求设置安全警示标志，并在作业场所的紧急通道和出入口设置醒目的疏散标志和指示箭头。

# 7评价结论

本报告通过对万华化学（宁波）有限公司改性材料装置技改提升项目的危险、有害因素分析，采用“安全检查表分析”、“预先危险性分析”进行分析、评价，得出以下评价结论：

- 根据《关于调整<危险化学品目录（2015版）>，将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”的公告》（应急管理部等十部门公告2022年第8号)进行辨识，本项目产品及原料均不属于危险化学品。本项目不涉及剧毒化学品、高毒物品、重点监管危险化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品、监控化学品。

- 本项目主要危险、有害因素是火灾、粉尘爆炸，此外还存在容器爆炸、其它爆炸、触电、机械伤害、粉尘危害、高温灼烫、高处坠落、车辆伤害、起重伤害、物体打击、噪声危害、坍塌等其他危险、有害因素。

- 本项目不涉及重点监管的危险工艺，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目不涉及危险化学品重大危险源。

- 通过预先危险性分析可知，本项目火灾、粉尘爆炸的危险等级为IV 级（破坏性的）；容器、承压管道爆炸的危险等级为III 级（危险的）；噪声危害、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、高处坠落、粉尘危害、高温灼烫、坍塌的危险等级为Ⅱ级（临界级）。

- 本项目于2024年 6月19日取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2406-330206-07-02-863333，备案机关：北仑区经济和信息化局），符合国家和地方现行产业政策与布局。

- 本项目有关生产装置、设施与周边企业防火间距符合安全要求， 在安全方面与厂外设施的相互影响可以接受。

- 本项目采用的工艺简单、成熟，不涉及危险化品，不涉及化学反应。本项目生产工艺主要由 DCS 控制，部分由设备成套 PLC 控制，对今后项目的安全运行起到积极的作用。

综上所述，万华化学（宁波）有限公司改性材料装置技改提升项目风险是可以接受的，安全条件符合相关安全生产法规、标准和规范的要求。在项目下一步设计、施工、生产运行过程中应认真落实本安全评价报告中提出的各项安全对策措施，提高项目本质安全水平，确保装置安全、稳定生产运行。

# 8与建设单位交换意见的情况结果

自合同签订之后，多次与委托方交换意见。委托方积极提供相关资料及有关情况，项目评价组成员到现场实地调查了解现场及周边环境等情况。在安全评价报告编制过程中评价项目组一直与万华宁波相关人员就本项目安全评价及项目进展情况保持着不间断的联系，并对项目安全评价相关问题随时进行交流在进行多次交流的基础上，评价组与项目建设单位达成一致意见。

# 9附件

    - 营业执照

    - 不动产权证书

    - 项目备案通知书

    - 建设工程消防验收备案凭证

    - 安全生产标准化证书

    - 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

    - 评审专家组意见

    - 评审专家组意见整改落实情况报告

    - 区域位置图（基础设计）

    - 总平面布置图（基础设计）