宁波新桥化工有限公司

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：田志雨

被评价单位经办人：朱振强

被评价单位联系电话：0574-86446814

（被评价单位公章）

2024年6月15日

# 编号：

宁波新桥化工有限公司

安全现状评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

审核定稿人：吴佳东

评价负责人：朱行郎

（安全评价机构公章）

2024年6月15日

宁波新桥化工有限公司

安全现状评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组成员 | 徐东平 | 化工工艺 | S011032000110192001225 | 015435 |  |
|  | 马利登 | 安 全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 袁梅 | 电 气 | S011037000110192002127 | 025979 |  |
|  | 张宁 | 安 全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告编制人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 张宁 | 安 全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓清 | 电 气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 安 全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

- 安全评价报告摘要

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 内容 | 备注 |  |
| 项目名称 |  | 宁波新桥化工有限公司安全现状评价报告 |  |  |
| 项目地址 |  | 宁波市北仑区金鸡山路98号 |  |  |
| 本次危险化学品安全生产许可证申请范围 |  | 年产： 可发性聚苯乙烯（EPS）12万吨 | 与原危险化学品安全生产许可证许可范围一致，无变化 |  |
| 二、评价报告基本情况 |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  | 备注 |
| 危险化学品 | 苯乙烯、戊烷、二甲苯、过氧化苯甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯、过氧化二异丙苯、氮气[压缩的]、盐酸、液碱、柴油、D -柠檬烯以及产品可发性聚苯乙烯（EPS） |  |  | 6.1章节 |
| 剧毒化学品 | 无 |  |  |  |
| 易制毒化学品 | 盐酸 |  |  |  |
| 易制爆危险化学品 | 过氧化二异丙苯 |  |  |  |
| 重点监管的危险化学品 | 苯乙烯、过氧化苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯 |  |  |  |
| 高毒物品 | 无 |  |  |  |
| 特别管控危险化学品 | 无 |  |  |  |
| 涉及的监控化学品 | 无 |  |  |  |
| 重点危险工艺 | 聚合工艺 |  |  | 第6.2章节 |
| 危险化学品 重大危险源 | 根据危险化学品重大危险源辨识结果，苯乙烯罐区、5#成品库分别构成三级危险化学品重大危险源 |  |  | 第6.3章节 |
| 危险、有害因素分析 | 本项目在生产、储存等过程中存在的主要危险、有害因素是火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等。次要危险为触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、起重伤害、淹溺、坍塌、其他伤害、粉尘危害等 |  |  | 附件1 |
| 定性、定量分析过程 | 定性、定量分析过程包括：固有危险程度分析、风险程度分析、安全条件评价、安全生产条件评价等 |  |  | 附件2 |
| 安全对策措施与建议 | 安全对策措施与建议主要包括：存在的主要问题及整改措施、建议 |  |  | 第8章 |
| 总体评价结论 | 该企业对于评价报告提出的整改措施，均已整改完毕，符合危险化学品安全生产许可证换证审查条件 |  |  | 第9章 |

非常用的术语、符号和代号说明

| 序号 | 非常用的术语、符号和代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UN | 联合国危险货物编号，由联合国危险货物运输专家委员会编制的4位阿拉伯数编号，用以识别一种物质或一类特定物质。该编号登录在联合国《关于危险货物运输的建议书》（Recommendations on the Transport of DangerousGoods）中 |
| 2 | CAS | CAS编号中文全称为“化学物质登录号”，由一组数字组成。CAS编号最早出现于美国化学摘要服务社（chemical abstracts service，CAS即为该服务社的缩写）出版的《化学摘要》，与其同时研发的网上检索系统，后来凭借无比的优越性，其他出版社也采用CAS编码来标明化学物质 |
| 3 | LD50/LC50 | 半数致死量/半数致死浓度，指某一化学物质能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量/浓度 |
| 4 | PC-TWA | 时间加权平均容许浓度，即以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度 |
| 5 | PC-STEL | 短时间接触容许浓度，即在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度 |
| 6 | 最大超限倍数 | 对未制定PC-STEL的化学有害因素，在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下，任何一次短时间（15min）接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值 |
| 7 | MAC | 最高容许浓度，即工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度 |
| 8 | G2B | Possiblycarcinogenictohumans，可疑人类致癌物。按国际癌症组织（IARC）分级 |
| 9 | DCS | 集散控制系统，DistributedComputerSystem |
| 10 | SIS | 安全仪表系统，SafetyInstrumentationSystem |
| 11 | GDS | 可燃气体/有毒气体检测系统，Gas Detection System |
| 12 | UPS | 不间断电源，UninterruptiblePowerSupply |
| 13 | EPS | 可发性聚苯乙烯 |

- 前   言

宁波新桥化工有限公司（以下简称“新桥化工”）成立于1996年3月21日，注册地址为宁波市北仑区金鸡山路98号。新桥化工前身为宁波和桥化工有限公司（成立于1990年），是台湾见龙机构在中国大陆设立的首家企业，该公司法定代表人为杨政达，注册资本3650万美元。

新桥化工现生产能力为12万吨可发性聚苯乙烯（EPS），根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）可发性聚苯乙烯（EPS）为危险化学品，因此新桥化工属于危险化学品生产企业。

公司已于2021年6月25日通过延期换证申领危险化学品安全生产许可证，编号：（浙）WH安许证字[2021]-B-0741，许可范围：年产：可发性聚苯乙烯（EPS）12万吨。有效期为2021年6月25日至2024年6月24日。

目前原危险化学品安全生产许可证即将到期，为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的规定，企业委托山东实华安全技术有限公司对本项目进行安全现状评价。

评价项目组在对工程技术资料进行分析、研究的基础上，通过对本项目的现场考察，依照国家有关法律、法规、标准及规范，经过定性、定量分析，对其危险危害程度进行评价，提出消除、预防或降低系统危险性，提高安全运行等级的对策措施，编制完成了本评价报告（本报告在换证审查会后根据专家组意见进行修改）。

在评价的过程中得到了各级应急管理部门、新桥化工等有关单位的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

目      录

前   言	I

1  编制说明	1

1.1  安全现状评价目的	1

1.2  安全现状评价依据	1

1.2.1  主要法律、法规和规范性文件	1

1.2.2  主要国家标准和行业标准	5

1.2.3  有关技术文件、资料	8

2  项目概况	9

2.1  企业简介	9

2.2  地理位置及自然条件	10

2.2.1  地理位置	10

2.2.2  周边环境	11

2.2.3  自然条件	14

2.3  总平面布置及建构筑物	15

2.3.1 总平面布置	15

2.3.2 竖向布置	17

2.3.3 厂内道路	17

2.3.4 建构筑物	17

2.4  生产概况	18

2.4.1  产品、副产品生产及原料使用规模	18

2.4.2  本次安全生产许可证换证后取证品种和规模	21

2.5 生产工艺流程	21

2.5.1  反应方程式	21

2.5.2  生产工艺流程简述	21

2.5.3  生产工艺流程图	24

2.6 主要设备设施	25

2.6.1 主要设备设施	25

2.6.2 特种设备	34

2.7 储运系统	34

2.7.1 物料运输	34

2.7.2 储罐相关信息	34

2.7.3 仓库储存情况	38

2.8  自动控制及仪表	39

2.8.1 控制室与机柜间	39

2.8.2 DCS控制系统	39

2.8.3 SIS系统	43

2.8.4 GDS系统	45

2.8.5仪表选型	46

2.9  检测、检验情况	46

2.9.1 特种设备及强制检测的安全设施	46

2.9.2 防雷（防静电接地）装置检测情况	47

2.9.3 防爆电气检测情况	48

2.10  公用工程及辅助设施	48

2.10.1  给排水	48

2.10.2  供电	49

2.10.3  供汽	50

2.10.4  供气	50

2.10.5  循环冷却系统	50

2.10.6  通讯	51

2.10.7  消防	53

2.10.8  消防设施检测情况	55

2.10.9  外部消防	55

2.10.10 三废处理情况	55

2.11  安全设施	62

2.12  安全管理情况	66

2.12.1  安全管理机构	66

2.12.3  安全管理制度	74

2.12.4  应急管理	75

2.12.5  个体防护设施	81

2.12.6  安全投入	82

2.12.7  安全检查情况	82

2.12.8  安全培训情况	84

2.12.9  数字化平台	85

2.12.10 HAZOP分析、SIL定级及验算开展情况	91

2.12.11 反应热风险评估情况	100

2.13  上次评价到本次评价之间主要生产现状变化情况	100

3  安全现状评价范围	102

4  安全现状评价原则、内容和程序	104

4.1  安全现状评价原则	104

4.2  安全现状评价内容	104

4.3  评价程序	104

5  评价方法和评价单元	106

5.1  评价单元的划分	106

5.2  评价方法	106

6  危险、有害因素分析结果	109

6.1  化学品辨识结果	109

6.2  重点监管的危险化工工艺辨识结果	109

6.3  危险化学品重大危险源辨识结果	110

6.4  生产过程危险、有害因素分析结果	110

7  定性、定量评价结果	112

7.1  固有危险程度分析结果	112

7.1.1  危险化学品数量、状态、部位及其状况分析结果	112

7.1.2  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果	112

7.2  风险程度分析结果	112

7.2.1  个人风险值和社会风险值计算	112

7.2.2  事故后果模拟结果	112

7.2.3  外部安全防护距离计算分析结果	113

7.2.4  多米诺效应分析结果	113

7.3  安全条件分析结果	114

7.3.1  选址及周边环境分析结果	114

7.3.2  与周边环境的相互影响分析结果	114

7.3.3  自然条件的影响分析结果	114

7.4  安全生产条件的分析结果	114

7.4.1  总平面布置评价结果	114

7.4.2  建构筑物布置评价结果	115

7.4.3 生产工艺、设备设施评价结果	115

7.4.4 防火防爆措施评价结果	115

7.4.5 防雷防静电评价结果	116

7.4.6 消防设施评价结果	116

7.4.7 电气、照明设施评价结果	116

7.4.8  常规防护设施和措施评价结果	116

7.4.9  自动化控制系统评价结果	116

7.4.10 职业危害评价结果	117

7.4.11 劳动防护用品评价结果	117

7.4.12 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查结果	117

7.4.13 重大生产安全事故隐患判定结果	117

7.4.14 两重点一重大评价结果	118

7.4.15 安全生产管理评价结果	119

7.4.16  特殊作业安全评价结果	119

7.4.17 安全生产许可证取证情况符合性检查结果	119

7.4.18 危险化学品企业安全风险隐患排查结果	119

7.4.19 安全生产专项提升整治检查结果	119

7.4.20 环保设施安全风险评价结果	119

7.4.21 易制爆危险化学品安全评价	120

7.4.22 本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析结果	120

7.4.23 上次安全评价以来整改措施落实检查结果	120

8  安全对策措施与建议	121

8.1  存在的主要问题及整改措施	121

8.2  建议	121

9  评价结论	123

10  评价单位与建设单位交换意见	125

附件1  危险、有害因素分析过程	126

附件1.1  物料固有的危险、有害因素分析	126

附件1.2  工艺过程的危险、有害因素分析	134

附件1.2.1 生产过程的危险性分析	134

附件1.2.2 其他生产过程的危险性分析	135

附件1.3  设备、设施危险、有害因素分析	138

附件1.3.1  工艺装置、设备	138

附件1.3.2  特种设备	139

附件1.3.3  电气设施	141

附件1.3.4  安全设施	142

附件1.4  物料储运过程危险、有害因素分析	143

附件1.4.1  罐区储存的危险、有害因素分析	143

附件1.4.2 物料装卸作业危险有害因素分析	144

附件1.4.3 仓库储存	147

附件1.4.4 管道输送过程危险有害因素分析	148

附件1.5  建构筑物危险有害因素分析	150

附件1.6  公用工程的危险有害因素分析	151

附件1.6.1  供电	151

附件1.6.2  给排水	151

附件1.6.3  供热	152

附件1.6.4  压缩空气/氮气	152

附件1.6.5  RTO	152

附件1.6.6  三废处理	153

附件1.7 心理、生理性和行为性危险、有害因素	153

附件1.8  装置开、停车危险有害因素	154

附件1.9  检维修作业危险有害因素	154

附件1.10  地质条件危险性分析	156

附件1.11 其它危险、有害因素	156

附件1.11.1  电气伤害	156

附件1.11.2  噪声危害	156

附件1.11.3  高处坠落和物体打击	157

附件1.11.4  窒息伤害	157

附件1.11.5  粉尘危害	157

附件1.11.6  淹溺伤害	157

附件1.11.7  机械伤害	158

附件1.11.8  起重伤害	158

附件1.11.9  坍塌危害	158

附件1.11.10  高温危害	158

附件1.11.11  低温危害	159

附件1.11.12  安全管理缺陷	159

附件1.11.13  违章作业	160

附件1.12 危险化学品重大危险源辨识	160

附件1.12.1  术语和定义	160

附件1.12.2  重大危险源的辨识指标	161

附件1.12.3  重大危险源的分级	161

附件1.12.4  辨识过程及结果	164

附件1.13  事故案例	167

附件2  定性、定量分析过程	181

附件2.1  固有危险程度分析	181

附件2.1.1  危险化学品数量、状态、部位及其状况分析	181

附件2.1.2  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度	181

附件2.2  风险程度分析	182

附件2.2.1  个人风险值和社会风险值计算	182

附件2.2.2  事故后果模拟	188

附件2.2.3  外部安全防护距离	191

附件2.2.4  多米诺效应分析	192

附件2.3  安全条件评价	195

附件2.3.1  选址及周边环境	195

附件2.3.2  与周边环境的相互影响	200

附件2.3.3  自然条件的影响	200

附件2.4  安全生产条件评价	201

附件2.4.1  总平面布置评价	201

附件2.4.2  建构筑物布置评价	210

附件2.4.3  生产工艺、设备设施评价	216

附件2.4.4  防火防爆措施评价	224

附件2.4.5  防雷防静电评价	226

附件2.4.6  消防设施评价	228

附件2.4.7  电气、照明设施评价	229

附件2.4.8  常规设施评价	231

附件2.5自动化控制系统评价	232

附件2.6 职业危害评价	235

附件2.7 劳动防护用品评价	237

附件2.8 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查	238

附件2.9重大生产安全事故隐患判定	242

附件2.10  两重点一重大评价	244

附件2.10.1  重点监管的危险化学品	244

附件2.10.2  重点监管的危险化工工艺安全控制措施评价	249

附件2.10.3  危险化学品重大危险源评价	250

附件2.11 安全生产管理评价	259

附件2.12 生产单位特殊作业安全评价	263

附件2.13 安全生产许可证取证情况符合性检查	265

附件2.14 危险化学品企业安全风险隐患排查	268

附件2.15  安全生产专项提升整治检查	269

附件2.16 环保设施安全风险评价	270

附件2.17易制爆危险化学品安全评价	272

附件2.18本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析	274

附件2.19本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析	274

附件3  评价方法简介	276

附件3.1  评价方法的确定	276

附件3.2  评价方法简介	276

附件3.2.1  安全检查表法	276

附件3.2.2  综合评价法	276

附件3.2.3  事故后果模拟分析	277

附件4  平面布置图等附图及安全评价过程制作的图表	278

附件4.1物料的理化及危险特性表	278

附件4.2被评价单位提供的原始资料目录	289

1  编制说明

1.1  安全现状评价目的

- 找出企业正常生产活动时存在的主要危险、有害因素及其产生危险、有害后果的主要条件。

- 对企业正常生产活动过程中固有危险、有害因素进行安全评价和科学分析。

- 提出消除、预防或降低企业正常生产活动时的危险性程度，提高企业正常生产活动时的安全卫生对策措施，为企业正常生产活动时以及日常管理提供依据，并为政府应急管理部门和上级主管部门实行安全监察提供依据，以利于提高企业正常生产活动时的本质安全程度。

1.2  安全现状评价依据

1.2.1  主要法律、法规和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2014]第13号（主席令第88号修订）

- 《中华人民共和国消防法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2008]第6号（主席令第29号、81号修订）

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1994]第28号（2018年修订）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令[2007]第69号

- 《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令[2013]第4号

- 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第344号（591号、645号令修改）

- 《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号

- 《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号

- 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号

- 《安全生产许可证条例》中华人民共和国国务院令第397号（653号令修改）

- 《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令第445号（653号令、666号令、703号令修改、国办函[2014]40号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号补充）

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>的通知》厅字〔2020〕3号

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》安委〔2020〕3号

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号（79号令修改）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）

- 《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号（63号令、80号令修改）

- 《生产经营单位安全培训规定》原国家安全生产监督管理总局令第3号（63号令、80号令修改）

- 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》原国家安全生产监督管理总局令第89号

- 《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》原国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部2号令修改）

- 《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）

- 《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

- 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>》应急[2023]123号和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号

- 《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》应急〔2022〕52号

- 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

- 《特别管控危险化学品目录》（第一版）应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号

- 《关于修订<特种设备目录>的公告》国家质量监督检验检疫总局2014年第114号

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255 号）

- 《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》安监总厅管三〔2014〕70号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三〔2015〕80号（应急厅函〔2022〕300号修改）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300号

- 《国家安全监管总局 交通运输部 国家铁路局关于印发<危险化学品储存场所安全专项整治工作方案>的通知》安监总管三〔2016〕53号

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三〔2014〕68号

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财资〔2022〕136号

- 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议第二次修订

- 《浙江省特种设备安全管理条例（2021年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议修改

- 《浙江省雷电灾害防御和应急办法（2018年修订）》浙江省人民政府令第190号，浙江省人民政府令第363号修订

- 《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》浙安委办〔2022〕27号

- 《浙江省安全生产委员会关于印发<浙江省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》浙安委〔2022〕6号

- 《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》浙安监管危化〔2007〕110号

- 《浙江省应急管理厅关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》浙应急危化〔2022〕25号

- 《浙江省生态环境厅关于切实抓好危险废物等领域安全专项政治三年行动方案有关工作的通知》浙环函〔2020〕190号

- 《苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）》

- 《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》甬应急〔2021〕113号

- 《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号

1.2.2  主要国家标准和行业标准

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999

- 《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

- 《化工企业定量风险评价导则》AQ/T 3046-2013

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ 3047-2013

- 《化工企业劳动防护用品选用及配备》AQ/T 3048-2013

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2013

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019/XG1-2022

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

- 《安全色》GB 2893-2008

- 《安全评价通则》AQ 8001-2007

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008

- 《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

- 《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016及行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020

- 《钢制化工容器设计基础规范等六项汇编[合订本]》HG/T 20580～20585-2020

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022

- 《毒害性商品储存养护技术条件》GB 17916-2013

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

- 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》AQ 3053-2015

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

- 《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH/T 3005-2016

- 《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS) 第二部分：管理要求》GB/T 33009.2-2016

- 《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-1986

- 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

- 《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011（2022年版）

- 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022

- 《消防设施通用规范》GB 55036-2022

- 《安全阀一般要求》GB/T12241-2021

- 《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006/XG1-2009

- 《爆破片装置安全技术监察规程》TSG ZF003/XG1-2017

- 《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021

1.2.3  有关技术文件、资料

  - 新桥化工生产经营现状及相关资料

  - 新桥化工安全管理制度、事故应急预案等文件资料

  - 《宁波新桥化工有限公司年产12万吨可发性聚苯乙烯项目安全现状评价报告》北京中安质环技术评价中心有限公司 2021年4月

  - 《宁波新桥化工有限公司环境治理设施项目专项安全风险评估报告》北京中安质环技术评价中心有限公司 2022年12月

  - 山东实华安全技术有限公司与新桥化工签订的安全现状评价技术服务合同

2  项目概况

2.1  企业简介

宁波新桥化工有限公司（以下简称“新桥化工”）成立于1996年3月21日，注册地址为宁波市北仑区金鸡山路98号。新桥化工前身为宁波和桥化工有限公司（成立于1990年），是台湾见龙机构在中国大陆设立的首家企业，该公司法定代表人为杨政达，注册资本3650万美元。

宁波新桥化工有限公司一期工程始建于涉及企业机密，不予公开。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）可发性聚苯乙烯（EPS）为危险化学品，因此新桥化工属于危险化学品生产企业。

公司已于2021年6月25日通过延期换证申领的危险化学品安全生产许可证，编号：（浙）WH安许证字[2021]-B-0741，许可范围：年产：可发性聚苯乙烯（EPS）12万吨。有效期为2021年6月25日至2024年6月24日。

新桥化工基本情况见表2.1-1，已有相关证件信息见表2.1-2。

表2.1-1  新桥化工基本情况表

| 企业名称 | 宁波新桥化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330206610273794R（1/1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 有限责任公司（台港澳与外国投资者合资） |  |  |
| 法人代表 | 杨政达 | 企业人数 | 93人 |
| 注册资本 | 叁仟陆佰伍拾万美元 | 注册日期 | 1996年3月21日 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区金鸡山路98号 | 电话 | 86229589 |
| 主要负责人 | 田志雨 | 安全生产管理部门 | 安环课 |
| 专职安全生产管理人员 | 2人 | 注册安全工程师 | 2 |
| 占地总面积 | 53896m2 | 建筑面积 | 26151.57 m2 |
| 经营范围 | 工程塑料（可发性聚苯乙烯）的生产（许可证有效期限内经营）；工程塑料（通用级聚苯乙烯及制品）的生产、加工；呋喃树脂制造、加工及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |
| 生产规模 | 年产发泡级聚苯乙烯12万吨 |  |  |

表2.1-2  其他相关证件

| 证件名称 | 编号或注册号 | 登记日期或有效期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 91330206610273794R（1/1） | 1996.3.21-2046.3.20 | 宁波市北仑区市场监督管理局 |
| 安全生产许可证 | （浙）WH安许证字[2021]-B-0741 | 2021.6.25-2024.6.24 | 浙江省应急管理厅 |
| 应急预案备案登记表 | 33026-2024-063 | 2024.3.1-2027.3.1 | 宁波市北仑区应急管理局 |
| 消防验收意见书 | 宁开总建纪要【1993】054号 | 1993.8.5 | 宁波经济技术开发区开发总公司 |
|  | （甬仑）公消验（2000）字第238号 | 2000.12.21 | 北仑区公安分局消防大队 |
|  | 仑公消验字【2015】第0029号（戊烷储罐） | 2015.10.20 | 宁波市公安消防支队北仑区大队 |
| 危险化学品 重大危险源 备案登记表 | BA3302062022041成品仓库三级 | 2022.9.13-2025.7.17 | 宁波市北仑区应急管理局 |
|  | BA3302062022041 苯乙烯罐区三级 |  |  |
| 危险化学品登记证 | 33022200008 | 2022.6.30-2025.6.29 | 应急管理部化学品登记中心、浙江省危险化学品登记中心 |
| 安全生产标准化证书 | AQBⅢWS（甬L） 2021001 安全生产标准化三级企业 （危险化学品） | 2021.7.5-2024.7.4 | 宁波市应急管理局 |

2.2  地理位置及自然条件

2.2.1  地理位置

新桥化工位于宁波市北仑区金鸡山路98号,企业所在地为经济技术开发区（联合工业区），不属于化工园区或集聚区。

新桥化工地理位置见图2.2-1。

图2.2-1  地理位置图

### 2.2.2  周边环境

新桥化工厂区东面隔路为宁波盛丰管业集团有限公司、上海翎昱贸易商行、宁波凯御汽车零部件有限公司及易禾家具有限公司；南面隔金鸡路为众申机械制造有限公司、宁波欣泓塑胶有限公司；西面隔滨江路为已停产的宁波长桥工程塑料有限公司、宁波东方电缆超高压电缆工厂；北面隔共用围墙为宁波斯迈克制药有限公司和浙江安宝药业有限公司。（按建北计）

新桥化工周边情况见图2.2-2、2.2-3：

图2.2-2  周边环境示意图

欣泓塑胶                          众申机械

长桥工程塑料

图2.2-3  周边环境照片

2.2.3  自然条件

本项目所在区域地形属于滨海丘陵平原区，地貌为丘陵和第四纪滨海淤积平原，大地构造属于新华夏系第二巨型隆起带，基岩属于上侏罗统火山岩，地面标高3～5m(吴淞标高)，山地坡度在20～25度之间，地基允许承载6～8t／fIl2。地震基本烈度为Ⅵ度，较稳定。

地下水主要赋存形式有：浅部孔隙潜水和深部(Ⅲ1、Ⅲ2层和Ⅳ2层)孔隙承压水，浅部孔隙潜水主要赋存于人工填土和浅部淤泥质土层中，透水性差，水量贫乏，潜水位埋深O．3～O．6m，随季节变化幅度大，地下水对砼无腐蚀性。

甬江口属不规则半日潮型河口。平均高潮位为2．92m(吴淞标高)，最高潮位4.97m；平均低潮位1.17m，最低潮位O.09m。甬江口外泄的年平均径流量为19.73亿m3(不包括姚江径流)。冬季平均涨潮量为1.083亿m3，平均落潮量为1.198亿m3，夏季平均涨潮量为0.936亿m3，平均落潮量为1.094亿m3。

小浃江是鄞东地区主要外泄河道之一，年平均径流量为0.7亿m3。由南向北横贯开发区，流入甬江口。江口设陌控水，平均蓄水量516万m3。开发区段内长2250m，宽约30m～50m，水深2～3m。

开发区的污水排海工程设在长跳咀，经l50m海底管道通过扩散管均匀排入临近海域。长跳咀临近海域为灰鳖洋，金塘水道，紧靠东海。长跳咀以西水域的水深为10～20m，东北处有30余米的深坑。

开发区气候属亚热带季风气候。

年平均气温16.6℃

最高气温42.1℃

最低气温-12.1℃

年平均降雨量1189.7mm

一次最大降雨量111.3mm(多年为283mm)

常年主导风向为SE、N

夏季主导风向为S，冬季为NW

夏秋季节常有台风

年平均风速4.82m／s

十分钟平均最大风速34.3m／s

年平均日照时数为1907.8h(多年为2078h)

年均雾日28天(多年为28.7天)

年均雪日7.3天(多年为l1.7天)

年均雷暴日40天

2.3  总平面布置及建构筑物

2.3.1 总平面布置

宁波新桥化工有限公司一期工程涉及企业机密，不予公开。

2.3.2 竖向布置

厂内采用吴淞标高，5#成品库室内地坪标高6.67m，其余车间及仓库室内地坪标高5.47 m，室外道路地坪标高5.17m。地形较为平坦，竖向采用平坡式竖向布置。

厂区排水采用管道排水方式，道路两侧设雨篦子。雨水通过厂区内的雨水管网汇集到厂区东南侧的雨水收集池（初期雨水泵至污水处理站），排至厂区外的市政雨水管网。厂内排水管网采用混凝土结构。

2.3.3 厂内道路

涉及企业机密，不予公开。

2.3.4 建构筑物

新桥化工主要建构筑物见表2.3-1。

表2.3-1  主要建构筑物一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.4  生产概况

2.4.1  产品、副产品生产及原料使用规模

新桥化工生产过程中使用的主要原料见表2.4-1。

表2.4-1  主要原料情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

表2.4-2   产品情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.4.2  本次安全生产许可证换证后取证品种和规模

本周期企业生产工艺、生产能力等未发生改变，延期申领危险化学品经营许可证内容与上期一致，即年产：可发性聚苯乙烯（EPS）12万吨,见表2.4-2.

2.5 生产工艺流程

涉及企业机密，不予公开。

2.5.3  生产工艺流程图

生产工艺见图2.5-1、2.5-2.

涉及企业机密，不予公开。

2.6 主要设备设施

### 2.6.1 主要设备设施

主要设备、设施见表2.6-1。

表2.6-1  主要生产设备一览表

涉及企业机密，不予公开。

### 2.6.2 特种设备

本项目涉及的特种设备主要有压力容器、压力管道、场（厂）内专用机动车辆、电梯等，详见2.9.1章节。

2.7 储运系统

### 2.7.1 物料运输

新桥化工物料均通过公路进行运输，主要原料涉及企业机密，不予公开。

新桥化工原料、产品的运输方式见表2.7-1。

表2.7-1新桥化工运输情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

### 2.7.2 储罐相关信息

新桥化工苯乙烯、二甲苯、戊烷、盐酸、柴油等储存在储罐中，储罐相关内容见表2.7-2、配套泵见表2.7-3。

表2.7-2储罐一览表

涉及企业机密，不予公开。

图2.7-1 2021年清罐时内浮盘及密封情况

表2.7-3 罐区配套泵一览表

| 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 数量 | 材料 | 功率 | 防爆等级 | 操作温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-101DF | 苯乙烯卸货泵 | IMC100-160L | 100 | 32 | 2台 | CS | 18.5KW | 马达dIIBT4 | 常温 |
| P-101EG | 苯乙烯打料泵 | MC100-160L | 100 | 32 | 2台 | CS | 18.5KW | 马达dIIBT4 | 常温 |
| P-102C | 戊烷卸货泵 | LYB80-40/60 | 40 |  | 1台 | CS | 5.6KW | 马达d11BT4 | 常温 |
| P-102ABDE | 戊烷打料泵 | VSP-65A-304 | 35-50 | 8.4-31 | 5台 | CS | 7.5KW | 马达d11BT4 | 常温 |
| P-104AC | 二甲苯卸货泵 | IMC65-125L | 25 | 20 | 2台 | CS | 5.5KW | 马达d11BT4 | 常温 |
| P-104BD | 二甲苯打料泵 | IMC50-160L | 12.5 | 30 | 2台 | CS | 5.5KW | 马达d11BT4 | 常温 |

### 2.7.3 仓库储存情况

新桥化工设有冷库、二号仓库、三号仓库、四号仓库及五号仓库，储存催化剂及生产用的辅料及包装料等，见表2.7-4.

表2.7-4 仓库储存物料一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.8  自动控制及仪表

新桥化工生产过程采用DCS自动化控制系统进行数据采集、记录报警和集中监测、控制、管理。同时设有SIS安全联锁系统，当工艺参数越限，设备运行异常时联锁动作，使装置、设备安全停车，确保重要工艺和关键设备进入安全状态。

### 2.8.1 控制室与机柜间

因建厂时间较早，企业原有控制室、机柜间分别布置在反应车间内部，2021年控制室搬迁至办公楼东侧一楼，机柜间与控制室同屋布置，位于控制室内南部分。

反应车间内部无控制室及机柜间。

车间设置显示工艺参数的防爆显示器。

### 2.8.2 DCS控制系统

DCS过程控制及机柜等由浙大中控提供。对生产工艺运行、监测、报警、联锁及储罐储存及输送等自动控制系统进行数据采集、记录报警和集中监测、控制、管理。

主要控制内容包括：涉及企业机密，不予公开。

### 2.8.3 SIS系统

SIS系统整套设备由浙大中控提供。

涉及企业机密，不予公开。

### 2.8.4 GDS系统

罐区和聚合车间在现场设置固定式可燃气体探测器，并设置区域声光报警器。可燃气体探测器信号连接到消控室内可燃气检测仪主机进行实时监控，具备声光报警功能。并传送到控制室。

### 2.8.5仪表选型

反应部、罐区等界区内所有电子仪表均采用防爆措施。所有远传电子式变送器、调节阀电子定位器、温度变送器等均采用本质安全型，安全栅选用隔离型。流量计及压力开关、液位开关均选用隔爆型结构，隔爆仪表的最低防爆等级为Ex-dIIBT4。

进出装置的原料及产品，辅助系统及公用工程物流设置相应的计量仪表。

2.9  检测、检验情况

### 2.9.1 特种设备及强制检测的安全设施

本项目涉及的特种设备主要有压力容器、压力管道、场（厂）内专用机动车辆、电梯等，企业配备了特种设备管理人员，建立了特种设备台账，专人管理特种设备登记、检测检验情况。相关登记证、检测报告代表样张见附件。

涉及企业机密，不予公开。

### 2.9.2 防雷（防静电接地）装置检测情况

新桥化工已委托盐城市防雷设施检测有限公司进行了防雷（防静电接地）装置检测，委托浙江国正安全技术有限公司进行防静电检测，检测结果为符合标准要求，统计情况见表2.9-1。

涉及企业机密，不予公开。

### 2.9.3 防爆电气检测情况

新桥化工已委托浙江国正安全技术有限公司对全厂防爆电气进行检测，检测结果为符合规范要求，见表2.9-2。

表2.9-2  新桥化工防爆电气检测情况表

| 序号 | 检测区域 | 检测单位 | 报告编号 | 检测结论 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区、卸车区、A反应部、A筛析部、B反应部、过氧化物仓库及相关的低压配电房 | 浙江建安检测研究院有限公司 | GZ2023(DFJC)-0046(01) | 符合规范要求 | 2026.4.27 |

2.10  公用工程及辅助设施

2.10.1  给排水

（1）供水

由宁波经济技术开发区市政公司供水网提供。共有三路供水管，接入管口径分别为：DN100、DN80、DN80。水压0.3MPa，用水量35吨/h，水压可满足本厂生产、生活用水水压要求。

（2）消防水

消防用水公司配备有1000m3的消防水池，正常情况下通过稳压泵，使消防管网压力保持在0.7~0.8MPa左右，事故状态下启动增压泵，增压至0.8MPa，可满足消防需要。

（3）循环冷却水

为保证聚合反应釜冷却需要，配备250m3（6*4*3.9）的循环冷却水池一座（冷却塔下面）以及相应的冷却塔、冷却泵，可以满足冷却需要。

（4）污水排放

本项目的污水排放采用清污分流形式，厂区设雨水管网，后期雨水与清净下水汇流送入北仑海域。被污染的前期雨水经收集后与全厂污水一并送入污水处理站处理达标后，通过污水管网排入小港污水处理厂。

2.10.2  供电

涉及企业机密，不予公开。

图2.10-1 配电系统模拟图

2.10.3  供汽

新桥化工的蒸汽由小港热电厂提供，蒸汽管道从热电厂敷设至企业内，管径DN150，全长约70m。蒸汽压力为0.8-1.0MPa，经减压后使用压力为0.4MPa左右，管径有DN125、DN100、DN80。

2.10.4  供气

（1）压缩空气

涉及企业机密，不予公开。

（2）氮气

涉及企业机密，不予公开。

2.10.5  循环冷却系统

新桥化工设有2套制冷机组，冷却水塔参数见表2.10-2。制冷剂为氟利昂。

表2.10-2 冷却水塔参数

涉及企业机密，不予公开。

2.10.6  通讯

（1）电话系统及数据传输系统

新桥化工设有电话交换机及数据通讯系统，主要设备安装在办公楼，日常及应急时可通过电话与外界联系。

（2）火灾自动报警系统

装置内火灾报警系统采用集中-区域方式，PS界区内为区域报警，公司门卫室为集中报警。根据场所特点分别设置烟感探测、手动报警按钮等，以上信号同时也接至集中报警控制盘。

（3）工业电视系统

在控制室设工业电视监视系统的总监控台，可在此台调出装置内必要区域工业电视系统中任一摄像和输出画面信号，可对重大危险源区域进行全覆盖。企业工业电视分布见表2.10-3.

表2.10-3 工业电视分布情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

（4）呼叫系统

有线呼叫系统用于控制室与厂区内实现通话联系、发布通告、报警及事故危险时指挥人员撤离危险区。

（5）无线对讲系统

为了使通讯更加灵活方便，满足安装、调试的需求，公司配置有无线对讲系统，所有对讲机均为防爆型。

2.10.7  消防

涉及企业机密，不予公开。

本项目主要消防设施见表2.10-4。

表2.10-4 消防设施一览表

涉及企业机密，不予公开。

### 2.10.8  消防设施检测情况

新桥化工最近一次建筑消防设施年度检测报告已委托浙江互通消防科技有限公司于2024年3月进行了检测，报告编号：ZJJ202403NO.04571,检测内容包括火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、泡沫灭火系统、火灾应急广播级警报装置、消防通讯、防火分隔、灭火器等，检测结果为合格。

### 2.10.9  外部消防

新桥化工外部消防主要依托戚家山消防救援站，救援站各种救援车10台，队员约50人

### 2.10.10 三废处理情况

  - 废水

1）废水来源

新桥化工的污水排放采用清污分流形式，厂区设雨水管网，后期雨水与清净下水汇流送入北仑海域。被污染的前期雨水经收集后与全厂污水一并送入污水处理场处理达标后，通过污水管道排放至小港污水处理厂。

新桥化工生产工艺为悬浮聚合工艺（苯乙烯在水中聚合），生成塑料颗粒后，经过脱水机进行固液分离，产生的废水自流到污水处理场进行处理。废水主要成分是水和极少量的低分子量的聚苯乙烯，车间出来废水COD约1300ppm左右。

2）废水污水处理工艺流程简述

车间生产废水首先流入震筛机，将废水中粒子回收，废水自流进入集水桶中，投加石灰进行反应使其稳定，泵至絮凝槽，絮凝槽内自动投加絮凝剂，然后废水自流进入平流池，平流池中沉淀物泵至压滤机压滤进行固液分离，平流沉降池上清液自流进入调节池，用泵将调节池中废水泵至厌氧塔处理，经过厌氧处理过后的出水进入四级好氧生化系统，进一步去除水中的有机物，出水去沉降池中进行泥水分离，污泥回流至污泥池。沉淀池出水进入石英砂快滤池，过滤后经排放口排至小港污水处理厂。

3）工艺流程框图

污水处理场废水处理工艺框图见图2.10-1。

图2.10-2 污水处理工艺流程框图

4）主要设备

污水处理场主要设备情况见表2.10-5.

表2.10-5 主要设备一览表

涉及企业机密，不予公开。

5)涉及物料储存情况

污水处理场涉及物料储存情况见表2.10-5。

表2.10-5 涉及物料储存情况一览表

| 序号 | 原材料名称 | 状态 | 火灾危险性类别 | 年用量（t/a） | 运输方式 | 存储位置 | 包装方式 | 最大储存量（t） | 周转天数（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化钙 | 固体 | 戊类 | 33 | 汽车 | 三号仓库 | 袋装 | 10 | 150 |
| 2 | 絮凝剂 | 固体 | 戊类 | 0.66 | 汽车 | 三号仓库 | 袋装 | 0.2 | 100 |
| 3 | 尿素 | 固态 | 戊类 | 0.66 | 汽车 | 三号仓库 | 袋装 | 0.2 | 100 |

（2）废气

废气处理方式包括：RTO燃烧（燃料为柴油）处理、酸雾吸收塔处理、及生物除臭装置处理3种方式。

涉及企业机密，不予公开。

2.11  安全设施

新桥化工的安全设施按“预防事故、控制事故和减少与消除事故影响”进行分类统计，见表2.11-1。

表2.11-1  安全设施设置情况

涉及企业机密，不予公开。

2.12  安全管理情况

2.12.1  安全管理机构

涉及企业机密，不予公开。

图2.12-1  安全生产管理网络图

表2.12-1  主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师资质证书一览表

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-2 重大危险源作业人员清单

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-3 危险工艺作业人员清单

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-4  厂内机动车辆驾驶人员人员清单

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-5  机修及电工人员清单

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-6  高处作业人员清单

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-7 化工自动化控制仪表作业人员

涉及企业机密，不予公开。

表2.12-8 消控人员清单

涉及企业机密，不予公开。

2.12.3  安全管理制度

新桥化工制定的主要安全管理制度和安全操作规程详见表2.12-9、表2.12-10。

涉及企业机密，不予公开。

2.12.4  应急管理

（1）事故应急救援预案的编制情况

新桥化工根据自身的具体特点编制并定期修订应急预案，应急预案体系包括：《综合应急预案》、《专项应急预案》、《现场处置方案》，并于2024年3月1日在宁波市北仑区应急管理局进行备案，备案编号：33026-2024-063。

（2）应急预案演练情况

新桥化工每年年初制定应急预案演练计划，并按计划实施演练。近三年开展的演练情况统计见表2.12-11。

表2.12-11  近三年应急演练计划

涉及企业机密，不予公开。

（3）应急设施

新桥化工根据实际情况及相关规范要求配备了相应的应急器材，配置情况见表2.12-12。

表2.12-12 新桥化工应急物资储备清单

涉及企业机密，不予公开。

（4）近3年安全生产事故情况

表2.12-13 近3年安全生产事故情况

涉及企业机密，不予公开。

2.12.5  个体防护设施

新桥化工根据岗位主要危害，制定了相应劳动防护用品发放标准，具体见下表，劳动防护用品领用记录代表样张见附件5。

表2.12-14 劳动防护用品发放清单

涉及企业机密，不予公开。

### 2.12.6  安全投入

新桥化工制定了《安全生产费用管理规定》，近3年安全生产投入情况如下表所示，其中2022年11月开始按照新颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2022〕136号第二十一条“危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。”提取。

表2.12-15  近3年安全生产投入情况

涉及企业机密，不予公开。

2.12.7  安全检查情况

新桥化工制定了《风险分级管控和隐患排查治理管理制度》，能定期开展各类安全检查，检查发现的问题制定整改计划并落实整改。安全检查内容及频次见表2.12-16。

表2.12-16  安全检查开展情况

涉及企业机密，不予公开。

2.12.8  安全培训情况

新桥化工对每个新进员工上岗前必须进行三级安全教育，做好安全生产的岗前培训，部门和班组的安全教育，同时在各部门班组对员工进行以班会、早会的形式宣讲安全生产知识。

公司每年按时制定年度安全教育培训计划，如每月厂级安全教育培训、每次公司晨会安全知识分享、应急演练、消防演练、应急知识技能比赛等，安全生产教育培训方式多样，既包括传统的学习培训方法，又辅以图片宣传、视频观看、现场操作等。

为激励员工积极参加安全活动，公司采取了相应的激励措施，对于休息时间参加公司组织的安全教育培训的员工，均按超时加班结算。

建立人员个人档案，三级安全培训资料按人员保存。近三年内部培训情况见表2.12-17 ，三级安全教育培训代表样张见附件。

表2.12-17 近三年内部培训情况

涉及企业机密，不予公开。

2.12.9  数字化平台

新桥化工于2022年投入数字化平台的使用，数字化平台内容主要为：重大危险源监测预警；双重预防建设；智能巡检；人员、车辆定位；特殊作业—电子作业票。

涉及企业机密，不予公开。

2.12.10 HAZOP分析、SIL定级及验算开展情况

（1）HAZOP分析

新桥化工定期进行HAZOP分析。

最近一期HAZOP分析委托北京安优华维技术咨询有限公司于2024年一月开展，并出具《宁波新桥化工有限公司年产12万吨可发性聚苯乙烯项目危险与可操作性HAZOP分析报告》，（该报告未识别出新的高风险及高后果，未进行LOPA分析），提出的建议措施四条，均已完成整改，见表2.12-18。

表2.12-18 新桥化工HAZOP分析建议措施落实情况

涉及企业机密，不予公开。

（2）SIL定级及验算

根据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三[2014]116号的要求：涉及“两重点一重大”在役生产装置或设施的化工企业和危险化学品储存单位，要在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。

新桥化工于2024年1月委托北京安优华维技术咨询有限公司完成《宁波新桥化工有限公司年产12万吨可发性聚苯乙烯项目安全仪表系统SIL定级（LOPA）分析报告》。

表2.12-19 SIL定级一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.12.11 反应热风险评估情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号，本项目聚合反应工艺为重点监管的危险化工工艺，聚合工艺属于间歇反应。

依据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》原安监总管三〔2017〕1号，本项目聚合反应需进行反应安全风险评估。新桥化工已于2020年12月委托浙江焓泰检测技术有限公司进行化学反应安全风险评估并出具“化学反应热检测与风险评估报告”。

反应评估结论见表2.12-20

表2.12-20  聚合反应安全风险评估结论表

涉及企业机密，不予公开。

2.13  上次评价到本次评价之间主要生产现状变化情况

本次安全评价与上次安全评价之间无新改扩建项目。主要生产现状变化情况具体见表2.13-1。

表2.13-1  主要生产现状变化情况表

涉及企业机密，不予公开。

3  安全现状评价范围

本次安全现状评价范围为新桥化工生产厂区，包括生产工艺、设备设施、储存设施（包括仓库、储罐区和冷藏库）及装卸设施、产品、副产品、原辅材料、建构筑物、公用工程、安全管理等方面，具体的评价范围如下。

（1）原辅料及产品

生产过程中涉及的主要原料有：涉及企业机密，不予公开。

其他还包括RTO及厂内机动车辆使用的燃料柴油、氮封及吹扫用的氮气、

（2）设备设施

A、B反应部及筛析部、罐区、循环水场、污水处理、尾气处理设施及配套公用工程等辅助设施。

（3）本项目所涉及到的建构筑物，包括：生产厂房、冷库、仓库、办公大楼、配电间、公用工程房、污水处理厂等。

（4）安全生产管理：包括涉及的安全生产管理制度、人员培训、设备设施管理、应急救援等。

评价所需资料涉及企业部分均由企业提供。其中部分物料因企业保密需要，未提供的代码及物料特性；此外工艺、设备、人员资质及各类检测报告等内容，其真实性由企业负责，评价组依据上述资料对项目作出评价。

以下内容不在本次安全现状评价范围之内：

- 委托方不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害。

- 凡涉及本项目的环保、厂外运输等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环保标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环保应符合国家相关法律、法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境保护的验收以其主管部门的意见为准。

- 新桥化工分析所用危险化学品不在本项目评价范围内。

- 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和人为破坏造成的危险危害。

安全现状评价是针对企业目前的现状，一旦企业现状发生变化（如厂址变更、工艺、设备设施和总平面布置发生变化等），应重新进行安全评价，以确保安全生产。人为破坏造成的危害等问题，也不在本次安全现状评价范围之内。

4  安全现状评价原则、内容和程序

4.1  安全现状评价原则

本安全现状评价将按国家现行有关安全卫生的法律、法规和标准要求进行，同时遵循下列原则：

（1）在国家和地方应急管理部门的指导、监督下，严格执行国家、地方颁布的有关安全卫生方面的法律、法规和标准，保证评价的权威性。

（2）按科学的工作程序，采用科学的方法和可靠的数据，全面、准确、客观地提出科学的结论，体现安全评价的科学性。

（3）采用可靠、先进、适用的评价技术，在最大程度上保证评价结论的正确性、对策措施的针对性和可行性。

（4）有关有毒有害物质、噪声等危害的影响，分别依据物质特性及现场监测数据进行。

4.2  安全现状评价内容

安全现状评价内容包括生产安全、安全管理等。

生产安全方面的评价内容有：企业外部安全条件、总平面布置、建构筑物布置、生产工艺、设备设施、防火防爆措施、防雷防静电、消防设施、电气照明设施、常规设施、自动化控制系统、职业危害、劳动防护用品、《化工企业安全检查重点指导目录》符合性、重大生产安全事故隐患判定、两重点一重大、生产单位特殊作业、安全生产许可证取证情况符合性、危险化学品企业安全风险隐患排查、安全生产专项提升整治、环保设施安全风险、易制爆危险化学品储存场所评价、本次安全评价与上次安全评价之间的变化、上次安全评价整改措施落实等，评价涉及人员、工艺、设备等方面。

安全管理方面的评价内容包括：安全管理组织结构、各级安全生产责任制、安全管理制度、事故应急救援、安全设施、管理培训等。

4.3  评价程序

（1）通过该企业项目资料分析及现场勘查，结合类似生产企业中事故案例的研究、分析，确定该企业潜在的危险危害性；

（2）从安全卫生的角度对该企业现有生产工艺过程、主要设备设施及安全技术措施等进行分析与论证，并作出评价结论；

（3）采用定性定量分析法，对该企业的主要危险危害场所进行分析，并作出相应评价结论；

（4）结合企业现状的实际，在分析评价的基础上提出有针对性的安全生产对策与措施；

（5）提出安全现状评价结论。

具体评价程序见图4.3-1。

图4.3-1  安全现状评价工作程序图

5  评价方法和评价单元

5.1  评价单元的划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上。根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分。

另外可以将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元。

本评价根据该企业生产、储存的实际情况，本着全面分析、重点评价的原则，划分如下评价单元，包括：风险程度分析、安全条件分析、安全生产条件分析。

5.2  评价方法

根据该企业的工艺过程、生产特点、危险物料特性的分析，结合国内外评价方法，本评价采用定性、定量相结合的方法进行综合性安全评价。确定采用的评价方法有：

（1）安全检查表（SCL）—— 定性分析法

（2）综合分析法 —— 定性分析法

（3）事故后果模拟分析（软件计算法） —— 定量分析法

评价方法与评价单元见表5.2-1。

表5.2-1  评价方法选择表

| 评价单元 | 主要评价单元的评价因子 | 评价方法选择 |
| --- | --- | --- |
| 固有危险程度分析 | 危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析 | 综合分析法 |
|  | 定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度 | 综合分析法 |
| 风险程度分析 | 个人风险和社会风险 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 事故后果模拟 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 外部安全防护距离 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 多米诺效应 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 道化学火灾、爆炸危险指数评价法分析 | 道化学火灾、爆炸危险指数评价法 |
| 安全条件分析 | 选址及周边环境 | 安全检查表 |
|  | 与周边环境的相互影响 | 综合分析法 |
|  | 自然条件的影响 | 综合分析法 |
| 安全生产条件 | 总平面布置评价 | 安全检查表 |
|  | 建构筑物布置评价 | 安全检查表 |
|  | 物料储存及汽车装卸评价 | 安全检查表 |
|  | 生产工艺、设备设施评价 | 安全检查表 |
|  | 管道布置与使用评价 | 安全检查表 |
|  | 防火防爆设施评价 | 安全检查表 |
|  | 防雷防静电评价 | 安全检查表 |
|  | 消防设施评价 | 安全检查表 |
|  | 电气、照明设施评价 | 安全检查表 |
|  | 常规设施评价 | 安全检查表 |
|  | 自动化控制系统评价 | 安全检查表 |
|  | 职业危害评价 | 综合分析法 |
|  | 劳动防护用品评价 | 综合分析法 |
|  | 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查 | 安全检查表 |
|  | 重大生产安全事故隐患判定 | 安全检查表 |
|  | 两重点一重大评价 | 安全检查表 |
|  | 安全生产管理评价 | 安全检查表 |
|  | 特殊作业安全评价 | 安全检查表 |
|  | 安全生产许可证换证符合性检查 | 安全检查表 |
|  | 危险化学品企业安全风险隐患排查 | 安全检查表 |
|  | 安全生产专项提升整治检查 | 安全检查表 |
|  | 环保设施安全风险评价 | 安全检查表、综合分析法 |
|  | 本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析 | 综合分析法 |
|  | 上次安全评价以来整改措施落实检查 | 综合分析法 |

6  危险、有害因素分析结果

6.1  化学品辨识结果

本项目涉及的物料涉及企业机密，不予公开。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），苯乙烯、过氧化苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯为重点监管危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》，盐酸属于第三类易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），过氧化二异丙苯为易制爆危险化学品。

根据《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号，本项目不涉及高毒物品。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），本项目不涉及剧毒品。

根据《各类监控化学品名录》，本项目不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版），本项目不涉及特别管控危险化学品。

6.2  重点监管的危险化工工艺辨识结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号，本项目涉及重点监管的危险化工工艺为聚合工艺。

6.3  危险化学品重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目苯乙烯罐区、5#成品库分别构成三级危险化学品重大危险源。

6.4  生产过程危险、有害因素分析结果

根据《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-86等，本项目生产过程中潜在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸、容器爆炸等；次要危险、有害因素有：中毒窒息、机械伤害、电气伤害、高处坠落、起重伤害、物体打击、噪声危害、灼烫、淹溺、车辆伤害、坍塌等。

表6.4-1  主要危险、有害因素及其分布一览表

| 序号 | 主要危险 | 主要危险场所 | 主要危险物料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 反应A部\B部、苯乙烯罐区、二甲苯罐区、戊烷罐区、冷库、废气系统等 | 戊烷、苯乙烯、二甲苯、过氧化苯甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯、过氧化二异丙苯、D-柠檬烯、固废 |
| 2 | 火灾 | 成品仓库 | 可发性聚苯乙烯 |
| 3 | 容器爆炸 | 压力容器、压力管道等 |  |
| 4 | 中毒、窒息 | 涉及苯乙烯、氮气、危废等有毒或窒息性物料的场所以及地沟（坑）和污水系统等有限空间作业 | 氮气等有毒或窒息性物料 |
| 5 | 电气伤害 | 配电室、机柜间、控制室等涉及电气设施的场所等 | / |
| 6 | 高处坠落 | 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所等 | / |
| 7 | 灼烫 | 各个系统中接触到高温、酸、碱的场所 | 蒸汽、盐酸、液碱 |
| 8 | 机械伤害 | 各类机泵、搅拌器等转动设备、安装维修时工具设备等会与人体接触引起伤害的部位等 | / |
| 9 | 车辆伤害 | 运输、装卸过程等 | / |
| 10 | 起重伤害 | 起重作业等 | / |
| 11 | 物体打击 | 在各场所进行检修时、巡检场所等 | / |
| 12 | 淹溺 | 循环水场、废水池等区域 | / |
| 13 | 坍塌 | 库房储存物料、备品备件等，堆垛不合理、堆垛过高等 | / |

7  定性、定量评价结果

7.1  固有危险程度分析结果

### 7.1.1  危险化学品数量、状态、部位及其状况分析结果

本项目涉及的危险化学品数量、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见附表2.1-1。

### 7.1.2  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果

（1）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量计算结果见附表2.1-2。

（2）具有腐蚀性的化学品的数量、状态、部位及其状况

具有腐蚀性的化学品的数量、状态、部位及其状况详见附表2.1-1。

7.2  风险程度分析结果

7.2.1  个人风险值和社会风险值计算

利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对新桥化工整个厂区进行个人风险值和社会风险值计算分析。

（1）个人风险值

个人风险模拟结果见附图2.2-4。

从附图2.2-4可见，在3×10-5范围内不存在一般防护目标中的三类防护目标；在1×10-5范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；在3×10-6范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。因此个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

（2）社会风险值

社会风险模拟结果见附图2.2-5。

从附图2.2-5可知，企业的社会风险在可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

### 7.2.2  事故后果模拟结果

利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件，对3000m3苯乙烯储罐、戊烷储罐可能发生的池火灾、蒸气云爆炸事故进行后果模拟，见报告附件2.2.2章节。

### 7.2.3  外部安全防护距离计算分析结果

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GBT 37243-2019第4.2、4.3、4.4条规定，涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距离。涉及有毒气体或易燃气体,且其设计最大量与GB 18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。

本项目所涉及的苯乙烯、戊烷、二甲苯等均属于易燃液体，过氧化苯甲酰等引发剂为强氧化剂，本项目不涉及爆炸品、有毒气体或易燃气体，外部安全防护距离即为《建筑设计防火规范》等相关标准规范所要求的防火距离。宁波新桥化工有限公司与周边设施防火间距满足《建筑设计防火规范》要求，具体见报告第7章节周边环境、总平面布置等评价内容。

### 7.2.4  多米诺效应分析结果

采用南京安元定量风险分析软件进行计算，事故多米诺半径计算结果见附表2.2-5。

由附表2.2-5可知，本项目反应器、苯乙烯储罐等是防范多米诺效应的重点区域，其中B部反应器发生小孔泄漏目标装置类型压力容器时事故多米诺半径最大，为72.8115m，模拟图如附图2.2-11。

从附图2.2-11可知：压力容器事故多米诺影响范围主要在厂区内，主要包括A反应部、部分A、B筛析、机修间等，并对斯迈克公司的邻近固废库、RTO及机修间等带来影响。

预防多米诺效应相关措施：新桥化工内建构筑物等与周边企业生产、储存设施的安全距离以及新桥化工厂区内建构筑物间的防火间距符合国家相关规范的要求。本项目A\B反应部反应釜、储罐等设置DCS系统、SIS系统以及事故后果响应系统（探测系统、隔离系统、减缓系统），设置安全防护措施；配备应急救援物资，加强安全管理，提高应急响应速度，与消防救援大队、周边企业等沟通信息，形成有效应急联动，可以将可能发生的安全事故在初期阶段进行救援

7.3  安全条件分析结果

7.3.1  选址及周边环境分析结果

新桥化工1990建厂属于宁波经济技术开发区，2000年扩设时属于联合开发区域C1区，项目实施时早于《宁波市化工行业安全发展规划（2010--2015）》，符合当时用地规划。

具体分析过程见附件2.3.1。

7.3.2  与周边环境的相互影响分析结果

新桥化工位于宁波经济技术开发区内，与周边环境、相邻企业的防火间距符合要求；同时周围无军事禁区、军事管理区法律、行政法规规定予以保护的其他区域，远离居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。因此，新桥化工在正常生产情况下，不会对周围环境造成影响。但是若发生重大火灾、爆炸，有毒物料泄漏等事故，且得不到有效控制，将会波及周边环境、相邻企业。

周边企业主要危险是火灾、爆炸、中毒等，一旦发生事故，且得不到有效控制，将对新桥化工造成一定影响。

7.3.3  自然条件的影响分析结果

新桥化工所在地自然条件中气温、风况、地震、地质等均对安全生产有一定的影响，就目前采取的措施，不利的自然条件对项目安全生产的影响基本可控。但是，企业在日后的生产过程中仍应重视自然条件的不利影响，定期维护保养各类工艺设备和辅助设备；加强与防雷（防静电接地）装置检测机构的联系，定期委托检测。

具体分析过程见附件2.3.3。

7.4  安全生产条件的分析结果

7.4.1  总平面布置评价结果

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009等标准及现场状况编制总平面布置安全检查表，不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.4.1。

7.4.2  建构筑物布置评价结果

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）对本项目建构筑物布置进行检查，不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.4.2。

7.4.3 生产工艺、设备设施评价结果

据《中华人民共和国安全生产法》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016及行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008、《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》应急厅〔2024〕86号、《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》、根据苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）对本项目工艺、设备进行检查，不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.4.3。

7.4.4 防火防爆措施评价结果

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的要求，对产装置区、储罐区等区域电气系统与防火防爆设施进行检查，新桥化工现有的防火防爆设施能满足规范要求。

评价过程详见附件2.4.4。

7.4.5 防雷防静电评价结果

依据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011（2022年版）等的要求，对生产装置区、罐区等区域进行电气安全设施检查，不符合项已列入整改。

评价过程详见附件2.4.5。

7.4.6 消防设施评价结果

依据《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008等规范要求，对消防设施进行检查，本项目消防设施能满足规范要求。

评价过程见附件2.4.6。

7.4.7 电气、照明设施评价结果

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013、《用电安全导则》GB/T 13869-2017、《应急照明》GB/T42824-2023等规范，对企业现有的电气、照明设施进行检查，新桥化工现有的电气、照明措施能满足规范要求。

评价过程见附件2.4.7。

### 7.4.8  常规防护设施和措施评价结果

依据《中华人民共和国安全生产法》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009 、《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021等，通过现场检查，采用安全检查表方式对现场安全标志、安全色、道路交通标志标线进行检查，新桥化工常规防护设施能够符合规范要求。

评价过程见附件2.4.8。

### 7.4.9  自动化控制系统评价结果

根据《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013、《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH/T 3005-2016、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》安监总管三[2012]103号等规范及规范性文件对新桥化工的自动化控制系统进行检查，存在问题：SIS回路：PID上联锁回路未体现联锁开SOV201A/B。 PID上有两个温度测量，SIS组态程序未明确温度信号是取TT201A还是TT201B。

评价过程见附件2.5。

### 7.4.10 职业危害评价结果

本项目主要的职业危害包括毒物、噪声、高低温、粉尘等。

本项目职业危害防护能够符合规范要求。

评价过程详见附件2.6。

### 7.4.11 劳动防护用品评价结果

企业已根据不同岗位分别配备了各种劳动防护用品和应急物资装备，劳动防护用品发放标准见表2.13-10，应急物资储备清单见表2.13-8，消防、气防设施见2.11章节。通过比对，能够符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020的要求。

评价过程详见附件2.7。

### 7.4.12 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查结果

依据《国家安监总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》的通知>安监总管三〔2015〕113号对企业安全生产管理情况进行检查，不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.8。

### 7.4.13 重大生产安全事故隐患判定结果

根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号文，对新桥化工是否存在重大生产安全事故隐患进行判定，检查结果新桥化工不存在重大生产安全事故隐患。

评价过程见附件2.9。

### 7.4.14 两重点一重大评价结果

（1）重点监管的危险化学品安全措施评价结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号，新桥化工涉及物料苯乙烯、过氧化苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯属于重点监管的危险化学品。根据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三〔2011〕142号对本项目重点监管的危险化学品进行检查，不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.10.1。

（2）重点监管危险化工工艺安全控制措施评价结果

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号，本项目涉及重点监管的危险化工工艺有聚合工艺。

对照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号，对本项目涉及的危险化工工艺的安全控制要求进行检查，检查结果工艺控制措施符合要求。

评价过程见附件2.10.2。

（3）重大危险源安全管理评价结果

依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）的规定对新桥化工危险化学品重大危险源的安全管理措施进行检查，依据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010、《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010对新桥化工危险化学品重大危险源的安全技术和监控措施进行检查，检查结果符合要求。

评价过程见附件2.10.3。

### 7.4.15 安全生产管理评价结果

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《浙江省安全生产条例》等相关法律、法规要求，对企业的安全生产管理进行检查，不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.11。

### 7.4.16  特殊作业安全评价结果

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022等法律法规、标准规范对企业特殊作业管理程序及执行情况进行评价，能够符合要求。

评价过程见附件2.12。

### 7.4.17 安全生产许可证取证情况符合性检查结果

依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，对新桥化工安全生产许可证换证条件符合性进行检查，新桥化工选址符合规划和布局要求、未使用明令淘汰、禁止使用工艺、相关装置已设置自控系统，相关场所已设置可燃气体检测报警器等安全设施、已制定相关管理制度。不符合项已列入整改。

评价过程见附件2.4.13。

### 7.4.18 危险化学品企业安全风险隐患排查结果

通过对新桥化工定期进行危险化学品企业安全风险隐患排查，能够符合要求。

评价过程详见附件2.14。

### 7.4.19 安全生产专项提升整治检查结果

通过安全生产专项提升整治检查，能够符合要求。

评价过程详见附件2.15。

### 7.4.20 环保设施安全风险评价结果

评价过程详见附件2.16。

### 7.4.21 易制爆危险化学品安全评价

根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA 1511-2018）要求，对企业涉及的易制爆危险化学品过氧化二异丙苯储存场所进行检查，符合要求。

评价过程详见附件2.17。

### 7.4.22 本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析结果

本次安全评价与上次安全评价之间的变化情况见报告2.13章节。本评价周期内，企业无新、改、扩建项目，无生产工艺及主要设备变更。

评价过程详见附件2.18。

### 7.4.23 上次安全评价以来整改措施落实检查结果

上一周期《宁波新桥化工有限公司年产12万吨可发性聚苯乙烯项目安全现状评价报告》由北京中安质环技术评价中心有限公司于2021年4月编制，根据安全现状评价报告提出的整改意见，企业已完成整改。

评价过程详见附件2.19。

8  安全对策措施与建议

8.1  存在的主要问题及整改措施

通过对新桥化工安全现状评价，本项目存在的主要问题及整改措施见表8.1-1。

表8.1-1  存在的主要问题及整改措施

涉及企业机密，不予公开。

对于这些整改措施，山东实华安全技术有限公司评价人员已经现场核查，整改完毕。

整改措施落实情况详见附件的隐患整改回执表。

8.2  建议

- 企业运行时间已超过20年，应对老旧装置、设备重点关注，除法定检验检测外，应加强巡检及日常维护及保养频次，保障安全运行。

- 企业危险化学品运输车辆作业频繁，尤其是苯乙烯来料、产品出厂等，应加强进厂危险化学品车辆管理及人员管理，车辆及人员应按指定线路行驶，企业加强现场监督管理。

- 加强承包商作业过程的管理工作。加强承包商作业前的安全教育、安全防护措施培训。同时企业应加强检查力度，要核查检修前参加培训教育人员和实际作业人员是否一致。

- 本项目使用盐酸、液碱等物料，通杀所在地区雨量充沛、湿度大，设备腐蚀速度快，需加强相应设备特别是室外设备、管道、法兰、阀门、仪表等防腐、保养工作。

- 建议持续开展安全生产标准化管理，加强对安全管理制度、岗位安全操作规程进行定期修订。

- 加强对员工开展异常工况的处置能力培训和考核。

- 应对装置的工艺报警、可燃有毒气体报警进行分级、分类管理， 优化报警设置。

- 五号产品仓库，靠近东面应尽量存放阻燃类产品。

9  评价结论

通过对新桥化工安全现状评价，得出以下结论：

- 本项目为危险化学品生产项目，在生产、储存等过程中存在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸、其他爆炸等。次要危险为、中毒和窒息、电气伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、起重伤害、淹溺、坍塌、粉尘危害、噪音等。

- 本项目涉及的物料中苯乙烯、过氧化苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯列入首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），属于重点监管的危险化学品。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018行辨识，本项目苯乙烯罐区、5#成品库分别构成三级危险化学品重大危险源。

（4）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号，本项目涉及重点监管的危险化工工艺为聚合工艺。本项目聚合反应为水相反应，反应温度控制88～92℃，小于100℃，且为常压反应，聚合反应乳化液中水含量大于50%%，该聚合工艺工艺风险相对较低。

（5）利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对本项目整个厂区进行个人风险值和社会风险值计算分析，在3×10-5范围内不存在一般防护目标中的三类防护目标；在1×10-5范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；在3×10-6范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。因此个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。企业的社会风险在可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

（6）依据《石油化工企业设计防火规范》国家标准管理组2015年1月21日函复：“新桥化工生产工艺、原料及产品均属于石油化工的范畴，但该项目生产工艺简单、工艺过程为间歇反应，工艺操作条件缓和、产品为可发性聚苯乙烯固体，工艺设备以厂房布置为主，且其已安全生产二十余年。若该项目不再改扩建，且其消防设施配置满足《建规》GB50016-2006的规定，同时，企业在安全、检维修等方面采取加强措施，建议其仍按《建规》执行”。因此，本项目企业内建构物见防火间距检查依据现行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)，存在问题：“二甲苯储罐与主要道路及与冷库防火间距不足；B筛析部与四号仓库防火间距不足”，企业已完成整改。

（7）新桥化工一期始建于1990年投入使用，二期于1998年开始建设，运行时间均已超过20年，为Ⅲ类老旧装置，已于2022年8月由浙江省应急厅组织的专家  进行检查，并出具老旧装置（一装置一策）评估报告，企业已对该评估报告提出的问题全部完成整改。

（11）该企业对于评价报告要求的整改措施，均已整改完毕，符合危险化学品安全生产许可证换证审查条件。

10  评价单位与建设单位交换意见

表10.1-1  评价单位与建设单位交换意见表

附件1  危险、有害因素分析过程

进行危险、有害因素分析的目的是通过对评价对象所处周围的环境，如地质、水文、气候、周边相邻单位等的影响，结合评价对象的具体工艺、设备、操作或作业的特点，使用和生产的原料、中间产品、最终产品、公用工程的供给方式，结合安全设施、安全管理等进行分析，找出那些可能对人造成意外伤害或对物造成突发性或慢性损害的原因，从而采取针对性的安全措施，以使这些危险、有害因素对人或物的风险降至可以接受的水平。

附件1.1  物料固有的危险、有害因素分析

本项目生产过程中涉及的产品及原辅料见2.4章节。

本项目涉及的物料涉及企业机密，不予公开。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），苯乙烯、过氧化苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯为重点监管危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》，盐酸属于第三类易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），过氧化二异丙苯为易制爆危险化学品。

根据《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号，本项目不涉及高毒物品。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），本项目不涉及剧毒品。

根据《各类监控化学品名录》，本项目不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版），本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据企业提供的证明，表2.4-1中序号9-16及17中的其他8种辅料为非危险化学品。

附表1.1-1  危险化学品及其危险性类别一览表

涉及企业机密，不予公开。

（1）火灾、爆炸

从附表1.1-1可知，本项目涉及的物料中戊烷、过氧化苯甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯、过氧化二异丙苯、二甲苯的火灾危险性类别为甲类；苯乙烯、D-柠檬烯以及产品EPS等的火灾危险性类别为乙类；柴油、以及辅料等的火灾危险性类别为丙类，易发生火灾、爆炸事故。

戊烷极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

苯乙烯蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

过氧化苯甲酰干燥状态下非常易燃，遇热、摩擦、震动或杂质污染均能引起爆炸性分解。急剧加热时可发生爆炸。与强酸、强碱、硫化物、还原剂、聚合用助催化剂和促进剂如二甲基苯胺、胺类或金属环烷酸盐接触会发生剧烈反应。燃烧生成有害的一氧化碳

过氧化苯甲酸叔丁酯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。干燥时经震动、撞击会引起爆炸。与还原剂、促进剂、有机物、易燃物、酸类或胺类物品接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。

过氧化二异丙苯遇禁配物和高温能迅速分解，如在狭窄空间会产生压力、分解产物易燃。

二甲苯易燃，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

EPS颗粒中含有戊烷气体，若储存过程接触高温颗粒膨胀，这些戊烷气体逸失到空气中，与空气能形成可燃爆性混合气体；EPS颗粒本身也属于可燃固体，遇明火会发生燃烧。

一种辅料粉尘与空气混合可形成爆炸性混合物。燃烧可能产生溴化氢(HBr)、一氧化碳和二氧化碳。

柴油及其他其他物料非危险化学品，也具有一定的可燃性。

另外，压缩空气具有助燃性。

（2）中毒、窒息

由附表1.1-1可知道，本项目涉及的物料中苯乙烯、戊烷、二甲苯为Ⅲ级中度危害。其他为IV级轻度危害。

一种辅料受高热分解产生有毒的硫化物烟气。

另外，若空气中氮气等含量过高，吸入气氧分压下降，易引起缺氧窒息。其他物料虽然不是危险化学品，但部分也具有一定的毒害性。

（3）腐蚀性

本项目涉及腐蚀性物质盐酸、液碱等，如人体接触到，极易引起化学灼伤事故，另会对设备、管道、建构筑物等腐蚀，可能导致其他事故。

（4）气体易积聚性

本项目涉及的易燃易爆物料等比空气重的（如苯乙烯、二甲苯、戊烷等），易在低洼处积聚，在火星、火花等引火源的作用下会发生燃烧、爆炸等事故。

（5）热膨胀性

本项目涉及的易燃易爆物料等在受热后会产生膨胀，造成容积内压力上升，从而易泄漏、扩散性导致火灾、爆炸等事故。

（6）易泄漏、扩散性

本项目涉及的易燃易爆物料等易泄漏，泄漏时容易扩散，遇火源造成火灾、爆炸等事故。

（7）易产生静电性

本项目涉及的易燃易爆物料等在管道输送或流动状态下易产生静电，若静电不导除，则易发生火灾、爆炸等事故。

（8）易挥发性

本项目涉及的易燃易爆物料等易挥发，挥发的气体与空气形成爆炸性气体，会在静电等引火源作用下产生火灾、爆炸等事故。

（9）自聚性

本项目涉及的物料苯乙烯单体在光、热等条件下会自聚，虽然正常来料情况以及会定期加阻聚剂，但若阻聚剂的加入量大小、储存条件、储存时间等若互相不协调，则会在储存时发生自聚或在生产时发生质量事故，另外在自聚时会产生热量，又会加剧自聚反应，从而发生爆炸、火灾等

（10）易制毒、易制爆

企业所使用的盐酸属于第三类易制毒品，过氧化二异丙苯为易制爆危险化学品，一旦流入社会，可能会造成极大危害，企业应按照相关管理条例来进行储存、生产和运输管理。

（11）禁忌性

企业生产需要的原辅料储存在储罐及仓库内，若生产及储存过程中接触禁忌物，会引发事故。本项目涉及物料禁忌性见附表1.1-2.

附表1.1-2 物料禁忌性一览表

| 序号 | 物料名称 | 危化品目录序号 | 禁忌物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯 | 96 | 强氧化剂、酸类 |
| 2 | 戊烷 | 2796 | 强氧化剂。 |
| 3 | 二甲苯 | 355 | 强氧化剂 |
| 4 | 过氧化苯甲酰 | 874 | 强还原剂、酸类、碱、醇类 |
| 5 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 | 865 | 酸类、碱类、还原剂、重金属 |
| 6 | 过氧化二异丙苯 | 883 | 强酸和强氧化剂 |
| 7 | D -柠檬烯 | 2828 | 强氧化剂、强酸、包括酸性粘土、过氧化物、卤素、氯乙烯和五氟化碘 |
| 8 | 盐酸 | 2507 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |
| 9 | 液碱 | 1669 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物 |

附件1.2  工艺过程的危险、有害因素分析

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号，本项目涉及重点监管的危险化工工艺为聚合工艺，聚合工艺的危险特点包括：聚合原料具有自聚和燃爆危险性；如果反应过程中热量不能及时移出，随物料温度上升，发生裂解和爆聚，所产生的热量使裂解和爆聚过程进一步加剧，进而引发反应器爆炸；部分聚合助剂危险性较大。本项目生产工艺过程包括：生产准备、下料过程、加热过程、聚合反应、灌气过程、中和、脱水输送、筛分、涂层包装。主要原料苯乙烯、戊烷、二甲苯以及过氧化苯甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯、过氧化二异丙苯等均具为易燃物，同时有不同的毒性，若发生泄漏或氧浓度控制超标，遇有明火或静电，就会发生火灾、爆炸、中毒、窒息及烫伤等危险。其中火灾、爆炸是本项目最大的危险有害因素。

本项目聚合反应为水相反应，反应温度控制88～92℃，小于100℃，且为常压反应，聚合反应乳化液中水含量大于50%，该聚合工艺工艺风险相对较低。

### 附件1.2.1 生产过程的危险性分析

（1）生产准备：生产准备过程中二甲苯、戊烷要输送到车间计量槽，若称重设备或自控仪表异常，高液位为及时停泵，有可能引发物料溢流，遇点火源发生火灾、爆炸事故。

（2）下料过程：在用输送泵把反应物料苯乙烯、二甲苯等加入聚合釜的过程中，若反应釜内空气与易燃液体蒸气混合可形成爆炸性混合物浓度达到爆炸区间内，遇点火源可引发火灾，爆炸等事故。

（3）聚合反应：苯乙烯聚合为放热反应，反应过程涉及苯乙烯、二甲苯等易燃易爆物质，还涉及到有机过氧化物过氧化二苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯等，反应过程是用冷却水进行夹套冷却移走反应热，如果冷却不够、搅拌不均匀或失效，将导致温度骤升，可引发冲料，存在火灾、爆炸、中毒及烫伤等危险性。

（4）灌气过程：灌气过程中若釜内存有空气，戊烷蒸气浓度达到爆炸区间内，遇静电等点火源则可引发火灾，爆炸等事故。同时，若冷却失效，导致温度持续上升，有容器爆炸的可能性。

（5）中和过程：若盐酸输送过程发生泄漏，人员未按要求穿戴劳动防护用品，可引发灼烫伤害。

### 附件1.2.2 其他生产过程的危险性分析

（1）物料输送：输送易燃液体时，若操作不当或设备、管道泄漏，空气进入系统，会形成爆炸性混合物；如采用离心泵输送易燃液体，可能因撞击而产生火花；同时，若设备、管道没有良好的接地，法兰处没有金属导体跨接，物料流速超出安全要求的范围内，加料管没有插到距储罐、容器的底部200mm处，也易积聚静电引起火灾；若输送可燃液体、腐蚀性液体的设备、管道密封性不好，输送过程中管道（特别是胶管）受压易脱落漏料而引起火灾、中毒、灼伤等事故。

（2）混合：利用机械搅拌进行混合的操作过程，如桨叶的强度不能满足要求，搅拌器转速过快，可能造成电机超负荷、浆叶断裂以及物料飞溅；涉及易燃物料的，混合设备如密闭性不强、设备未安装静电导除装置等可能发生事故。

（3）过氧化物添加：引发剂用的是有机过氧化物，引发剂采用批次称量、加入，根据配方要求，称量好定量的引发剂，纯水、苯乙烯下料完毕，从加料口加入引发剂。对其风险分析如下：

①加料过程，采用下料斗隔离式加料，若加料过程发生泄漏，反应釜中苯乙烯可能存在少量挥发，可与空气混合形成爆炸性混合气体，若遇火花、静电等点火源可能会发生火灾、爆炸事故。

②所添加有机过氧化物为强氧化剂，易燃，遇热、摩擦、震动或杂质污染均能引起爆炸性分解。加料过程中若操作不慎可能导致火灾事故。

③过氧化苯甲酰、过氧化苯甲酸叔丁酯等过氧化物属于强氧化剂，使用是需在现场少量存放，若在干燥状态下使用、储存时遇到火星、静电等点火源可能会发生燃烧、爆炸。

（4）加热

用蒸汽加热时，蒸汽夹套和管道的耐压强度会因材料腐蚀或老化而降低，或者如果所使用的蒸汽压力超过设备的工作压力时（如减压阀失效），容器或管道有可能爆裂，引起高温灼伤事故；加热的设备、管道应做好保温，否则，有可能引燃可燃物或发生烫伤。

（5）冷却与冷凝：如冷却设备的密闭性不良，物料与冷却剂之间互窜，可造成生产事故或安全事故；冷却水中断，反应热不能及时移去，会使反应异常，系统压力增高，甚至发生爆炸；冷却、冷凝器如断水，会使后部系统温度升高，未凝的危险气体外逸排空，有可能导致火灾爆炸或中毒事故。

（6）洗涤：洗涤过程涉及酸性腐蚀品盐酸，管道或法兰老化，密封不严而泄漏，导致人体灼伤等危险性。

（7）分离干燥：干燥过程中用蒸汽加热脱水干燥机的进风，若蒸汽管道或法兰老化，密封不严而泄漏，导致人体烫伤等危险性。

（8）其它燃烧、爆炸危险

其它燃烧、爆炸危险主要是指事故状态下的危险以及电缆、电机、雷电、静电等引起的燃烧爆炸危险。

- 生产过程中可能发生紧急情况，如突然停水、停电、停汽等事故。在发生停电、停水时，可能造成反应釜内局部温度过高、热量不能被及时的带出，系统压力增高，甚至发生爆炸。

- 操作过程中，由于危险性物料的泄漏导致地沟、电缆沟中的危险性物料蒸气浓度较大，再加上设备维护检修不及时，润滑油流入地沟、电缆沟的事故也常常发生，若烟火管制、现场动火管理制度执行不严或电缆使用年限长，由于外包的绝缘层破损而引起电火花等，都会造成电缆燃烧、电气设备烧毁等严重事故。

- 由于电缆、电气设备自身的安装、接头、超载等其它原因，也会引发电缆、电气设备烧毁。此外，若现场人员未按规定穿戴防静电服，在作业过程中，由于摩擦会形成很高的静电压，产生静电火花，具有一定的危险性。

- 雷雨季节，由于厂房、仓库的防雷、防静电设施不完善、破损、接地电阻超标等原因，在遭受直击雷、感应雷的侵入时，都将引起燃烧爆炸事故。

- 在加热过程中，加热设备加热不均，致使局部温度升温过快过高，容易使物料燃烧，甚至发生爆炸事故。

- 停电、搅拌系统故障、桨叶损坏、转速不够、桨叶形式不当、物料粉碎度不够等则会使反应物料在器内分散不均匀，造成散热不良或局部反应过于剧烈而发生危险。违反生产操作规程、物料超装、催化剂加入过多，原料配比、投料次序和时间不当、冷却剂阀门开关失误、升温速度过快、温度、压力指示数读错、计量仪器仪表有故障等原因均可引起物料化学反应的异常。

- 在加料及物料输送及混合搅拌过程中，管道、管件、搅拌机、泵等由于长期使用或选材不当被腐蚀，仪表长期使用以及其它原因引起的物料泄漏，泄漏的物料可能会使操作人员中毒，泄漏物遇明火或高温可能引起火灾、爆炸事故。

- 物料在混合搅拌过程中，可能因为排风设施不良，造成易燃易爆的蒸气积聚，易造成火灾、爆炸和中毒事故。

- 工人在操作工程中，穿易产生静电的服装，产生静电，特别是人工投料时，容易造成火灾、爆炸事故。

- 车间内的泵、照明等电气设备不防爆，容易造成电气火灾事故。

- 二甲苯、戊烷和苯乙烯等在管道和搅拌器内流动、晃动时容易积聚静电，如果积聚的静电未及时被消除，可能静电放电产生火花则引起火灾、爆炸事故。

- 操作过程中，工具使用不当或其他金属物掉入容器，会因摩擦起火或引发爆炸事故。

- 由于过氧化苯甲酰等引发剂采用人工加料，如由于意外撞击等原因，也会引发爆炸。

- 生产过程中，操作人员个体防护用品缺乏、通风措施不够，接触有毒有害物质的蒸汽或气体，易引起可燃气体积聚及操作人员的中毒危险。

- 由于该反应系统都是互通的，管道间由阀门切换控制，因此各种阀门（包括安全阀等各种安全附件）的可靠性不够，有可能引起配料数据不准确，从而引起反应失常，发生各种事故。

- 在生产过程中，由于制冷系统的压缩机、管路等耐压等级或气密性不够，导致制冷剂泄漏，也会对人体造成伤害。

附件1.3  设备、设施危险、有害因素分析

企业生产过程涉及的物料为易燃、易爆、有毒、腐蚀性物质，生产设备包括反应釜、中间槽、各类机泵和储罐等，并涉及压力容器、压力管道、叉车等特种设备。因此生产工艺要求所选用的设备、设施及附件有较好的密封性。

### 附件1.3.1  工艺装置、设备

企业在生产中使用的工艺设备有各类反应槽、配制槽、计量槽、冷凝器、换热器、筛析机、吸收塔、称量系统、包装系统、以及风机、泵、储罐、空压机等，如果这些设备由于设计、制造上的问题，或是老化、疲劳运行，或是腐蚀降低了设备的强度，或是擅自对设备进行改造等原因，都将影响设备的使用安全性，埋下事故隐患。

（1）工艺装置、设备的选型不符合要求或擅自改造设备，都会形成事故隐患，如泄压安全装置发生故障，则可能因压力过高而导致容器破裂、有毒物质泄漏散发或与空气混合形成爆炸性混合气体，遇火源会引发火灾、爆炸事故。

（2）各工艺装置、设备如未安装安全附件或安全防护装置，如安全阀、压力表、温度计、水封井、放空阀、液位计、阻火器、防爆阀以及压缩机与各工段之间的切断阀、止逆阀等，或安装不符合要求，或损坏失效，造成超指标运行，均可导致火灾、爆炸事故的发生。

（3）各类工艺装置、设备、压力管道的设计、制造、安装、调试、使用如未取得相应的资质或许可证都会形成事故隐患，可引发各类管道设备事故的发生。

（4）化工设备（机械）或装置（管道）管理维护不力，发生跑、冒、滴、漏，可能引发中毒、灼伤、火灾和爆炸事故。

（5）化工设备疲劳、蠕变等原因，平时检查不力，可能造成设备破坏或压力容器爆炸。

（6）因机器上轴承转动部分摩擦发热（或缺少润滑油）、运转设备、机泵类因振动、机件撞击等原因，有可能发生停机或起火。

（7）快速旋转的机械设备，如缺少防护或操作不当等，容易造成人员和机械的损伤。

（8）腐蚀性气体、液体会使铁件、走道锈蚀损坏，就会引起人员高处坠落（或从地面跌入地下池沟）或物件坠落伤害人员。

（9）走道不平、设备布置不合理，均会使作业人员走动中受到跌、滑、挤、压等伤害。

（10）输送泵、离心机等运转设备其不安全部位、危险场地不采取防护措施易对人体造成触电或手、脚、头部等伤害。尤其是发电机操作人员若缺乏专业知识，在开车、运行操作过程中，也存在着一定的危险性。

（11）储罐、管道若受到运输车辆的撞击或其它物体的意外打击，致使储罐、管道破裂、泄漏，引起事故。

（12）在防爆区内使用非防爆电气设备，或防爆电气设备因防爆性能失效，也易发生火灾、爆炸、事故。

（13）有隔热要求的设备，如蒸汽管道、冷冻管道等隔热材料选择不当或不采取隔热措施，也存在对操作人员烫伤、冻伤的危害。

（14）在设备进行检修时，如设备内的易燃性混合物未进行置换或置换不彻底，就进行动火作业，有可能引起火灾、爆炸等事故的发生。

（15）使用国家禁止的淘汰设备、工艺引发事故。

### 附件1.3.2  特种设备

新桥化工生产过程中所涉及的特种设备主要有压力容器（包括戊烷罐、反应槽、计量槽和其他带压容器）、压力管道、叉车、电梯等。

压力容器常常伴随一定的化学腐蚀和热学环境，所处理的工艺介质多数为易燃、易爆、有毒，一旦发生泄漏，将会发生严重安全事故，甚至爆炸，所造成的损失要比一般设备、容器大得多。

压力管道其工艺介质具有易燃、易爆、有毒、强腐蚀等特性，一旦发生事故，就更具有危险性。腐蚀、磨蚀、低温、高压也会逐渐消弱管道及其管件的结构强度，振动容易造成管道连接件的松动泄漏和疲劳断裂。即使是很小的管线、阀门或连接管件的泄漏或破裂，都会造成甚为严重的灾害，如火灾、爆炸和中毒等。压力管道的事故频率及危害性丝毫不亚于压力容器。

（1）特种设备不严格遵守《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》，易造成严重的人身或设备事故。

（2）生产使用的反应容器、贮储容器等特种设备及压力管道等如不是正规企业生产、无产品合格证或没有定期请有资质单位进行检测等都易因容器、管道本身缺陷而发生物理爆炸。

（3）压力容器、压力管道和其它特种设备如未按规定定期进行检验、注册登记，或使用过程中未严格按照相关操作规程作业；或违章作业，都可能引发设备事故。

（4）各设备设置的安全防护装置、安全阀、压力表、爆破片等安全附件或承压元件失效，可使压力容器、压力管道等特种设备内具有一定温度的带压工作介质失控，可能产生泄漏或破裂爆炸，从而导致事故的发生。

（5）各类压力容器、压力管道、叉车等因设计和制造缺陷、老化、疲劳运行、保养不当、违章操作都可引发各类设备事故。

（6）吊装设备由于超机械工作能力范围运行、超过工作载荷、超过运行半径和运行时碰到障碍物等原因致使吊装设备钢丝绳、吊具及安全附件断裂、重物脱落，造成人员伤亡事故。

（7）企业使用的物料管道（苯乙烯、二甲苯、戊烷等）、蒸汽管道等均属于压力管道，由于是在一定压力下运行，因此一旦发生事故，不仅会影响管道的正常运行，而且会使整个系统发生连锁反应，使事故迅速蔓延和扩大，毁坏设备、装置等。发生管道破裂、爆炸重大事故的主要原因是由于管道内超载、管道内可燃气体混入空气或可燃气体倒流入空气系统形成爆炸性混合气体，遇明火而引起爆炸。压力管道未经有资质单位设计、安装、定期检测就投入使用是造成事故发生的主要因素。

（9）厂内机动车辆未按特种设备的要求进行制造、安装、检验和维修，存在故障或缺陷；操作人员无证操作或不按安全技术规程操作，可能造成车辆伤害等意外事故。厂内机动车辆未按规定行驶、停放，容易发生车辆伤害事故。

### 附件1.3.3  电气设施

（1）雷电伤害

厂区位于海涂围垦区，厂区内建有甲类生产装置、储罐、甲类仓库等，如防雷、避雷设施不良，在雷雨季节，就会有可能遭到雷击，引发设备毁坏和人员伤害事故。

（2）静电伤害

①易燃液体在输送过程中能够产生静电，当静电聚积到一定程度则会产生放电现象，因而引起着火爆炸的危险。因此，设备和管道的接地及防静电跨接十分重要，输送中产生的静电应以消除。

②塑料设备管路容易在物料输送过程中产生静电聚积，产生放电现象，有引起火灾爆炸的危险。

（3）漏电伤害

①腐蚀性液体、气体外逸会使电气设备管线受到损伤，引起设备绝缘下降，可能导致漏电或设备带电，甚至产生火花。这样，就很有可能造成人员伤害，严重时引起火灾爆炸。

②厂房电气布线及用电设备较多，各类电器使用频繁，操作人员接触面广，如果安全管理不善容易造成绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人员触电事故。

③安全措施不完善，操作人员违章作业，防护设施和保护设施缺陷，个体防护用品使用不当或未使用等，都会造成漏电伤害。

④电气设备管线、超负荷引起发热起火，可能导致发生火灾爆炸。

### 附件1.3.4  安全设施

厂内的安全设施是确保生产安全的重要保证。如厂区内无安全设施、安全标志或设置的安全设施失效等，均可能导致生产安全事故的发生或事故发生后的扩大或蔓延。

（1）可燃气体浓度报警器

散发可燃气体的作业场所若未设置可燃气体浓度检漏报警装置，一旦作业场所发生物料泄漏，不能及时有效报警，而导致事故发生和扩大。

（2）压力表、安全阀

生产时处于带压状态的设备若未设置压力表、安全阀，一旦容器内压力过高或出现超压，就易造成爆炸事故发生。反之受压容器设有压力表、安全阀，出现超压时安全阀会自动泄压，从而保证设备的压力不会超过规定值。

（3）应急设施

为防止厂内各生产装置可能发生的火灾、爆炸、中毒及窒息等事故发生，在有毒、易燃、易爆作业场所若没有设置事故应急柜、事故应急池、消火栓和配置足够灭火器、消火栓及个人防护、防毒用具等各种应急设施，一旦事故发生得不到及时有效施救，易造成事故扩大。

（4）安全防护栏

对坠落基准面2m以上工作位置没有设置供站立的平台和防坠护栏、护板或安全圈等，易造成破坏被盗和坠落等事故发生。

（5）安全标志及周知卡

在易燃、易爆、中毒和窒息等危险场所（特别是重大危险源场所）、设备、管线应设置醒目的安全警示标志、安全周知卡及安全操作规程，以防事故发生能及时有效得到施救。

（6）自动控制与安全连锁

仪表和自动控制系统是生产装置的重要组成部分。生产过程的重要数据应设置多点测量，多种测量方式，以增加测量所得数据的可靠性，防止数据不准确或误差引起的误操作。采用冗余技术也可以提高设备的可靠性。若生产设备缺少仪表自控系统，或相关显示仪表发生显示滞后、示数不准等以及调节器发生故障均可能引起设备超温、超压、物料泄漏，从而引起事故发生。仪表控制工作十分具体、细小、零散，每一个环节稍有不妥，例如某处仪表管线、阀门堵塞，导线接触不良，仪表部件出现失灵、损害、误动作，或者电源、气源发生故障等，都会成为隐患，有可能间接的诱发火灾、爆炸事故或其他生产事故。

①安装联动、手动的紧急切断装置，使出现异常的装置与其他生产装置隔开，或使发生泄漏的连续生产装置隔离或停止向异常反应设备供料，以达到防止事故传播或扩大。此类设备的缺失或失效会在一旦发生事故时造成严重后果。

②安全联锁系统设计的合理、可靠及平时的有效运转维护是生产装置本质安全的重要体现，一旦联锁失效，会造成大的事故。

附件1.4  物料储运过程危险、有害因素分析

新桥化工物料储运过程主要包括来料卸车、物料贮存（地上储罐储存、埋地储罐储存、仓库储存），物料输送等。

### 附件1.4.1  罐区储存的危险、有害因素分析

罐区储存的物料苯乙烯、二甲苯、戊烷均属于易燃易爆、有毒有害物质，主要存在火灾爆炸、中毒窒息等危险性。贮罐区危险、有害因素主要表现在：

  - 操作人员疏忽大意、未遵守操作过程、身体不适等原因，都有可能导致物料溢出、泄漏，如充装过量；物料输送过程中管道、阀门等破损，接头脱落，也会使在场物料泄漏；指示仪表失效，将可能导致物料溢出。

  - 储罐材质不符合设计要求，焊缝布置强度不够，储罐基础不平、发生沉降，长期使用被腐蚀老化等原因，造成罐体破裂引起事故。

  - 贮罐储存的易燃液体，由于容器本身的缺陷或环境温度变化大，从而造成易燃液体泄漏，进而引发火灾爆炸、中毒等各类事故；对于空罐，可能使罐内残留易燃液体蒸气与空气混合而处于爆炸极限范围内，进而引发爆炸。

  - 储罐若未设防火堤，罐体破裂会造成易燃易爆物料流散，将会造成更加严重的后果。

  - 储罐若未设防雷设施，在雷雨天有可能因雷击放电而产生火灾爆炸事故。易燃液体储罐未安装导除静电装置或导除静电装置失灵，由于物料冲击，在罐壁上集聚的静电荷在一定条件下放电打火，造成火灾、爆炸事故。

  - 贮罐运行中如果操作不当，设计中又无相应的报警、联锁装置或其他安全措施，则可能发生满溢事故和贮罐抽瘪事故。

  - 储罐安全阀、呼吸阀若被凝结、锈死或阻火器阻塞，罐体有可能受到强烈的憋压而破裂，导致物料泄漏。

  - 苯乙烯物料具有聚合性，若储存过程中阻聚剂失效或添加量不足，储存过程温度过高等，容易自聚。同时，因使用的内浮盘，若在使用过程中，发生浮盘落地引发事故。

  - 本项目戊烷储罐采用氮封措施，若未定期检查氮封阀及与呼吸阀关联情况，在实际运行过程中，可能会出现氮封阀失效、补充不进氮气等现象。

### 附件1.4.2 物料装卸作业危险有害因素分析

- 进入厂区卸料的汽车未安装阻火帽；在装卸过程中，汽车启动发动机；雷雨天气进行作业，都有可能引起火灾；

- 槽罐车卸料过程中，没有专人进行监护，造成物料满溢；未及时检查，倘若管道有泄漏和渗出，造成可燃蒸汽在低洼处积累或可燃蒸汽挥发积聚，将可能引发火灾事故；

- 卸料物料未严格控制流速；或者使用非导电输料管时，未用导线将胶管两端的金属法兰进行跨接，容易产生静电；

- 槽罐车未设置接地链、接地链不符合导静电要求以及卸料前未做静电接地，致使静电消除不利；

- 车辆在卸料时，未停稳或停车后未实施车轮固定，车辆滑动，导致物料翻倒滚落或装卸接管脱落，造成物料泄漏事故；

- 操作人员未按操作规程操作，造成物料的渗漏、外溢、溅洒；

- 进厂车辆未按指定线路行驶，造成事故。

附表1.4-1 罐区储存、装卸过程危险因素分析表

| 序号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 罐区布置 |  |
| 1 | 贮罐及罐区与周围设施防火间距不足。 | 发生火灾、爆炸时，事故蔓延扩大。 |
| 2 | 未设置符合规范要求的防火堤：防火堤耐火极限不符合要求；高度不够，有效容积不够；贮罐与防火堤的距离不够；管道穿堤处未严密封闭；排水管穿堤处未设置防止液体流出堤外的设施。 | 一旦泄漏，尤其泄漏液体着火时，事故易蔓延扩大。 |
| 3 | 贮罐布置不符合规范要求：未按要求分组布置；罐组总容积超标；罐组内贮罐个数、排数超标；罐间距不符合规定。 | 一只罐发生火灾时，易蔓延至其它罐；难以进行有效的消防扑救；使罐组的风险加大。 |
| 4 | 火灾危险性不同、溶解性不同、互为禁忌物的贮罐间未设置隔堤。 | 甲、乙类贮罐与其他贮罐间未设隔堤，火灾危险性大的会影响到火灾危险小的贮罐；水溶性不同的贮罐间未设隔堤，将影响消防扑救有效进行；互为禁忌物的贮罐间未设隔堤，一旦泄漏，可能因物料接触反应而导致事故。 |
| 5 | 地质条件不当，或设计、建设缺陷，造成罐区地基沉降，贮罐基础下沉。 | 导致连接管道移位、断裂，甚至撕裂底板及壁板，造成物料泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、灼烫事故。 |
| 6 | 消防车道的布置不符合要求。 | 火灾、爆炸发生时，不能及时有效地扑救。 |
| 二 | 贮罐及相关设备 |  |
| 1 | 贮罐、管道、阀门等设施的设计、制造和安装质量不符合要求。 | 设备损坏，发生火灾、爆炸、中毒、灼伤事故。 |
| 2 | 可燃液体储存采用非金属材料的贮罐、管道、阀门等。 | 因非金属材料在溶剂中的溶解性大、耐温性差、强度低、无法导除静电等因素，发生设备损坏泄漏及火灾、爆炸、中毒、灼烫事故。 |
| 3 | 贮罐、管道的设计、制造、安装、维修不符合要求。 | 可能导致物料泄漏、容器爆炸、管道爆炸并伴随空间爆炸、中毒窒息等事故。 |
| 4 | 贮罐基础、管架（墩）、保温层等采用可燃材料制造。 | 火灾发生时，易造成贮罐、管架跨塌。 |
| 5 | 贮罐进出口未采用柔性连接。 | 贮罐与管道之间的不均匀沉降可导致管道损坏，物料泄漏，导致事故。 |
| 三 | 安全设施 |  |
| 1 | 贮罐未设置液位计或高液位报警器、自动联锁进料切断装置或上述装置失灵。 | 易发生超装、冒顶、跑料，引发中毒、灼伤及火灾、爆炸。 |
| 2 | 贮罐未设置呼吸口。 | 贮罐可因憋压而损坏。 |
| 3 | 可燃液体贮罐呼吸口未设置阻火器。 | 排气遇点火源（尤其雷电火花），易发生火灾、爆炸。 |
| 4 | 可燃液体贮罐未采取防日晒升温的措施。 | 高温季节物料挥发加剧可导致事故。 |
| 5 | 防雷防静电设施： |  |
|  | 可燃物料贮罐未按规范要求采取防雷措施：未采取防雷接地（罐体）；测量装置的电缆外皮或配线钢管未与罐体作电气连接；接地电阻不符合要求。 | 雷暴季节，因雷击发生火灾、爆炸。 |
|  | 可燃物料贮罐、管道及其关设备未按规范要求采取防静电措施：从罐顶喷溅式进料；输送流速过大；贮罐、管道及过滤器、缓冲器等未接地、跨接；导电体未作等电位连接并接地；未设置槽车静电接地柱；未设置人体静电消除装置；接地电阻不符合要求。 | 因静电放电引发火灾、爆炸。 |
| 6 | 消防及抢险设施： |  |
|  | 未按规范要求设置消防设施（固定式/移动式消防水系统、泡沫灭火系统、灭火器、消防砂、灭火毯等）。 | 发生火灾时无法及时扑救，导致事故扩大。 |
|  | 未配置必要的抢险堵漏工具。 | 事故发生时，无法及时进行抢险堵漏工作。 |
|  | 未配置必要的防毒、防灼伤器具。 | 事故发生时或抢险时，可能导致人员伤亡。 |
| 7 | 其他安全设施： |  |
|  | 可燃物料罐区未设置可燃气体检测报警装置。 | 不能及时发觉泄漏，导致火灾、爆炸、中毒事故。 |
|  | 可燃物料罐区安装、使用的电气设施防爆性能不符合要求。 | 电气火花引发火灾、爆炸。 |
|  | 工艺设计失当，如一泵多用、一管多用，导致进错料、送错料；自动程度低或自控系统故障，或贮罐、管道、阀门、仪表等设备设施故障。 | 可能导致窜料、泄漏及火灾、爆炸及中毒事故。 |
| 8 | 贮罐未设置液位计、高液位报警器、自动联锁进料切断装置或上述装置失灵。 | 易发生超装、冒顶、跑料，或贮罐液位过低时，泵将空气抽入罐内及生产系统，形成爆炸性混合物。 |
| 四 | 装卸场所及设施 |  |
| 1 | 装卸场所布置不符合防火规范要求：装卸站进、出口未分开设置或未设置回车场；停车场地、泵之间防火间距不符合要求等。 | 装卸作业是动态的，装卸场所布置不规范，易发生事故并可使事故蔓延扩大至贮罐。 |
| 2 | 采用临时捆扎的软管装卸物料。 | 接管不牢，装卸时可能脱落导致事故。可燃液体装卸宜采用符合安全技术规范要求的万向充装管道系统代替软管装卸。 |
| 3 | 可燃物料卸料泵不符合防爆要求。 | 可燃物料装卸泵应符合防爆要求，否则会导致火灾、爆炸事故。 |
| 4 | 可燃物料槽车未设置专用静电接地装置。 | 可燃物料在运输过程中会产生大量静电，装卸前应将其导除，否则可能因静电放电导致火灾、爆炸事故。 |
| 5 | 机泵超温超压运转，泵体、密封渗漏，操作失误等。 | 引起跑料、着火及机泵损坏等事故。 |
| 五 | 不安全行为 |  |
| 1 | 不注意设备设施的维修、保养与检测，导致罐区基础设施、贮罐、贮罐安全装置、电气设施、防雷防静电设施、消防设施等发生故障、失去效用。 | 发生泄漏或中毒、灼伤、火灾、爆炸。 |
| 2 | 违章引入点火源：如在罐区不按动火程序违章动火作业，在罐区作业时吸烟，机动车辆不采取防火措施即进入罐区；违章使用不符合防爆要求的电气设施；未采用按规定流速设计、安装的机泵，临时使用其它机泵，物料输送流速过大，在输送过程中产生静电；或临时接管，从贮罐上部喷溅式进料，产生静电并放电；使用易产生火花的工具、穿戴有铁件的衣物和鞋子、穿戴易静电放电的化纤衣物等在罐区作业等。 | 点火源遇可燃液体，发生火灾、爆炸。 |
| 3 | 不按规定的装料系数灌装，使贮罐超装，液相上空未留足够的气相空间。 | 贮罐易因内压发生变形、胀裂。 |
| 4 | 违章作业造成跑料、冒料：如进料时不注意贮罐液位及高液位报警信号，造成跑料、冒料；卸料时，汽车不按规定熄火，车辆移动拉断料管，造成泄漏等。 | 发生泄漏或中毒、灼伤、火灾、爆炸。 |

### 附件1.4.3 仓库储存

本项目储存危险化学品的仓库主要包括5#成品仓库、冷库。储存物料及量值见表2.9-4。仓库储存的危险有害因素主要包括：

- 着火源控制不严，容易引起火灾爆炸事故。着火源是指引起可燃物燃烧的一切热能源，包括明火焰、炽热体、火星、电火花、化学能等。

- 性质相互抵触的物品混放，接触后发生化学反应，放热引起火灾。

- 危险化学品存放制度不严、措施不力、操作不当，禁忌物料混放等都有可能引起各类事故。

- 应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距，否则，一旦发生火灾，损失惨重。

- 危险化学品仓库的建筑条件差，建筑设施不适应所储存物品的要求也往往导致火灾事故的发生。如通风不良、阳光直射，又不采取隔热、降温措施，使物品受热造成库房内温度过高等。

- 危险化学品包装容器的损坏，或者包装不符合安全要求都可能发生物料泄漏，从而引起事故。

- 部分危险化学品对温度要求比较严，在储存保管过程中往往因缺乏养护知识而导致火灾事故。

- 违反操作规程，如搬运危险化学品没有轻装轻卸，堆垛过高、不稳发生倒塌，易燃液体、过氧化物装卸违反操作规程等，往往造成事故。

- 设备和照明电器不防爆，电气线路安装不当，或年久失修、绝缘老化、破损，有可能因电气产生火花而发生燃烧、爆炸事故。照明灯具烤着可燃物，也有可能引起火灾、爆炸事故。

- 着火时因不熟悉危险化学品的性能和灭火方法，使用不当的灭火剂使火灾扩大，常常是使小火造成大火的一个原因。

- 由于危险化学品仓库防雷、防静电设施缺少或有缺陷，因雷击放电或产生静电火花而发生火灾爆炸事故。

- 仓库内通风条件差，有毒气体积聚，容易造成人员中毒或得职业病。

- 若危险化学品储存品种超出许可范围,对该产品的理化性质和危险性缺乏了解,易导致事故。

- 若忽视对职工安全培训教育，对所储存的危化品的理化性质，对危险化学品相关法律、法规、标准和规范缺乏足够的了解，易造成违章操作，而发生事故；

- 消防通道不畅通，灭火器材失效或没有明确标志，也会延误灾情，造成危险、危害的扩大。

- 危险化学品仓库配置的消防设施不符合要求，一旦出事，未能有效扑救而引起的危险、危害。 危险化学品仓库与明火距离过近，超范围储存可能引起的危险、危害。

- 作业人员没有经岗位培训上岗，不熟悉危险化学品特性及事故的处理程序和方法，违章作业可能引起的危险、危害。安全操作规程和管理制度不健全或没有严格执行可能引起的危险、危害。

- 仓库物料储存过程中，若未按要求进行堆垛管理，容易引发坍塌事故。

### 附件1.4.4 管道输送过程危险有害因素分析

管道输送过程中主要危险性分析如下：

（1）物料在管道输送过程中，由于所输送介质的危险特性，若管道本身及管道附件的材质不良、选型不合理，管道施工质量达不到要求，管道及其附件的维护保养等不及时或不到位，有可能导致输送介质泄漏，而引起火灾、爆炸、中毒、腐蚀等事故发生。

（2）输送易液体时若输送速度超过其安全流速，将会产生和积聚静电，则可能由于防静电措施的缺陷，进而有可能存在火灾的危险，严重时将会引发爆炸、中毒等事故的发生。

（3）针对管廊的危险性分析如下：

①地质报告不准确、提出的设计条件不完善等引起的桩基设计缺陷，可能造成管廊不均匀沉降，管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，导致管道损坏，引起物料泄漏，发生火灾、中毒事故。

②钢梁柱钢桁架强度、刚度不够、管廊跨距过大，管廊可能因结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载、蒸气管道热胀冷缩等组合作用下，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，物料泄漏甚至发生火灾、中毒事故。

③管廊宽度不够，使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因可燃物泄漏、火花等，致发生火灾爆炸事故。

④管架下层梁底距地面净高不足、没设置限高标记，易发生车辆撞坏管廊等事故，有可能引起火灾爆炸事故。

⑤由于该管廊的重要性和管道所输送的物料存在易燃、易爆、腐蚀等危险性，钢结构防腐不当或失效，在爆炸区域范围内的主管廊的钢结构部分不做防火处理，钢结构会因周围环境的腐蚀而损坏或因局部火灾钢结构变形而致管架垮塌。

⑥柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

⑦基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流腐蚀、细菌腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

⑧防雷、防静电设计缺陷可能引起雷电危害。管架、管道等有可能遭受雷击或产生静电，引起火灾、设备损坏和人身伤害事故。

⑨接柱、接梁（网架）处未设置操作平台，可能造成坠落伤害。任一根管线的相邻两个截止阀之间应设放空阀、安全泄放阀等自动或手动泄压阀门，以防管道内气体或液体膨胀造成管道破裂或泄漏事故。

附件1.5  建构筑物危险有害因素分析

- 如果不符合生产工艺要求的建筑物，可能引起事故或在事故发生后，导致不应有的严重后果。

- 如果建（构）筑物未设置有效的防雷设施，雷雨季节就有可能受雷电危害，造成设备毁坏，人员伤亡。该项目中的生产场所和储存场所均具有火灾、中毒、腐蚀性等危险，火灾危险性类别为甲类、乙类。对于甲、乙类物料的生产、储存场所，防雷和防直击雷设施应及时检测。否则，一旦发生雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成屋架倒塌等危险危害。

- 建（构）筑物内的各种通道（包括操作通道、安全通道、运输通道、检修通道等）、安全出口的数目、安全疏散距离、门和疏散走道以及楼梯的宽度及楼梯间的类型、门的开启方向等如果不符合规范要求，将无法满足事故状态下人员、物资等的安全疏散需要。安全出口如堆放货物等亦容易造成应急出口堵塞，紧急情况下人员难以安全撤离，人员受到伤害的可能会增大。

- 建（构）筑物的采暖、通风、保温、采光、照明等如果不符合国家规范要求，其危险和有害因素可影响作业人员健康、影响安全生产。如果厂房采光不足，光线昏暗，操作人员误操作的可能性会大大增加，从而大大增加事故的可能性。如果厂房通风设计不良，微量泄漏的危险物质难以在短时间内消散，甚至可能在厂房局部积聚，从而发生火灾、爆炸和人员中毒事故。

- 建（构）筑物若消防设施配置不足，如消火栓、灭火器等配置不足，在发生火灾情况时无法得到扑救，可能会使危险扩大。

- 缺少必要的事故应急照明，有可能造成作业人员和事故应急处理人员伤害。

- 厂房的耐火等级应根据生产火灾危险性类别进行选择，如果厂房的耐火等级选择过低，一旦发生火灾事故，火势容易蔓延，扑救和人员疏散都比较困难，事故后果加重。生产厂房每个防火分区的建筑面积应与该厂房的层数、耐火等级相适应。如果生产厂房的建筑面积选择过大、层数过高，发生火灾事故时，扑救和人员疏散都比较困难，使事故后果加重。

- 厂房内的管、沟应合理设置。如果厂房内设置管、沟且其盖板不严密时，可燃气体、蒸气等可能在地沟内积聚，当厂房内存在火源（厂房内火源较易发生，如明火、地面摩擦、静电火花、电气火花、碰撞火花等）时，极易发生火灾、爆炸事故。若厂房内设置的管、沟如果与相邻厂房的管、沟相通时，火灾事故容易蔓延。如果管、沟直接排入下水道，则易燃液体、蒸气等可能进入下水道并在下水道内积聚，遇火源时容易发生火灾、爆炸事故。

附件1.6  公用工程的危险有害因素分析

### 附件1.6.1  供电

变配电所是装置用电的枢纽，一方面，变配电所发生事故，会导致各生产、辅助场所供电异常或突然停电，从而使生产、辅助场所发生安全事故。另一方面，变配电所也存在发生电气火灾、触电等安全事故的危险。电气火灾主要由电气线路或装置绝缘损坏、短路、过载、电气火花引燃可燃物引起。触电主要由电气设施绝缘损坏、屏护不当或违章作业造成。

系统供电能力不足，未设置两路进线或未设置应急电源，在突发停电时容易造成生产系统正常生产中断，反应失控引发火灾、爆炸、中毒等一系列严重后果。

### 附件1.6.2  给排水

保障工艺水、冷却水的正常供应是安全生产的重要前提条件，供水不正常，换热失效，将导致系统超温、超压或危险物质泄漏，从而引发火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫等重大事故。

发生事故时，消防水不能及时有效地供应，初起火灾无法及时扑救，有关设备无法冷却，将导致事故蔓延扩大，造成严重后果。

本项目生产过程中需要使用易燃易爆，产生的工业污水中难以避免地混杂有易燃或有毒的物质，由于污水管网遍及厂区，在一定条件下，这些易燃液体或气体因气化在下水道系统和净化设施内与空气形成爆炸性混合物。可能会蔓延至整个厂区，导致大范围的火灾、爆炸事故。污水处理系统危险性辨识如下：

- 储存、使用可燃液体的场所的排水管沟未采取有效的阻隔措施，发生泄漏，尤其着火液体泄漏时，将会通过排水管沟蔓延至其它场所。

- 工艺排水中带有易燃或有毒物质，或者因为泄漏，危险物质进入排水系统，可引发火灾、爆炸、中毒事故。

- 如生产设备系统的密闭性损坏或违反操作规程造成溢料时，泄漏的易燃、易爆的液体或气体常易混入污水而进入下水道系统。

- 高温污水和蒸汽排入下水道，造成污水系统温度升高，可燃液体蒸发，形成爆炸性混合物。

- 洗涤、冲刷的污水，往往含有多种火灾危险性物质。这类污水也是下水道系统中形成蒸气（或气体）与空气的爆炸性混合物的来源。污水管道贯通整个企业区，发生的火灾或爆炸往往会沿着污水处理系统传播，导致连锁式的破坏。

- 污水未得到有效处理，或者无消防扑救水储存设施，污水流入地表水体中，将导致严重的环保事故。

### 附件1.6.3  供热

蒸汽系统的管道属压力管道，如果设备、管道本身存在缺陷，不能承压；管道内表面被蒸汽冲刷严重，造成管壁减薄，强度失效；或因仪表失灵、安全泄压装置失灵、操作失误等，可使管道、容器超压，发生爆炸（裂）。因蒸汽与化学品相比，无易燃、有毒、腐蚀性等危险特性，企业一般易忽视其危险性，但蒸汽管道发生爆炸（裂）事故的情况近几年的确较多，所以，本项目不应忽视其危险性。若供热系统不稳定，容易造成反应失控，继而引发火灾爆炸等事故。

### 附件1.6.4  压缩空气/氮气

生产装置采用自动控制系统，供气安全十分重要，尤其是气动阀之类的自动控制阀，如果供气不能保证，就可能导致阀门该开时打不开，该关时关不上，使自动控制失灵，发生安全事故。

### 附件1.6.5  RTO

新桥化工配备有RTO废气回收处理设施，用以处理生产装置在正常生产、事故、开停车及紧急状况下排放的可燃性气体，以保护设备和人身安全。

若绝大部分是反应釜冲料，以及反应釜、储罐的气体等未经冷凝或冷凝器故障或冷凝能力不足所产生的高浓度废气，若进入废气管网内废气达到爆炸极限，遇静电（管道静电和抽风机橡胶连接件静电）或RTO等炉膛明火产生气体爆炸。

### 附件1.6.6  三废处理

（1）生产过程不可避免会产生废水，废气、废渣。三废产物一般为易燃、易爆、有毒，若处理不当，会引起火灾、中毒危险、危害外，同时也会对环境造成严重污染。

（2）由于生产过程涉及的主要物料属于易燃、易爆、有毒、有腐蚀性，因此各生产装置在反应过程中产生的废气也为易燃、易爆、有毒、有腐蚀窒息性气体，产生的废气如无组织排放或没有按规范要求设置气体吸收装置等都易对环境造成一定的污染，对人体造成一定的毒害。生产过程中涉及的可燃气体在电缆沟或污水排放系统中积聚，遇火源极易引发火灾、爆炸的危险。若未设置尾气处理装置或未正常运作，一旦发生泄漏，容易引发人员中毒等事故。

（3）废渣中含有有毒有害及易燃易爆物质，若未委托有资质单位进行处理，容易引发人员中毒、火灾爆炸等事故。

附件1.7 心理、生理性和行为性危险、有害因素

由于不正确的工作态度、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件（设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间）影响等造成的不安全行为容易引起事故。人的心理、生理状态和人的行为主要危险、有害因素见附表1.7-1。

附表1.7-1  心理、生理性和行为性危险、有害因素主要分类

| 危险有害因素 | 主要分类 | 体现及造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 心理、生理性危险和有害因素 | - 负荷超限（包括体力负荷、听力负荷、视力负荷、心理负荷等）健康状况作业； 2.从事禁忌作业 3.心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧其他心理异常） 4.辨识功能缺陷（包括感知延迟、辨识错误、其他功能缺陷） | 作业人员在疲劳、劳损、伤害等情况下继续作业；受伤、带病作业；女工在经期、孕期从事禁忌作业；嗅觉迟钝、色盲；未成年人从事高危作业等。从而导致人为事故发生。 |
| 行为性危险和有害因素 | 1.指挥错误；2.指挥失误；3.操作错误4.违章指挥；5.监护失误；6.误操作；7.其他错误；8.违章作业 | 操作中发生人为失误，导致人为事故发生。 |

附件1.8  装置开、停车危险有害因素

为了维持正常生产使生产装置能够“安、稳、长、满、优”运行，装置、设备要定期进行计划检修，及时消除缺陷和隐患，以提高装置和设备的可靠程度。在装置的停车、检修和开工过程中，如果安全措施不到位或违章指挥和操作，会发生火灾、爆炸、中毒、高处坠落、物体打击、触电等事故。在检修中如果未确定装置完全停车，带压操作，易燃有毒、腐蚀性的物料喷射出来，造成灼伤和中毒等人身伤害事故，同时产生静电而易引起火灾爆炸事故。

附件1.9  检维修作业危险有害因素

（1）在检修时容易出现危险化学品物料泄漏或在储罐、设备、管道中残存，在试车阶段则可能因设备中混入空气，形成爆炸性混合气体，一旦发生火灾、爆炸事故往往损失严重。

（2）化工企业生产往往工艺过程较复杂，生产连续性较强，操作条件较严格，若某一环节或设备发生故障，即会破坏正常的生产链，造成事故。本项目部分生产设备处于加温、冷却及腐蚀、磨损等状态，设备检修使原本处于正常状态的连续生产中断，设备（如阀门、开关等）状态和工艺参数发生变化，检修完毕后存在设备状态及工艺参数返回正常值的过程，这一过程中容易出现操作失误及设备故障，造成火灾、爆炸事故。

（3）设备、管道多采用金属材料，检修过程离不开动火、敲打，有时还需要进入容器内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花等着火源，大大增加了检修的火灾危险性。

（4）动火作业：动火作业使用的乙炔、氧气气瓶具有爆炸危险性。其次，在有燃烧、爆炸危险的场所或设施上（内）动火作业前未进行隔绝、清洗、置换、通风、监测、监护等措施，未按规定程序办理动火作业许可，可导致火灾、爆炸事故。

（5）有限空间作业：进入设备、池井内等有限空间前，未采取分析、检测、清洗、置换、隔离等措施，如设备内的惰性气体或有毒有害气体置换不彻底，未进行敞开处理并通足够的空气，未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒和窒息事故。作业过程中未采取必要的劳动防护措施也是导致事故发生的重要原因。

（6）盲板抽堵作业：抽堵盲板作业未按盲板抽堵作业证执行；未按管道内介质性质、压力、温度选用适用盲板；未对盲板进行编号或未及时存档；作业人员未穿戴防护用品；高处抽堵盲板未按高处作业管理等引发事故。

（7）高处作业：高处作业人员患有职业禁忌或其他不适宜高处作业情况下登高作业；天气情况 的条件下登高作业；涉及动火及抽堵盲板作业等未办理相关作业许可；登高作业未落实安全措施；相关人员未培训；未派监护人或监护人未能履行监护职责等，均会因高处作业引发事故。

（8）检修管理

①在设备检修前，未明确检修工作负责人和安全管理责任人、未建立安全管理制度、未执行相应的动火作业证制度、未落实安全责任制均有可能因管理不善引发事故。

②设备检修前未对装置进行针对性的危害识别，未对装置停工情况进行检查均有可能因不了解情况野蛮施工引发事故。

③设备检修前未将物料全部回收到指定的容器、随意排放易燃、易爆、有毒、有腐蚀物料，可能引发火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故。

⑤设备吹扫时未关闭压力表、安全阀，未关严机泵的前后截止阀及放空阀均有导致安全附件、泵体因杂质的吹入而损坏引发事故。

⑥检修前未对与运行时设备、管道及系统相连处、留有易燃、易爆、有毒等有害介质的容器出入口或与设备连接处插加盲板或者盲板质量不过关均有可能在设备检修时因物料的泄漏、冲料引发火灾、中毒等事故。

⑦在对存有易燃、易爆物料容器、设备、管线进行作业时采用不防爆工具，使用汽油或者挥发性溶剂洗刷机具，可燃污液、有毒有害物质排入下水道、明沟、地面均有可能引发火灾、爆炸、中毒等事故。

⑧未对检修现场进行清理、存有大量易燃易爆等物品，有可能在使用氧气、乙炔等明火作业时引发火灾、爆炸等事故。

⑨对检修现场损坏、拆除的栏杆、平台未加临时的防护措施、作业人员未穿戴好劳动安全保护用品有可能引发高处坠落、物体打击等事故。

⑩起重作业时违反“起重十不吊”等要求。

附件1.10  地质条件危险性分析

企业所使用介质有多种属易燃易爆、毒害性物质，存在着由于地质条件的不良、打桩深度不够、地下水对桩基等的侵蚀等原因，造成建筑物、设备、设施等的沉降，特别是不均匀沉降，将会造成建筑物的倒塌、设备设施等的倾斜和倒塌、高处物品坠落等，进而可能引起易燃易爆物质的泄漏，甚至进一步引起火灾爆炸、中毒等重大事故的发生。特别是储罐、反应器等重大设备、设施的倒塌或损坏，将会造成较严重的事故后果。

附件1.11 其它危险、有害因素

附件1.11.1  电气伤害

（1）雷电伤害：生产装置所处区域，有雷击危险的可能。雷击危险可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。

（2）静电危险：物料在生产、运输、输送、装卸过程中，因流动易产生和积聚静电，如在物料输送过程中，设备和管道的导静电措施不到位，静电火花可能引发火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

（3）漏电伤害：该厂有动力、照明配电箱等电器设备，在江南地区春夏之交的多雨、潮湿季节，由于电器绝缘不好引起漏电，有可能引起人员的触电事故。另外，危险物料集中的场所附近，由于电气线路短路等原因也可能引起火花而导致火灾、爆炸事故发生。

（4）违章作业触电事故：如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等也会有触电的危险。

附件1.11.2  噪声危害

本项目噪声源主要来自机泵、空压机等，如未采取相应的降噪、隔声、防振措施，可能会造成作业现场噪声超标。噪声对人体的危害是多方面的，对听觉系统，噪声会造成暂时性或永久性听觉损伤，特别是长期接触高强度噪声会导致内耳耳蜗底部的感受器发生不可逆病变，或者永久性听觉损伤，形成噪声性耳聋，而这种耳聋一旦发生就难以治愈。因此，噪声对听觉系统的影响很大，进而会影响到作业人员的日常工作或生活。噪声强度越大，接触时间越长，其危害也越严重。

附件1.11.3  高处坠落和物体打击

操作员工在进行生产操作、巡回检查、设备维修时，经常需要登高、下梯及在高处走动，若防护栏杆、平台设计、制造、保养有缺陷，容易发生高处坠落等伤害。高处坠落事故主要原因有：高处作业人员有不适应的疾病，或酒后从事高处作业，致使高处坠落；高处作业人员情绪不好，注意力不集中，造成失误；违反高处作业操作规程；防护措施不当，安装质量问题；维护不及时、腐蚀；照明不足等。

在设备、管道等检修、安装等作业过程中可能因防范措施缺少或不当、作业人员操作失误、疏忽、违反安全操作规程要求从高处向下抛掷物体等原因，存在对人体物体打击危险性。也可能因高处物体未固定受到如大风、振动等环境、气候因素影响引起高处物体坠落伤人事故。

附件1.11.4  窒息伤害

在罐、釜等设备内作业时，如果在罐、釜内的含氧量过低或罐、釜内的有害物质尚未置换干净或氮气作业场所发生氮气泄漏，都有可能造成作业人员窒息伤害。

附件1.11.5  粉尘危害

本项目使用的产品聚苯乙烯及部分辅料为颗粒状固体颗粒，生产现场有少量粉尘产生，如设备选型不当、通风条件不良、员工操作不当或管理不善，均有可能造成工作场所空气中粉尘浓度过高，如遇明火有发生粉尘爆炸风险。如现场员工缺乏良好防护设施即会对人体健康造成一定影响，有尘作业工人长时间吸入粉尘，能引起肺部组织纤维化为主的病变、硬化，丧失正常的呼吸功能，导致尘肺病。

附件1.11.6  淹溺伤害

企业设有循环水池、污水处理池等，如水池四周未设置围栏等安全设施，人员有可能坠落水池中，发生淹溺事故。

附件1.11.7  机械伤害

企业机械设备使用不当，可能造成财产和人员伤亡。某些设备的快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部位若缺乏良好的防护设施，也有可能伤及人体。

附件1.11.8  起重伤害

本项目电梯属起重设备，在生产使用中可能发生如下危险：

（1）电梯的零件故障（特别是制动器失灵、钢丝绳断裂）等都会引发重物坠落。处于高位置的物体具有势能，当坠落时，势能迅速转化为动能，上吨重的吊载物意外坠落，或电梯的金属构件破坏、坠落，均可能造成严重后果。

（2）电梯轨道两侧缺乏良好的安全通道或与建筑结构之间缺乏足够的安全距离，使运行或回转的金属构件对人员造成夹挤伤害；运行机构的操作失误或制动器失灵引起溜车，造成碾压伤害等。

（3）电梯本身质量有问题、长久失修或无出厂合格证，均可能造成起重伤害事故。

（4）电梯操作人员无操作证、起重操作时注意力不集中或违章操作、违规操作，均可能造成起重伤害事故。

（5）人体与电梯运动零部件接触可引起绞、碾、戳等伤害；飞出物体可能会引起打击伤害。

（6）电梯长期受腐蚀其承重构件承重量下降，容易对人员造成起重伤害。

附件1.11.9  坍塌危害

成品、原料以及包装容器在存放过程中，如堆码过高或堆置不合理，有可能引起堆置物的倒塌而造成事故；操作钢平台上堆置物过重超过平台自身的强度极限或因结构稳定性破坏，也可能造成操作平台的坍塌事故。

附件1.11.10  高温危害

本项目的生产性热源主要指反应槽、蒸汽管道等高温设备、管道，其保温不良或操作人员防护不当均可引起人员烫伤。操作人员在露天作业、长输管道巡检时容易引起中暑危险。在高温季节，当大气环境的温度达到当地通风设计温度及以上时，生产热源附近的空气温度有可能高于大气环境温度的2度或以上，会对工作人员产生高温危害。

高温还对储存危险化学品的储罐有影响，高温会增加挥发量，导致储罐内部饱和蒸气压升高，增加设备的危险性。另外，还会影响正常生产，如导致进料困难。

附件1.11.11  低温危害

冬季气温低或制冷系统冷媒流过的部位，作业人员的巡检、检修等有可能处于露天作业或直接接触冷媒，如防护措施不到位，会造成人员冻伤，特别是冬季管道巡检人员存在人员冻伤的可能。另外，设备、管道等隔热措施不到位，可能导致冻裂引起物料的泄漏，继而引发事故。

### 附件1.11.12  安全管理缺陷

安全管理是一个系统工程，贯穿在企业的生产全过程，任何一个过程出现缺陷都有可能引发事故的发生。因此，安全管理缺陷也会存在各个过程中。

（1）生产过程中未按生产操作规程进行操作，如温度、压力等工艺指标等未按要求控制，易引发事故的发生。

（2）生产过程中未按要求进行巡回检查，没有及时发现现场存在的问题，使隐患扩大，导致事故的发生。

（3）生产工况或工艺发生变化，未能及时修改操作规程，仍用旧的操作规程操作易引发事故。

（4）工艺改变如未执行工艺更改审批程序，也易引发事故的发生。

（5）生产岗位如没有适宜的操作规程，也易导致事故的发生。

（6）设备管理未按要求进行，易引发事故的发生。

（7）设备未及时进行维护保养，未及时进行检查，不能及时消除隐患，会导致设备泄漏，发生故障，引发事故的发生。

（8）检修作业未制定检修方案或虽制定检修方案但未制定完善的安全防范措施，或者未按检修方案进行检修，都易引发事故的发生。

（9）未落实安全管理责任、或者安全管理责任不明确、安全管理制度不完善、安全操作规程不完善都会产生安全管理漏洞，会导致事故的发生。

（10）日常的安全管理不到位，如日常的安全检查、季节性的安全检查未执行，隐患整改不到位等都会导致事故的发生。

（11）应急救援预案制订不完善，未进行定期演练而产生的事故扩大等一系列意想不到的危险有害因素。

（12）未严格执行仪表及自动控制系统管理制度，随意摘除联锁引发事故。

### 附件1.11.13  违章作业

违章作业主要是指错误指挥、违章操作、误动作、违反动火作业规程、擅离工作岗位、纪律松驰以及思想麻痹等行为或表现，严重违反规章制度、工作不负责任、纪律松驰是事故的重要原因。有些事故表面上看是自然灾害，如雷击、静电等，但实际上多是违反操作规定，平时对设备管理不当，操作中出现漏洞和失误等人为因素为自然灾害创造了条件。据统计，违章作业引起的火灾事故要占全部事故的60%以上。

在生产、检修、装卸车、清洗、搬运等作业过程中，都需要作业人员的监护和相互的配合，若操作上出现失误或违章操作，很可能造成生产异常，发生超温、溢流、泄漏等事故，进而引发火灾、爆炸事故的可能性和加重事故危害程度。

附件1.12 危险化学品重大危险源辨识

### 附件1.12.1  术语和定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识，以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施和场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

### 附件1.12.2  重大危险源的辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（a）计算，若满足式（a），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………（a）

S——辨识指标；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

### 附件1.12.3  重大危险源的分级

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源分级，以下是危险化学品重大危险源分级过程中几个相关概念：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）重大危险源的分级指标按式（b）计算。

……………（b）

式中：

R——重大危险源分级指标；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2，…，βn——与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表1.12-1和附表1.12-2：

附表1.12-1  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

附表1.12-2  其他危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表1.12-3：

附表1.12-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按附表1.12-4确定危险化学品重大危险源的级别。

附表1.12-4  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

### 附件1.12.4  辨识过程及结果

（1）重大危险源辨识

根据GB 18218-2018结合企业实际情况，将A反应部、B反应部作为生产单元进行辨识；将苯乙烯罐区、二甲苯罐区、戊烷罐区、冷冻库、5#成品仓库、柴油罐1、2分别作为储存单元进行辨识。列入重大危险源辨识的物质的临界量、实际量具体数据见附表1.12-5、附表1.12-6。

附表1.12-5  生产单元重大危险源辨识表

涉及企业机密，不予公开。

附表1.12-6  储存单元重大危险源辨识表

涉及企业机密，不予公开。

附件1.13 事故案例

案例1：苯乙烯储罐自聚爆炸事故

2014年8月5日20时01分，某公司ABS装置原料罐区苯乙烯储罐 V-103B发生物理爆炸事故。事故造成罐顶被掀翻，没有造成人员伤亡，也没有发生环保次生事故。

（1）事故经过

2014年8月5日20时01分，某公司ABS装置原料罐区苯乙烯储罐 V-103B发生物理爆炸事故，造成罐顶被掀翻到地面。事故发生后公司值班调度及值班人员迅速赶到现场查看，发现苯乙烯储罐V-103B罐顶被掀翻在地，罐体还有蒸汽状气体冒出，罐内温度急剧升高，已达到90℃，调度马上把事故情况向总调度室、公司相关领导报告。总调度室人员立即向集团消防队报警，3台消防车迅速赶到现场与公司当班人员开始用水及泡沫施救。接到通知后，集团公司、生产、安环部等多名领导陆续到达现场，指挥现场事故处理工作，事故于23时得以控制，罐内温度降到58℃，基本处于安全状态，内部的苯乙烯已经聚合成黏稠固体状，事故围堰部分含少量苯乙烯废水次日送入公司污水处理系统进行处理。本次事故由于处理得当，没有发生着火、环保等次生事故。

（2）事故损失

本次事故直接经济损失48.3万元。其中物料损失43.3万元；设备损失 5万元。

（3）储罐及所存苯乙烯变化情况

①V-103A/B储罐基本资料

V-103A/B是某公司ABS车间聚合装置原料苯乙烯的储罐，储罐容积均为 100立方米，平时为相邻联通使用。材质为碳钢，保冷，储存在原料罐区内，为常压罐，顶部设有一个呼吸阀及氮气补充系统，通过自力式调节阀使罐内保持微正压。罐体设有保冷，由于作为生产缓冲罐使用，保冷只是在罐体外加一层保温棉，只有达到3～5天的保冷效果。当时内装苯乙烯为33.65吨。1997年6月建成，1998年10月投入使用。

②V-103A/B储存苯乙烯变化情况

某公司生产ABS所需的苯乙烯为甲公司供应，通过管线输送。2013年4 月28日，由于市场原因，某公司ABS车间临时停车。停车时V-103A/B内的苯乙烯液位分别为21.1%和19.1%，总罐存为38.19吨。2013年7月2日甲公司苯乙烯送料管线向双兴进行扫线，将管线内的苯乙烯吹入V-103A/B内，吹扫后，V-103A/B内液位增到48.3%和47.4%。罐存66.94 吨。2014年6月19日甲公司停车，对苯乙烯送料管线重新吹扫，吹扫后V-103A/B液位分别为48.51%和48.13%，总罐存为67.3吨。发生事故时V-103A和V-103B联通使用，V-103B罐存苯乙烯33.65吨。

（4）原因分析

从2013年4月到2014年8月，苯乙烯在储罐内存放约16个月的时间，事故发生后，取样分析阻聚剂TBC已经耗尽，物料开始发生自聚合放热反应，加之夏季气温升高后促使反应加速，热量积累后更加速了反应，罐顶的呼吸阀阻塞，产生的苯乙烯蒸气不能及时排出，使罐压升高，直至造成储罐 V-103B 罐顶爆裂事故发生。

①直接原因

a.某公司5万吨ABS车间属于长期停车闲置装置，没有按照公司《长期停（备）用化工物料管线和容器管理的暂行规定》对存有苯乙烯的储罐做好日常管理工作，没有建立温度等重要指标记录及报警设定，没有进行TBC的分析和补加，属于生产管理不到位。

b.呼吸阀阻塞。事故发生后对V-103A/B罐顶的呼吸研究探讨44 2015.06 总第414期研究探讨阀进行检查，发现都存在一定程度的堵塞情况，B罐比 A罐要严重一些。呼吸阀的堵塞造成罐内产生的压力不能及时释放出去，这也是V-103B罐出现超压爆裂而A罐暂时没有出现这一情况的主要原因。

②间接原因

a.安全隐患排查、危险辨识工作不力，没有及时发现苯乙烯长期储存可能存在的风险，监管力度不到位。

b.罐内苯乙烯温度逐日升高达26天却没有人发现，对苯乙烯储存的安全要求思想麻痹大意，熟视无睹。

c.对职工针对性培训及管理力度不够。

d.安全管理“一岗双责”不到位，生产、设备管理人员工作不到位，执行力不足。

e.相关制度不完善、执行不严。

（5）事故性质及责任认定

经调查，这是一起由于生产管理不到位导致的安全生产管理责任事故。ABS车间苯乙烯储罐在装置停车后储存苯乙烯达16个月，生产调度处、ABS 车间都没有对储存可能存在的风险进行辨识，也没有按照公司《长期停（备）用化工物料管线和容器管理的暂行规定》对苯乙烯的储罐进行清罐管理；即使不能清罐，也没有对该罐的温度作为控制指标监控，也没有设计温度报警；ABS装置操作规程明确说明苯乙烯储存温度升高阻聚剂TBC减少可能出现的危险，但生产调度处及车间没有按照ABS装置操作规程进行生产管理；B罐逐渐温度升高达26天没被发现，暴露生产管理的严重疏忽，生产调度处、ABS车间应对此次事故负主要责任。设备管理处没有按照安全管理“一岗双责”要求，认真开展设备隐患排查工作，没有发现苯乙烯储罐呼吸阀阻塞不畅问题，致使储罐温度升高，苯乙烯气化压力加大无法卸压，失去平衡压力功能，对事故应负有次要责任。安全处没有认真督导、检查各单位危险辨识工作，导致各单位危险辨识工作敷衍了事，现场检查发现ABS车间的危险辨识既不全面也不深入，导致车间一直没有辨识出长期储存物料可能存在的风险，对安全附件也没有定期认真检查。安全部门应对此次事故负次要责任。

（6）结论与建议

通过以上分析，发现装置停产中，对长期储存的苯乙烯日常温度监控显得十分重要性。由于对于物料危险性认知不足，从而导致储罐呼吸阀堵塞，造成爆炸事故发生。为此类事故发生提出以下建议：

①加强生产工艺管理，彻底堵塞工艺管理方面的漏洞，生产调度处组织技术人员，增加长期停车情况下，对于特殊物料的监控和应急处理等方面的内容；重新完善修订所有装置、厂际间管线的记录点、报警、联锁等数据及相关的操作规程，保证生产出现异常能及时发现、处理。

②生产管理部门组织各生产企业按照《长期停（备）用化工物料管线和容器管理的暂行规定》，梳理长期闲置的设备并根据具体情况制定处理措施，做好记录和台账。对确需长期储存的苯乙烯物料，不能存放在中间缓冲罐储存，必须存放到安全设施齐全的储罐，有稳定温度报警系统和正常制冷系统防止超温；要定期取样分析阻聚剂TBC含量，达到防聚效果。对现有的其他长期储存的危险原料、化学品进行统计，并制定妥善的措施进行处理，暂时无法处理的，制定具体的监控措施和应急预案。

③认真执行原材料入厂检验制度，对引入的物料必须进行相应的分析，特殊扫线物料要分析评价，并做好记录。

④由设备管理部门牵头组织各企业对呼吸阀等关键设备定期检查，做好确认工作，尤其在夏季或物料储存状况发生变化时，要缩短检查周期，加大检查确认的深入程度，每次检查都要有详细的记录。

⑤认真吸取事故教训，加强对各级管理人员和操作人员岗位操作规程的培训。按照事故“四不放过”原则，在全公司范围内广泛宣传，教育全体员工吸取事故教训。

案例2：三苯罐区爆炸事故

事故经过：2012年3月15日，大连石化公司10万吨/年苯乙烯装置由于效益原因停工。自2013年4月开始，对10万吨/年苯乙烯装置进行技术改造，同时对配套的三苯罐区进行检修。2013年4月15日，大连石化公司与中石油七建公司签订《炼油化工装置检修合同》（编号：2013-502）及《炼化装置检修工程服务安全生产合同》，合同期限为2013年4月15日至2013年12月30日。2013年5月15日，中石油七建公司与林沅公司签订《10万吨/年苯乙烯装置停工检修、技措、改造合同》、《安全协议》，双方未在合同上盖章、签字，合同期限为2013年5月19日至2013年12月31日，合同分包方式为劳务作业分包。工程开工时间为2013年5月19日。发生事故的939#罐施工作业的计划单（工单号2000123129）内容为更换锈蚀严重的罐顶侧壁仪表维护小平台板。2013年6月1日（星期六），大连石化公司第一联合车间设备主任邓雪峰安排设备员李明辉下达939#罐仪表维护小平台板更换、消防水线加导淋作业票。李明辉和林沅公司施工人员到现场确认后，为其办理了939#罐施工作业票。9时左右，监护人三苯罐区外操工邵国庆到939#罐顶时，闻到罐顶气味较大，将罐区工艺员韩军叫到罐顶进行确认，韩军确认罐顶气味较大，并发现罐顶呼吸阀没有加盲板，即告知林沅公司现场施工人员不加盲板不得动火作业。因林沅公司未及时清理5月31日在该车间作业现场遗留的杂物，安全员王大庆告知该公司施工人员停止其在小罐区的所有动火作业，故当日办理的939#罐更换维修仪表小平台板的动火作业许可证（第 0010374号）未下发。当天未进行939#罐维修仪表小平台板更换作业。6月2日第一联合车间早调度会后，王大庆将6月1日未下发的939#罐动火票（第0010374号）动火作业有效期改为6月2日，并安排三苯罐区外操工慈军对939#罐进行现场动火作业监护。慈军到达小罐区现场时，林沅公司的领班张洪伟、电气焊工陶崇海、姚忠利及力工石成泉（负责现场卫生清扫和监护）已在现场。9时30分左右，慈军与王大庆一起登上939#罐顶，王大庆闻到很重的油气味，但无法确定泄漏源，慈军用便携式可燃气体报警器对观察孔处可燃气体浓度进行了检测，王大庆检查检尺口，并将卡扣卡好后用防火布盖上，确认呼吸阀盲板已加上。因泡沫发生器附近油气味道大，随即要求施工单位将泡沫发生器用黄泥堵上、将仪表小平台护栏用防火布围上。王大庆将动火票交给慈军，随后离开939#罐施工现场。10时30分左右，慈军将动火票交给林沅公司现场作业人员，施工人员使用气焊等工具对腐蚀的仪表小平台板进行拆除。13时40分，林沅公司4名作业人员开始939#罐作业，1人在罐下清扫地面，1人在维修仪表小平台铺设新花纹板，2人在罐顶进行动火作业。14时27分53秒（工厂监控视频显示时间），939#罐突然发生爆炸着火，罐体破裂，着火物料在防火堤中漫延（各罐之间无隔堤），小罐区防火堤内形成池火。14时28分01秒、14时28分29秒、14时30分43秒，937#罐、936#罐、935#罐相继爆炸着火。事故发生后，大连石化公司立即组织自救并向相关部门报告，同时向110指挥中心报警。在接到事故报告后，大连市主要领导带领安监、环保、公安等有关部门负责人第一时间赶到事故现场组织抢险救援工作。大连市启动了危险化学品事故应急救援预案，成立了抢险救援指挥部，调集公安、消防和医护人员开展事故应急救援工作。大连市消防部门派出40个中队846名消防官兵，出动消防车163台参与灭火。救援人员对事故罐区管排及框架实施冷却保护，并对地面流淌火和防火堤内池火进行扑救。16时大火被扑灭。同时第一时间将现场发现的两名受伤人员送往医院救治，后经抢救无效死亡。2名失踪的作业人员后经现场搜寻发现，已死亡。事故发生后，企业立即启动三级防控系统，火灾没有对其他装置、罐区造成影响，没有造成环境污染。

事故原因：

（一）直接原因

林沅公司作业人员在罐顶违规违章进行气割动火作业，切割火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体，回火至罐内引起储罐爆炸。

（二）间接原因

（1）中石油七建公司大连项目部在承揽939#储罐仪表维护平台更换项目后，非法分包给没有劳务分包企业资质的林沅公司，以包代管、包而不管，没有对现场作业实施安全管控。

（2）林沅公司未能依法履行安全生产主体责任，未取得劳务分包企业资质就非法承接项目；企业规章制度不健全不落实，员工安全意识淡薄，违章动火；未对现场作业实施有效的安全管控。

（3）大连石化公司安全管理责任不落实，管理及作业人员安全意识淡薄，制度执行不认真不严格，检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺失。

（4）中国石油天然气股份有限公司对大连石化公司安全生产工作监督管理不到位，对大连石化公司反复发生生产安全事故重视不够，对大连石化公司存在的安全生产责任制不落实和动火、承包商管理严重缺失等问题失察。

（5）大连市安监局对大连石化公司反复发生生产安全事故监管执法不严，危险化学品安全监管工作存在漏洞，对大连石化公司在安全生产管理中存在的问题失察。

案例3：1，2-环氧丙烷火灾、爆炸事故

事故经过：1988年4月21日15时35分，吉林省辽源市石油化工厂环氧化物工段皂化岗位1名女工从三塔釜残罐往六塔压料中，精力不集中，严重违反操作规程，操作中将压料的氮气阀门打开，却没有打开通往六塔出料的阀门，由于大量氮气进人罐内，遇高温，气体膨胀，造成此罐超压（罐为非压力容器）发生开裂，罐内物料绝大部分是1，2-环氧丙烷，少量环氧乙烷，罐裂喷出时摩擦起火造成爆炸，并引起大火，事故的直接责任者当场死亡，l名班长、2名当班工人因爆炸后操作间倒埸被砸致死。生产厂房倒塌402平方米，损坏部分非标设备和工艺管路、电气仪表等，直接损失为22.5万元。

事故原因：这次事故的直接原因是当班女工严重违章操作，造成三塔釜残罐开裂，引发爆炸事故。而日常安全生产和劳动纪律抓得不细不严、三塔釜残罐焊接质量差，是发生这次事故的间接原因。常压容器，采用氮气加压出料方法不妥。

防范措施：（1）制定和执行操作票；（2）常压罐不允许用加压办法压料，改用泵输送；（3）根据压料所需压力设计罐的耐压强度；（4）根据罐的现状进行强度核算，选定氮气压力，应设减压阀系统，限制氮气压力。

案例4：氢气燃爆事故

事故经过：2001年2月27日16时45分，江苏省盐城市某化肥厂合成车间管道突然破裂，随即氢气大量泄漏。厂领导立即命令操作工关闭主阀、附阀，全厂紧急停车。大约5分钟后，正当大家在紧张讨论如何处理事故时，突然发生爆炸，在面积约千余平方米的爆炸中心区，合成车间近10m高的厂房被炸成一片废墟，附近厂房数百扇窗户上的玻璃全部震碎，爆炸致使合成车间内当场死亡3人，另有2人因伤势过重抢救无效死亡，26人受伤。

事故原因：根据爆炸理论，可燃气体在空气中燃爆必须具备以下条件：一是可燃气体与空气形成的混合物浓度达到爆炸极限，形成爆炸性混合气；二是有能够点燃爆炸性混合气的点火源。据调查，事发之时合成车间没有现场动火等明火火源，那么，点火源从何而来，专家对氢爆炸事故的原因进行剖析：1、爆炸混合气体的形成：管道破裂后，氢气大量泄漏，立即形成易燃易爆混合气体，并迅速扩散。氢气在空气中爆炸极限是4%～74.1%，当氢气浓度达到爆炸极限遇点火源会发生爆炸。2、点火源的产生：事故发生后，事故现场一片废墟，点火源难以十分准确定位。根据事发之前现场和事故本身情况分析，点火源的产生有以下几种可能：氢气泄漏过程中产生的静电火花；高温物体表面；电气火花；人身静电火花。①静电火花：氢气大量泄漏产生静电火花当两种不同性质的物体相互摩擦或接触时，由于它们对电子的吸引力大小不同，在物体间发生电子转移，使其中一物体失去电子而带正电荷，另一物体获得电子带负电荷。如果产生的静电荷不能及时导入大地或静电荷泄漏的速度远小于静电荷产生的速度，就会产生静电的积聚。氢气不易导电，能保持相当大的电量。a、氢气在管线中流动时产生静电荷。当氢气在管线中流动时会形成气体与固体接触分离的条件，这种现象的连续发生，就会产生静电。如果氢气管道没有接地或接地不良，就会积聚一定量的静电荷。b、氢气泄漏时产生大量静电荷。当氢气从管道大量泄漏喷出时，氢气和管道破裂部位急剧摩擦，迅速接触与分离的过程，产生高静电压。接触时，在接触面形成偶电子层；分离时，偶电子层的一层电子被带走，另一层电荷留在喷口处。如果管道喷口处接地不良，就会使喷泄的氢气和喷口处分别带上大量不同符号的静电。当静电荷积聚到一定量时，就会击穿空气介质对接地体放电，产生静电火花。②高温物体表面：氢气的引燃温度是560℃，氢泄漏时遇到设备管道等560℃以上的物体外表面就会燃爆。虽然高温设备管道都进行了防腐保温处理，阀门外露部分和其他保温残缺之处还是存在的。③电气火花：在可燃气体中，氢气的点火能量是最低的，只有0.019mJ（这个能量相当于一枚订书钉从1m高处自由落下时的能量）。电线绝缘不良、接头不实、不防爆电气开关和电气设备产生的电火花均能引爆氢气。④人身静电：据实测，人在脱毛衣时可产生2800V的静电压，脱混纺衣服时可产生5000V静电压；当一个人穿着绝缘胶鞋在环境湿度低于70%的情况下，走在橡胶地毯、塑料地板、树脂砖或大理石等高电阻的地板上时，人体静电压高达5～15kV。尼龙衣服从毛衣外面脱下时，人体可带10kV以上的静电，穿尼龙羊毛混纺服再坐到人造革面的椅子上，当站起时人体就会产生近万伏的电压。穿脱化纤服装时所产生的静电放电能量也很可观，足以点燃空气中的氢气。当人体对地静电压为2kV时，设人体对地电容为200pF，则人体静电放电时所产生的能量为：E=（1/2）CU2=0.4mJ，这比氢气的最小点火能量0.019mJ高出很多倍，这个能量足以引爆氢气（人能感觉到的最小火花能量约为1mJ）。3、火灾的形成：氢气点火能量仅需0.019mJ。氢气和空气形成的可燃混合气遇静电火花、电气火花或500℃以上的热物体等点火源，就会发生燃烧爆炸；如果可燃混合气的浓度达到18.3%～59%，就会发生爆轰现象。发生爆轰时，高速燃烧反应的冲击波，在极短时间内引起的压力极高，这个压力几乎等于正常爆炸产生最大压力的20倍，对建筑物能在同一初始条件下瞬间毁灭性摧毁，具有特别大的破坏力。

防范措施：1、加强相关安全技术知识的培训，提高职工对临氢设备危险性的认识。建立健全各项规章制度，认真贯彻执行《氢气使用安全技术规程》GB 4962及《氢气站设计规范》GB 50177和相关石化设计标准。2、切实加强临氢系统的设备管理，对临氢部位的氢腐蚀、氢脆等情况定期进行技术分析和系统检漏，并利用设备周期大检修之际彻底检修。3、临氢设备防爆区之内严禁明火。进入该区域人员应穿防静电服或纯棉工作服；在该区域内严禁使用手机等通讯设备；防爆区内电气设施包括照明灯具、开关应为防爆型，电线绝缘良好、接头牢靠；防爆区内严禁存在暴露的热物体。4、临氢设备管道应装设专用静电接地线，氢管道泄漏时，严禁使用易产生静电的物品如胶皮包裹堵漏。

案例5：苯乙烯装置苯中毒事故

事故经过：2009年8月7日下午，某石化公司苯乙烯装置乙苯单元分离系统引乙苯和苯，建立苯系统循环。8月8日7时30分，乙苯单元脱轻组分塔釜进行循环升温。8月9日17时32分，系统仍处在循环升温过程中，脱轻组分塔釜底泵出口单向阀法兰处突然泄漏，液体苯大量喷出。一名现场操作工闻声赶到迅速将釜底泵停止，并去外操间汇报。值班长立即与外操班长带五套防毒面具和防化手套到现场，并用对讲机通知相关人员，五名员工佩戴防毒面具和防化手套轮流作业，关闭了釜底泵进出口阀，之后五人撤离泄漏区。随后，两名工艺技术员佩戴空气呼吸器紧固泄漏处螺栓，泄漏停止。17时50分，发现一名轮流关闭釜底泵进出口阀的员工昏迷在泄漏点下风处18.6米的地面上，该名员工经送医院抢救无效死亡。

事故原因：事故发生后，某石化公司立即向集团公司、炼油与化工分公司和地方政府进行了报告，并积极配合地方政府开展事故调查工作。经调查分析，认定事故的原因是脱轻组分塔釜底泵出口单向阀第一道法兰垫片因施工残留的石棉板被苯溶剂浸透冲出，致使法兰密封失效，大量苯发生泄漏。在关闭釜底泵阀门过程中，员工没有佩戴正压式空气呼吸器，只是配戴了巡检使用的防毒面具，防毒面具滤毒罐被高浓度苯击穿，且在撤离中晕倒在下风处，长时间接触苯，造成中毒致死。这起事故暴露出施工单位质量管理不严格，施工质量把关不严，监理单位不尽责，导致部分垫片安装质量不合格，为工程建设项目埋下安全隐患。但也暴露出建设单位部分员工应急知识掌握不全面，应急演练缺乏针对性，自 我保护意识和防护能力不强，在紧急情况下不能正确使用个人防护用品，造成事故后果扩大。教训深刻，代价沉重，必须引起各单位的高度重视和反思，坚决避免类似事故的发生。

防范措施：（1）要迅速将这起事故通报到基层班组，结合集团公司《反违章禁令》和《HSE管理原则》，以及近期集团公司下发的《关于切实做好六十周年国庆期间安全生产工作的通知》（安全[2009]516号）精神，发动岗位员工认真查找安全隐患，严肃查处违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为，切实落实各项安全生产治本措施，确保安全生产。（2）要严格执行国家《工程建设质量管理条例》，切实加 强工程施工质量管理工作，从源头消除事故隐患。要强化施工现场质量管理，确保达到质量和安全标准。对所有项目都要实行质量负责制，对所有关键工序、步骤和环节，做到记录详尽、有据可查、责任到人，对出现质量问题的有关责任人员，要严肃处理， 决不姑息迁就。（3）要加强工程施工质量监督工作，制定科学、安全的施工工期，坚决杜绝随意压缩工期。要督促工程监理单位认真履行职责，选派具备相应资格的监理人员进驻施工现场进行监理，对于不认真履行职责的现场监理要及时清出，建设单位也要加强对 施工过程的监督检查。要认真组织工程建设项目验收，组织设计、施工、工程监理等有关单位严格按照国家和行业有关标准进行验收，及时整改发现的问题。（4）全面检查重点要害岗位个人防护用品和现场救援装备的配备情况和完好状况，确保在紧急情况下好用、够用。要进一步完善应急预案，制定演练计划，加强应急演练，提高应急处理﻿能力。加强应急救援知识培训，使员工熟悉岗位风险和现场有毒有害物料性质，增强自我防护意识。

案例6：1，2-环氧丙烷中毒事故

事故经过：2004年6月10日0时15分左右，位于太平村的金陵石化化工二厂内的“威尔化工”一车间，12名上夜班的工人，突然被一股刺鼻的异味呛得呼吸困难，喉咙发干，胃部难过。这一情况很快被车间领导得知，几分钟后，12名工人立即被送到了医院。从侧面得知12名工人是1，2-环氧丙烷中毒，其他一概不知。为了避免出现意外，医生只好根据1，2-环氧丙烷毒性对症下药。经留院观察后，12名工人身体均无异常，于凌晨两点返回单位继续上班。

事故原因：金陵石化化工二厂1，2-环氧丙烷车间与“威尔化工”的车间靠得很近。当晚，1，2-环氧丙烷车间用高热蒸气清洗管道里的残余1，2-环氧丙烷，清洗出的1，2-环氧丙烷随着蒸气飘到邻近的“威尔化工”的车间里，导致12名职工中毒。

案例7：液态烃泵泄漏事故

事故经过：2000年3月30日晚11：40，炼油厂一车间催化裂化装置发生因液态烃泵泄漏而引发的火灾事故。大火烧损装置精制区部分机泵、管线、仪表、构架等设施，造成直接经济损失77万余元，装置停工11天。

事故原因分析：这是公司建厂以来发生的最大一起事故，引发事故的直接原因是泵P-3201/A机械密封部位发生液化气泄漏。由于该泵未得到及时检修，带病运行5个多小时，同时因机泵润滑状况不良，引起轴承损坏，随后抱轴，泵轴温度骤然上升，泄漏出的液化气遇高温泵轴发生自燃，进一步造成机泵动平衡破坏，振动加剧，机泵出入口法兰垫片撕开，使大量液化气外泄，引发火灾。

引发事故的主观原因：（1）、当班外操工汪某思想麻痹，未按外操的《安全生产责任制》第2.7.4条“做好机泵等设备的日常维护工作”的要求进行维护监控。（2）、检安公司机一车间值班人员谢某，已知液态烃泵发生泄漏，未按公司《设备使用和维护规范》中第4.3.2条“发现缺陷及时消除”的要求安排检修处理，也没有对存在严重隐患的设备进行重点监护。（3）、班长龚某未认真履行岗位职责，在外操汪某向其反映液化气泵泄漏问题后，未能按《岗位责任制》第2.9条“组织本班搞好设备维护保养工作，消除跑、冒、滴、漏”的要求，组织或督促岗位操作人员对泄漏的设备进行正确处理。（4）、车间副主任吴某，对炼油一车间催化裂化装置的安全生产负主要责任，但工作中未能认真执行《安全生产责任制》，对车间的安全生产没有严格管理，对操作人员的安全职责没有落到实处，尤其是对直接作业环节的管理标准不高，要求不严。（5）、炼油一车间值班干部值班职责不落实，没有主动对生产现场情况进行了解，车间领导对工艺、设备管理制度及岗位责任制的贯彻落实不到位。（6）、炼油厂、检安公司及公司有关职能部门，对各项规章制度的落实工作抓得不够。综上情况，这是一起由于岗位人员责任心不强，责任制不落实，工作不到位而引发的火灾事故。从深层次分析，又是由于各级管理人员管理不严，标准不高，在生产集约化程度提高的同时，管理工作未能及时跟上而引发的事故。

事故教训：为使全公司职工永远记住这起事故教训，经公司安委会会议讨论，决定将公司“事故教训日”由“7.23”改为“3.30”。

以上事故案例所涉及的物料或设备或工艺等在本项目中都有涉及，所以项目在生产中要吸取以上案例的经验教训，严防事故的发生。

另据美国M & M Protection Consultants. W. G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（11版）”，汇编论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率下表。

附表1.15-1  事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气分 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑胶 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

从附表1.15-1中可以清楚地知道罐区是发生火灾爆炸事故的比例最高。如果按事故原因进行分析，则得出下表所列结果。

附表1.15-2  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

经事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏而引起的特大火灾爆炸事故所占比重很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控比重也不小，占30.6%；对于完全可以避免的人为损失失误亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%，因此，避雷应予以重视。

此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，竟有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果。值得注意的是烃类、蒸气等飘逸扩散的蒸气云团以及烃类、蒸气积聚弥漫在建筑物内产生的爆炸不仅所占事故比例高达至43%，而且这种爆炸是最具毁灭性的，其爆炸产生的冲击波、热辐射以及飞散抛掷物等还会造成二次事故。

附件2  定性、定量分析过程

附件2.1  固有危险程度分析

### 附件2.1.1  危险化学品数量、状态、部位及其状况分析

本项目涉及的危险化学品数量、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见下附表2.1-1。

附表2.1-1  危险化学品数量、状态、部位及其状况一览表

涉及企业机密，不予公开。

### 附件2.1.2  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度

（1）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量计算结果见附表2.1-2。

附表2.1-2  可燃性化学品的质量及燃烧后放出的热量

涉及企业机密，不予公开。

（2）具有腐蚀性的化学品的数量、状态、部位及其状况

具有腐蚀性的化学品的数量、状态、部位及其状况详见附表2.1-1。

附件2.2  风险程度分析

### 附件2.2.1  个人风险值和社会风险值计算

（1）个人风险基准

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定：通过定量风险评价，个人风险基准应满足附表2.2-1的要求。社会风险基准应满足附图2.2-1的要求。

附表2.2-1  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

附表2.2-2  一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上，或居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下，或居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下，或居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等）楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积500m2以上的 | 总建筑面积5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮业等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000m2以上的建筑，或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500m2以下的建筑，或高峰时 100人以下的天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上的 | 床位数100张以下的 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下 | 总建筑面积1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000m2以上的建筑，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业中当班人数100人以上的建筑 | 企业中当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000m2以上的 | 总占地面积1500m2以上5000m2以下的 | 总占地面积1500m2以下的 |
| 注1：低层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行，分类。 注2：人员数量核算时，居住户数和居住人数按照常住人口核算，企业人员数量按照最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按其主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定时，按底层使用的主要性质进行归类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下"不包括本数。 |  |  |  |

附图2.2-1  社会风险基准

（2）个人风险、社会风险取值

利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对新桥化工整个厂区进行个人风险值和社会风险值计算分析。

附图2.2-2  GB 36894-2018在役装置个人/社会风险取值标准

（3）气象条件

附表2.2-3 气象条件一览表

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 宁波 |
| 地面类型 | 分散的高矮建筑物（城市） |
| 辐射强度 | 中等（白天日照） |
| 大气稳定度 | D |
| 环境压力（pa） | 103625 |
| 环境平均风速（m/s） | 1.91 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 293 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（4）人口区域密度

区域人口密度（个/m2）：0.0005。

（5）风向玫瑰图

风向玫瑰图所属地域：宁波

附图2.2-3 风向玫瑰图

  - 装置信息

涉及企业机密，不予公开。

（7）个人风险模拟结果

个人风险模拟结果见附图2.2-4。

涉及企业机密，不予公开。

附图2.2-4  GB 36894-2018个人风险模拟图

从附图2.2-4可见，在3×10-5范围内不存在一般防护目标中的三类防护目标；在1×10-5范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；在3×10-6范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。因此个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

（8）社会风险模拟结果

社会风险模拟结果见附图2.2-5。

涉及企业机密，不予公开。

附图2.2-5 社会风险模拟图

由附图2.2-5可知，企业的社会风险在可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

### 附件2.2.2  事故后果模拟

事故后果模拟利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件，

涉及企业机密，不予公开。

### 附件2.2.3  外部安全防护距离

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GBT 37243-2019第4.2、4.3、4.4条规定，涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施应采用事故后果法确定外部安全防护距离。涉及有毒气体或易燃气体,且其设计最大量与GB 18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。

本项目所涉及的苯乙烯、戊烷、二甲苯等均属于易燃液体，过氧化苯甲酰等引发剂为强氧化剂，本项目不涉及爆炸品、有毒气体或易燃气体，外部安全防护距离即为《建筑设计防火规范》等相关标准规范所要求的防火距离。宁波新桥化工有限公司与周边设施防火间距满足《建筑设计防火规范》要求，具体见报告第7章节周边环境、总平面布置等评价内容。

### 附件2.2.4  多米诺效应分析

（1）多米诺事故模式

一个工厂的某个单元发生事故，可能会引起其他单元或邻近工厂发生次级事故，依次有可能发生三级或更高级别的事故，即事故的多米诺效应。事故的多米诺效应带来的灾害影响往往高于单个事故的影响，常造成灾难性的后果—多人伤亡和巨额财产损失。

本项目具备生产、储存设备多样化、复杂化以及过程连接管道化的特点。使得火灾爆炸事故，伤害和损失的很大一部分不是在事故的初始阶段，而是在事故的蔓延和扩散中形成的。也就是说，当一个单元内发生事故时可能导致相邻单元2次或2次以上事故的发生，将这种现象称为事故的多米诺效应。

多米诺效应复杂，下图为只考虑初始事故引起二次事故的多米诺效应事故模式图。

附图2.2-10　多米诺效应事故模式

（2）多米诺效应分析

①数据输入

数据输入同附件2.2.1个人风险值和社会风险值计算。

②计算结果

采用南京安元定量风险分析软件进行计算，事故多米诺半径计算结果如下表所示。

附表2.2-5  事故多米诺半径计算结果

涉及企业机密，不予公开。

附件2.3  安全条件评价

附件2.3.1  选址及周边环境

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012等标准规范的要求，对选址及周边环境距离等方面进行检查，见附表2.3-1。

附表2.3-1  选址及周边环境安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB 50489-2009 第3.1.1条 | 新桥化工1990建厂时属于宁波经济技术开发区，2000年扩设时属于联合开发区域C1区，早于《宁波市化工行业安全发展规划》，符合当时用地规划 | 符合 |
| 2 | 厂址选择应由有关职能部门和有关专业协同对建厂条件进行调查，并全面论证和评价厂址对当地经济、社会和环境的影响，同时应满足防灾、安全、环境保护及卫生防护的要求。 | GB 50489-2009 第3.1.2条 | 建厂时已经相关部门论证，并经消防验收 | 符合 |
| 3 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | GB 50489-2009 第3.1.4条 | 厂址交通运输便利，多年运行能源、动力等条件能满足要求 | 符合 |
| 4 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB 50489-2009 第3.1.5条 | 主要原料苯乙烯就近企业供应 | 符合 |
| 5 | 厂址应具有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | GB 50489-2009 第3.1.7条 | 水电供应有保障，能满足企业需要 | 符合 |
| 6 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50489-2009 第3.1.8条 | 建厂时已综合考虑 | 符合 |
| 7 | 可能散发有害气体工厂的厂址，应避开易形成逆温层及全年静风频率较高的区域。 | GB 50489-2009 第3.1.9条 | 所在地地势开阔，通风良好，不易形成逆温层 | 符合 |
| 8 | 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | GB 50489-2009 第3.1.10条 | 厂区边界距招宝山大桥延伸路线100m左右;苯乙烯储罐距离招宝山大桥220m左右 | 符合 |
| 9 | 产生环境噪声超过现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348规定的工厂，不应在噪声敏感区域内选择厂址；对外部噪声敏感的工厂，应根据其正常生产运行的要求选择厂址。 | GB 50489-2009 第3.1.12条 | 厂址附近不属噪声敏感区域 | 符合 |
| 10 | 厂址不应选择在下列地段和地区： | GB 50489-2009 第3.1.13条 |  |  |
|  | 地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。 |  | 地震设防烈度7度 | 符合 |
|  | 工程地质严重不良的地段。 |  | 不属于工程地质严重不良的地段 | 符合 |
|  | 重要矿床分布地段及采矿陷落（错动）区。 |  | 不属所述区域 | 符合 |
|  | 国家和地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。 |  | 不在风景区、自然保护区 | 符合 |
|  | 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。 |  | 不属所述区域 | 符合 |
|  | 供水水源卫生保护区。 |  | 不在供水水源卫生保护区 | 符合 |
|  | 易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 |  | 不属所述区域 | 符合 |
|  | 不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。 |  | 附近无不能确保安全的水库 | 符合 |
|  | 在爆破危险区域范围内。 |  | 附近无爆破危险区 | 符合 |
|  | 大型尾矿库及废料场（库）的坝下方。 |  | 附近无尾矿库及废料场 | 符合 |
|  | 有严重放射性物质污染影响的地区。 |  | 附近无放射性物质污染区 | 符合 |
|  | 全年静风频率超过60%的地区。 |  | 静风频率小于60% | 符合 |
| 11 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | GB50187-2012 第5.1.10条 | 见附表2.3-1-1 |  |

附表2.3-1-1 新桥化工与相邻工厂或设施的防火间距检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：经检查，新桥化工1990建厂属于宁波经济技术开发区，2000年扩设时属于联合开发区域C1区，项目实施时早于《宁波市化工行业安全发展规划（2010--2015）》，符合当时用地规划。与周边企业等间距满足《建筑设计防火规范》GB50116-2014(2018)版要求。

### 附件2.3.2  与周边环境的相互影响

新桥化工位于宁波经济技术开发区内，与周边环境、相邻企业的防火间距符合要求；同时周围无军事禁区、军事管理区法律、行政法规规定予以保护的其他区域，远离居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。因此，新桥化工在正常生产情况下，不会对周围环境造成影响。但是若发生重大火灾、爆炸，有毒物料泄漏等事故，且得不到有效控制，将会波及周边环境、相邻企业。

周边企业主要危险斯迈克制药、安宝制药发生火灾、爆炸、中毒以及周边道路危险化学品运输车辆等，一旦发生事故，且得不到有效控制，将对新桥化工造成一定影响。

### 附件2.3.3  自然条件的影响

自然条件的影响主要包括气象条件和地质条件两方面。自然条件可能对本项目的安全生产影响具体分析如下：

（1）气温

新桥化工所处地域年最高气温42.1℃，若在高温条件下未采取有效的降温、惰性气体保护、防爆等措施，易发生火灾、爆炸事故。所处地域极端最低气温-12.1℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵，工程设计中若有关设施的材质选择，特别是关键设备如管道、反应器等，设备没采取必要的保温措施，未严格控制反应过程的压力、温度等。有发生事故的可能。

所处地域年平均相对湿度79%；空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道、钢结构框架、钢筋混凝土支柱造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

（2）风况

新桥化工所在地为台风多发地，台风产生强烈的增水，潮位异常抬高。当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，造成严重灾害。若防潮汛、抗台风措施不力，有可能造成厂区进水、停产、停电、设备、管线毁坏、原料或产品损毁，台风、暴雨对高大的设备（如储罐、反应器等生产装置等设备），由此可能引发次生灾害事故，影响安全生产。

因此，应根据气象部门提供的该地区大风恶劣天气可能出现的几率，对高大设备、储罐等应进行风压强度校核，提高高大设备、储罐等构筑物的抗风能力，并制定防台抗灾的应急预案。

（3）雷电

雷电易引起生产过程中的火灾、爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。企业已对厂区内建（构）筑物、储罐区及设备设施已采取防雷保护且防雷防静电接地设施已检测合格，符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求，能控制雷电危害。

（4）地震

新桥化工所在地地震震级小，强度弱，频率较低。该地区抗震设防烈度为Ⅶ度，强烈地震可给生产设施带来灾难性后果。

建（构）筑物、储罐等在设计、建设时已按照相关抗震的标准规范进行设防，地震对企业生产经营的影响在可接受范围内。

（5）地质

新桥化工已运行近25年，从现场情况看，不均匀地质沉降对本项目主要建筑设施、储罐区影响较小。

小结：新桥化工所在地自然条件中气温、风况、地震、地质等均对安全生产有一定的影响，就目前采取的措施，不利的自然条件对项目安全生产的影响基本可控。但是，企业在日后的生产过程中仍应重视自然条件的不利影响，定期维护保养各类工艺设备和辅助设备；加强与防雷（防静电接地）装置检测机构的联系，定期委托检测。

附件2.4  安全生产条件评价

### 附件2.4.1  总平面布置评价

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012等标准及现场状况编制总平面布置安全检查表，见附表2.4-1。

附表2.4-1  总平面布置情况检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总平面布置 |  |  |  |
| 1 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定。 | GB50489-2009第5.1.1条 | 总平面布置根据生产流程及管理情况进行布置 | 符合 |
| 2 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区：公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。 2各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。 3生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。 | GB50489-2009第5.1.4条 | 厂区根据功能分布 | 符合 |
| 3 | 除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 见报告附表2.4-1-1 | 不符合 |
| 4 | 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.2条 | 甲类B、A反应部距离RTO、机修车间明火均＞30m | 符合 |
| 5 | 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定，但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时，防火间距不受表3.4.3规定的限制。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.3条 | 附近无铁路，甲类厂房距离主要道路间距见附表2.4-1-1 | 符合 |
| 6 | 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放 | GB 50016-2014（2018年版）第4.1.2条 | 未露天存放 | 符合 |
| 7 | 甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场，应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.1.4条 | 储罐区与辅助生产区及办公区分开布置 | 符合 |
| 8 | 甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐和可燃材料堆垛，与架空电力线的最近水平距离应符合本规范第10.2.1条的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.1.5条 | 见附表2.4-1-1 | 符合 |
| 10 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.1条 | 见附表2.4-1-1 | 符合 |
| 11 | 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.2条 |  |  |
| 12 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区，其每个防火堤内宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐不应与地下式储罐布置在同一防火堤内。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.4条 | 无沸溢性油品，同类物料单独罐区存放 | 符合 |
| 13 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1 防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量不大于1000m³且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排； 2 防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半； 3 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m； 4 防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0m～2.2m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步； 5 沸溢性油品的地上式、半地下式储罐，每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤； 6 含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.5条 | 储罐及罐组设有防火堤；储罐布置未超过2排 防火堤内有效容积超过最大储罐容积的一半 不涉及沸溢性油品 含油污水排水管在防火堤的出口处设水封 | 符合 |
| 14 | 甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.2.9的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.9条 | 二甲苯储罐主要道路间距小于15m | 不符合 |
| 15 | 管线敷设方式，可根据管道内介质的性质、地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合确定，并应符合下列规定： 1有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 2有条件的管线宜采用共架或共沟敷设。 3在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设，否则应采取防止气体积聚和沿沟扩散的措施。 | GB50489-2009第7.1.2 条 | 管道地上敷设 | 符合 |
| 16 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。 | GB50489-2009第7.1.4条 | 相关管道未穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施 | 符合 |
| 17 | 汽车衡应布置在道路的平坡直线段，其进车端道路平坡直线段的长度不宜小于2辆车长，困难条件下，不应小于1辆车长；出车端的道路应有不小于1辆车长的平坡直线段。 | GB50187-2012 第6.4.10 条 | 受企业现场条件所限，出车端有一辆车长的平坡直线段 | 符合 |
| 18 | 跨越道路上空架设管线距离路面的最小净高不得小于5m,现有低于5m的管线在改、扩建时应予以解决跨越道路上空的建构筑物距路面的最小净高，应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加0.5-1m的安全间距采用，并不宜小于5m,如有足够依据确保安全通行时，净空高度可小于5m，但不得小于4.5m，跨越道路上空的建构筑物以及管线，应增设限高标志和限高设施 | GB 4387-2008第6.1.2条 | 跨越道路上的架空管线净高不低于5m，有限高标志 | 符合 |
| 二 | 厂内道路 |  |  |  |
| 19 | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.1.3条 | 不涉及占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房；5#乙类仓库3面有消防通道，且仓库东面邻消防门 | 符合 |
| 20 | 可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定： 1 储量大于表7.1.6规定的堆场、储罐区，宜设置环形消防车道。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.1.6条 | 苯乙烯储罐区设有环形消防通道 | 符合 |
| 21 | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8%。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.1.8条 | 消防车道的净宽度和净空高度均大于4.0m | 符合 |
| 22 | 管架支柱（边缘）、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。 | GB 50160-2008 （2018年版） 第4.3.8条 | 管廊支架等距离道路边缘不小于0.5m | 符合 |
| 23 | 厂内道路路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并有完好的照明设施。 | GB 4387-2008第6.1.1条 | 道路完好、照明设施齐全 | 符合 |
| 24 | 管道及其桁架跨越厂内铁路线的净空高度不应小于5.5m；跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。在跨越铁路或道路的可燃气体、液化烃和可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | GB 50160-2008 （2018年版） 第7.1.2条 | 管道跨越道路净高不小于5m，设有限高标识。跨越管道上未设置阀门及易发生泄漏的附件 | 符合 |
| 25 | 厂区道路应设置交通标志。 | GB 4387-2008第6.1.3条 | 未设置限速标识 | 不符合 |
| 26 | 易燃易爆区、储存库区将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设标志。 | GB 4387-2008第6.1.4条 | 禁止车辆通行路段未设置禁行标识 | 不符合 |
| 27 | 厂区道路在弯道交叉路口的横净距范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。 | GB 4387-2008第6.1.10条 | 厂区道路视线良好 | 符合 |
| 28 | 管线的敷设方式，应该根据管道内介质的性质、厂区地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合考虑确定。 - 管线应尽量架空、共架、共沟、多层敷设； - 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 | SH/T 3054-2005 第4.2条 | 管道采用架空、多层敷设，有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，采用地上敷设 | 符合 |
| 29 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管道，不应穿越与其无关的生产装置、建筑、构筑物、辅助生产及仓储设施内。 | SH/T3054-2005 第4.3条 | 根据管线实际布置，未穿越无关的生产装置、建筑等 | 符合 |
| 30 | 管线综合布置应符合下列要求： - 应满足生产、安全、施工和检修的要求； - 管线应敷设在规则的管线带内，管线带应与所在通道内的道路和建筑红线平行； - 减少管线与铁路、道路交叉，必须交叉是，交叉角度不宜小于45゜ | SH/T 3054-2005 第4.4条 | 管线布置符合所述要求 | 符合 |
| 31 | 地上管线的敷设方式，主要有高架、低架式、地面式及建筑支撑式，敷设方式应根据介质性质、生产操作、安全、维护管理、交通运输和厂容等因素，综合考虑确定。 | SH/T 3054-2005 第6.1条 | 高架、地面敷设 | 符合 |
| 32 | 管架布置，应符合下列要求： - 管架基础的设置和净空高度不得影响交通运输、消防和检修； - 沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐区的四周布置； - 不宜妨碍建筑物的自然采光和通风。 | SH/T 3054-2005 第6.2条 | 管架基础的设置和净空高度不影响交通运输、消防和检修；沿地面或低支架敷设的管道，未环绕工艺装置或罐区的四周布置；未妨碍建筑物的自然采光和通风 | 符合 |
| 33 | 有甲、乙类火灾等级、腐蚀性及有毒介质的管道，除使用该管道的建筑、构筑物外，均不得采用建筑物支撑式的附属方式。 | SH/T 3054-2005 第6.3条 | 未采用建筑物支撑式的附属方式 | 符合 |
| 34 | 架空管线、管架跨越道路的最小净空高度不应小于5m。 | SH/T 3054-2005 第6.6条 | 最小净空高度≥5米 | 符合 |

附表2.4-1-1  主要建（构）筑物间距核查一览表

涉及企业机密，不予公开。

附表2.4.1-4  罐区内部间距核查一览表

涉及企业机密，不予公开。

小结：依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012等标准对本项目总平面布置进行检查，存在问题：

- 二甲苯与主要道路及与冷库防火间距不足。

- B筛析部与四号仓库防火间距不足。

- 厂区未设置限速标识、禁止车辆通行路段未设置禁行标识。

附件2.4.2  建构筑物布置评价

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012对本项目建构筑物进行检查，见附表2.4-2。

附表2.4-2  建构筑物布置检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据标准 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂房及仓库耐火等级 |  |  |  |
| 1 | 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级，相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定外，不应低于表3.2.1的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.1条 | 采用防火墙等材料 | 符合 |
| 2 | 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.2条 | 见附表2.4-2-1 | 符合 |
| 3 | 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库，单层丙类仓库，储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.7条 | 见附表2.4-2-1 | 符合 |
| 4 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.9条 | 采用实体墙分隔 | 符合 |
| 二 | 厂房和仓库的层数、面积和平面布置 |  |  |  |
| 5 | 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.1条 | 见附表2.4-2-2 | 符合 |
| 6 | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.2条 | 见附表2.4-2-3 | 符合 |
| 7 | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.4条 | 甲类厂房地上建设 | 符合 |
| 8 | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.5条 | 甲、乙类厂房内未设置办公室、休息室； | 符合 |
| 9 | 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定： 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量； 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔； 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔； 4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.6条 | A筛析部放置产品量不超过一昼夜 采用混凝土墙分隔 | 符合 |
| 10 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.8条 | A、B 反应部、筛析部专用防爆配电柜贴邻布置，并采用防火墙分隔 | 符合 |
| 11 | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.9条 | 乙类仓库内 未设置办公室、休息室 | 符合 |
| 三 | 厂房和仓库的防爆 |  |  |  |
| 12 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.1条 | 厂房独立设置，A部采用钢筋混凝土，B部采用钢框架结构 | 符合 |
| 13 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.2条 | 厂房顶部采用轻钢可起到泄压作用 | 符合 |
| 14 | 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.3条 | 屋顶轻质屋 | 符合 |
| 15 | 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房，宜采用轻质屋面板的全部或局部作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角，厂房上部空间应通风良好。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.5条 | 屋顶轻钢泄压，车间通风良好 | 符合 |
| 16 | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房应采用不发火的地面。厂房内不宜设地沟。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.6条 | 不发火的地面 | 符合 |
| 17 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.8条 | 总控制室独立设置 | 符合 |
| 18 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙布置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.9条 | 无分控室 | 符合 |
| 19 | 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.11条 | 厂房间管、沟不与相邻厂房的管、沟相通 | 符合 |
| 20 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.12条 | 液体仓库设置防止液体流散的设施 | 符合 |
| 四 | 厂房的安全疏散 |  |  |  |
| 21 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.1条 | 见附表2.4-2-4 | 符合 |
| 22 | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.2条 | 见附表2.4-2-4 | 符合 |
| 23 | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.4条 | 安全出口距离符合 | 符合 |
| 24 | 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房，应采用防烟楼梯间或室外楼梯。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.6条 | 疏散通道为室外楼梯 | 符合 |
| 五 | 仓库的安全疏散 |  |  |  |
| 25 | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.8.1条 | 仓库的安全出口见附表2.4-2-3；相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 | 符合 |
| 26 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m²时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m²时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.8.2条 | 见附表2.4-2-4 | 符合 |

附表2.4-2-1 厂房、仓库耐火等级检查表

涉及企业机密，不予公开。

附表2.4-2-2 厂房防火分区检查表

涉及企业机密，不予公开。

附图2.4-1 反应部消防喷淋设施

附图2.4-2 5#仓库消防喷淋设施

评价小结：经检查，本项目建构筑物布置能够满足规范要求。

附件2.4.3  生产工艺、设备设施评价

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016及行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008等规范，对项目生产工艺及设备设施情况进行检查，见附表2.4-3-1。

附表2.4-3-1  生产工艺及设备设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产工艺方法是否为国家明令淘汰、禁止使用的工艺方法 | 《安全生产法》 第三十一条 | 符合 | 未采用淘汰、禁止使用工艺 |
| 2 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十五条 | 符合 | 相关场所设置安全警示标志 |
| 3 | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。 省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》 第三十八条 | 符合 | 未使用淘汰设备淘汰工艺 |
| 4 | 原材料和材料是否为国家明令淘汰、禁止使用、经营、生产的危险化学品 | 《危险化学品生产安全管理条例》第六章第五十七条 | 符合 | 未使用国家明令淘汰、禁止使用、经营、生产的危险化学品 |
| 5 | 具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动连锁装置 | HG 20571-2014 第2.3.5条 | 符合 | 生产过程设有自控系统 |
| 6 | 表面温度超过60℃的设备和管道，在下列范围内应设防烫伤隔热层：距地面或工作台高度2m以内者；距操作平台周围0.75m以内者。 | SH/T 3047-2021 第2.10.6条 | 符合 | 表面温度超过60℃的设备和管道已设置隔热层 |
| 7 | 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。 | 《危险化学品安全管理条例》第十三条 | 不符合 | 管廊架界面图与实际不一致；压力管道定期检测 |
| 8 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 符合 | 设置报警设施；通信采用防爆对讲机及防爆手机 |
| 9 | 对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。 | GB/T 12801-2008 第5.3.1c条 | 符合 | 作业过程采用自动化措施 |
| 二 | 设备设施 |  |  |  |
| 10 | 在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、 围栏和系挂装置等附属设施。 | GB/T 12801-2008 第5.7.1条 | 符合 | 有发生坠落危险的部位，配置扶梯、平台、 围栏和系挂装置等附属设施。 |
| 11 | 易被腐蚀或空蚀的生产设备及其零部件应选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造，并应采取防蚀措施。同时，应规定检查和更换周期。 | GB 5083-1999 第5.2.4条 | 符合 | 盐酸的管道采用耐腐蚀PVC管道 |
| 12 | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 | GB 5083-1999 第5.7.4条 | 符合 | 配有护栏及网罩 |
| 13 | 生产设备应具有良好的防渗漏性能。对有可能产生渗漏的生产设备，应有适宜的收集和排放装置，必要时，应设有特殊防滑地板。 | GB 5083-1999 第5.7.4条 | 不符合 | 苯乙烯罐泵区、二甲苯罐泵区未设置围堰；A反应部二甲苯、戊烷计量槽出口管线上阀组缺少接液盘 |
| 14 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2ｍ之内的所有转轴、传动链、联轴节等危险零、部件及危险部位，都必须设置防护装置。 | GB 5083-1999 第6.1.6条 | 符合 | 现场勘察时轴等设有防护罩 |
| 15 | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。 | GB/T 12801-2008第5.4.6条 | 符合 | 设有安全通道、应急照明及疏散标志 |
| 16 | 凡容易发生事故的地方，应按GB 2894的要求设置安全标志，或在建(构)筑物及设备上按GB 2893的要求涂安全色。 | GB/T 12801-2008 第6.8.1条 | 符合 | 已在设备上涂安全色 |
| 17 | 设备和管线应按有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标识。 | GB/T 12801-2008 第6.8.4条 | 不符合 | 个别物料管道标识缺失 |
| 18 | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | GB5083-1999 第4.1条 | 符合 | 根据设计购买合格设备，特种设备定期检测 |
| 19 | 在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。 | GB 5083-1999 第5.1条 | 符合 | 根据设计要求采购设备 |
| 20 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | GB5083-1999 第5.4条 | 符合 | 生产设备可被人员接触到的部分表面无突出部位 |
| 21 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯光设计按有关专业标准执行。其他设备，照明设计按GB50034执行。 | GB5083-1999 第5.8.1条 | 符合 | 照明充足 |
| 22 | 高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形态、尺寸的防护罩，必要时，应在设计中规定此类零部件的检查周期和更换标准。 | GB5083-1999 第6.2.1条 | 符合 | 高速旋转零部件有防护罩 |
| 23 | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。 | GB5083-1999 第7.1条 | 符合 | 现场有安全标志 |
| 24 | 涉及“两重点一重大”的在役化工装置，是否开展HAZOP分析，HAZOP分析报告提出的建议是否得到有效落实。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已定期进行HAZOP分析 |
| 25 | 企业是否制订工艺安全信息文件，包括：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 制订有工艺安全文件 |
| 26 | 企业是否制定操作规程，应至少包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值，开车、临时操作、应急操作、正常停车、和紧急停车操作步骤等。 | 浙安委〔2019〕8号 | 不符合 | 有操作规程，未对清罐后初始入料流速等参数提出明确 |
| 27 | 企业是否建立操作记录，定时进行巡回检查 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 建立操作记录定期巡回检查 |
| 28 | 是否建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 建立工艺报警处置程序 |
| 29 | 有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 现场检查时投用氮封完好 |
| 30 | 汽车是否安装阻火器，是否定位并熄火，汽车罐车和装卸场所，是否设置防静电专用接地线 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 现场检查时未发现不符合项 |
| 31 | 企业是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 有相关管理制度 |
| 32 | 企业是否建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 制度中已包含 |
| 33 | 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 安全阀、爆破片等正常投用 |
| 三 | 特种设备及其管理 |  |  |  |
| 34 | 压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并且进行检查 | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.1.1条 | 符合 | 有特种设备管理人员、压力容器定期检测 |
| 35 | 使用单位应当按照规定在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门（以下简称使用登记机关）申请办理《特种设备使用登记证》（以下简称《使用登记证》） | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.1.2条 | 符合 | 压力容器已进行登记 |
| 36 | 使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。 | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.1.6条 | 符合 | 压力容器定期检测，在有效期内 |
| 37 | 安全阀一般每年至少校验一次，符合本规程7.2.3.1.3.2、7.2.3.1.3.3 校验周期延长的特殊要求，经过使用单位安全管理负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期 | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.2.3.1条 | 符合 | 安全阀定期校验并在有效期内 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 38 | 涉及“两重点一重大”的在役化工装置，是否开展HAZOP分析，HAZOP分析报告提出的建议是否得到有效落实。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已定期进行HAZOP分析 |
| 39 | 企业是否制订工艺安全信息文件，包括：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已制订工艺安全信息文件 |
| 40 | 企业是否制定操作规程，应至少包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值，开车、临时操作、应急操作、正常停车、和紧急停车操作步骤等。 | 浙安委〔2019〕8号 | 不符合 | 已制定操作规程；未制定操作规程管理制度 |
| 41 | 企业是否建立操作记录，定时进行巡回检查 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立操作记录、定时巡检 |
| 42 | 是否建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。 |
| 43 | 有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，氮封储罐系统正常 |
| 44 | 汽车是否安装阻火器，是否定位并熄火，汽车罐车和装卸场所，是否设置防静电专用接地线 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，苯乙烯卸车车辆定位并熄火，防静电接地 |
| 45 | 压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时压力表有压力范围 |
| 46 | 企业是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 制度里已包含，定期进行防腐 |
| 47 | 企业是否建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立安全附件管理制度并定期检查 |
| 48 | 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，安全阀、爆破片等投用 |
| 49 | 连接件螺栓配备是否齐全 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，连接件螺栓齐全 |
| 50 | 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立安全附件台账 |

（2）依据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急〔2020〕84号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》应急厅〔2024〕86号等对本项目进行检查，检查结果见附表2.4-3-2。

附表2.4-3-2  危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）等检查表

| 危险化学品企业安全分类整治目录（2020年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 不涉及新建、改建、扩建、涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置已经化工石化专业甲级设计资质设计院设计 | 否 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 不涉及淘汰落后安全技术工艺、设备 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 危险化工工艺的装置已装设自动化控制系统 | 否 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 已取得安全生产许可证，未超许可范围 | 否 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺、国内首次使用的化工工艺 | 否 |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 危险化工工艺的装置已实现自动化控制、有紧急停车功能 | 否 |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 未布置在同一建筑物内 | 否 |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 现场勘察时，爆炸危险场所未使用非防爆电气设备 | 否 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域 | / |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及全压力式液化烃球形储罐 | / |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 不涉及液化烃、液氨、液氯 | / |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 不涉及氯乙烯气柜 | / |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员依法经考核合格 | 否 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 特种作业人员已取得特种作业操作证 | 否 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 已建立安全生产责任制 | 否 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 已编制岗位操作规程，并明确关键工艺控制指标 | 否 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 特殊作业管理制度符合国家标准 | 否 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及精细化工反应，已进行反应安全风险评估 | 否 |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 危险化学品分区分类储存,现场勘察时无禁忌性物料混放 | 否 |
| 三、限期改正类 |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 不涉及建设项目 | / |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 已配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能 | 否 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 不涉及精细化工反应，已进行安全风险评估 | / |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 不涉及爆炸危险性化学品；生产装置控制室、交接班室未布置在装置区内 | 否 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 不硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺 | / |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足国家标准 | 否 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 设有可燃气体检测报警系统且发送至24小时人员值守室；戊烷罐区可燃气体报警仪布置图与现场不一致 | 是 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 地区架空电力线路未穿越生产区 | 否 |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 已设置双重电源供电 | 否 |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 相关人员专业、学历等符合要求 | 否 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 已建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告 | 否 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 已提供化学品安全技术说明书，在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签 | 否 |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 有变更管理制度，在变更时进行安全风险分析 | 否 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资 | 否 |
| 淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批） |  |  |  |
| 一、淘汰落后的工艺技术 |  |  |  |
| 序号 | 淘汰落后工艺技术装备名称 | 实际情况说明 | 判定结果 |
| 1 | 采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺 | 不涉及采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺 | / |
| 2 | 用火直接加热的涂料用树脂生产工艺 | 不涉及用火直接加热的涂料用树脂生产工艺 | / |
| 3 | 常压固定床间歇煤气化工艺 | 不涉及常压固定床间歇煤气化工艺 | / |
| 4 | 常压中和法硝酸铵生产工艺 | 不涉及常压中和法硝酸铵生产工艺 | / |
| 二、淘汰落后的设备 |  |  |  |
| 1 | 敞开式离心机 | 未使用敞开式离心机 | 否 |
| 2 | 多节钟罩的氯乙烯气柜 | 不涉及氯乙烯气柜 | / |
| 3 | 煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器 | 不涉及煤制甲醇装置 | / |
| 4 | 未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库 | 不涉及液氯储存仓库 | / |
| 5 | 采用明火高温加热方式生产石油制品的釜式蒸馏装置 | 不涉及釜式蒸馏装置 | / |
| 6 | 开放式（又称敞开式）、内燃式（又称半密闭式或半开放式）电石炉 | 不涉及电石炉 | / |
| 7 | 无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 | 不涉及燃气加热炉、导热油炉 | / |
| 8 | 液化烃、液氯、液氨管道用软管 | 不涉及液化烃、液氯、液氨 | / |

（3）根据《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》

新桥化工一期于1990年投入使用，二期于1998年建设，运行时间均已超过20年，为Ⅲ类老旧装置，已于2022年8月由浙江省应急厅组织的专家  进行检查，并出具老旧装置（一装置一策）评估报告，企业已对该评估报告提出的问题全部完成整改。

（4）根据苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）

2022年6月16日，应急部组织化学品协会专家，对企业进行苯乙烯专项检查，企业已对检查提出的问题已全部完成整改。

小结：未采用淘汰、禁止使用工艺；生产过程设有自控系统；设有安全通道、应急照明及疏散标志；制订有工艺安全文件；有操作规程，包含工艺控制指标；有特种设备管理人员、压力容器定期检测已建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录；已根据老旧装置安全风险评估、苯乙烯安全风险隐患排查提出的问题完成整改。

存在问题：

- 管廊架界面图与实际不一致。

- 个别物料管道标识缺失。

- 苯乙烯罐泵区、二甲苯罐泵区未设置围堰；A反应部二甲苯、戊烷计量槽出口管线上阀组缺少接液盘。

- 操作规程中未对清罐后初始入料流速等参数提出明确。

- 戊烷罐区可燃气体报警仪布置图与现场不一致。

- 未制定操作规程管理制度。

附件2.4.4  防火防爆措施评价

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的要求，对生产装置区、储罐区等区域电气系统与防火防爆设施进行检查，见附表2.4-4。

附表2.4-4  防火防爆措施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气防爆系统 |  |  |  |
| 1 | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置。应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。 | AQ 3009-2007 第6.1.1.1.1条 | 防爆区电气线路采取了防爆措施 | 符合 |
| 2 | 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密封堵 | GB 50058-2014 第5.4.3条 | 电气线路穿越隔墙、楼板的孔洞处有封堵 | 符合 |
| 3 | ###### 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等，应符合设计的规定。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.1条 | 电气防爆已检测合格 | 符合 |
| 4 | 防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.2条 | 铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰 | 符合 |
| 5 | 防爆电气设备的外壳和透光部分应无裂纹、损伤。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.3条 | 现场未见裂纹、损伤部位 | 符合 |
| 6 | 防爆电气设备的紧固螺栓应有放松措施，无松动和锈蚀。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.4条 | 未见明显松动及锈蚀 | 符合 |
| 7 | 变电所、配电所（包括配电室，下同）和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。 | GB 50058-2014 第5.3.5条 | 变电所等均位于防爆区域范围以外 | 符合 |
|  | 爆炸危险环境电力装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.2.6条 | 爆炸危险区域的电气设备均为防爆型 | 符合 |
| 二 | 可燃气体检测报警仪的布防 |  |  |  |
| 1 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB50016-2014 (2018年版) 第8.4.3条 | 相关场所已设置可燃气体报警装置 | 符合 |
| 2 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器 | GB/T 50493-2019 第3.0.1条 | 相关场所按要求设置了可燃、有毒气体报警器 | 符合 |
| 3 | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T 50493-2019 第3.0.3条 | 可燃、有毒气体报警器信号送入消控室及控制室 | 符合 |
| 4 | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置。现场区域警报器应有声、光报警功能。 | GB/T 50493-2019 第3.0.4条 | 可燃气体报警人员值守室有声光报警； 区域警报器有声、光报警功能 | 符合 |
| 5 | 可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告。 | GB/T 50493-2019 第3.0.5条 | 有相关报告 | 符合 |
| 6 | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | GB/T 50493-2019 第3.0.6条 | 相关场所已采用固定式并配便携式气体探测器并配备便携式报警仪 | 符合 |
| 7 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | GB/T 50493-2019 第3.0.8条 | 可燃气体气体检测报警系统独立设置 | 符合 |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T 50493-2019 第4.2.1条 | 可燃气体报警器布置符合规范要求 | 符合 |
| 8 | 液化烃、甲B、乙A、类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T 50493-2019第4.3.1条 | 可燃气体报警器布置符合规范要求 | 符合 |
| 9 | 液化烃、甲B、乙A、类液体的装卸设施.探测器的设置应符合下列规定： 1 铁路装卸栈台，在地面上每一个车位宜设一台探测器，且探测器与装卸车口的水平距离不应大于10m； 2 汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。 | GB/T 50493-2019第4.3.2条 | 不涉及铁路装卸栈台，卸车处设有可燃气体探测器 | 符合 |
| 10 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。 | GB/T 50493-2019第3.0.9条 | 按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，采用UPS供电 | 符合 |
| 三 | 安委〔2020〕3号要求 |  |  |  |
| 1 | 2022年底前所有涉及硝化、氯化、氧化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制，最大限度减少作业场所人数。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》安委〔2020〕3号 | 不涉及硝化、氯化、氧化、重氮化、过氧化工艺 | / |
| 2 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内，已建成投用的必须于2020年底前完成整改;涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB 50779-2012），在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》安委〔2020〕3号 | 控制室、交接班室未布置在装置区内 | 符合 |
| 3 | 具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，2020年8月前必须予以拆除。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》安委〔2020〕3号 | 相关场所未设置办公室、休息室、外操室、巡检室 | 符合 |

小结：新桥化工现有的防火防爆设施均由有资质单位进行设计和安装，并能定期对电气防爆、可燃气体检测报警装置进行检测。

附件2.4.5  防雷防静电评价

依据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011（2022年版）、《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017等的要求，对生产装置区、罐区等区域进行防雷、防静电安全设施检查，见附表2.4-5。

附表2.4-5 防雷防静设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。 | 《防雷减灾管理办法》 第十九条 | 符合 | 防雷设施定期进行检测 |
| 2 | 对爆炸和火灾危险环境内可能产生静电危害的物体，应采取工业静电接地措施（以下简称静电接地）。 | HG/T 20675-1990 第2.1.1条 | 不符合 | 生产装置已采取防静电措施；苯乙烯罐泵区一处静电接地共用一个接地点、二甲苯罐区可燃气体声光报警仪未接地 |
| 3 | 在可能产生静电危害的爆炸危险环境的入口处外侧，应设置按地的裸路金属体，如栏杆、金属门、金属支架等。 | HG/T 20675-1990 第2.9.4条 | 符合 | 已设置人体静电导除仪 |
| 4 | 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施 | SH/T 3097-2017第4.1.1条 | 符合 | 已采取静电接地措施 |
| 5 | 汽车槽车宜携带一端已与车体相连的专用接地电缆，以便汽车到位后，在装卸作业前接地。也可用接地现场准备的连接线，接到汽车槽车的连接端头上。接地的方法可用螺栓紧固或合用的夹头进行夹接。汽车槽车的连接端头应焊接在远离料口的不易受损的车体侧面。 为及时导走汽车行驶时产生的静电，可采用导电橡胶范地带，不宜采用拖地链条。 | HG/T 20675-1990 第3.4.1条 | 符合 | 卸车位已设置静电接地夹 |
| 6 | 石油化工装置的户外装置区，遇下列情况之一时，应进行防雷设计： 1安置在地面上高大、耸立的生产设备； 2通过框架或支架安置在高处的生产设备和引向火炬的主管道等； 3安置在地面上的大型压缩机、成群布置的机泵等转动设备； 4在空旷地区的火炬、烟囱和排气筒； 5安置在高处易遭受直击雷的照明设施。 | GB 50650-2011（2022年版） 第4.2.1条 | 符合 | 安置在地面上高大、耸立的生产设备等已进行防雷设计 |
| 7 | 金属罐体应做防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB 50650-2011（2022年版） 第5.5.1条 | 符合 | 金属罐体已做防直击雷接地，防雷检测合格 |
| 8 | 装、卸和输送易燃液体时，防止静电急剧产出。 | HG/T23003-92 第5.2条 | 不符合 | 操作规程中未对清罐后初始入料流速等参数提出明确 |
| 9 | 当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。 | GB12158-2006第6.3.11 条 | 符合 | 软管为防静电型 |
| 10 | 所有金属装置、设备、管道、贮罐等都必须接地。不允许有与地相绝缘的金属设备或金属零部件。亚导体或非导体应作间接接地，或采用静电屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地。 | HG/T23003-92 第5.1条 | 符合 | 已经防静电检测合格 |
| 11 | 任何技术措施都有可能随时间的推移而失效，在工作中应按照静电危害控制方案对采取的防静电措施进行定期检查。检查的频率取决于控制对象的用途、耐久性及失效的风险。 | GB12158-2006 第5.3条 | 符合 | 定期检查，巡检内容包含静电有效跨接检查 |

小结：新桥化工防雷、防静电定期检测合格并在有效期内；卸车场所设有静电接地夹，巡检内容包含静电有效跨接检查等内容。

存在问题：

- 操作规程中未对清罐后初始入料流速等参数提出明确.

- 苯乙烯罐泵区一处静电接地共用一个接地点、二甲苯罐区可燃气体声光报警仪未接地。

附件2.4.6  消防设施评价

依据《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008等规范，对消防设施进行检查，见附表2.4-6。

附表2.4-6  消防设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案： 1）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收； 2）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 已进行消防验收 | 符合 |
| 2 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于15m或单罐容积大于2000m³的甲、乙、丙类液体地上储罐，宜采用固定水冷却设施。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.4条 | 苯乙烯储罐设置固定水冷却设施 | 符合 |
| 3 | 消防水泵房的设置应符合下列规定： 1 单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级； 2 附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层； 3 疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.6条 | 消防泵房独立设置；疏散门直通室外 | 符合 |
| 4 | 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑（群）应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定： 1 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级； 2 附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位； 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近； 4 疏散门应直通室外或安全出口。 5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.7条 | 设有消控室；消控室单独设置，耐火等级二级；远程与消防大队联网 | 符合 |
| 5 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.8条 | 地基高于周边路面 | 符合 |
| 6 | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.12条 | 设有明显标志 | 符合 |
| 7 | 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定： 1 单罐容量大于1000m³的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统； 2 罐壁高度小于7m或容量不大于200m³的储罐可采用移动式泡沫灭火系统； 3 其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统； 4 石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.3.10条 | 二甲苯储罐4.2m，采用移动式干粉灭火器 | 符合 |

小结：企业已通过消防验收，消防设施已检测合格，并在生产装置区、储罐区设有有效的消防器材，消防设施能满足规范要求。

附件2.4.7  电气、照明设施评价

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013、《用电安全导则》GB/T 13869-2017等规范，对企业现有的电气、照明设施进行检查。见附表2.4-7。

附表2.4-7  电气、照明设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.1.6条 | 消防用电设有备用电源 | 符合 |
| 2 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.3.3条 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室均已设置应急照明，断电后可持续照明不小于90min | 符合 |
| 3 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.3.4条 | 已按要求设置疏散照明灯 | 符合 |
| 4 | 甲、乙、丙类单、多层厂房应设置灯光疏散指示标志。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.3.5条 | 厂房/装置已按要求设置疏散指示标志 | 符合 |
| 5 | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB 50054-2011 第4.3.7条 | 已设置防止小动物进入的挡鼠板，窗户设置纱窗 | 符合 |
| 6 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB 50053-2013 第6.4.1条 | 无其他管道和线路通过 | 符合 |
| 7 | 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 | GB/T 13869－2017 第9条 | 电工作业人员持证上岗 | 符合 |
| 8 | 变电所、配电所（包括配电室，下同）和控制室应布置在爆炸性环境以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。 | GB 50058-2014 第5.3.5条 | 控制室、配电室位于爆炸危险区域范围以外；A反应部B反应部配备防爆配电柜并与生产车间隔离 | 符合 |
| 9 | 配电装置室的门应设置向外开启的防火门，并应装弹簧锁，严禁采用门闩；相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。 | GB 50060-2008 第7.1.4条 | 配电间防火门向外开启 | 符合 |
| 10 | 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB 50054-2011 第4.2.1条 | 配电箱高出地面50mm以上 | 符合 |
| 11 | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨\雪飘入的措施。 | GB 50054-2011 第4.3.7条 | 已设置网罩 | 符合 |
| 12 | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结.配电屏的上、方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB 50054-2011 第4.1.3条 | 配电室无其他管道通过 | 符合 |

小结：经检查，新桥化工现有的电气、照明措施能满足规范要求。

### 附件2.4.8  常规设施评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009 、 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021等，企业对现场安全标志、安全色、道路交通标志标线进行检查，见附表2.4-8。

附表2.4-8  常规设施检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况说明 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全标志、安全色、道路交通标志标线 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十二条 | 已在危险区域设置各类安全警示标示 |  | 符合 |
| 2 | 标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。 | GB 2894-2008 第9.1条 | 现场标示牌较为醒目 |  | 符合 |
| 3 | 生产单位应在危险化学品作业点，利用“安全周知卡”或“安全标签”等方式，标明其危险性。 | 《工作场所安全使用化学品规定》第九条 | 工作场所已设有安全周知卡；安全周知卡内容不符合AQ3047-2013 |  | 不符合 |
| 4 | 阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。 | SH/T 3047-2021 第2.6.3条 | 阀门处设有标识牌 |  | 符合 |
| 5 | 使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 第12条 | 不涉及高毒 |  | 符合 |
| 二 | 固定式登高梯、台、防护栏杆 |  |  |  |  |
| 1 | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | GB 4053.3-2009 第4.1.1条 | 平台、通道或工作面的所有敞开边缘已设置防护栏杆 | 符合 |  |
| 2 | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | GB 4053.3-2009第4.1.2条 | 已设置踢脚板 | 符合 |  |
| 三 | 作业人员个体防护用品 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应按照本单位的职业性危害因素，为作业人员配置、配备、发放具有相应防护功能的个体防护装备，且装备本身不应导致任何其他额外的风险。 | GB 39800.1-2020 第4.3条 | 已制定劳动保护用品管理规定，定期发放相应劳动防护用品 | 符合 |  |
| 2 | 当气体爆炸危险场所的等级属于0区和1区，且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时，工作人员需穿防静电鞋、防静电服。当环境相对湿度保持在50%以上时，可穿棉工作服。 | GB 12158-2006 第6.5.1条 | 劳动防护用品发放有防静电工作服 | 符合 |  |
| 四 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。 | SH/T 3047-2021 第2.6.4条 | 紧急通道和紧急出入口已设置明显的标志和指示箭头，并设有紧急集合点 | 符合 |  |
| 2 | 厂区各种井、沟应有盖板。 | GB/T 12801-2008 | 已设置盖板 | 符合 |  |
| 3 | 公司应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。鼓励公司投保有关安全生产责任险。 | 浙安监管危化[2012]11号 第十七条 | 已缴纳工伤保险 | 符合 |  |
| 4 | 公司应当按照国家规定足额提取与安全生产有关的费用，并优先保证安全生产所必须的资金投入。 | 浙安监管危化[2012]11号 第十六条 | 已按要求提取安全生产费用，见表2.13-11 | 符合 |  |

新桥化工安全设施设置情况见2.11章节。

小结：新桥化工常规防护设施存在问题：安全周知卡内容不符合AQ3047-2013。

附件2.5自动化控制系统评价

根据《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013、《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH/T 3005-2016、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》安监总管三[2012]103号、《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS） 第2部分：管理要求》GB/T 33009.2-2016等规范及规范性文件对新桥化工的自动化控制系统进行检查，见附表2.5-1。

附表2.5-1 自动化安全控制评价结果表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况说明 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。 危险性较大的生产装置或系统，应设置能保证人员安全、设备紧急停止运行的安全监控系统。 | GB/T 12801-2008 第5.3.1条 |  | 相关场所设有自动及联锁 | 符合 |
| 2 | 安全仪表系统的工程设计应满足石油化工工厂或装置的安全仪表功能、安全完整性等级等要求 | GB/T50770-2013 第5.0.1条 |  | 涉及“两重点一重大”的工艺装置已经进行了HAZOP分析及SIL评估，按需求配置了独立安全联锁系统，符合设计要求 | 符合 |
| 3 | 安全仪表系统的功能应根据过程危险及可操作性分析、人员、过程、设备及环境的安全保护，以及安全完整性等级等要求确定 | GB/T50770-2013 第5.0.4条 |  | 已进行SIL定级及验算 | 符合 |
| 4 | 安全仪表系统应独立于基本过程控制系统，并应独立完成安全仪表功能 | GB/T50770-2013 第5.0.8条 |  | SIS系统独立设置 | 符合 |
| 5 | 用于逻辑控制器的可编程电子系统应取得国家权威机构的功能安全认证 | GB/T 50770-2013 第8.1.2条 |  | 由浙大中控提供，主控制器均已取得国家权威机构的功能安全认证 | 符合 |
| 6 | 涉及“两重点一重大”危险工艺装置，要进行HAZOP分析及安全仪表SIL评估 | 安监总管三[2014]116号 第十四条 |  | 已按要求进行 HAZOP分析及SIL定级 | 符合 |
| 7 | 仪表的综合管理，主要包括： （1）仪表相关管理制度建立和执行情况 （2）仪表系统的档案资料、台账管理； （3）仪表调试、维护、检测、变更等记录； （4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。 | 安监总管三[2012]103号 第4.6.1条 |  | 已建立了仪表管理制度；有仪表台账资料；有仪表维护记录；有仪表变更管理；现场核查SIS回路：PID上联锁回路未体现联锁开SOV201A/B。 PID上有两个温度测量，SIS组态程序未明确温度信号是取TT201A还是TT201B | 不符合 |
| 8 | （1）仪表供电、供气、接地与防护情况； （2）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。 | 安监总管三[2012]103号 第4.6.2条 |  | 仪表供电、气源合格，仪表工作接地按规范实施；安装在爆炸危险环境仪表按防爆防护要求选型 | 符合 |
| 9 | 从2018年1月1日起，所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统，从2020年1月1日起，应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。 | 安监总管三〔2014〕116号第13条 |  | 涉及“两重点一重大”的化工装置和储存设施均有符合要求的安全仪表系统 | 符合 |
| 二、选型、配置 |  |  |  |  |  |
| 10 | 在爆炸危险场所安装的电子式仪表应根据防爆危险区域划分选用本安、隔爆或无火花限能型仪表，防爆设计应执行GB2836.1-2010极其系列标准。 | SH/T 3005-2016 第4.9条 | 现场仪表选用本安或隔爆方式 |  | 符合 |
| 11 | 防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别，并应符合下列规定： | GB 50058-2014 第5.2.3条 | 安装在现场的仪表测量元件、各种变送器、电/气转换器、电气阀门定位器、电磁阀、阀位回讯器等，都采用了本质安全或和隔爆型仪表 |  | 符合 |
| 12 | 在爆炸危险安装的电子式仪表应取得国家授权防爆认证机构颁发的《产品防爆合格证》；计量仪表应取得国家授权机构颁发的《制造计量器具许可证》或《计量器具型式批准证书》；属于消防电子产品的火灾、可燃气体检测及报警等仪表应取得公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（即CCCF认证）或《产品型式认可证书》。 | SH/T 3005-2016 第4.4条 | 有《产品防爆合格证》、计量仪表的《制造计量器具许可证》及《计量器具型式批 准证书》 |  | 符合 |
| 13 | SIS的输入信号源应首选变送器。当要求选择开关型仪表时，其接点宜采用双刀双掷（DPDT）干接点型或NAMUR型。如果开关接点不支持DPDT，应选用两个SPDT接点的仪表。所有开关型仪表的接点应采用密封结构。 | SH/T 3005-2016 第4.17条 | SIS的信号源采用变送器； |  | 符合 |
| 14 | 工艺过程的控制、检测、操作、报警、数据和事件记录、数据存储等均应在DCS中实现。 | SH/T3092-2013 第5.1.3条 | 工艺过程的控制、检测、操作、报警、数据和事件记录、数据存储等均在DCS中 |  | 符合 |
| 15 | 操作站硬件配置应满足以下低要求： 1、按工艺装置、工艺工程单元、储运单元或操作分区配合，每个工艺装置、共用工程单元、储运单元或操作分区不少于2台操作员站； 2、同一工艺装置、工艺工程单元、储运单元或操作分区的操作员站硬软件配合应系统，并互为备用。 | SH/T 3092-2013 第7.3条 | 操作站配置不少于2台 |  | 符合 |
| 16 | 控制器应按工艺装置、共用工程单元、储运单元分别设置，控制器的负荷不应超过60% | SH/T 3092-2013 第7.1.3条 | 控制器按装置单元分配，负荷在60%以下 |  | 符合 |
| 17 | 控制单元的（CPU）、通讯单元和供电单元应冗余结构 | SH/T 3092-2013 第5.2.2.2条 | 控制器、通讯、电源冗余配置 |  | 符合 |
| 18 | 包括工厂管理网在内的外部数据管理接口不应直接接入过程控制网和操作监控层，应通过数据服务层的过程数据接口服务器的交换数据。 | SH/T 3092-2013 第6.2.1.3条 | 通过数据服务层的过程数据接口服务器的交换数据 |  | 符合 |
| 19 | DCS应采用为过程控制相关系统配置的独立的交流电源配电柜；用于DCS的直流电源与用于其他仪表的应分别配置；DCS的直流电源装置、电源单元应冗余配置。直流电源装置的负荷应小于50%。 | SH/T 3092-2013 第7.8条 | 控制系统设有独立的电源并冗余配置，负荷小于50% |  | 符合 |
| 20 | I/0模件应具有信号隔离、通道间隔离；不同类型的模件（本安与非本安、不同电压等级）不应混用；I/0模件应根据工艺装置、共用工程单元和储运单元或操作区域分别配置；用于控制功能的多通道A0卡应同步冗余，其他用于控制或联锁保护功能的多通道模拟量I/0模件应采用热备或同步冗余。 | SH/T 3092-2013 第7.2条 | 信号在I/0卡件通道内相互隔离，按类别入不同的卡件，带控制信号及连锁信号的卡件冗余配置 |  | 符合 |
| 21 | DCS严禁采用无线网络；采用无线网络的控制系统及仪表设备不得接入DCS网络。 | SH/T 3092-2013 第6.1.2条 | 控制系统没有无线网络接入 |  | 符合 |
| 三 管理要求 |  |  |  |  |  |
| 22 | DCS应具备实时响应能力，不允许存在不可接受的延迟和抖动 | GB/T 33009.2-2016 第4.1.2.1条 | DCS系统具有实时响应能力 |  | 符合 |
| 23 | DCS具有高可用要求，一般不允许重启系统，所以部署前需要详尽的测试，在生产过程中的中断操作需要提前计划 | GB/T 33009.2-2016 第4.1.2.2条 | 自控系统由浙大中控根据企业需要设计完成，根据生产需要提前安全计划 |  | 符合 |
| 24 | DCS具有安全性要求，DCS一般部署在重要的生产领域，系统不允许出现安全事故 | GB/T 33009.2-2016 第4.1.2.3条 | 生产装置、罐区等重要领域设置DCS系统 |  | 符合 |
| 25 | DCS具有完整性要求，不允许未授权用户或者恶意程序对信息和数据的修改 | GB/T 33009.2-2016 第4.1.2.4条 | 有相关制度要求程序修改权限 |  | 符合 |

小结：新桥化工采用的自动控制系统，仪表的综合管理已建立相关管理制度；工艺过程的控制、检测、操作、报警、数据和事件记录、数据存储等均在DCS中；涉及“两重点一重大”的工艺装置已经进行了HAZOP分析及SIL评估，按需求配置了独立安全联锁系统。

存在问题：SIS回路：PID上联锁回路未体现联锁开SOV201A/B。 PID上有两个温度测量，SIS组态程序未明确温度信号是取TT201A还是TT201B。

附件2.6 职业危害评价

（1）毒物防护措施评价

生产过程虽为密闭自动化控制操作，但在操作和检修过程中不可避免地会接触到有毒物质，对作业人员的身体健康造成危害。

本项目采取的防毒措施有：车间通风良好，并设有强制通风设施，不易产生有害气体的积聚，减少了中毒、火灾和爆炸的危险。同时，作业场所设置喷淋洗眼器。配置相关安全防护用品，如便携式气体检测仪、空气呼吸器、简易过滤式防毒口罩、化学防护服等，并加强员工培训，使其能够正确使用相关安全防护用品。设备检修和事故处理时，操作人员在进入作业场所必须佩戴相应的安全防护用品，并按操作规程进行操作。在醒目区域设置带有危险、有毒、窒息性等信息的危险化学品周知卡。厂区设置了4个风向标，便于发生事故时确定撤离方向。

依法参加工伤保险、安全生产责任险，并每年组织一次职业健康体检，建立职工健康档案。最近的一次职业健康检查时间是2023年11月，检查医院是宁波北仑大碶凯尔医院，编号：宁波北仑大碶凯尔医院职检字第20220375-21号，体检类别为：在岗期间。本次职业健康检查受检人数61人，发现职业禁忌症0人，疑似职业病0人。

工伤保险费、职业健康检查报告书代表样张详见附件5。

通过采取一系列防毒措施后，操作人员接触毒物浓度能控制在国家规定的最高允许浓度以下，可以达到安全作业。

（2）噪声防护措施评价

本项目的噪声主要来自各类风机、机泵等动力设备等。

本项目采取的噪声防护措施如下：在符合工艺要求的情况下，本项目对易产生噪声的设备优先选用了低噪声设备，采取隔声、吸声、隔振、减震等措施来控制噪声水平；为可能接触高噪声的操作人员配备防噪声耳塞等防护用品，减少员工在噪声区域的停留时间等。操作人员进入噪声操作环境时佩戴防噪声耳塞，可减少噪声危害。

通过以上分析，本项目噪声防护措施能够符合规范要求。

（3）高低温防范措施评价

高温危害主要是高温季节，员工在巡检、检修或其他露天作业及员工在高温设备（RTO等）、蒸汽管道等温度较高区域作业，易发生中暑现象。低温危害主要是员工在接触低温物料的工艺设备、管道。另外，本地区夏季气温较高（极端最高气温：41.9℃），冬季气温较低（极端最低气温：-8.8℃），给这些岗位上作业人员带来一定的危害。

本项目对于防范高低温危害采取了以下措施：

本项目涉及表面温度超过 60℃的设备和管道，在距地面或工作平台高度2.1m范围内或距操作平台周围0.75m范围内均设防烫伤隔热层。除根据工艺需要对设备及管道进行保温、保冷，降低能耗，并在有高低温危险区域张贴安全警示标识。给员工配备了手套等防护用品，减少员工在高低温区域的停留时间等。高温季节，减少装卸等重体力作业的劳动强度，调整作业时间，供应防暑用品等。低温季节发放相应的防冻用品。

通过以上分析，本项目高低温防范措施能够符合规范要求。

（4）粉尘防范措施评价

本项目中的粉尘危害主要来自辅料投料及产品包装。操作人员在装卸、投料、包装时均按要求穿戴防护设施，能防护对呼吸系统产生粉尘危害。

通过以上分析，本项目粉尘防范措施能够符合规范要求。

（5）职业危害监测情况

新桥化工于2023年10月27日委托浙江中一检测研究院股份有限公司对反应部、筛析部、罐区、仓库、污水处理站等岗位职业病危害因素（化学因素、物理因素等）进行检测，检测结果能够符合要求。职业病危害因素检测报告代表样张详见附件。

综上所述，本项目职业危害防护能够符合规范要求。

附件2.7 劳动防护用品评价

企业能根据本项目作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体防护用品。防护用品均采购自有相关资质的正规厂家，特种防护用品持有产品生产许可证、出厂合格证、产品质量监督检验合格证、特种防护用品安全标志证书，其质量和性能均符合有关标准规定。并且建立了《劳动防护用品管理规定》，规定了劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、回收和报废的相关内容，符合安全生产要求。

本项目涉及的主要危险岗位为易燃易爆场所作业、吸入性气相毒物作业、吸入性粉尘作业、沾染性毒物作业、腐蚀性作业等。根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020的要求，上述岗位劳动保护用品配备如下：

（1）易燃易爆场所作业（B12）：可使用的防护用品为TB-01安全帽、T-02防静电工作相、HX-05自给开路式压缩空气呼吸器、HX-06自吸过滤式防毒面具、HX-08自吸过滤式防颗粒物呼吸器、YM-04职业眼面部防护具、ZB-01安全鞋、FZ-02防静电服、FZ-07化学防护服、FZ-12阻燃服、SF-03防化学品手套、SF-04防静电手套；

（2）吸入性气相毒物作业（B17）：可使用的防护用品为HX-01长管呼吸器、HX-02动力送风过滤式呼吸器、HX-03自给闭路式压缩氧气呼吸器、HX-04自给闭路式氧气逃生呼吸器、HX-05自给开路式压缩空气呼吸器、HX-06自吸过滤式防毒面具、HX-07自给开路式压缩空气逃生呼吸器、YM-04职业眼面部防护具、SF-03防化学品手套、FZ-07化学防护服；

（3）吸入性粉尘作业（B19）：可使用的防护用品为HX-O2动力送风过滤式呼吸器、|HX-08自吸过滤式防颗粒物呼吸器、YM-04职业眼面部防护具；

（4）沾染性毒物作业（B20）：可使用的防护用品为HX-O1长管呼吸器、HX-O2动力送风过滤式呼吸器、HX-03自给闭路式压缩氧气呼吸器、|HX-04自给闭路式氧气逃生呼吸器、HX-05自给开路式压缩空气呼吸器、HX-06自吸过滤式防毒面具、HX-07自给开路式压缩空气逃生呼吸器、YM-04职业眼面部防护具、SF-03防化学品手套、FZ-07化学防护服、ZB-02防化学品鞋；

（5）腐蚀性作业（B27）：可使用的防护用品为YM-O4职业眼面部防护具、SF-03防化学品手套、ZB-02防化学品鞋、FZ-07化学防护服。

企业已根据不同岗位分别配备了各种劳动防护用品和应急物资装备，劳动防护用品发放标准见表2.13-10，应急物资储备清单见表2.13-8，消防、气防设施见2.11章节。通过比对，能够符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020的要求。

附件2.8 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查

依据《国家安监总局关于印发<化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》的通知>安监总管三〔2015〕113号对企业安全生产管理情况进行检查，见附表2.8-1。

附表2.8-1 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查

| 序号 | 检查重点内容 | 依据条文 | 检查情况描述 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员和资质管理 |  |  |  |
| 1 | 企业安全生产行政许可手续不齐全或不在有效期内的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条 | 已取得安全生产许可证 | 符合 |
| 2 | 企业未依法明确主要负责人、分管负责人安全生产职责或主要负责人、分管负责人未依法履行其安全生产职责的。 | 《安全生产法》第十九条 | 已明确主要负责人、分管负责人安全生产职责 | 符合 |
| 3 | 企业未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。 | 《安全生产法》第二十一条 | 已设置安全生产管理机构，已配备专职安全生产管理人员 | 符合 |
| 4 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 《安全生产法》第二十四条 | 企业主要负责人、安全生产管理人员已取证 | 符合 |
| 5 | 企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十五条 | 企业从业人员已进行安全生产教育培训 | 符合 |
| 6 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性不熟悉的。 | 《安全生产法》第二十五条 | 已对作业岗位人员进行岗位培训，告知危险化学品特性 | 符合 |
| 7 | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十七条 | 特种作业人员已取得相应资质证书 | 符合 |
| 8 | 选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全生产工作统一协调、管理的。 | 《安全生产法》第四十六条 | 制定有承包商管理制度，按要求对承包商进行培训 | 符合 |
| 9 | 将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为的。 | 《安全生产法》第五十四条 | 生产区隔离管理，未发现脱岗、睡岗、酒后上岗行为 | 符合 |
| 二 | 工艺管理 |  |  |  |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 生产装置经有资质单位进行设计 | 符合 |
| 11 | 新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号修正） | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺、首次使用的化工工艺 | / |
| 12 | 未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。 | 《安全生产法》第十八条 | 已制定岗位安全操作规程 | 符合 |
| 13 | 生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运行的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 设有控制室，现场勘查时生产、储存装置及设施未有 超温、超压、超液位运行 | 符合 |
| 14 | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口且未采取有效防范措施的。 | 《安全生产法》第三十八条、 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）第6.1.5.1条 | 生产装置、围堤等区域设有可燃气体检测报警仪 | 符合 |
| 15 | 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 | 《安全生产法》第三十三条、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.2（3）条 | 不涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢 | / |
| 16 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向节管道充装系统的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及液化烃、液氨、液氯 | / |
| 17 | 浮顶储罐运行中浮盘落底的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 浮盘落地高度1.6m,低低液位联锁值1.7m高于浮盘落地高度 | 符合 |
| 三 | 设备设施管理 |  |  |  |
| 18 | 安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或行业标准；或使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 | 《安全生产法》第三十三条、第三十五条 | 安全设备由有资质单位进行设计、安装、检测，未使用国家明令淘汰的工艺、设备 | 符合 |
| 19 | 油气储罐未按规定达到以下要求的： （1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联； （2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置； （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐； （4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 | 《安全生产法》第三十三条； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160）第6.3.11条、第6.3.12条；《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH3136）第6.1条、第7.4条 | 不涉及液化烃储罐、气柜、液化石油气球形储罐等 | / |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第九条 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置均设置有自动控制系统，按要求设有紧急停车系统及SIS系统 | 符合 |
| 21 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。 | 《安全生产法》第三十三条、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493） | 按要求设置有可燃气体检测报警仪，控制信号进入消控室及控制室 | 符合 |
| 22 | 安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的。 | 《安全生产法》第三十三条 | 安全联锁摘除有相应的审批制度 | 符合 |
| 23 | 工艺或安全仪表报警时未及时处置的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 制定有相应管理制度，工艺报警后，安排外操人员进行现场确认 | 符合 |
| 24 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正常投用的。 | 《安全生产法》第三十三条、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）第8.3.5条 | 安全阀或泄压排放系统正常投用 | 符合 |
| 25 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。 | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工装置电力设计技术规范》（SH3038）、 《供配电系统设计规范》（GB50052） | 放热反应的危险化工工艺生产装置双重电源供电，控制系统设有UPS | 符合 |
| 四 | 安全管理 |  |  |  |
| 26 | 未建立变更管理制度或未严格执行的。 | 《安全生产法》第四条、第四十一条 | 已建立变更管理制度，建立有变更管理台账 | 符合 |
| 27 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离不符合要求的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 二甲苯罐区与主要道路及与冷库间距不足 | 不符合 |
| 28 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的。（2017年前必须整改完成） | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160）第5.2.18条 | 控制室北面面向丙类仓库 | 符合 |
| 29 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求的。 | 《安全生产法》第三十九条 | 生产场所不涉及员工宿舍 | 符合 |
| 30 | 危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条、 《危险化学品仓库储存通则（GB 15603） | 按要求进行分类存放 | 符合 |
| 31 | 危险化学品厂际输送管道存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及 | / |
| 32 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域的。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号修正） | 不涉及光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道 | / |
| 33 | 动火作业未按规定进行可燃气体分析；受限空间作业未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以及作业过程无人监护的。 | 《安全生产法》第四十条、 《危险化学品特殊作业安全管理规范（GB30871） | 制定有动火、受限空间等管理制度，配备有便携式可燃气体、氧含量、有毒气体检测报警仪，现场检查施工作业过程设有监护 | 符合 |
| 34 | 脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场勘查时未见不符合的操作 | 符合 |
| 35 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志的。 | 《安全生产法》第三十二条 | 已设置各类安全警示标志 | 符合 |
| 36 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 已编制危险化学品安全技术说明书、安全标签 | 符合 |
| 37 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、有效监控的。 | 《安全生产法》第三十七条 | 已建立重大危险源档案，并进行监控、评估 | 符合 |
| 38 | 未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号修正）第十六条 | 已对重大危险源进行定期检查 | 符合 |
| 39 | 易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 配备有防爆工具或电器 | 符合 |
| 40 | 未在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备或者不能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材的。 | 《安全生产法》第三十八条、第七十九条 | 已配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备 | 符合 |

小结：经《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查，存在问题有二甲苯罐区与主要道路及与冷库间距不足。

附件2.9重大生产安全事故隐患判定

为准确判定及时整改危险化学品生产单位重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号文，对新桥化工是否存在重大生产安全事故隐患进行判定。见附表2.9-1。

附表2.9-1  重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定情形 | 实际情况说明 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人及安全管理人员均取证 | 否 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证上岗 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合国家标准要求 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制 | 否 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 三级重大危险源罐区已设有紧急切断功能 | 否 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及 | / |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及 | / |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及 | 否 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 未穿越生产区 | 否 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 经正规设计、2014年进行设计诊断 | 否 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备 | 否 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 生产现场设有可燃气体报警器，使用防爆电气设备 | 否 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足国家标准关于防火防爆的要求 | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 装置双电源供电；控制系统设置UPS | 否 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 安全附件正常投用 | 否 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制 | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 已制定操作规程和工艺控制指标 | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺、国内首次使用的化工工艺；已开展反应安全风险评估 | 否 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 分类储存危险化学品 | 否 |

小结：新桥化工不存在重大生产安全事故隐患。

附件2.10  两重点一重大评价

### 附件2.10.1  重点监管的危险化学品

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号，新桥化工涉及物料苯乙烯、过氧化苯甲酰和过氧化苯甲酸叔丁酯属于重点监管的危险化学品。根据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三〔2011〕142号对本项目重点监管的危险化学品进行检查，见附表2.10-1。

附表2.10-1 重点监管危险化学品检查表

| 重点监控危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 实际情况说明 |
| 一 | 安全措施一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 操作人员均已参加完成危险化学品操作的培训，技能娴熟，具备一定应急处置的知识和能力 |  |
| 2 | 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 密闭操作，聚合车间设有通风装置 |  |
| 3 | 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器，宜增设有毒气体报警仪。选用屏蔽泵或磁力泵等无泄漏泵来输送本介质。苯乙烯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系统。使用防爆型的通风系统和设备，穿工作服，戴防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴正压自给式空气呼吸器。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋、洗眼器应在生产装置开车时进行校验。工作场所严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 生产、使用及储存场所设置有固定式可燃气体报警器并有便携式报警仪，输送本介质采用磁力泵；苯乙烯罐不涉及脱水；密闭采样器；使用了防爆型的通风系统和设备。操作人员按规定佩戴个人防护用品，作业现场配备安全淋浴和洗眼设备。 |  |
| 4 | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 苯乙烯储罐设有压力、温度及液位检测及远传报警；反应釜设置有压力表、液位计、温度计，并有压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 |  |
| 5 | 生产中为防止自聚所用到的阻聚剂属于低毒类化学品，加注时除应采用自吸式的设备或装置外，还应在加注岗位附近设置冲洗设施以备应急之用。对加注的阻聚剂的安全和职业卫生防护知识应进行针对性培训。 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 储罐设有添加阻聚剂系统。 |  |
| 6 | 与氧化剂、酸类等反应。能发生聚合放热，避免接触光照、接触空气。 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 储罐储存，不与其他介质接触；储罐设有保温及氮封措施 |  |
| 二 | 安全措施特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  | 实际情况说明 |  |
| 1 | 操作安全 |  |  | 设置必要的安全联锁及紧急排放系统、有毒有害易燃物质检测报警系统以及正常及事故通风设施，通风设施应每年进行一次检查。 |  |  |  | 符合 |  | 储罐设有液位报警及联锁；聚合釜已设置必要的安全联锁及紧急排放系统，聚合车间已设置通风系统 |  |
|  |  |  |  | 在传送过程中，容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。 |  |  |  | 符合 |  | 容器、管道均已接地 |  |
|  |  |  |  | 在生产企业设置DCS集散控制系统，同时并独立设置安全联锁与紧急停车系统（ESD）。 |  |  |  | 符合 |  | 已设置DCS集散控制系统，同时并独立设置安全联锁与紧急停车系统。 |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯物料有自聚性质，因此要注意对操作温度的检查和按规定添加阻聚剂，防止物料发生高温自聚而堵塞设备和管道。 |  |  |  | 符合 |  | 储罐及聚合釜已设置温度检测报警，苯乙烯储罐设有保温、喷淋、循环冷却，并定期检测苯乙烯品质 |  |
|  |  |  |  | 装置区所有设备、泵以及管线的放空均排放到密闭排放系统，保证职工健康不受损害。 |  |  |  | 符合 |  | 储罐、聚合釜设有废气回收系统，经RTO焚烧后排放 |  |
| 2 | 储存安全 |  |  | 通常加有稳定剂。储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。 |  |  |  | 符合 |  | 苯乙烯储罐采用内浮顶并进行保温，储存温度小于20℃。 |  |
|  |  |  |  | 应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  | 符合 |  | 储罐储存，装卸区已设置静电接地装置，储罐区电气设备均选用防爆型。不涉及灌装及搬运 |  |
|  |  |  |  | 储罐宜采用氮封系统或者内浮顶，但采用内浮顶罐储存苯乙烯时应有相应的对策措施防范可能出现的苯乙烯自聚，并确保内浮盘良好的密封性能。生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。 |  |  |  | 符合 |  | 苯乙烯储罐采用内浮顶罐、设有氮封，采取防自聚措施包括添加阻聚剂、设有温度报警、储罐设有保温层，设有冷却循环系统。 储罐区设有工业电视监控。 储罐设固定式消防冷却水系统及消防喷淋设施，设有泡沫灭火系统。 |  |
|  |  |  |  | 介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。 |  |  |  | 符合 |  | 反应釜等设备已设置氮气置换设施。 |  |
| 3 | 运输安全 |  |  | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 |  |  |  | 符合 |  | 运输车辆具备危险货物运输标志，安装有行驶记录的卫星定位系统。 |  |
|  |  |  |  | 槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 |  |  |  | 符合 |  | 专用槽车，配有阻火器（火星熄灭器），现场设有导静电接地夹。 |  |
|  |  |  |  | 车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |
| 重点监控危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  | 过氧化苯甲酰 |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 检查 结果 |  | 实际情况说明 |  |
| 一 |  | 安全措施一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 |  |  |  |  |  | 符合 |  | 操作人员已参加完成危险化学品操作的培训，技能娴熟，具备一定应急处置的知识和能力 |  |
| 2 |  | 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。工作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 |  |  |  |  |  | 符合 |  | 密闭操作，聚合车间设有通风装置，电气防爆。 |  |
| 3 |  | 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 |  |  |  |  |  | 符合 |  | 过氧化物冷库单独储存 |  |
| 4 |  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  | 不符合 |  | 储存、生产场所缺少禁止震动、撞击和摩擦的警示标志；配备安全警示标志，配备消防器材。 |  |
| 5 |  | 采用湿法粉碎工艺时，应待物料全部浸湿后方可开机；当采用金属球和金属球磨筒方式进行粉碎时，宜用水或含水溶剂作为介质。粉碎混合加工过程中应设置自动导出静电的装置，出料时应将接料车和出料器用导线可靠连接并整体接地。 |  |  |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |
| 6 |  | 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 |  |  |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |
| 7 |  | 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 |  |  |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |
| 二 |  | 安全措施特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 操作安全 |  |  | 可能接触粉尘时，操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 |  |  | 符合 |  | 含25%水的颗粒。配备自吸过滤式防尘口罩、化学安全防护眼镜、防静电工作服、戴橡胶手套。 |  |
|  |  |  |  |  | 避免产生粉尘。避免与强酸、强碱、硫化物、还原剂、促进剂、胺类、金属烷基酸盐接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  | 符合 |  | 单独存放、不与其它物料接触，配备消防器材 |  |
|  |  |  |  |  | 生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 |  |  | 符合 |  | 反应釜设温度检测仪器并接入DCS。 |  |
| 2 |  | 储存安全 |  |  | 储存时以水作稳定剂，一般含水30%。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，避免阳光直射。库房温度保持在2-25℃。 |  |  | 符合 |  | 根据供货商提供的MSDS，储存温度不超过28℃ |  |
|  |  |  |  |  | 应与还原剂、促进剂、强酸、胺、有机物、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  | 符合 |  | 冷库独立储存 |  |
| 3 |  | 运输安全 |  |  | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 |  |  | 符合 |  | 有资质运输按要求运输 |  |
|  |  |  |  |  | 运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与强酸、强碱、硫化物、还原剂、促进剂、胺类、金属烷基酸盐等同车混运，尤其是促进剂。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装倾卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  | 符合 |  | 委托有资质运输单位进行运输 |  |
|  |  |  |  |  | 拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  | 符合 |  | 委托有资质运输单位进行运输 |  |
| 重点监控危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  | 过氧化苯甲酸叔丁酯 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 检查结果 | 实际情况说明 |  |  |
| 一 |  |  | 安全措施一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 |  |  |  | 符合 |  | 操作人员已参加完成危险化学品操作的培训，技能娴熟，具备一定应急处置的知识和能力 |  |  |
| 2 |  |  | 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。穿防静电工作服，戴化学安全防护眼镜、橡胶防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 |  |  |  | 符合 |  | 密闭操作，聚合车间设有通风装置，电气防爆、安全淋浴和洗眼设备 |  |  |
| 3 |  |  | 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 |  |  |  | 符合 |  | 储存、使用场所远离热源。 |  |  |
| 4 |  |  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  | 不符合 |  | 缺少禁止震动、撞击和摩擦安全警示标志，配备消防器材。 |  |  |
| 5 |  |  | 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 |  |  |  | / |  | 不涉及生产 |  |  |
| 6 |  |  | 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 |  |  |  | / |  | 不涉及生产 |  |  |
| 二 |  |  | 安全措施特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 操作安全 |  |  | 装置内配备防毒面具等防护用品，操作人员在操作、取样、检维修时宜佩戴防毒面具。 | 符合 |  | 操作人员佩戴防护用品。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 避免与还原剂、促进剂、有机物、酸类、胺类、易（可）燃物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 符合 |  | 不与其它物料接触，配备消防器材 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不得与促进剂直接接触。如必须使用促进剂，可先加入促进剂，搅拌均匀后再慢慢地，逐渐加入本品，避免引发剂堆积或局部过热。 | / |  | 不涉及促进剂 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产过程中需用热媒加热或加工过程中可能引起物料温升的作业点，均应设置温度检测仪器并采取温控措施。 | 符合 |  | 反应釜温度检测报警及联锁措施 |  |  |
| 2 |  |  | 储存安全 |  |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，避免阳光直射。库房温度不超过30℃，相对湿度不超过80％。 | 符合 |  | 冷库低温储存 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应与还原剂、促进剂、有机物、酸类、胺类、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 符合 |  | 独立冷藏库储存 |  |  |
| 3 |  |  | 运输安全 |  |  | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 符合 |  | 有资质运输按要求运输 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与还原剂、促进剂、有机物、酸类、胺类、易（可）燃物等同车混运，尤其是促进剂。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装倾卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 | 符合 |  | 委托有资质运输单位进行运输 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 | 符合 |  | 委托有资质运输单位进行运输 |  |  |

小结：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号对重点监管危险化学品设置的安全措施及应急处置措施检查，存在问题：冷库缺少禁止震动、撞击和摩擦安全警示标志。

### 附件2.10.2  重点监管的危险化工工艺安全控制措施评价

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号，本项目涉及重点监管的危险化工工艺为聚合工艺。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号，对本项目涉及的危险化工工艺的安全控制要求进行检查，见附表2.10-2：

附表2.10-2  重点监管的危险化工工艺（聚合反应）安全控制检查表

| 序号 | 项目 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重点监控工艺参数 |  |  |
| 1 | 聚合反应釜内温度、压力，聚合反应釜内搅拌速率；引发剂流量；冷却水流量；料仓静电、可燃气体监控等。 | 已设置聚合反应釜温度、压力监控，聚合反应釜搅拌电流监控，引发剂通过定量称重加入，已设有冷却水管网压力监控，反应釜已进行接地，已设置可燃气体监控。 | 符合 |
| 二 | 安全控制的基本要求 |  |  |
| 1 | 反应釜温度和压力的报警和联锁。 | 本项目反应釜设置有温度和压力报警和联锁。 | 符合 |
| 2 | 紧急冷却系统。 | 反应釜设置有大流量冷却 | 符合 |
| 3 | 紧急切断系统。 | 反应釜设置有急停按钮、停蒸汽的同时开冷却。 | 符合 |
| 4 | 紧急加入反应终止剂系统。 | 设置有紧急加入阻聚剂系统。 | 符合 |
| 5 | 搅拌的稳定控制和联锁系统。 | 设置有搅拌电流异常有报警及联锁 | 符合 |
| 6 | 料仓静电消除、可燃气体置换系统，可燃和有毒气体检测报警装置。 | 反应釜按要求进行接地，反应釜设有氮气吹扫系统以及可燃气体检测报警装置。 | 符合 |
| 7 | 高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等。 | 本项目聚合反应釜为低压反应。 | 不涉及 |
| 三 | 宜采用的控制方式 |  |  |
| 8 | 将聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、聚合单体流量、引发剂加入量、聚合反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，在聚合反应釜处设立紧急停车系统。 | 聚合反应釜间歇反应，批次投料；聚合反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流与冷却水、蒸汽、泄压阀等形成联锁，设有紧急停车系统。 | 符合 |
| 9 | 当反应超温、搅拌失效或冷却失效时，能及时加入聚合反应终止剂。 | 反应失控时可及时添加反应终止剂。 | 符合 |
| 10 | 安全泄放系统。 | 聚合反应釜设置有安全泄放系统 | 符合 |

小结：通过以上检查分析，新桥化工重点危险工艺-聚合工艺的控制措施能符合安监总管三[2009]116要求。

### 附件2.10.3  危险化学品重大危险源评价

- 建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成危险化学品重大危险源的储存设施与8类场所、区域的距离见附表2.10-3。

附表2.10-3  危险化学品重大危险源与8类场所、区域的距离

| 序号 | 场所 | 标准依据 | 标准规定 | 实际情况说明 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所 | / | / | 厂界周边460m内无人口密集区域 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 |  |  | 厂界周边1000m内无公共设施 | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂以及水源保护区 |  |  | 周边无水源保护区 | 符合 |
| 4 | 车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口 | 《公路安全保护条例》 | 公路渡口和中型以上公路桥梁周围200m禁止设危险物品场所 | 招宝山大桥离厂区230m | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地 |  |  | 周边无基本农田保护区 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 |  |  | 周边无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 |  |  | 周边无军事管理区 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域 |  |  | 周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 符合 |

小结：新桥化工危险化学品重大危险源与8类场所、区域的距离符合规范要求。

（2）安全管理措施

依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）的规定，新桥化工对辨识确认的危险化学品重大危险源相关文件、资料进行登记建档，建立了重大危险源档案。

根据《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号的规定，新桥化工能严格落实各项管理要求。公司制定的《重大危险源管理规定》，明确了重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，明确了各负责人的安全包保责任。

附表2.10-4  各重大危险源单元包保责任人清单

| 序号 | 重大危险源名称 | 物料 | 负责部门 | 主要负责人 | 技术负责人 | 操作负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯罐区 | 苯乙烯 | 资材组 | 田志雨 | 杨小松 | 马金军 |
| 2 | 5#成品仓库 | 可发性聚苯乙烯（EPS) | 资材组 | 田志雨 | 杨小松 | 徐云富 |

附图2.10-1 重大危险源履职情况

依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）的规定对新桥化工危险化学品重大危险源的安全管理措施进行检查，具体见附表2.10-5。

附表2.10-5  重大危险源安全管理措施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 结论 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第七条 | 符合 | 已进行重大危险源辨识并做相应记录 |
| 2 | 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第八条 | 符合 | 已进行安全评估，确定重大危险源等级 |
| 3 | 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评估机构，按照有关标准的规定采用定量风险评估方法进行安全评估，确定个人和社会风险值： （一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的； （二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第九条 | 符合 | 已进行安全评估，确定个人和社会风险值 |
| 4 | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十二条 | 符合 | 已制定重大危险源安全管理制度，根据企业实际制定了较完善的岗位安全操作规程，定期培训 |
| 5 | 通过定量风险评估确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过本规定附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。 超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十四条 | 符合 | 个人和社会风险值均在容许范围内 |
| 6 | 有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级： （一）重大危险源安全评估已满三年的； （二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； （三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； （四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； （五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； （六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十一条 | 符合 | 已按《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级 |
| 7 | 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 | 符合 | 已设置液位、压力、温度等的监测系统，相关场所配备可燃气体检测报警器，已设置DCS系统、SIS系统，安全监测监控系统符合国家相关标准 |
| 8 | 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条 | 符合 | 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养 |
| 9 | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 | 符合 | 已明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人及责任机构，并定期对其进行排查 |
| 10 | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十七条 | 符合 | 经过培训、考核，合格后方能上岗操作，员工熟知重大危险源相关制度和规程，掌握了岗位安全操作技能和应急措施 |
| 11 | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条 | 符合 | 已根据最新的辨识结果设置重大危险源“两牌一箱” |
| 12 | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条 | 符合 | 已告知周边企业 |
| 13 | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 符合 | 已制定重大危险源事故应急预案，已配备相应的防护装备及应急救援器材 |
| 14 | 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条 | 符合 | 应急器材和设备配备情况详见表2.11-8 |
| 15 | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；（二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条 | 符合 | 有应急预案演练计划及演练记录 |
| 16 | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录；（二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评估报告；（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；（十一）其他文件、资料。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条 | 符合 | 已建立重大危险源档案，包括所述内容 |
| 17 | 危险化学品单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条 | 符合 | 已备案 |

小结：通过对新桥化工危险化学品重大危险源的安全管理措施进行检查，能够符合要求。

（3）安全技术和监控措施

依据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010、《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010对新桥化工危险化学品重大危险源的安全技术和监控措施进行检查，见附表2.10-6。

附表2.10-6  重大危险源安全技术及监控措施检查情况

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 结论 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到系统控制设备中，系统应符合本标准的规定。 | AQ 3035-2010第4.2条 | 符合 | 重大危险源罐区已设置可燃气体检测报警器、温度、压力等超限报警等安全监控预警系统 |
| 2 | 系统所用设备应符合现场和环境的具体要求，具有相应的功能和使用寿命。在火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符合国家有关防爆、防雷、防静电等标准和规范的要求。 | AQ 3035-2010第4.2条 | 符合 | 系统所用设备符合现场和环境的具体要求，电气防爆、防雷、防静电已检测合格 |
| 3 | 系统应具有温度、压力、液位和可燃/有毒气体浓度等模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能。数据采集时间的间隔应可调。系统应具有巡检功能。 | AQ 3035-2010第4.7.1条 | 符合 | 系统设有温度、压力、液位、可燃、有毒气体浓度等采集功能 |
| 4 | 系统应具有监控参数列表显示功能，同一参数各量值应统一采用标准计算单位，包括模拟量、模拟量累计值和开关量等。 | AQ 3035-2010第4.7.2.3条 | 符合 | 计算机中可显示 |
| 5 | 系统应具有监控参数图形显示功能： a）系统应具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。曲线为点绘图，根据需要可以按照多线图的方式在同一坐标上使用不同颜色同时显示多个变量，或同一变量的最大、最小、平均值等曲线； b）系统应具有开关量状态图及柱状图显示功能。 | AQ 3035-2010第4.7.2.4条 | 符合 | 系统具有监控参数图形显示功能 |
| 6 | 系统应具有报警信息显示功能，除了报警汇总列表显示外，在界面上应有一个专门的报警区或弹出式界面，用来指示最新的、最高优先级的或其他设定条件的未经确认的系统报警。 | AQ 3035-2010第4.7.2.7条 | 符合 | 计算机可显示报警信息 |
| 7 | 系统应具有监控数据的存储功能： 将数据加工处理后以数据文件形式存贮在现场或监控中心的外存贮器内并保留一定的时间，包括监控参数、报警及处置、视频图像、故障及排除以及相关系统信息等，所有数据应附带时间信息。 | AQ 3035-2010第4.7.3条 | 符合 | 系统具备数据存储功能，包括监控参数、报警及处置、视频图像、故障及排除以及相关系统信息等，所有数据附带有时间信息 |
| 8 | 系统应提供对实时和历史数据的多条件复合查询和分类统计功能，应支持模糊查询，查询信息包括： a）模拟量实时监测值及其最大、最小、平均和累计值； b）开关量状态及变化时刻； c）视频录像； d）报警及警报解除信息； e）系统操作日志； f）系统故障及恢复情况等。 | AQ 3035-2010第4.7.4.1条 | 符合 | 系统提供查询内容包括所述内容 |
| 9 | 报警：系统应具有根据设定的报警条件进行报警及提示的功能：a）当出现模拟量超限、非正常流程切换操作引起的开关量状态改变以及其他异常情况时实时报送至相关的报警控制设备，由系统实现多种方式的联动报警，包括页面图文报警、报警点声光报警以及必要时可选邮件和短信报警等。在事故现场设置有监控摄像机时，页面图文报警时应同时显示现场监控视频图像与参数报警信息，并进行现场录像；b）系统应设有事故远程报警按钮，此按钮应设在适宜部位并带有防护罩和明显标志。 | AQ 3035-2010第4.7.5条 | 符合 | 系统具有根据设定的报警条件进行报警及提示的功能 |
| 10 | 不属于系统但与系统相关联的其它系统或设备，以及不为系统独有的子系统或设备的控制权应明确，不得互相干扰或影响各自系统的运行。 | AQ 3035-2010第4.7.7.3条 | 符合 | 系统独立，分别接入控制室，控制权明确，不存在互相干扰 |
| 11 | 系统应具有日志管理的功能。系统日志将运行系统的状态信息和通信信息统一管理起来，用户可以通过日志来了解系统的运行情况。 | AQ 3035-2010第4.7.13条 | 符合 | 具有记录、存盘、查询、调取等功能，日志系统完善 |
| 12 | 软件应具有用户与权限管理功能： a）系统用户信息包括姓名、登录名、密码、单位和角色等，应提供管理界面授权用户可以对相关记录进行添加、删除和修改； b）软件应实现多级权限管理。建立各用户对系统模块、设备和数据库记录的操作权限表，提供操作界面允许对各权限表进行修改维护； c）软件应提供密码设置功能。操作员应通过密码校验方可进行相关操作，并记录操作人、时间和相关操作记录等。 | AQ 3035-2010第4.8.2条 | 符合 | 具有管理权限a、b、c所述的管理功能 |
| 13 | 无报警稳定运行期间，重要监测点的实时监控数据应保存7d以上，否则应保存30d以上。音视频信息应保存7d以上。报警信息应保存1年以上。 | AQ 3035-2010第4.9.5条 | 符合 | 数据保存符合存储时间要求 |
| 14 | 系统应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于7d。测试期间，系统性能应符合本标准以及各自企业产品标准的规定。 | AQ 3035-2010第4.9.11条 | 符合 | 系统稳定性试验、通电试验符合要求 |
| 15 | 对于监测方法和仪表的选择，主要考虑监测对象、监测范围和测量精度、稳定性与可靠性、防爆和防腐、安装、维护及检修、环境要求和经济性等因素。监控设备的性能应满足应用要求。 | AQ 3036-2010第4.2.1条 | 符合 | 监测方法与检测仪表与检测对象范围及精度、稳定性等维护工作满足应用要求 |
| 16 | 对于罐区明火和可燃、有毒气体的监测报警仪，应根据监测范围、监测点和环境因素等确定其安装位置，安装应符合有关规定。 | AQ 3036-2010第4.2.6条 | 符合 | 根据相关要求进行设计、安装 |
| 17 | 紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。 | AQ 3036-2010第5.2条 | 符合 | 紧急切换装置满足左项要求 |
| 18 | 有防爆要求的罐区，应根据所存储的物料进行危险区域的划分，并选择相应防爆类型的仪表。 | AQ 3036-2010第6.1.1.3条 | 符合 | 已进行了危险区域划分，选择了防爆类型的仪表，电气防爆检测合格 |
| 19 | 根据生产要求、介质情况、现场环境条件的特殊要求选择耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表、防震压力表等。 | AQ 3036-2010第6.2.4条 | 符合 | 已依据工艺条件和介质选择了各类压力表 |
| 20 | 对于储存介质属于GB 50160规范中甲类物料的压力储罐，应设置压力自动报警系统和相应的压力控制设施。 | AQ 3036-2010第6.2.12条 | / | 不涉及 |
| 21 | 压力储罐的罐顶应安装安全阀和相关的泄压系统，执行GB 50160和 GB 17681的规定。 | AQ 3036-2010第6.2.13条 | / | 不涉及 |
| 22 | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | AQ 3036-2010第6.3.1条 | 符合 | 储罐已设置液位监测器，具备高低位液位报警功能 |
| 23 | 大型（5000m3以上）可燃液体储罐、400m3以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。 | AQ 3036-2010第6.3.7条 | 符合 | 已设高高液位监测报警及联锁控制系统 |
| 24 | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25% LEL的场所，应设置相关的可燃气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.1条 | 符合 | 已设置可燃气体监测报警仪 |
| 25 | 具有有毒气体释放源，且释放时空气中有毒气体浓度可达到最高容许值并有人员活动的场所，应设置有毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.2条 | / | 不涉及有毒气体释放源 |
| 26 | 可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.3条 | 符合 | 已设置可燃气体监测报警仪 |
| 27 | 可燃的有毒气体释放源存在的场所，可只设置有毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.4条 | / | 不涉及有毒气体释放源 |
| 28 | 可燃气体和有毒气体混合释放的场所，一旦释放，当空气中可燃气体浓度可能达到25% LEL，而有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体监测报警仪；如果一旦释放，当空气中有毒气体可能达到最高容许值，而可燃气体浓度不能达到25% LEL时，应设置毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.5条 | 符合 | 已按所述要求设置可燃气体监测报警仪 |
| 29 | 一般情况安装固定式可燃气体或有毒气体监测报警仪。但是，若没有相关固定式监测报警仪或无安装固定式检报警测仪的条件，或属于非长期固定的生产场所的，可使用便携式仪器监测，或者采样监测。 | AQ 3036-2010第7.1.6条 | 符合 | 现场已安装固定式可燃气体报警仪，另外配备了便携式气体检测仪 |
| 30 | 可燃气体和（或）有毒气体监测报警的数据采集系统，宜采用专用的数据采集单元或设备，不宜将可燃气体和（或）有毒气体监测器接人其他信号采集单元或设备内，避免混用。 | AQ 3036-2010第7.1.7条 | 符合 | 不涉及有毒气体，GDS系统独立 |
| 31 | 可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火堤内每隔20m～30m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15m。 | AQ 3036-2010第7.2.1.1条 | 符合 | 可燃气体探测仪设置符合要求 |
| 32 | 可燃气体或易燃液体鹤管装卸栈台，应按以下规定设置可燃气体监测报警仪： a）小鹤管铁路装卸栈台，在地面上每隔一个车位设置一台监测报警器，且装卸车口与监测报警器的水平距离不应大于15m ； b）大鹤管铁路装卸栈台可设一台可燃气体监测报警器； c）汽车装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。 | AQ 3036-2010第7.2.1.2条 | / | 不涉及鹤管装卸栈台 |
| 33 | 压缩机或输送泵所在场所，按以下规定设置可燃气监测报警器。 a）可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15m设置一台监测报警器，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5m； b）可燃气体释放源处于露天或半露天场所，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10m 。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5m。 | AQ 3036-2010第7.2.1.3条 | 符合 | 可燃气体探测仪设置符合要求 |
| 34 | 罐区的地沟、电缆沟或其他可能积聚可燃气体处，宜设置可燃气体监测报警器；在未设置可燃气体监测报警器的场所进行相关作业时，可配置便携式可燃气体监测仪进行现场监测。 | AQ 3036-2010第7.2.1.6条 | 符合 | 配备了便携式气体检测仪 |
| 35 | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定。当被监测气体的比重小于空气的比重时，可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5m以上；被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3m。 | AQ 3036-2010第7.3.2条 | 符合 | 可燃气体探测仪设置符合要求 |
| 36 | 防雷装备按GB 50074设置。定期监测避雷针（网、带）的接地电阻，不得大于10Ω。 | AQ 3036-2010第8.3条 | 符合 | 防雷已检测合格 |
| 37 | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置，执行SH 3097的规定。 | AQ 3036-2010第8.4条 | 符合 | 防静电已检测合格 |
| 38 | 安全监控装备，应定期进行检查、维护和校验，保持其正常运行。 强制计量检定的仪器和装置，应按有关标准的规定进行计量检定，保持其监控的准确性。 安全监控项目中，对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。 | AQ 3036-2010第12.2条 | 符合 | 已按有关标准的规定进行计量检定 |
| 39 | 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。 摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。 摄像监控设备的选型和安装要符合相关技术标准，有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 | AQ 3036-2010第10.1条 | 符合 | 已安装了视频监控探头，满足安全生产需要 |
| 40 | 建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及其责任。 | AQ 3036-2010第12.3.4条 | 符合 | 已建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及其责任 |

小结：通过对新桥化工危险化学品重大危险源的安全技术和监控措施进行检查，能够符合要求。

附件2.11 安全生产管理评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《浙江省安全生产条例》等相关法律、法规要求，对企业的安全生产管理进行检查，见附表2.11-1。

附表2.11-1  安全管理安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机构设置及从业人员 |  |  |  |  |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造或者拆解、道路运输单位，危险物品的生产、经营、储存单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员;从业人员一百人以上不足三百人的，应当配备专职安全生产管理人员;从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。 国家有关行业管理部门的规定严于本条例规定的，从其规定。 | 浙江省安全生产条例 第11条 | 符合 | 员工人数85人，已设置了安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员2人，并有2人注册安全工程师 |
| 2 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位，危险物品的生产、经营、储存单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，其主要负责人和安全生产管理人员，应当自任职之日起六个月内，由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。法律、行政法规规定的考核时间少于本条例规定的，从其规定。考核不得收费。 负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员进行培训的，不得收费。鼓励采用现代信息技术手段开展远程培训活动。 省级负有安全生产监督管理职责的部门应当按照分级分类管理的原则，协调考核和培训计划，避免重复考核和培训。 | 浙江省安全生产条例 第13条 | 符合 | 主要负责人、安全生产管理人员已取证 |
| 3 | 生产经营单位应当对从业人员（包括被派遣劳动者）进行安全生产教育和培训。从业人员应当接受生产经营单位组织的安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。 离岗六个月以上或者换岗的从业人员，上岗前应当重新进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立从业人员安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产教育和培训记录由从业人员本人核对并签名。记录保存期限不得少于三年。 | 浙江省安全生产条例 第14条 | 符合 | 从业人员已进行安全教育和培训 |
| 二、安全管理制度及操作规程 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 安全生产法 第4条 | 符合 | 已制定了安全生产责任制、安全管理制度 |
| 2 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 安全生产法 第19条 | 符合 | 安全生产责任制明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并定期对责任制落实情况进行考核 |
| 3 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 安全生产法 第37条 | 符合 | 重大危险源已登记建档、备案，并制定应急预案定期演练 |
| 4 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 安全生产法 第38条 | 符合 | 已制定隐患排查治理制度，定期检查 |
| 5 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 安全生产法 第41条 | 符合 | 已告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 |
| 三、现场安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 安全生产法 第32条 | 符合 | 已设置相关安全警示标志 |
| 2 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 安全生产法 第33条 | 符合 | 对设备定期维护保养 |
| 3 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 安全生产法 第42条 | 符合 | 有劳动防护用品配备标准，现场人员按要求佩戴、使用 |
| 4 | 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。 | 危险化学品安全管理条例 第13条 | 不符合 | 现场管道已设置标志，个别管道涂色不规范；冷库缺少禁止震动、撞击和摩擦安全警示标志 |
| 5 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 危险化学品安全管理条例 第21条 | 符合 | 作业场所已设置报警装置，并定期检查 |
| 四、变更管理 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应建立变更管理制度，变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理职责和程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容。 | AQ/T 3034-2022第4.15.1条 | 符合 | 企业已建立变更管理制度，制度包含了所述内容 |
| 2 | 企业应根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类、分级管理。 | AQ/T 3034-2022第4.15.2.1条 | 符合 | 已对变更进行分类、分级管理 |
| 3 | 企业应对需求单位提出的变更进行必要性评估，确认变更的必要性。 | AQ/T 3034-2022第4.15.4.1条 | 符合 | 已对需求单位提出的变更进行必要性评估 |
| 4 | 应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估、制定管控措施。 | AQ/T 3034-2022第4.15.5.1条 | 符合 | 已开展变更风险评估、制定管控措施 |
| 5 | 变更申请表及风险评估材料应按照管理制度要求，上报相应部门及负责人审批。 | AQ/T 3034-2022第4.15.6.1条 | 符合 | 经相应部门及负责人审批 |
| 6 | 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，实施过程中应严格落实风险控制措施。 | AQ/T 3034-2022第4.15.7.1条 | 符合 | 能按变更审批确定的内容和范围实施，并落实风险控制措施 |
| 7 | 企业应在变更投用具备验收条件时及时完成验收工作，验收包括对变更与预期效果符合性的评估。 | AQ/T 3034-2022第4.15.8.1条 | 符合 | 验收内容包括对变更与预期效果符合性的评估 |
| 五、事故应急管理 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 安全生产法 第78条 | 符合 | 已制定应急救援预案，预案已备案并定期演练 |
| 六、安全投入 |  |  |  |  |
| 1 | 危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下： （一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取； （二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取； （三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取； （四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 第二十一条 | 符合 | 安全投入满足要求，具体见表2.13-11 |

小结：新桥化工已设置了安全生产管理机构、配备了专职安全生产管理人员，制定了安全生产责任制、安全规章制度、安全生产操作规程并落实，制定了安全生产事故应急救援预案并定期开展演练，安全生产投入符合要求。

存在问题：个别管道涂色不规范；冷库缺少禁止震动、撞击和摩擦安全警示标志。

附件2.12 生产单位特殊作业安全评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022等法律法规、标准规范对企业特殊作业管理程序及执行情况进行评价，见附表2.12-1。

附表2.12-1  化学品生产单位特殊作业安全检查表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况描述 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊作业管理制度 | 参照《危险化学品企业特殊作业安全规范》，检查特殊作业管理制度 | 已制定动火、受限空间等管理制度，明确了动火、受限空间、高处作业、起重作业、动土作业、断路作业、临时用电、盲板抽堵作业等作业程序及要求，制定了动火、受限空间等作业安全许可作业票 | 符合 |
| 2 | 特殊作业培训 | 是否对主要负责人、安全管理人员、专业技术人员和岗位员工进行特殊作业培训（掌握所审批或所从事的特殊作业相关知识） | 主要负责人、安全管理人员、专业技术人员和岗位员工已进行相关培训 | 符合 |
| 3 | 特殊作业有效证件 | 电工、焊接与热切割等作业人员证书 | 电工、焊工均按要求取证，对外来施工单位作业人员对作业证进行备份 | 符合 |
| 4 | 安全设备设施 | 可燃、有毒气体检测报警仪（参照GB/T 50493-2019）；氧含量分析仪器（参照AQ 3028-2008）；消防器材、照明器材、应急救援器材是否符合相关法规规范要求 | 已配备便携式可燃气体检测报警仪、二合一、四合一便携式报警仪包含氧含量分析仪，已配备各类消防器材、应急救援器材 | 符合 |
| 5 | 空气呼吸器等个人防护用品 | 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T 18664-2002 | 已配备空气呼吸器 | 符合 |
| 6 | 作业前准备工作 | 风险辨识；制定、落实并按规定确认防范措施 | 根据作业票，有风险辨识及所采取防范措施选项 | 符合 |
| 7 | 作业前气体分析 | 动火作业前，可燃气体分析；进入受限空间前，可燃、有毒气体和氧含量分析 | 根据作业票及管理制度，动火作业有进行可燃气体分析要求，受限空间有可燃、有毒气体和氧含量分析要求 | 符合 |
| 8 | 审批手续 | 一个作业点、一个作业周期内一作业内容一张《安全作业证》；表格内容无涂改；监护人、审核人等相关人员签名确认 | 管理制度对作业证有效期有明确规定，监护人、审核人有签名 | 符合 |
| 9 | 安全交底 | 操作规程；作业风险；注意事项 | 作业有安全交底，制定操作规程，并对可能存在风险进行辨识并采取安全措施、个体防护用具使用、事故预防、事故案例等内容 | 符合 |
| 10 | 全过程监护 | 动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业等 | 制度规定动火、进入受限空间等作业均要求进行监护 | 符合 |
| 11 | 作业后恢复 | 作业完毕应恢复安全设施的安全使用功能；将作业工具撤离现场；清理现场 | 抽查作业票，作业结束后，有相应验收程序，要求相关人员进行验收确认 | 符合 |
| 12 | 特殊作业升级 | 重点检查节日、假日，动火作业升级管理AQ 3022-2008 | 管理制度明确，节假日，动火作业、登高作业升级管控 | 符合 |

小结：

- 新桥化工已制定动火、受限空间等管理制度，明确了普通检修、动火、受限空间、高处作业、起重作业、动土作业、断路作业、临时用电、盲板抽堵作业等作业程序及要求，制定了动火、受限空间等作业安全许可作业票；企业主要负责人、安全管理人员、专业技术人员和岗位员工已进行相关培训。电工、焊工均按要求取证，对外来施工单位作业人员对作业证进行备份；

- 已配备便携式，四合一检测报警仪、空气呼吸器及相关消防器材、应急救援器材；

- 根据作业票及管理制度，作业前有风险辨识及所采取防范措施选项，动火作业有进行可燃气体分析要求，受限空间有可燃、有毒气体和氧含量分析要求。管理制度对作业证有效期有明确规定，监护人、审核人有签名。

- 管理制度明确作业前需对作业人员进行培训，包括规章制度、可能存在风险及需采取安全措施、个体防护用具使用、事故预防、事故案例等内容。

- 管理制度规定动火、进入受限空间等作业均要求进行监护，作业结束后，有相应验收程序，要求相关人员进行验收确认。管理制度明确，节假日，动火作业进行升级。

## 附件2.13 安全生产许可证取证情况符合性检查

依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，对新桥化工安全生产许可证换证条件符合性进行检查，见附表2.13-1。

附表2.13-1安全生产许可证换证条件符合性检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 实际情况说明 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业总体选址布局合理性 |  |  |  |
| 1 | 企业选址布局是否符合当地县级（含县级）以上人民政府以上规划和布局。 | 选址符合规划和布局要求 | 符合 |
| 2 | 企业总体布局是否符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）等标准。是否符合《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160）。 | 企业总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》等规范要求 | 符合 |
| 3 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施，与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 与八类场所的距离符合要求 | 符合 |
| 二、企业设备设施工艺的安全可靠性 |  |  |  |
| 4 | 新建、改建、扩建建设项目是否经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，是否由具有综合甲级资质或者化工石化医药行业专业甲级设计资质的设计单位设计。 | 本周期不涉及新建、改建、扩建项目 | / |
| 5 | 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 未使用明令淘汰、禁止使用工艺 | 符合 |
| 6 | 新开发的危险化学品生产工艺是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省安全生产监督管理局组织的安全可靠性专家论证。 | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺 | / |
| 7 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施。 | 相关装置已设置自控系统，相关场所已设置可燃气体检测报警器等安全设施 | 符合 |
| 8 | 生产区与非生产区是否分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离。 | 生产区与非生产区分开设置，间距符合要求 | 符合 |
| 9 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离是否符合有关标准规范的规定。 | 见附表2.4-1-1 | 不符合 |
| 三、安全生产管理制度 |  |  |  |
| 10 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的全员安全生产责任制，明确岗位安全生产责任。 | 已明确各岗位安全生产责任 | 符合 |
| 11 | 是否根据实际情况，制定下列安全生产制度：安全生产工作例会等安全生产会议制度，安全投入保障制度，安全生产奖惩制度，安全培训教育制度，领导干部现场带班制度，特种作业人员管理制度，安全检查和隐患排查治理制度，重大危险源评估和安全管理制度，变更管理制度，应急管理制度，生产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度，动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度，危险化学品安全管理制度，职业健康相关管理制度，劳动防护用品使用维护管理制度，承包商管理制度，安全管理制度及操作规程定期修订制度，设施、设备的维护、保养、检测管理制度，危险作业的现场管理制度，安全生产台帐的管理制度，关键装置与重点部位管理制度，装置开停车安全管理制度，自动化安全控制系统管理和维护制度，安全管理制度执行情况检查制度。 | 已制定相关管理制度 | 符合 |
| 12 | 是否根据生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅料、产品危险性等实际情况，编制岗位安全操作规程和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 | 已编制岗位安全操作规程 | 符合 |
| 四、安全管理机构和人员条件 |  |  |  |
| 13 | 是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。从业人员超过五十人的企业，应当配备不少于两名的专职安全生产管理人员。 | 已设置安全管理机构，专职安管员已取证 | 符合 |
| 14 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员是否依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 | 企业主要负责人、分管安全负责人已培训考试合格 | 符合 |
| 15 | 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。 | 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人具有化工专业知识 | 符合 |
| 16 | 专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，企业应当有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 专职安全管理人员具有化工等相关教育背景，已配备注册安全工程师 | 符合 |
| 17 | 特种作业人员是否依照规定经专门的安全技术培训考核合格，取得特种作业操作证书。 | 特种作业人员已取证 | 符合 |
| 18 | 企业其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。并应建立相应台帐。 | 有相应安全教育和培训台账 | 符合 |
| 五、重大危险源管理 |  |  |  |
| 19 | 是否依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），辨识、确定本企业的重大危险源。 | 已对重大危险源进行辨识 | 符合 |
| 20 | 重大危险源是否报县级安全生产监督管理部门备案。 | 已进行重大危险源备案 | 符合 |
| 21 | 新建、改建、扩建项目是否在竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并完成备案。 | 不涉及新建、改建、扩建项目 | / |
| 22 | 重大危险源场所是否执行“两牌一箱”制度，明确紧急情况下的应急处置办法。 | 已设置“两牌一箱” | 符合 |
| 23 | 是否制定重大危险源专项应急预案和现场处置方案，并定期演练。 | 已制定重大危险源专项应急预案，并进行定期演练 | 符合 |
| 24 | 是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 安全设施进行检测、检验，并进行经常性维护、保养 | 符合 |
| 25 | 是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。 | 已明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人 | 符合 |
| 26 | 是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。 | 设置有自动化控制系统、可燃气体检测报警系统、视频监控系统，对生产工艺进行监控 | 符合 |
| 六、应急管理要求 |  |  |  |
| 27 | 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报安监部门备案。 | 应急预案已修订并备案 | 符合 |
| 28 | 是否建立应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。 | 已建立应急救援组织，明确应急救援人员，配备有相应的应急救援器材、设备设施，并定期演练 | 符合 |
| 29 | 构成重大危险源的生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，应当设立气体防护站（组）。 | 不涉及氯气、氨气、光气、硫化氢 | / |
| 30 | 是否对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 已配备了便携式可燃气体检测报警器及应急救援器材 | 符合 |
| 七、安全生产投入 |  |  |  |
| 31 | 是否建立年度符合安全生产要求的安全投入计划，足额提取与安全生产有关的费用。 | 建立了安全生产投入保障制度 | 符合 |
| 32 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 已参加工伤保险 | 符合 |
| 33 | 是否依照国家相关标准设置职业危害防护设施，为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。 | 已配备相应的劳动防护用品 | 符合 |
| 34 | 涉及危险化工工艺装置的自动化安全控制是否达到国家规定的要求。 | 危险化工工艺自动化安全控制符合要求 | 符合 |
| 35 | 是否委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，安全评价报告是否处于有效期内。 | 现状评价报告在有效期限内 | 符合 |
| 36 | 安全评价报告对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告。 | 安全评价报告结论明确，有明确的整改意见，提出的问题已落实整改 | 符合 |
| 八、安全生产其他要求 |  |  |  |
| 37 | 是否依法进行危险化学品登记或开展登记相关工作。 | 危险化学品已进行登记 | 符合 |
| 38 | 安全技术说明书和安全标签是否符合国家相关标准。 | 安全技术说明书和安全标签符合国家相关标准 | 符合 |
| 39 | 是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签，并为用户提供化学品安全技术说明书。 | 已制定相关产品安全技术标签 | 符合 |

小结：新桥化工选址符合规划和布局要求、未使用明令淘汰、禁止使用工艺、相关装置已设置自控系统，相关场所已设置可燃气体检测报警器等安全设施、已制定相关管理制度。

存在问题：

- 二甲苯与主要道路及与冷库防火间距不足。

- B筛析部与四号仓库防火间距不足。

附件2.14 危险化学品企业安全风险隐患排查

新桥化工依据《危险化学品企业安全风险隐患排查导则》进行自查，检查结果见附表2.14-1，已完成整改。

附表2.14-1 近期隐患排查治理导则等自查问题整改情况

| 序号 |  |  | 排查内容 | 排查依据 | 自查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安全 | 设备设施管理体系的建立与执行 | 企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 部分管道标识褪色、不清晰 |
| 2 |  | 安全附件的管理 | 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。 |  | 未见安全阀更换记录 |
| 3 | 电气安全 | 防雷、防静电设施 | 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第4.2.10条 | 过氧化物库门口人体静电消除器异常 |
| 4 | 应急与消防 | 消防安全 | 消防栓（炮）是否满足下列要求： 1、消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好； 2、消防栓阀门井完好，防冻措施到位； 3、消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第13.2.13条 | 3#仓库外消火栓漏水 |

小结：新桥化工定期进行危险化学品企业安全风险隐患排查，能够符合要求。

附件2.15  安全生产专项提升整治检查

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>》国务院公报2020年和《全国安全生产专项整治三年行动计划》安委〔2020〕3号的要求，对企业安全整治提升条件进行检查，见附表2.15-1

附表2.15-1  安全整治提升情况检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 结论 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善和落实安全生产责任和管理制度，建立安全隐患排查和安全预防控制体系。 | 符合 | 企业已建立安全隐患排查和安全预防控制体系 |
| 2 | 按照《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等相关制度规范，全面开展安全风险排查和隐患治理。 | 符合 | 企业已根据安全风险隐患排查治理导则开展自评 |
| 3 | 完善并严格落实化学品鉴定评估与登记有关规定，科学准确鉴定评估化学品的物理危险性、毒性，严禁未落实风险防控措施就投入生产。 | 符合 | 已按规定进行化学品鉴定评估与登记 |
| 4 | 2020年年底前实现涉及“两重点一重大”的化工装置或储运设施自动化控制系统装备率、重大危险源在线监测监控率均达到100%。 | 符合 | “两重点一重大”的化工装置、储运设施已设置自动化控制系统、在线监测监控系统 |
| 5 | 全面开展废弃危险化学品等危险废物（以下简称危险废物）排查，对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定。 | 符合 | 危废已明确，见报告2.10.8 |
| 6 | 提高危险化学品生产贮存企业安全生产费用提取标准。推动危险化学品企业建立安全生产内审机制和承诺制度，完善风险分级管控和隐患排查治理预防机制。 | 符合 | 按规定提取安全生产费用 |
| 7 | 自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历；不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。危险化学品企业要按规定配备化工相关专业注册安全工程师。 | 符合 | 相关人员专业、学历、职称符合要求，配备了化工相关专业注册安全工程师 |
| 8 | 进一步提升危险化学品企业自动化控制水平。继续推进“两重点一重大”生产装置、储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善，2020年底前涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的上述系统装备和使用率必须达到100%，未实现或未投用的，一律停产整改。 | 符合 | “两重点一重大”生产装置、储存设施已设置可燃气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统 |
| 9 | 深化精细化工企业反应安全风险评估。凡列入精细化工反应安全风险评估范围但未开展评估的精细化工生产装置，一律不得生产。 | / | 不涉及 |
| 10 | 危险化学品企业按照高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，开展在岗员工安全技能提升培训，培训考核不合格的不得上岗。 | 符合 | 已按意见实施在岗员工安全技能提升培训 |

小结：通过安全生产专项提升整治检查，能够符合要求。

附件2.16 环保设施安全风险评价

新桥化工三废来源及三废处理情况见报告2.10.8章节。

依据《工业有机废气蓄热热力燃烧装置》JB/T 13734-2019 对本项目RTO处理系统进行检查，见附表2.16-1.

附表2.16-1 RTO系统检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 结论 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTO 应有醒目的安全提示标志， 保障人身和设备安全 | JB/T 13734-2019 第5.5.1条 | 符合 | 已张贴醒目安全警示标志 |
| 2 | RTO 的进气口、出气口应设置温度、 压力监控设施 | JB/T 13734-2019 第5.5.2条 | 符合 | 进口设有压力检测、出口设置温度监测，进口、炉膛设置压力监测 |
| 3 | RTO 燃烧室内应安装测温装置， 数量应不少于 2 个，安装位置应避开加热器高温区 | JB/T 13734-2019 第5.5.3条 | 符合 | 燃烧室内安装了3个测温热电偶，蓄热层内安装了6个热电偶，实时监测温度 |
| 4 | 加热系统应设有安全保护和报警装置。若燃烧器启动后点火不正常时， 安全保护装置应能自动切断燃料供应 | JB/T 13734-2019 第5.5.4条 | 符合 | RTO 为PLC自动控制，点火不正常、燃烧室高温/高高温、进气浓度高等均会自动连锁保护，自动切断进气和燃料供应 |
| 5 | RTO 应安装防雷接地设施，并符合 GB 50057 的规定 | JB/T 13734-2019 第5.5.5条 | 符合 | 已安装防雷接地并检测合格 |
| 6 | 在室外使用的 RTO,其电器部件的外壳防护等级应不低于 IP54 | JB/T 13734-2019 第5.5.6条 | 符合 | 电器部件外壳现场勘察时完好 |
| 7 | 爬梯及平台应符合 GB 4053.1、GB 4053.2、 GB 4053.3 的要求。 | JB/T 13734-2019 第5.5.7条 | 符合 | 爬梯及平台符合要求 |
| 8 | 电气控制设备安全应符合 GB 5226.1 的要求。 | JB/T 13734-2019 第5.5.8条 | 符合 | 电器部件外壳防护等级、爬梯、电气控制设备符合要求 |

小结：

- RTO处理的废气来自苯乙烯储罐呼吸阀废气、二甲苯储罐呼吸阀废气、A反应部和B反应部反应釜取样口废气、A反应部和B反应部反应釜挥发气体、调节池废气、厌氧罐废气。

- 为防止苯乙烯自聚，企业执行《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）规定苯乙烯储存温度不高于20℃的规定。由于苯乙烯储存温度不高于20℃，已低于苯乙烯闪点11℃左右，故正常情况下苯乙烯储罐气相空间苯乙烯浓度已低于其爆炸下限。苯乙烯储罐呼吸阀废气主要成分为氮气和苯乙烯，再加吸风罩吸入大量空气而进一步稀释，使废气中苯乙烯浓度进一步降低，降低了火灾爆炸风险。苯乙烯储罐选用带阻火器的呼吸阀，能进一步使废气管与其他单元废气管进行防止回火。

- 二甲苯闪点为30℃，二甲苯储罐呼吸阀呼出二甲苯采用吸风罩收集，同时吸入环境大量空气，正常情况下火灾爆炸风险较低。二甲苯储罐选用带阻火器的呼吸阀，能进一步使废气管与其他单元废气管进行防止回火。

- 反应釜内温度40-90℃，苯乙烯闪点31℃、二甲苯闪点30℃，反应釜取样口废气为高浓度苯乙烯、二甲苯气体，通过吸风罩收集后吸入大量空气将高浓度苯乙烯、二甲苯气体浓度稀释，正常情况下火灾爆炸风险较低。

- 反应釜挥发废气和取样口废气汇合后的的废气管道上设有紧急切断阀、LEL检测报警仪，LEL检测报警仪报警时，联锁关闭紧急切断阀、打开紧急排放阀，废气通过不锈钢排放管至所在反应部房顶高空排放，因此，呼吸废气和取样口废气汇合后的的废气达到爆炸极限带来的风险可控。

调节池不密闭，其废气含空气，和厌氧塔废气汇合后有可能到达爆炸极限，因此，该废气存在火灾爆炸风险。调节池废气和厌氧塔废气汇合后管道改为吸风罩收集方式，吸入大量空气将甲烷、硫化氢气体浓度稀释至其爆炸极限以下，建议将RTO的LEL检测仪以甲烷爆炸极限作为报警值来设定。

- 入RTO管网废气成分甲烷、硫化氢、苯乙烯、二甲苯、氮气相互无禁配物关系，能同时接入RTO管网。

- 新桥化工RTO装置是成套外购设备，设置了LEL检测以及联锁阀门等一系列检测、报警和联锁自控系统，成熟可靠。按《蓄热燃烧装置安全风险评估指南》T/EERT026-2022评份为81分，需加强软件资料等管理。

- 酸雾吸收塔废气来自洗涤槽，洗涤槽涉及的物料有水、聚苯乙烯、盐酸、碳酸钙，不涉及易燃爆的甲乙类物质，废气的成份为盐酸废气和微量VOC，无火灾爆炸风险。

- 正常运行情况下，好氧池废气主要成分为带臭味的VOC，生物除臭装置无火灾爆炸风险。

企业委托北京中安质环技术评价中心有限公司于2022年12月进行专项风险评估，并出具《宁波新桥化工有限公司环境治理设施项目专项安全风险评估报告》。新桥化工根据该报告提出的整改建议进行整改，目前企业环保设施保持完好，该企业环保设施安全风险可控。

附件2.17易制爆危险化学品安全评价

本项目涉及的过氧化二异丙苯属于易制爆危险化学品。过氧化二异丙苯储存于甲类仓库中。根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA 1511-2018）等相关要求进行评价，见附表2.17-1.

附表2.17-1 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求检查

| 序号 | 检查内容 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理制度及台账 |  |  |
| 1 | 是否制定易制爆危险化学品采购、保管、领取、使用、看守巡查管理制度和人员岗位职责。 | 已制定易制爆危险化学品相关管理制度，明确相关人员岗位职责。 | 符合 |
| 2 | 易制爆危险化学品出入库登记台账：记录购买、储存、使用等各个环节易制爆危险化学品的数量、流向； | 企业过氧化二异丙苯制定有相应台账记录表单，可供使用时进行管理。 | 符合 |
| 3 | 治安防范设施维护、保养、巡查记录；技术防范检查、故障记录。 |  | 符合 |
| 4 | 易制爆危险化学品存放场所安全检查、隐患整改台账。 |  | 符合 |
| 5 | 值守人员值班、交接班台账。要求：对进出存放场所人员进行检查，制止非法侵入。 |  | 符合 |
| 二 | 实体防范要求 |  |  |
| 1 | 易制爆危险化学品生产、储存、经营单位应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员；使用单位应当配备专（兼）职治安保卫人员。 | 企业已设置安全保卫机构，配有兼职安保人员。 | 符合 |
| 2 | 易制爆危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库），专用仓库为本单位治安保卫重点部位，实施重点保护。 | 本项目涉及易制爆化学品为过氧化二异丙苯，储存在专用仓库。 | 符合 |
| 3 | 易制爆危险化学品单位应当根据其涉及储存的易制爆危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围或者隔离操作等安全设施、设备，并对安全设施、设备经常性维护保养。 | 过氧化二异丙苯仓库已设置视频监控，采用专用甲类仓库储存，可避免阳光暴晒，设有防爆空调，设有独立的防火分区，区间内采用防爆灯具，配备有气体泄漏检测报警仪，仓库已进行防雷防静电检测，已设置轴流风机，已配备灭火器。 | 符合 |
| 4 | 易制爆危险化学品作业场所和安全设施、设备上应设置明显的安全警示标志；在作业场所应设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 过氧化二异丙苯储存场所已设置物料安全周知卡，监控报警装置。巡检人员已配备对讲机、防爆手机用于通信、报警。 | 符合 |
| 三 | 技术防范要求 |  |  |
| （1） | 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 视频监控系统应符合GB 50395的相关要求；监控及回放图像应能清晰辨别人员的体貌特征、活动状况。 | 已设置视频监控设施。 | 符合 |
| 2 | 视频图像应实时记录，记录保存时间应不少于30天。 | 视频图像保存时间满足要求，可满足30天保存时间。 | 符合 |
| 3 | 视频监控系统前端探头的监控范围，应覆盖专用仓库的内部或出入口。 | 视频监控探头已覆盖仓库出入口。 | 符合 |
| 4 | 封闭式存放场所有条件的应换装或加装视频监控系统，其中，教学、科研、医疗单位在实验室储存少量试剂类易制爆为化学品的，可仅安装视频监控系统。半封闭式、敞开式存放场所应安装视频监控系统。 | 视频监控探头已覆盖过氧化二异丙苯仓库。化验室不涉及 | 符合 |
| （2） | 入侵报警系统 |  |  |
| 1 | 入侵报警系统应符合GB 50394的相关要求；入侵报警信号应接入值班室或监控室，有条件的与当地公安机关联网。 | 已设置入侵报警系统，入侵报警信号接入门卫室。厂区围墙外围已全部安装视频监控系统。 | 符合 |
| 2 | 入侵报警装置出作业时间外应处于设防状态。 | 处于设防状态 | 符合 |
| 3 | 入侵报警装置应具有防破坏功能，可对设备运行状态进行检测，能显示和记录报警发生的位置、区域、地点及警情数据。 | 入侵报警系统采用红外报警，人员接近即可进行报警并跳转监控画面。 | 符合 |
| 4 | 声光报警装置安装在防盗报警控制器外，报警声级不小于100dB。 | 声光报警装置在守卫，声音不小于100dB | 符合 |
| 5 | 封闭式存放场所应安装入侵；半封闭式存报警装置放场所所有条件的加装周界等入侵报警系统。 | 仓库为封闭式，安装入侵报警装置 | 符合 |

小结：根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA 1511-2018）要求，对企业涉及的易制爆危险化学品过氧化二异丙苯储存场所进行检查，符合要求。

附件2.18本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析

本次安全评价与上次安全评价之间的变化情况见报告2.13章节。本评价周期内，企业无新、改、扩建项目，无生产工艺及主要设备变更。

附件2.19本次安全评价与上次安全评价之间的变化分析

上一周期《宁波新桥化工有限公司年产12万吨可发性聚苯乙烯项目安全现状评价报告》由北京中安质环技术评价中心有限公司于2021年4月编制，根据安全现状评价报告提出的整改意见，企业已完成整改，见附表2.19-1.

附表2.19-1上一周期安全评价报告整改意见及落实情况说明

| 序号 | 存在问题 | 整改情况说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 本企业装置控制室、机柜间与生产车间在同一幢建筑物内。 | 已将控制室、机柜间搬迁至办公楼一楼，远离生产区域。 |
|  | B反应部（甲类）与西侧焚烧炉之间实际间距约为20m，不符合甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m的要求。 | 已根据赛鼎化学工程公司出具总平面布置图，将焚烧炉移位至厂区北侧。调整后的RTO东侧为污水处理场，南侧为消防水池、北侧为斯迈克RTO及锅炉房，与周边设施防火间距符合要求。 |
|  | 苯乙烯储罐南侧自行车棚实际为小型汽车停车场，实际距离为21m，不符合GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.2.5条易燃液体储罐至停车场不小于25m防火间距要求，车辆未佩戴阻火器等设施； | 已在生产区、办公室之间设置硬隔离，取消苯乙烯储罐南侧汽车停车场，统一将小型汽车停车场设置在办公区。 |
|  | 五号仓库（乙类）未按要求设置防火分区；五号仓库（乙类）面积约为2400m2，设有消防喷淋设施，只设有一个防火分区。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）第3.3.2条要求。 | 五号仓库按防火分区最大面积设置防火墙。 |
|  | 五号仓库（乙类）中间防火墙未到顶。 | 五号仓库防火墙已设置到顶。 |
|  | 三号仓库（丁类）内部设有产品（乙类）检测的设备。 | 产品（乙类）检测设备最大量为3kg，其中含可燃气体（戊烷）部分含量约为4%-7%，，戊烷爆炸下限［%(V/V)］为1.7，根据计算，整个检测产品戊烷全部释放，该区域可燃气体浓度不会超过该区域戊烷爆炸下限的10%。目前已采取措施设置防火墙与周边区域进行分隔。 |
|  | 一名电工人员证书已到期未及时复审。 | 已复审。 |
|  | 戊烷安全周知卡信息不全，需更换。 | 已完善戊烷安全周知卡。 |
|  | 甲类仓库保温门不符合要求，需更换。 | 甲类仓库已改成防火门。 |
|  | 甲类仓库物料安全周知卡不全，需补充。 | 甲类仓库已根据要求设置物料安全周知卡。 |
|  | 危废库尚未改造完成。现有危废库未拆除。 | 危废库已根据设计单位意见布置在甲类仓库并设置独立的防火分区及独立出口。 |
|  | 甲类库屋顶电机不防爆。 | 甲类库屋顶电机已改为防爆型。 |
|  | 反应A部车间外部分非防爆电机位于防爆区域。 | 已更换为防爆电机。 |
|  | 乙类仓库中间防火卷帘不符合要求。 | 防火卷帘已进行更换。 |
|  | 电缆桥架跨越道路未设置限高标识。 | 已增设限高标识。 |
|  | 电缆桥架连接处未进行防静电跨接。 | 电缆桥架连接处已增设防静电跨接。 |
|  | 生产厂区与办公区未进行有效隔离。 | 已设置硬隔离措施。 |
|  | 生产车间配电间与车间贴临，未采取正压通风措施。 | 配电间已增设正压通风措施（一用一备两台正压风机，设置变频器和压力变送器，自动控制，保持室内微正压） |

附件3  评价方法简介

附件3.1  评价方法的确定

评价方法是对系统的危险、危害性及其程度后果进行分析评价的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法，按其特性可分为定性评价、定量评价和综合评价。

根据本项目工艺特点及其原辅材料和产品的特性、配套工程组成情况，结合国内外评价方法，本次评价采用的方法是安全检查表法、综合评价法、事故后果模拟分析、道化学火灾、爆炸危险指数评价法等。

附件3.2  评价方法简介

附件3.2.1  安全检查表法

安全检查表分析（Safety checklist Analysis）是系统安全工程一种广泛应用的最简便的危险性评价方法。它是将一系列项目包括工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷或差异的结论。对安全检查表提出问题回答：“是”、“否”，“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表。

（2）完成分析。

（3）编制分析结果文件。

附件3.2.2  综合评价法

综合评价法是根据国家和行业主管部门颁发的安全生产法律、法规、标准、规范等，结合评价专家的工作经验和安全卫生理论知识，对建设企业的安全卫生状况进行综合性评价的方法。该方法要求评价人员具备较为丰富的实际工作经验和理论知识，并对国家安全生产法律、法规及行业标准、规范有着较为广泛和深入的了解，适合对建设企业的综合安全性进行评价。

附件3.2.3  事故后果模拟分析

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行定量的计算和演示。

火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故原因及灾害后果分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对工厂、厂内职工、厂外居民，对环境造成危害的严重程度，例如泄漏、火灾、爆炸、中毒造成的死亡区、重伤区、轻伤区、安全区划分，破坏状况及财产损失情况等。该分析评价的结论将为企业或管理部门提供关于事故后果的信息，提供关于应采取何种防护措施的信息，如防火系统、报警系统或减压系统等信息，以达到减轻事故影响的目的，同时也以满足政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理的需要。

重大事故原因及灾害后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

①在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

②伤害区域是以单元的中心为圆心、以伤害半径为半径的圆形区域。

附件4  平面布置图等附图及安全评价过程制作的图表

附件4.1物料的理化及危险特性表

附表4.1-1 氮气的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 |  |  | 英文名： nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 |  |  | 分子量：28.01 | UN编号： 1066 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 |  |  | 危化品目录序号：172 | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 |  |  | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃):-209.8 |  |  | 沸点℃:-195.6 |  |
|  | 相对密度(水＝1) :0.81(-196℃) |  |  | 相对密度(空气＝1) :0.97 |  |
|  | 临界温度(℃) :-147 |  |  | 临界压力(MPa) :3.40 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) :无意义 |  |  | 饱和蒸气压(kPa) :1026.42(-173℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 |  |  | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 |  |  | 最小点火能(mJ) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 |  |  | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 |  |  | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物:氮气 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |  |
|  | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |  |  |
| 毒性 |  |  | LD50:无资料 LC50:无资料 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |

附表4.1-2苯乙烯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：苯乙烯；乙烯基苯 | 英文名：phenylethylene；styrene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H10O | 分子量： 98.14 |  | UN编号：2055 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别3 | 危化品目录序号：96 |  | CAS号：100-42-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明油状液体。 |  |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，可溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－30.6 | 沸点（℃）：146 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.91 | 相对密度（空气＝1）：3.6 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(30.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：4376.9 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：369 | 临界压力（MPa）：3.81 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：31 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：0.9 | 爆炸上限（%）：6.8 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：490 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |  |
|  | 避免接触的条件：光照、接触空气。 |  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LD50：24000mg/kg，4小时(小鼠吸入)； IARC致癌性评论：动物可疑阳性，人类无可靠证据。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。高浓度接触时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯污染时，可致灼伤。·慢性影响：常见神经衰弱综合症，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。眼睛防护：高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴防苯耐油手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或旧存。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。 |  |  |  |

附表4.1-3  盐酸的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 | 英文名：hydrochloric acid；chlorohydric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl | 分子量：36.46 | UN编号：1789 |
|  | 危险类别：第8.1类；酸性腐蚀品 | 危化品目录序号：2507 | CAS号：7647-01-0 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-114.8（纯） | 沸点（℃）：108. 6（200/0） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.20 | 相对密度（空气＝1）：1.26 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）： 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物： 氯化氢 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：— LD50：— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻拗，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撒离时佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |

附表4.1-4  过氧化苯甲酸叔丁酯的理化及危险特性

| 标识 | 中文名：叔丁基过苯甲酸酯；过苯甲酸叔丁酯 |  | 英文名：tert-butyl perbenzoate；tert-butyl peroxybenzoate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 ： | 分子量： | CAS号：614-45-9 |
|  | 危险性类别：有机过氧化物 |  | 危化品目录序号：865 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色至微黄色液体，略有芳香味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：8 |  | 沸点(℃)：112（分解） |
|  | 饱和蒸汽压(KPa)：0.044(50℃) |  | 燃烧热（kj/mol）：无资料 |
|  | 相对密度(水=1):1.02 |  | 临界温度(℃)：无资料 |
|  | 相对密度(空气=1):无资料 |  | 临界压力(MPa)：无资料 |
| 燃烧爆炸危险性 | 引燃温度(℃)：无资料 |  | 闪点(℃)：96 |
|  | 爆炸下限［%(V/V)］：无资料 |  | 最小点火能(mj)：无资料 |
|  | 爆炸上限［%(V/V)］：无资料 |  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。干燥时经震动、撞击会引起爆炸。与还原剂、促进剂、有机物、易燃物、酸类或胺类物品接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | 禁配物：还原剂、易燃或可燃物。 消防措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 1010mg/kg（大鼠经口） LC50 无资料 致畸性：无资料。 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 本品对皮肤有刺激作用。蒸气或雾对眼睛、粘膜或上呼吸道有刺激作用。吸入、摄入或经皮吸收后对身体有害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲冼。就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿胶布防毒衣。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。 |  |  |
| 储运 条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理和合适的收容材料。禁止震动、撞击和磨擦。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

附表4.1-5   戊烷的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：正戊烷；戊烷 | 英文名：n-pentane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H12 | 分子量： 72.15 | UN编号：1265 |
|  | 危险类别：第3.1类低闪点易燃液体 | 危化品目录序号：2796 | CAS号：109-66-0 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有微弱的薄荷香味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-129.8 | 沸点（℃）：36.1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.63 | 相对密度（空气＝1）：2.48 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32（18.5℃） | 燃烧热（kJ/mol）：3506.1 |  |
|  | 临界温度（℃）：196.4 | 临界压力（MPa）：3.37 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-50 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.4 | 爆炸上限（%）：7.8 |  |
|  | 引燃温度（℃）：260 | 最小点火能（mJ）：0.51 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.813 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：446 mg/kg(小鼠静脉) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护: 一般不需特殊防护。空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护: 必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

附表4.1-6  过氧化苯甲酰的理化及危险特性

| 标识 | 中文名：过氧化（二）苯甲酰；过氧化苯甲酰 |  | 英文名：benzoyl peroxide;benzoyl superoxide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 ： | 分子量： | CAS号：94-36-0 |
|  | 危险性类别：有机过氧化物 |  | 危化品目录序号：874 |
| 理化性质 | 外观与形状：白色或淡黄色细粒，微有苦杏仁气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、二硫化碳等。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：103（分解） |  | 沸点(℃)：分解（爆炸） |
|  | 饱和蒸汽压(KPa)：无资料 |  | 燃烧热（kj/mol）：6855.2 |
|  | 相对密度(水=1):1.33 |  | 临界温度(℃)：无资料 |
|  | 相对密度(空气=1): 无资料 |  | 临界压力(MPa)：无资料 |
| 燃烧爆炸危险性 | 引燃温度(℃)：260 |  | 闪点(℃)：无意义 |
|  | 爆炸下限［%(V/V)］：无资料 |  | 最小点火能(mj)：无资料 |
|  | 爆炸上限［%(V/V)］：无资料 |  | 最大爆炸压力(MPa)：0.813 |
|  | 危险特性：干燥状态下非常易燃，遇热、摩擦、震动或杂质污染均能引起爆炸性分解。急剧加热时可发生爆炸。与强酸、强碱、硫化物、还原剂、聚合用助催化剂和促进剂如二甲基苯胺、胺类或金属环烷酸盐接触会剧烈反应。 |  |  |
|  | 禁配物：强还原剂、酸类、碱、醇类。 消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 7710mg/kg（小鼠静脉）LC50 无资料 致畸性：无资料。 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 本品对上呼吸道有刺激性。对皮肤有强烈刺激及致敏作用。进入眼内可造成损害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲冼至15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤防尘呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿聚乙烯防毒服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 储运 条件 | 储存时以水作稳定剂，一般含水30％。库温不宜超过30℃。应与还原剂、酸类、碱类、醇类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。大量泄漏：用水润湿，与有关技术部门联系，确定清除方法。 |  |  |

附表4.1-7 二甲苯的危险特性

| 标志 | 中文名 二甲苯 | 英文名 xylene |  |  | CAS号 108-38-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 C8H10 | 分子量 106.17 |  |  | 危险性类别 ：高闪点易燃液体 |
| 理化性质 | 外观与性状 无色透明液体，有强烈芳香气味。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（KPa） 1.33（28.3℃） |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃） 343.9 |  |  |  | 临界压力(MPa) 3.7 |
|  | 熔点（℃） -25.5 |  |  |  | 沸点（℃） 144.4 |
|  | 燃烧热（KJ/mol） 4830.7 |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） 0.86 (空气=1) 3.7 |  |  |  | 危化品目录序号：355 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 易燃 | 引燃温度（℃） 527 |  |  | 闪点（℃） 25 |
|  | 爆炸下限（%） 1.1 |  |  |  | 爆炸上限（%） 7.0 |
|  | 最小点火能（mJ） 无资料 |  |  | 最大爆炸压力（MPa） 0.764 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |
|  | 消防措施：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径有吸入、食入、经皮吸收。对眼和上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。吸本品较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力等。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离污染区人员到上风处，并进行隔离严格限制进出。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 储运 | UN编号 1307 |  | 包装标志 7 |  |  |
|  | 包装分类和方法：Ⅲ 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项：灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |  |

附表4.1-8氢氧化钠溶液（液碱）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢氧化钠（水溶液）；液碱 | 英文名：sodiun hydroxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.1 | UN编号：1824 |
|  | 危险类别：第8.2类碱性腐蚀品 | 危化品目录序号：1669 | CAS号：1310-73-2 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 无资料 | 沸点（℃） 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 无资料 | 相对密度（空气＝1） 无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物： 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
|  | 避免接触的条件 |  |  |
|  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物。 |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救、但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |
| 毒性 | LD50— LC50— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入 ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸仃止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断泄漏源，防止泄漏物进入下水道和限制性空间。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |

附表4.1-9 聚苯乙烯珠体[可发性的]理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：聚苯乙烯珠体（可发性的） |  |  | 英文名：EXPANDABLE POLYSTYRENE BEADS, EXPANDED POLYSTYRENE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  |  | 分子量： |  |  | UN编号：2211 |  |
|  | 危险类别：易燃固体 |  |  | 危化品目录序号：1228 |  |  | CAS号：9003-53-6/109-66-0 |  |
|  | 包装标志： |  |  | 包装类别：Ⅲ类 |  |  | 0.5~2.5mm |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色或黑色球形固体颗粒,轻微碳氢化合物气味 |  |  |  |  | 难溶于乙醇，可溶于苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯甲烷等有机溶剂 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：约610kg/m3 |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：戊烷 2.48 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  |  |  | 闪点（℃）：无资料 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  |  |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 |  |  |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  | 稳定性：自然存放下很难腐烂分解，在温度大于158~185°F （70~85°C）时开始发泡并释放出发泡剂，长时间在高温及高能量辐射下会老化、变色 |  |  | 聚合危害：不聚合 |
|  | 不相容物质。热、火源。 |  |  |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳等 |  |  |  |
|  | 危险特性: 燃烧过程中将产生有害的CO、CO2等气体。为防止内部再燃，火源中心可以使用大量的水冷却。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防员应佩戴自给式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。用水冷却暴露在火灾中的容器并排放蒸气。隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 |  | 戊烷（CAS#109-66-0）：OELs（mg/m3）：PC-TWA：500，PC-STEL：1000 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过度接触的影响包括刺激鼻、咽喉、消化道，出现恶心、呕吐和神经系统抑制。眼睛接触，引起轻微刺激。皮肤接触，引起严重刺激，出现发红、刺痛、灼伤等症状，严重损害皮肤。长期反复接触，引起干燥、龟裂、皮炎。食入有低毒。但是食入或呕吐时进入肺部，可引起肺炎或肺损害。吸入有低毒。慢性影响：皮肤接触柴油可出现红斑、丘疹和水疱，长期接触柴油后，皮疹可转为慢性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，必要时就医。吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处，必要时就医。。就医。 食入：饮足量温水，催吐，必要时就医。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。操作人员应遵守操作流程并采用SDS第8部分推荐的个体防护装备。远离明火，热表面和点火源。在通风不良时，佩戴合适的呼吸设备。避免与皮肤，眼睛和衣服接触。操作后彻底清洗双手，禁止在工作场所饮食。搬运产品时应轻装轻卸，避免包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  |  | 应移开火源，加强通风。颗粒撒落在光滑的地面极易引起人员跌倒受伤。如有撒落，应及时扫净，用洁净铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中，未弄脏的颗粒可重新使用。 |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存阴凉通风的仓库内，保持通风良好，远离火种、热源，防止阳光直射。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材，堆垛不可过高，应留墙距、项距、柱距及必要的防火检查过道。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。应与氧化剂、食用化学品分开存放。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表4.1-9 柴油的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：柴油 |  | 英文名：Diesel oil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | UN编号：1202 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别3 |  | 危化品目录序号：1674 |  |  | CAS号： |
|  | 包装标志： |  | 包装类别：Ⅰ类 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：棕色。 |  |  | 溶解性 ：不溶于水 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.81-0.845 |  | 相对密度（空气＝1）： |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：＞61 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： |  | 稳定性： 稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 避免接触的条件： 明火、高热 |  | 燃烧分解产物： |  | 禁忌物：氧化剂 |  |
|  | 危险特性: 本品易燃,具刺激性。遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，能与强氧化剂反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴空气呼吸器、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 |  | LD50： LD50： |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |
|  | 过度接触的影响包括刺激鼻、咽喉、消化道，出现恶心、呕吐和神经系统抑制。眼睛接触，引起轻微刺激。皮肤接触，引起严重刺激，出现发红、刺痛、灼伤等症状，严重损害皮肤。长期反复接触，引起干燥、龟裂、皮炎。食入有低毒。但是食入或呕吐时进入肺部，可引起肺炎或肺损害。吸入有低毒。慢性影响：皮肤接触柴油可出现红斑、丘疹和水疱，长期接触柴油后，皮疹可转为慢性。 |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 密闭操作,注意通风。呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。身体防护: 穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。。 |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内 |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

附表4.1-11 D-柠檬烯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：D-柠檬烯 |  | 英文名： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： | UN编号： |
|  | 危险类别：易燃液体 |  | 危化品目录序号：2828 | CAS号： |
|  | 包装标志： |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：强橙色香气。 |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） ： -96° C (-141° F) |  | 沸点（℃）176° C (348.8° F) |  |
|  | 相对密度（水＝1） 0.838 - 0.843 在 25° C ( 77° F ) |  | 相对密度（空气＝1） 4.7 (空气= 1) |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — |  | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃） >43° C ( > 109° F) |  |
|  | 爆炸下限（%）0.7 |  | 爆炸上限（%）6.1 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 |  | 最小点火能：（mJ） 无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无资料 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：无资料。 |  |
|  | 避免接触的条件 高温火源 |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂和强酸， 包括酸性粘土， 过氧化物， 卤素， 氯乙烯和五氟化碘 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：二氧化碳， 泡沫或干化学品。 注意： 二氧化碳将置换密闭空间中的空气， 并可能产生缺氧气氛。不合适的火火剂： 水如有必要， 佩戴自给式呼吸器进行消防作业 |  |  |  |
| 毒性 | LD50— LC50— |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |  |
|  | 吞咽并进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。眼睛接触：谨慎起见用水冲洗眼睛。吸入 ：如果吸入， 请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止， 进行人工呼吸。就医。食入：谨慎起见用水冲洗眼睛。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。防渗透的衣服， 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择呼吸系统防护不需要对呼吸系统保护 .对少量挥发请采用美国 OV/AG (US)标准类型的或欧洲 ABEK (EU EN 14387)标准类型的呼吸器过滤器.呼吸器使用经过测试并通过政府标准如 NI0SH ( US) 或 CEN ( EU) 的呼吸器和零件。 |  |  |  |
| 泄漏处理 |  | 避免吸入蒸气、 气雾或气体。放入合适的封闭的容器中待处理。 |  |  |
| 储运 | 贮存在阴凉处。 使容器保持密闭， 储存在干燥通风处 |  |  |  |

附件4.2被评价单位提供的原始资料目录

- 委托书

- 营业执照

- 生产许可证

- 重大危险源备案表

- 应急预案备案表

- 规范适用意见

- 危化品登记证

- 标准化证书

- 消防验收证明

- 安全管理机构设置及安全管理人员任命文件

- 企业负责人、安全管理人员、危险工艺、特种作业人员证书复印件

- 防雷检测报告

- 防静电检测报告

- 防爆电气检测报告

- 压力容器、压力管道、压力表、安全阀、可燃气体报警仪、厂内机动车、电梯、呼吸阀、爆破片清单

- 压力容器使用登记证、检验报告样张

- 压力管道使用登记证及检测报告

- 压力表检定证书样张

- 安全阀校验证书、可燃气体报警仪校准证书样张

- 厂内机动车登记证、检验报告

- 电梯检测报告

- 呼吸阀检测报告

- HAZOP分析报告、SIL定级报告、SIL验算报告样张

- 劳动防护用品发放记录样张

- 工作场所职业病危害因素检测报告样张

- 职业病体检

- 反应热检测报告样张

- 消防设施年度检测报告样张、三号仓库耐火等级检测报告

- 储罐定期检测报告样张

- 企业物料说明

- 新员工三级教育样张

- 企业工伤保险及安责险证明

- 老旧装置评估及整改说明

- 总平面布置图

- 设备布置图样张

- 可燃气体报警仪布置图

- 爆炸区域划分图

- 整改落实情况说明

- 设计院关于企业消防备用泵采用电泵答复