档案编号：SH-2024-SY-XZPJ-1102

版    次：6

中石化胜利石油工程有限公司

渤海钻井总公司

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二五年六月

中石化胜利石油工程有限公司

渤海钻井总公司

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：葛孚学

报告完成日期：2025年6月

前言

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正）的规定，按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕397号发布，国务院令〔2013〕638号、国务院令〔2014〕653号修正）对生产企业的要求以及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令〔2009〕20号发布，安监总局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）的要求，受被评价单位的委托，山东实华安全技术有限公司承担了中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司的安全现状评价工作。

本公司在被评价单位对其提交资料真实性负责的前提下，遵循国家和省有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展评价工作。

安全评价人员在认真研究分析被评价单位提供的文件资料和现场收集到的相关资料、信息并进行现场检查的基础上，根据《安全评价通则》等有关规定和标准，编制了安全现状评价报告。本报告对被评价单位的安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为被评价单位的运行管理给予指导，并为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发管理机关受理被评价单位申办非煤矿山安全生产许可证提供必要的条件。

评价项目组

2025年6月

目 录

1 概述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	2

1.4 评价程序	10

2 企业概况	13

2.1 基本情况	13

2.2 设备设施及生产作业现状	17

2.3 安全管理现状	23

2.4 变更情况	29

2.5 自然及社会环境概况	30

3 评价单元划分及评价方法选择	40

3.1 评价单元划分	40

3.2 评价方法选择	41

4 风险辨识与分析	42

4.1 主要危险物质辨识与分析	42

4.2 设备设施及生产作业风险辨识与分析	58

4.3 危险化学品重大危险源辨识	77

4.4 自然和社会环境危险因素分析	79

4.5 事故案例分析	81

5 设备设施及生产作业单元评价	87

5.1 70115队生产现场检查	87

5.2 50619队生产现场检查	125

5.3 40619队生产现场检查	161

5.4 30527队生产现场检查	195

5.5 单元小结	229

6 安全管理单元评价	231

6.1 渤海钻井总公司安全管理现状	231

6.2 安全检查表法评价	254

6.3 安全生产条件符合性及重大安全风险隐患分析评价	264

7 安全对策措施及建议	272

7.1 本次评价发现的问题、整改建议以及复查情况	272

7.2 改进及改善的对策措施建议	272

8 安全现状评价结论	275

8.1 评价结果	275

8.2 评价结论	276

附录  渤海钻井总公司提供的资料目录（详见附件册）	277

1 概述

1.1 评价目的

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，对渤海钻井总公司生产安全现状作出客观评价，通过安全评价，确定评价对象与现行有关安全生产法律、法规、规章、标准的符合性，查找存在的危险、有害因素并确定危险有害程度，提出合理可行的建议及措施，杜绝和减少日常生产活动中各类安全生产隐患事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依据《安全评价通则》等有关规定和标准，对渤海钻井总公司进行安全现状评价。

通过现场调研，辨识分析建设单位生产经营活动中存在的危险、有害因素，确定生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，查找企业存在的事故隐患、缺陷，为企业进一步完善安全生产条件提出合理可行的建议措施，为应急管理部门实施安全监管提供依据。

1.2 评价范围

本次评价范围为中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司钻井（钻井施工）作业项目有关的设施、设备和生产作业活动以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全设施的分析，确定公司是否具备从事钻井作业项目的各项安全生产条件。

本次渤海钻井总公司安全生产许可证申请范围不包括渤海钻井总公司海洋石油开采作业，不包括渤海钻井总公司下属北疆项目部（9支钻井队伍），以上内容不在本次评价范围内。

1.3 评价依据

1.3.1 法律、法规

  - 《中华人民共和国劳动法》（主席令〔1994〕28号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2018〕24号修正）

  - 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正）

  - 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕25号）

  - 《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号、主席令〔2021〕81号修正）

  - 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕60号发布，主席令〔2011〕52号、主席令〔2016〕48号、主席令〔2017〕81号、主席令〔2018〕24号修正）

  - 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕4号）

  - 《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕397号发布，国务院令〔2013〕638号、国务院令〔2014〕653号修正）

  - 《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2003〕373号发布，国务院令〔2009〕549号修正）

  - 《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕375号发布，国务院令〔2010〕586号修正）

  - 《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕591号发布，国务院令〔2013〕645号修正）

1.3.2 部门规章、地方政府规章

  - 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令〔2009〕20号发布，安监总局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）

  - 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令〔2010〕30号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号、应急部公告〔2018〕12号修正）

  - 《特种设备作业人员监督管理办法》（质检总局令〔2005〕70号发布，质检总局令〔2011〕140号修正）

  - 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）

  - 《安全生产培训管理办法》（安监总局令〔2012〕44号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正）

  - 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（安监总局令〔2013〕62号发布，安监总局令〔2015〕78号修正）

  - 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令〔2011〕40号发布，安监总局令〔2015〕79号修正）

  - 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2016〕88号发布，应急部令〔2019〕2号修正）

  - 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

  - 《危险化学品目录（2022调整版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正）

  - 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号）

  - 《注册安全工程师管理规定》（安监总局令〔2007〕11号发布，安监总局令〔2013〕63号、应急部公告〔2018〕12号、应急部公告〔2019〕11号修正）

  - 《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）

  - 《国家安全监管总局关于印发<淘汰落后安全技术装备目录 （2015 年第一批）>的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

  - 《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（国家安全监管总局、科技部、工业和信息化部公告2017年第19号）

  - 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

  - 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2016〕303号、鲁政令〔2018〕311号、鲁政令〔2024〕357号修正）

  - 《山东省安全生产条例》（鲁人常〔2021〕185号）

  - 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅函〔2021〕244号）

  - 《山东省应急管理厅关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函〔2021〕86号）

  - 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）

  - 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）

  - 《山东省安全生产风险管控办法》（鲁政令〔2020〕331号）

  - 《山东省生产安全事故应急办法》（鲁政令〔2021〕341号）

  - 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（鲁政令〔2011〕236号发布，鲁政令〔2022〕349号修正）

  - 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2023〕116号）

  - 《山东省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案》（鲁应急发〔2024〕6号）

  - 《山东省生产安全事故应急预案管理办法》（鲁应急发〔2023〕5号）

  - 《山东省安全生产培训考核管理规定（试行）》（鲁应急发〔2023〕6号）

  - 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发〔2022〕7 号）

  - 《山东省企业危险作业报告管理办法》（鲁应急字〔2022〕70 号）

  - 《关于印发<山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）>的通知》（鲁安发〔2022〕4号）

1.3.3 技术标准、规范

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-95）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2024）

- 《钻井井身质量控制规范》（SY/T5088-2017）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《石油天然气钻采设备钻井液循环管汇》（SY/T5244-2019）

- 《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）

- 《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）

- 《套管柱试压规范》（SY/T5467-2007）

- 《套管柱结构与强度设计》（SY/T5724-2008）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《开钻前验收项目及要求》（SY/T5954-2021）

- 《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019）

- 《钻机基础技术规范》（SY/T5972-2021）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

- 《石油钻机和修井机使用与维护》（SY/T6117-2016）

- 《钻井井场油、水、电及供暖系统安装技术要求》（SY/T6202-2013）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《大型设备吊装安全规程》（SY/T6279-2022）

- 《石油钻机和修井机井架承载能力检测评定方法及分级规范》（SY/T6326-2019 ）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《石油天然气钻采设备钻机现场安装及检验》（SY/T6586-2020）

- 《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》（SY/T6605-2018）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级 0 区、1 区和 2 区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T6778-2024）

- 《抗（耐）震压力表校准方法》（SY/T 6817-2010）

- 《钻（修）井井架逃生装置安全规范》（SY/T7028-2022）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

- 《钻井液设计规范》（SY/T7377-2017）

- 《压力容器定期检验规则》（TSGR7001-2013）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016/2021第1号修改单）

- 《灭火器维修》（XF95-2015）

1.3.4 企业规定

- 《中国石化全员安全记分管理办法（试行）》（中国石化安〔2019〕2号）

- 《中国石化井控管理规定》（中国石化制〔2024〕12号）

- 《中国石化应急管理规定》（中国石化安〔2020〕342号）

- 《中国石化作业许可管理规定》（中国石化制〔2022〕14号）

- 《中国石化安全生产教育和培训管理办法》（中国石化制〔2024〕24号）

- 《中国石化安全视频监控系统配置管理规定》（中国石化安〔2015〕674号）

- 《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化制〔2024〕25号）

- 《中国石化钻井安全现状重大风险评价管理办法》（石化股份制〔2024〕15号）

- 《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册》（中国石化HSE办〔2021〕16号）

- 《石油工程公司井筒工程作业许可管理规定》（油工制〔2022〕6号）

- 《石油工程公司钻机检测评定和整机评估分级管理规定》（油工制〔2023〕17号）

- 《胜利油田分公司井控管理规定》（胜油公司发〔2024〕27 号）

- 《钻井工程劳动定员》（Q/SH 0259-2021）

- 《钻井现场联合作业安全规定》（Q/SH 0646-2021）

- 《钻井井控装置配套、安装及检查验收》（Q/SH1020 0446-2024）

- 《已开发油田钻调整井过程中关停要求》（Q/SH 1020 2162-2024）

- 《寒冷地区钻井现场冬季作业安全规范》（Q/SH 0462-2021）

1.3.5 建设项目的有关技术文件、资料

1）该项目的安全现状评价委托书及技术服务合同；

2）渤海钻井总公司提供的生产经营和安全管理等相关资料；

3）其他与该项目安全评价有关的技术资料。

1.4 评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤：前期准备；危险、有害因素识别与分析；重大危险源的辨识；安全生产、管理现状评价；事故应急预案的评价及改进建议；提出安全对策措施及建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告。

1）前期准备。收集现场资料，进行现场调查，掌握（了解）被评价单位的情况。

2）危险、有害因素和事故隐患的识别。针对评价对象的生产运行情况及设施、设备的特点，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。

3）实施评价。根据被评价单位的特点，采用适合（合适）的安全评价方法，对该单位生产工艺、安全管理状况等内容进行科学、全面、系统的分析评价，辨识分析其作业活动中其存在的危险、有害因素，审查设施、设备、装置实际运行状况及安全管理制度、重大危险源管理、事故应急救援预案及演练等安全管理状况，确定其与法律、法规、规章、标准、规范的符合性，查找存在的事故隐患、缺陷，预测发生事故或造成职业危害的可能性及严重程度。

确定设施、设备、装置实际运行状况及管理状况，安全设施、设备是否齐全、可靠，安全技术保障措施是否完善、有效，查找企业存在的事故隐患、缺陷，提出合理可行的对策措施建议，为企业进一步完善安全生产条件和实施安全生产许可证制度提供充分依据。

4）确定安全对策措施及建议。综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序。

5）评价结论。根据评价结果明确指出被评价单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

6）编制安全现状评价报告。总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如图1.4-1所示。

图1.4-1  安全现状评价程序框图

2 企业概况

2.1 基本情况

2.1.1 企业简介

中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司位于山东省东营市河口区钻井街5号，为国有大型企业，主营业务为石油天然气钻井施工及辅助生产施工。公司于1997年5月组建，时称钻井集团一公司；1998年1月14日更名为胜利石油管理局渤海钻井总公司；2013年更名为中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司。

2015年，受石油行业整体形势影响，工作量大幅减少，出现亏损情况。对此，公司全面贯彻落实上级深化改革各项决策部署，按照胜利工程公司统一安排，兼顾连续生产、和谐稳定，于2016年8月起，通过降级为协调部、工程部的方式，分三步撤销了两个钻井分公司，同时有序推进自身生产、安全、技术、装备、迁装运输等业务优化整合，配合做好固井、管具、培训等专业化改革。

至2018年8月，彻底消除了所有改革过渡性机构和岗位，实现了二级直管基层。主要服务于黄河北钻井市场，钻机主要分布在孤岛采油厂、孤东采油厂、桩西采油厂、河口采油厂、石油开发中心、鲁胜公司、东胜公司、油气勘探管理中心及北疆新春公司等，先后荣获集团公司先进基层党组织、全国文明单位等荣誉称号。目前渤海钻井总公司在国内陆上石油钻井行业处于较为领先的阶段，具有年钻井550口、进尺112万米以上的钻井生产能力。

涉及企业机密，不予公开。

渤海钻井总公司主要信息见表2.1-1。涉及企业机密，不予公开。

2.1.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

渤海钻井总公司组织机构设置情况见下图。

图2.1-1  组织机构图

2.2 设备设施及生产作业现状

2.2.1 主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

2.2.2 施工作业工艺

2.2.2.1  钻井工艺

渤海钻井总公司是以钻井工程为核心的专业化石油天然气钻井公司，钻井工程生产工序可分为钻前工程、钻井作业、完井作业三个大的阶段，石油钻井建井过程如图2.2-1所示。

图2.2-1  石油钻井建井过程图

1）钻前工程

钻前工程是在确定井位、完成钻井设计后，钻井工程的第一道工序，主要包括以下内容，流程示意见图2.2-2。流程简述：

①修路。修建通往井场的运输道路，以便运送钻井设备及器材等。

②垫井场。平整场地、挖隔离沟等土建施工内容。

③设备基础准备。根据井的深浅、设备的类型及设计的要求，进行设备基础施工(包括井架、钻机、钻井泵、机房等基础)。

④钻井设备搬运及安装。

⑤钻井搬迁。

修道路

垫井场

打（摆）基础

井架

安装

钻井搬迁

图2.2-2  钻前工程流程示意图

2）钻井作业

钻井作业是油田开发的重要工艺手段，也是确定地下含油构造，进行采油生产的唯一手段，是钻头破碎岩层形成井眼的过程。

由于钻头在井底破碎岩石，钻头会逐渐磨损，机械钻速下降，当磨损到一定程度则需要更换新钻头。为此，需将全部钻柱从井内起出（起钻），更换新钻头后再将新钻头及全部钻柱下入井内（下钻），这一过程称为起下钻。有时为了处理井下事故、测井、试油等需进行起下钻作业。

在钻井过程中，井眼不断加深，所形成井眼的井壁应当稳定，不发生复杂情况以保证继续钻进。在钻进中要钻穿各种地层，而各种地层的特点不同，其岩石强度有高有低，有的地层含高压水、油、气等流体，有的含有盐、石膏、芒硝等成分，这些对钻井液都有不良影响。强度低的地层会发生坍塌，或被密度大的钻井液压裂等复杂情况，妨碍继续钻进，这需要下入套管并注入水泥予以封固，然后用较小的钻头继续钻出新的井段。每改变一次钻头尺寸（井眼尺寸），开始钻新的井段的工艺称为开钻。一般情况下，一口井的钻进过程中应有多次开钻，井深和地层情况不同，则开钻次数也不同。钻井作业工艺流程图见图2.2-3。

图2.2-3  钻井作业工艺流程示意图

其基本工艺过程有：第一次开钻（一开）：从地面钻出较大井眼，到一定设计深度后下表层套管。

第二次开钻（二开）：从表层套管内用较小一些的钻头继续钻进，若地层不复杂，则可直接钻到目的层后下油层套管完井。如果地层复杂，很难用钻井液控制时，则要下技术套管。

多次开钻：从技术套管内再用小一些的钻头往下钻进。根据情况，或可一直钻达预定井深，或再下第二层、第三层技术套管。再进行第四次、第五次开钻，直到最后钻到目的地层深度，下油层套管，进行固井、完井作业。

3）完井作业

完井是钻井工程的最后一个重要环节。其主要内容包括：确定完井方法、钻开生产层、下油层套管固井和安装井底、井口装置。油井完成质量的好坏，直接影响到油井的寿命和生产能力。一口井的完井方法主要是指油气层与井底的连通方式、井底结构与井口装置。目前国内常用射孔完井法和裸眼完井法。

2.2.2.2  钻井施工过程中安全管理的流程

图2.2-4  钻井施工过程中安全管理的流程

2.2.3 施工作业队伍

涉及企业机密，不予公开。

表2.2-1  钻井施工作业队伍概况表

钻井队岗位及人员配置要求：根据胜利石油工程公司相关规定，结合生产实际，钻井队非连续性生产岗位（9-14人）设：平台经理、党支部书记、安全副队长、副队长、钻井工程师、电气工程师、机械工长、司机长、泥浆组长；连续性生产岗位（单班8-10人）设：司钻、副司钻、井架工、内钳工、外钳工、场地工、司机、泥浆工等。

岗位持证要求：HSE证要求全员持证；井控培训合格证持证岗位：平台经理、正副队长、书记、钻井工程师、泥浆组长、安全员、大班、司机长、现场操作工等；硫化氢防护技术培训证书持证岗位：在含硫化氢区域从事钻井的现场操作及管理人员。

2.2.4 供配电、消防等公用工程

2.2.4.1  供配电

钻井现场靠近电力网时，采用电网接入的方式供电，通过与当地电力部门协调，将高压电力引入钻井现场，经过降压等处理后供设备使用；在偏远地区或电网覆盖不到的地方，则配备柴油发电机组作为主要电源。

钻井现场设有多个配电箱和配电柜，用于对电力进行分配和控制。总配电柜将电源分配到各个分支线路，再通过配电箱将电力输送到具体的设备，如钻井绞车、泥浆泵、顶驱等。同时，配电柜还具备保护功能，如过载保护、短路保护等，以确保设备和人员安全。

2.2.4.2  消防

在钻井机房、泥浆泵房、生活区、油罐区等区域，按规定间距和数量配置干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等。消防房内配备灭火器、消防泵、消防铲、消防斧、消防桶、灭火毯等消防工具。现场消防器材定期检查和维护消防设备，确保其处于良好状态。

2.2.4.3  通信

现场人员配备移动电话，配有移动电话信号放大器及宽带网络、防爆对讲机和内向电话。

部分钻井现场配备卫星通信设备，用于在偏远地区或通信信号薄弱的地方与外界进行通信。

2.3 安全管理现状

2.3.1 安全管理机构设置及安全管理人员配置

涉及企业机密，不予公开。

2.3.2 全员安全生产责任制、安全管理制度及操作规程制订及执行情况

（1）全员安全生产责任制

涉及企业机密，不予公开。

（2）安全管理制度

涉及企业机密，不予公开。

（3）安全操作规程

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3 安全培训及持证上岗情况

渤海钻井总公司执行胜利石油工程有限公司制定的《安全培训与安全能力提升管理细则》，同时制定有《渤海钻井总公司安全教育培训管理办法》，对安全培训工作明确相应的管理职责和程序。

每年年初下发由主要负责人签字的HSE培训计划，计划明确了各类培训的主要培训内容、培训目的、培训人员、培训期数、培训时间、实施部门、授课人等。查看公司安全培训实施情况，各类培训均有相关培训通知、考试成绩、培训效果评价等内容。

在执行培训计划的同时，渤海钻井总公司组织开展了2024年度公司全员安全生产“大学习、大培训、大考试”活动，制定有实施方案，按方案组织开展了培训考试。

渤海钻井总公司钻井队下设平台经理（队长）、书记、副队长、技术员、司钻、副司钻、井架工、内钳工、外钳工、钻井液工程师、司机长、泥浆组长、电气工程师、钻井液工、场地工、柴油机司机（助手）等，钻井队人员实行3班2倒运行制度，从业人员按照岗位需求持有相应的特种作业证、特种设备操作证、HSE资格证、井控证和硫化氢培训合格证。人员持证情况能够满足作业要求。

2.3.4 事故应急预案的建立、培训和演练情况

涉及企业机密，不予公开。

渤海钻井总公司2024年、2025年公司级应急预案演练计划及演练情况统计见下表。

表2.3-1  渤海钻井总公司2024年公司级应急预案演练情况统计表

表2.3-2  渤海钻井总公司2025年公司级应急预案演练计划表

涉及企业机密，不予公开。

2.3.5 安全生产投入及使用

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的有关规定，渤海钻井总公司制定了《渤海钻井总公司安全生产费用管理办法》，渤海钻井总公司在安全投入方面严格执行上述规定，安全生产费用按照“足额提取，科学规划，确保需要，规范使用”“早投入、早治理、早见效”的原则进行管理，各类项目重点在上半年安排并实施，下半年补充安排突发及临时性项目。

安全生产费用专户核算，按规定安排使用。安全生产费用当年使用金额超过年度预算安排的，视同预算外费用，按照规定程序和权限进行报批；当年度有结余的，作为专项储备留待以后年度使用，同时按规定进行所得税纳税调整。

渤海钻井总公司在中国境内的相关业务按照规定逐月计提安全生产费用，石油工程业务以项目工程造价为计提依据，计提标准为2%，严格按要求使用。安全生产费用主要用于安全防护设施设备维护支出、应急能力建设支出、安全风险分级管控和事故隐患排查整改、安全检查、评价、咨询、标准化建设支出、安全新技术、新标准、新装备等推广应用类、现场作业人员安全防护用品支出、安全生产宣教培训支出、安全设施、特种设备检测检验、检定校准支出、安全生产责任保险支出及其他与安全生产直接相关的支出，安全生产费用的使用符合要求。

表2.3-3  渤海钻井总公司近三年安全生产费用使用统计表

涉及企业机密，不予公开。

渤海钻井总公司近三年安全生产费用提取使用明细见附件14。

2.3.6 安全业绩

渤海钻井总公司始终将安全视为公司运营的生命线，通过持续优化安全管理体系、强化员工培训、提升本质安全水平等措施，在安全生产方面取得了显著成效，近三年内未发生人员死亡的生产安全事故。2022-2024年事故起数为零，伤亡人数为零，无财产损失，无损失工作日，千人死亡率为零，千人重伤率为零，伤害频率为零，伤害严重率为零。

2.4 变更情况

渤海钻井总公司近三年主要变化情况：

涉及企业机密，不予公开。

2.5 自然及社会环境概况

本次评价范围内的钻井队伍施工作业区域主要为胜利本土区域，地处山东北部渤海之滨的黄河三角洲地带，主要位于山东省东营市境内，另涉滨州、德州、济南等区域。

2.5.1 东营市

（1）自然环境

1）气象条件

东营市属暖温带季风型大陆性气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥；夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。气象条件如下：

年平均气压…………………………………101.69kPa

年平均气温…………………………………12.4℃

极端最高气温………………………………39.7℃

极端最低气温………………………………-21.0℃

平均最低气温………………………………-7.9℃

平均年降水量………………………………480.2mm

最大风速……………………………………26m.s

最大积雪深度………………………………8cm

最大冻土深度………………………………71cm

常年风向……………………………………SSE

2）水文条件

黄河贯穿东营市，是重要的过境河流，黄河以北属海河流域,黄河以南属淮河流域。

黄河水系：黄河东营段上起滨州界，自西南向东北贯穿东营市全境，在垦利县东北部注入渤海，全长138km。河道是黄河下游之窄河段，两岸堤距0.5-5km，河道曲折系数1.2，比降为1/10000，属弯曲型单式河道。渔洼至入海河口段长70km，河道淤积延伸，改道频繁，堤防纵横交错，堤距宽窄不一，属于强烈堆积型河流。

海河流域水系：位于黄河以北，包括河口区和利津县，水系主要有潮河及其支流褚官河和太平河、马新河、沾利河、草桥沟及其支流草桥沟东干流、挑河、神仙沟及其支流新卫东河等14条河道组成，境内总长度475.58km，流域面积2785.55km2。

淮河流域水系：位于黄河以南，多为东西走向，共有小清河、支脉河、广利河、永丰河等25条河流。

地下水矿化度较高，大部分地区难以直接利用。水位受降水、蒸发和黄河水侧渗等因素影响，有明显季节性变化。东营港潮汐为正规日潮，极端高潮位3.40m（50年一遇），极端低潮位1.10m（50年一遇）。海水水温年均14.9℃，盐度一般为24‰。

3）地质条件

东营市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、东营凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28m（大沽高程，下同），东北部最低高程1m，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11m，东部最低高程1m，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4m，形成“地上悬河”。东营市微地貌有5种类型：古河滩高地，占东营市总面积的4.15%，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占东营市总面积的3.58%，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占东营市总面积的54.54%，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占东营市总面积的10.68%，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占东营市总面积的27.05%，与海岸线平行呈带状分布。

4）地震及抗震设防烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

（2）社会环境

施工作业区域内资源优势明显，自然条件优越。土地资源、水力资源丰富。地下资源主要为石油、天然气。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷，区域内生物、水土等资源丰富。

2.5.2 滨州市

（1）自然环境

1）气象条件

滨州市属温带大陆性季风性气候区，四季分明，冬季寒冷少雪，天气干燥，夏季炎热多雨，蒸发量大；春季多风沙，秋高气爽。

年平均气压…………………………………101.59kPa

年平均气温…………………………………12.6℃

极端最高气温………………………………39.9℃

极端最低气温………………………………-20.2℃

年平均降水量………………………………534.1mm

最大日降水量………………………………209.7mm

最大积雪厚度………………………………15cm

最大冻土深度………………………………60cm

累年最大风速………………………………25m/s

累年平均最多风向…………………………SSE

2）水文条件

滨州市河流发达，分属黄河流域、海河流域、淮河流域。黄河横贯全市中部，境内长度94km。淮河流域有小清河、杏花河、胜利河等河流。海河流域有徒骇河、马颊河、德惠新河、漳卫新河4条过境河道，市内有秦口河、潮河2条主要排涝河道。

境内多年平均降水量为573.1mm，降水量年际变化大，6-9月降水量约占全年的75.6%，总趋势自西南向东北递减。多年平均径流量5.54×108m3，径流量主要集中在汛期，汛期径流量占全年径流量85%以上。境内暴雨一般发生在5-10月，以7月中旬至8月中旬最为集中，多年平均暴雨日数在1.5-2.7天，多为短历时暴雨，洪水也多发生在7月中旬至8月中旬。

境内土质多为壤土或轻壤土，河流泥沙粒径较细，多年平均侵蚀模数为28.7t/km2，由西南部到东北部依次增大，泥沙主要来源于流域产沙和引黄客沙。

滨州市地下水是重要的供水水源和战略储备水源。多年平均地下水资源量为65295.7×104m3，矿化度小于2g/L的地下淡水资源量为80214.3×104m3。

3）地质条件

滨州市处于华北新生代沉降区东南部的济阳拗陷中，新生代的下覆基岩是古生代的沉积地层和前震旦纪变质岩系，基本无中生代地层，新生代地层直接覆盖于古生代地层之上。

滨州市境内存在数条北东东向断裂，这些断裂将地层分割成几个小的断块，断块凹陷形成新生代凹陷盆地，沉积全套巨厚的新生代地层，地层为海相、湖相和冲积相碎屑的互层沉积，含大量有机物，有利于石油生成。除邹平市南部山区外，全市表层大部为第四纪沉积覆盖。小清河以南处于鲁中山区北麓冲积平原的中尾部，是洪积和冲积平原的叠交地带，洪积冲积地层厚度一般在100m-200m；小清河以北属黄河冲积沉积，厚度多在200-400m之间，其中小清河与黄河之间最厚达400m。

4）地震及抗震设防烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

（2）社会环境

施工作业区域内资源优势明显，自然条件优越。土地资源、水力资源丰富。地下资源主要为石油、天然气。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷，区域内生物、水土等资源丰富。

2.5.3 德州市

（1）自然环境

1）气象条件

德州市位于鲁西北内陆地区，属于温带大陆性季风气候。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。

气象条件如下：

年平均气压…………………………………101.64kPa

年平均气温…………………………………13.6℃

极端最高气温………………………………39.5℃

极端最低气温………………………………-18.9℃

年平均降雨量………………………………612.8mm

最大日降水量………………………………137.6mm

最大积雪厚度………………………………4cm

最大冻土深度………………………………36cm

累年最大风速………………………………20.6m/s

累年平均雷暴日数…………………………27.4d

累年平均最多风向…………………………SE，E

2）水文条件

德州市位于中国山东省西北部，其水文条件主要受黄河、徒骇河、马颊河等河流的影响。

黄河是德州市最重要的河流之一，流经德州市的齐河县。黄河水量丰富，但含沙量高，对沿岸地区的灌溉和防洪有重要影响。徒骇河是德州市境内的重要河流之一，发源于河北省，流经德州市的多个县区，最终注入渤海。徒骇河是德州市的主要排水河道之一。马颊河也是德州市的重要河流，发源于河南省，流经德州市的多个县区，最终注入渤海。马颊河与徒骇河平行，共同构成了德州市的主要水系。

德州市地下水资源较为丰富，尤其是在平原地区，地下水是农业灌溉和居民生活用水的重要来源。然而，过度开采地下水可能导致地下水位下降和水质问题。

3）地质条件

德州市地层分为①古生代奥陶纪地层，是德州市的基底，埋藏深度在2900-7000m之间；②中生代侏罗纪、白垩纪地层，埋藏深度为1500-5000m，厚度在1300-2000m，岩性包括砂岩、泥岩、页岩、煤层、玄武岩、安山岩、凝灰岩等；③新生代下第三纪始新统孔店组地层，埋藏深度在1300-3900m，厚度为250-1100m，岩性为砂岩、泥岩、夹火成岩侵入体；④新生界下第三系渐新统砂河街组、东营组地层，是德州市主要的生油层系，为暗色泥岩和生物灰岩，构造均发育，沉积稳定。埋藏深度1400-2300m，厚度0-1600m，岩性为泥岩、砂岩、页岩、生物灰岩等；⑤新生界上第三系馆陶组、明化镇组地层及第四系平原组地层，是德州凹陷的复盖层，埋藏深度1000-1700m，厚度400-600m，岩性为砂岩、砾岩、黄土层。

德州市所处大地构造部位属华北地台，辽冀台向斜，三级构造单元为临清坳断区，四级构造单元为德州凹陷。新构造一级单元为鲁西北沉降平原，二级单元为惠民新生代断陷坳陷强烈沉降区。

4）地震及抗震设防烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

（2）社会环境

施工作业区域内资源优势明显，自然条件优越。土地资源、水力资源丰富。地下资源主要为石油、天然气。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷，区域内生物、水土等资源丰富。

2.5.4 济南市

（1）自然环境

1）气象条件

济南市属于温带季风气候，春季气温回升快，降水少，空气干燥，多风；夏季炎热多雨，降水丰富；秋季天高气爽，气温下降快，降水减少；冬季寒冷干燥，降水稀少。

气象条件如下：

历年平均气压………………………………101.64kPa

历年平均气温………………………………12.6℃

极端最高气温………………………………36.6℃

极端最低气温………………………………-18.1℃

历年平均降水量……………………………591.1mm

最大日降雨量………………………………137.6mm

最大积雪厚度………………………………4cm

最大冻土深度………………………………36cm

累年平均雷暴日数…………………………27.4d

累年平均最多风向…………………………SW，NE

2）水文条件

济南市境内河流较多，主要有黄河、小清河两大水系。黄河流经济南北部，是济南市重要的客水资源，为城市供水、灌溉等提供了重要保障。小清河是济南市的内河，发源于济南市区，向东流经市区及周边地区，最终注入渤海，它承担着城市排水、航运等功能。此外，还有玉符河、巨野河等河流，这些河流在雨季时水量较为充沛，为周边地区的生态和农业生产提供了水源。

这些河流的水文特征受降水影响较大，夏季降水多时，河流水量增加，水位上涨；冬季降水少，河流水量减少，水位下降。

济南市地下水水质总体较好，大部分地区的地下水符合饮用水标准。但在局部地区，由于人类活动等因素影响，可能存在地下水污染问题，如硝酸盐、氨氮等指标超标。

3）地质条件

济南市地质条件复杂多样，地层主要分为①太古界泰山群，主要分布在济南市南部地区，是区内最古老的地层，由一系列变质岩组成，如斜长角闪岩、黑云变粒岩等；②古生界地层；③中生界地层，侏罗系、白垩系地层在济南地区分布较少，主要出现在章丘东北部到邹平一带，多为陆相碎屑岩建造，局部地区有火山岩覆盖；④新生界地层，第三系地层主要分布在北部地区，为一套河湖相沉积地层。第四系松散堆积层广布于山前倾斜平原，厚度可达近百米，主要由冲洪积物、残积物等组成，是地下水的主要赋存层位之一。

地质构造分为褶皱构造（基底褶皱构造、盖层褶皱构造）、断裂构造（齐河-广饶隐伏断裂带、北北西向断裂、北北东向断裂）。岩石类型分为岩浆岩、沉积岩、变质岩。

4）地震及抗震设防烈度

地震烈度为6度，设计基本地震加度速度值为0.05g，所属的设计抗震分组为第二组。

（2）社会环境

施工作业区域内资源优势明显，自然条件优越。土地资源、水力资源丰富。地下资源主要为石油、天然气。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷，区域内生物、水土等资源丰富。

3 评价单元划分及评价方法选择

3.1 评价单元划分

3.1.1 划分原则

评价单元是指在对企业危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对渤海钻井总公司生产运行过程中的危险、有害因素分析，结合企业的特点和具体情况，本次现状评价以危险、有害因素的类别为主进行评价单元的划分。

3.1.2 划分评价单元

根据企业特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1）设备设施及生产作业单元

结合生产实际，主要针对渤海钻井总公司施工作业所用主要设备、设施、安全管理状况、生产作业场所的内、外部安全生产条件等进行评价。

2）安全管理单元

针对渤海钻井总公司的安全管理现状，主要从主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制的建立情况；安全生产管理机构及安全管理人员的配置情况；安全生产管理人员及特种作业人员的持证情况；安全投入、教育培训等各方面进行评价。

3.2 评价方法选择

为了达到对企业进行系统、科学、全面的评价目的，针对企业主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，选择安全评价方法。根据企业特点，本次评价选用安全检查表法进行定性评价。

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对所采取的安全防护设施及技术措施的全面性和可靠性进行逐项检查的基础上，对其与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表3.2-1。

表3.2-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 风险辨识与分析

4.1 主要危险物质辨识与分析

渤海钻井总公司钻井作业过程中遇到的主要危险物质有原油、天然气、硫化氢、钻井液，钻井用柴油、硫化氢燃烧产物二氧化硫以及烧碱、危废、油基润滑油等。

各危险物质现场储存及使用情况如下：

原油、天然气、硫化氢：通常在钻井过程中从地层中释放出来，现场不储存。

钻井液：钻井液的储存量与井深、井眼尺寸以及钻井工艺有关，一个钻井现场的钻井液储存罐总容量在100m³~500m³不等。

钻井用柴油：钻井用柴油主要用于驱动钻井设备的柴油机，一个钻井现场的柴油储存罐总容量在20m³~50m³不等。

二氧化硫：二氧化硫作为硫化氢燃烧的产物，只有在硫化氢泄漏并燃烧处理时才会产生。

烧碱：烧碱主要用于调节钻井液的酸碱度以及处理硫化氢等酸性气体。一般根据钻井液的处理需求和使用周期来确定，一个钻井现场的储存量一般在0-5吨左右。

危废：危废包括废弃的钻井液、岩屑、油泥、废润滑油等。在钻井过程中，危废会随着作业的进行不断产生，并及时进行处理或转运。现场一般会设置专门的危废暂存区域，暂存量根据处理周期和产生量而定，通常不会超过几十立方米。

油基润滑油：油基润滑油主要用于钻井设备的润滑和保养，储存量相对较小。一般根据设备的使用情况和维护周期进行储备，可能在几立方米左右，以桶装或罐装的形式存放在库房中。

4.1.1 原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）分析，原油的火灾危险等级为甲B类。

原油的主要危险性分析：

① 易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

② 毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

原油危险、有害特性见表4.1-1。

表4.1-1  原油危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：原油 | 英文名称crude oil；Petroleum |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO.： 8002-05-9 | UN编号：1267 |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）：-- | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 | 自燃温度（℃）：350 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

4.1.2 天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

① 易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

② 易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

③ 易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

④ 毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

天然气危险、有害特性见表4.1-2。

表4.1-2  天然气危险有害特性及安全技术表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO.： 8006-14-2 | UN编号：1971 |  |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |
|  | 爆炸极限(V%)：5～14 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |

4.1.3 硫化氢

硫化氢分子式为H2S，是一种易燃、有毒的无色气体，具有典型的臭鸡蛋味，有时存在于油气开采和气体加工的流体中。硫化氢沸点大约为60℃，对空气的相对密度1.19，经常在通风条件差的环境、低凹处聚集。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。该气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

硫化氢对人的生理反应见表4.1-3。

表4.1-3  硫化氢对人的生理反应

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %（体积分数） | ppm | mg/m3 |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.195mg/m3（0.13ppm）时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m3（4.6ppm）时就相当显而易见。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别。 |
| 0.001 | 10 | 14.41 | 令人讨厌的气味。眼睛可能受刺激。美国政府工业卫生专家联合会推荐的阀限值（8h加权平均值） |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 美国政府工业卫生专家联合会推荐的15min短期暴露范围平均值 |
| 0.002 | 20 | 28.83 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有烧灼感，呼吸道受到刺激，美国职业安全与健康局的可接受上限值 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或以上的时间后嗅觉就会丧失，如果时间超过1h，可能导致头痛、头晕和摇晃。超过75mg/m3将出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害 |
| 0.01 | 100 | 144.14 | 3min—15min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉。在5min—20min过后，呼吸就会变样、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡，在1h后就会刺激喉道。延长暴露时间将逐渐加重这些症状 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，如不迅速处理就会停止呼吸。头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和心肺复苏技术 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，如果不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。应迅速进行营救，应用人工呼吸和心肺复苏 |
| 0.10+ | 1000+ | 1440.98 | 立即丧失知觉，结果将会产生永久性的脑伤害或脑死亡。应迅速进行营救，应用人工呼吸和心肺复苏 |

硫化氢的主要危险有害特性见表4.1-4。

表4.1-4  硫化氢的危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 硫化氢 |  |  |  | 包装标志 |  |  | 易燃气体：有毒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | hydrogen sulfide |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |  |
| UN编号 | 1053 |  |  |  | 闪点（℃） |  |  | 无意义 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  |  | 无色、有恶臭的气体 | 熔点（℃） |  |  | -85.5 |  |
|  | 相对密度（水=1） |  |  | 无资料 | 沸点（℃） |  |  | -60.4 |  |
|  | 相对密度（空气=1） |  |  | 1.19 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 2026.5（25.5℃） |  |
|  | 临界温度（℃） |  |  | 100.4 | 临界压力（MPa） |  |  | 9.01 |  |
|  | 爆炸下限[%（V/V）] |  |  | 4.0 | 爆炸上限[%（V/V）] |  |  | 46.0 |  |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 260 | 最小点火能（mJ） |  |  | 0.077 |  |
|  | 溶解性 |  |  | 溶于水、乙醇 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：无资料，LC50：618 mg/m3（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 本品易燃，具强刺激性。危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物：氧化硫。灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：物状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |
|  | 避免接触条件 |  | —— |  |  | 禁配物 |  |  | 强氧化剂、碱类 |
| 操作处置注意事项 | 加严密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃.保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应具备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备阻火装置，禁止使用易发生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 废气处置方法：用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护用品 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护镜 |  |  |  | 身体防护 | 穿防静电工作服 |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高容许浓度 | 中国MAC：10mg/m3 |  |  |  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |

4.1.4 钻井液

钻井液是用于钻井工艺中的一种循环液体。其主要功能是净化井底，携带岩屑，增加井壁的稳定性和防止井下发生卡、塌、漏、喷等问题。

钻井液主要由水、粘土、化学处理剂和加重剂等物质混合而成。具有一定的密度、粘度、切力、失水、泥饼、固相含量、pH值等性能指标要求，以满足安全、优质、快捷钻井的需要。钻井液的pH值较高，易对人的皮肤造成烧伤。化学处理剂大多是粉状的，加入过程中有粉尘污染，对人体呼吸道和肺部造成损害。含有的杀菌剂有强烈的杀生作用，对人或哺乳动物，特别是水生动物（鱼类）都有很大的毒性。可以引起急性和慢性中毒。

预防措施：在操作时应戴护目镜或面罩和橡皮手套。不要弄到眼睛里、皮肤或衣服上，它会使眼睛和皮肤受到严重损伤；不要在近火或明火附近储存、使用、倾倒或泄漏出来；要避免污染食物，否则吞食后会中毒或致死。

急救措施：溅到眼睛中或皮肤上时，应立即用大量清水冲洗至少15分钟，脱去被污染的衣服，再使用前必须洗净。如果溅到眼睛内，应请医生治疗；如果吞食了，不要催吐，要饮用大量流体，并立即请医生。如果粘膜受损，要禁止洗胃、灌肠。另外，尚需观察血液循环和呼吸情况，若出现异常应及时处理。

合成基钻井液是一种以合成油为基础液的钻井液体系，常用于高温高压、深井或复杂地层等苛刻钻井环境。尽管其性能优于传统水基或油基钻井液，但仍存在一定的风险。合成基液接触皮肤可能引发过敏或皮炎（尤其酯类），需严格佩戴防护装备；部分合成基液（如酯类）可能与地层黏土矿物发生水解反应，导致井壁剥落或坍塌；可能腐蚀橡胶密封件或特定金属材料（如某些合金），需更换耐腐蚀设备；泄漏后需使用专用吸附材料或分散剂，清理成本高且耗时长；合成基液的闪点（约80~150°C）虽高于矿物油基钻井液（约60~80°C），但仍属于可燃液体，高温或密闭环境中蒸汽可能引发燃爆风险；高温作业时可能释放挥发性有机物（VOCs），长期吸入可能危害工人健康。

4.1.5 柴油

柴油主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。

柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境，废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟，黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。

柴油危险、有害特性见表4.1-5。

表4.1-5  柴油危险、有害特性表

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：Diesel Oil |
| --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 主要组成：烃类混合物 | 外观：稍有粘性的棕色液体 |
|  | 相对密度（水=1）：0.87～0.9 | 危险类别：乙 |
| 燃爆 特性 | 闪点（℃）：>55 | 引燃温度（℃）：257 |
|  | 燃烧性：可燃 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。其密度比水轻，能在水面上扩散，或随地势流淌，遇明火等会引着回燃。 |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，1211灭火剂。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入，经皮肤吸收。 毒性：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 物料特性 | ①挥发性 随着温度上升，挥发速度加快，由于柴油蒸气比空气重，易于在作业场所及低洼、通风不良的地方积聚，是造成火灾、爆炸事故的不安全因素之一。 ②燃烧性 柴油属于高闪点可燃液体，可引燃，具有火灾危险性。柴油在储罐、泵输及其他作业时出现异常或人员操作失误时可能泄漏出来，迅速挥发形成可燃性混合气体，遇到一定的诱导能量或火源就会燃烧。 ③扩散性 柴油的扩散性对火灾爆炸危险的影响主要表现在以下三个方面：柴油的泄漏、柴油的流动性、柴油蒸气的扩散性。 ④易产生静电 柴油是绝缘物质，其导电性比较差，柴油在收发输转及加注过程中，柴油和管道、容器、油泵、过滤介质以及水、杂质、空气等发生碰撞、摩擦，都会产生静电，容易造成静电积累，当静电积累到一定程度就可能在薄弱环节跳火放电，引起火灾、爆炸事故。 ⑤毒性 柴油是由各种碳氢化合物组成的，具有一定的毒性。柴油的有害物质是通过人体呼吸道、消化道及皮肤三个途径进入人体内，造成对人体的危害。危害程度是由柴油蒸气浓度，作用时间的长短来决定的。 |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但建议特殊情况下佩带供气式呼吸器；眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜；防护服：穿工作服；手防护：必要时戴防护手套；其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |

4.1.6 二氧化硫

二氧化硫是最常见的硫氧化物。无色气体，有强烈刺激性气味。大气主要污染物之一。含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。

二氧化硫对人的生理反应见表4.1-6。

表4.1-6  二氧化硫对人的生理反应

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于二氧化硫的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %（体积分数） | ppm | mg/m3 |  |
| 0.0001 | 1 | 2.71 | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 0.0002 | 2 | 5.42 | 美国政府工业卫生专家联合会推荐的阀限值（8h加权平均值） |
| 0.0005 | 5 | 13.50 | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 0.0012 | 12 | 32.49 | 刺激嗓子咳嗽，胸部收缩，流眼泪和恶心 |
| 0.010 | 100 | 271.00 | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 0.015 | 150 | 406.35 | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 0.05 | 500 | 1354.50 | 即是吸入一口，就产生窒息感。应立即救治，提供人工呼吸或心肺复苏技术 |
| 0.10 | 1000 | 2708.99 | 如不立即救治会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏技术 |

二氧化硫危险、有害特性见表4.1-7。

表4.1-7  二氧化硫危险、有害特性表

| 标识 | 中文名 | 二氧化硫 | CAS |  | 7446-09-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN编号 | 1079 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色气体，特臭。 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制造硫酸和保险粉等。 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -75.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无意义 |
|  | 沸点（℃） | -10 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 338.42(21.1℃) |
|  | 相对密度（水=1） | 1.43 | 临界温度（℃） |  | 157.8 |
|  | 相对密度（空气=1） | 2.26 | 临界压力（MPa） |  | 7.87 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 危险特性 |  | 不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无意义 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 | 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志 | 无资料 | 包装类别 | O52 |  |
|  | 储运注意事项 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国TLV(mg/m3)：5.4（2ppm） 前苏联MAC(mg/m3)：10 TLVTN：OSHA 5ppm，13mg/m3; ACGIH 2ppm，5.2mg/m3 TLVWN：ACGIH 5ppm，13mg/m3 |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |
|  | 健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿聚乙烯防毒服。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |

4.1.7 烧碱

氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

氢氧化钠属中等毒性。其危险特性为：遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。其侵入途径为：吸入、食入。其健康危害为：有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

氢氧化钠危险、有害特性见表4.1-8。

表4.1-8  氢氧化钠危险有害特性及安全技术表

| 中文名称 | 氢氧化钠；烧碱 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 腐蚀品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sodiun hydroxide；Caustic soda |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |
| UN编号 | 1823 |  |  |  |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | 318.4 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 1390 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  | 2.12 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13（739℃） |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 刺激性：家兔经眼导致眼刺激。家兔经皮引起呼吸道刺激，导致眼刺激。急性毒性：无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  | 稳定。 |  |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合。 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  | 潮湿空气。 |  |  | 禁配物 |  |  | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 废弃处置：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  |  |  | 密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |
|  | 最高容许浓度MAC（mg/m3） |  |  |  | 中国：2 前苏联：— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  |  | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  | 身体防护 |  |  | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |
|  | 手防护 |  |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |

4.1.8 危废

钻井施工过程中会产生各种废弃化学处理剂、危险化学品、污油、以矿物油为连续相配制的废弃钻井泥浆等危险废物。若危险废物随意排放、贮存的危废在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级；危险废物可能通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件，长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等。危险废物不处理或不规范处理处置所带来的大气、水源、土壤等的污染也将会成为制约经济活动的瓶颈。

4.1.9 油基润滑油

油基润滑油是以矿物油为基础油，加上其他附加成分（如添加剂等）配制成的润滑剂，化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。

油基型润滑剂不能溶解于水，能溶解于有机溶剂，有良好的润滑效果，但冷却效果稍差，还存在易燃和污染环境的缺点。

4.2 设备设施及生产作业风险辨识与分析

4.2.1 钻前工程、钻机搬迁和拆安作业过程中的风险辨识与分析

4.2.1.1 钻前工程中的风险辨识与分析

钻前工程施工作业过程中需要用到推土机、挖掘机、吊（卡）车等设备来进行道路、井场土方施工和基础的摆放等作业，主要存在的危害因素与风险有：用推土机平井场或推打简易公路时破坏地下的管线和电缆；地面不平可能导致推土机倾倒；机械施工设备和人员在同一井场作业，配合不当发生车辆伤害、物体打击和机械伤害事故。

基础施工过程中存在的危害有起重伤害、车辆伤害、机械伤害和触电，具体包括：车辆行走或基础备料卸车时，观察不清，人员站位不当导致挤伤、碾伤事故；吊装作业时，千斤不稳或重物重心失衡导致吊车失稳倾倒，吊臂旋转范围内有人员活动，吊物时钢丝绳索断裂，造成人员伤亡事故；搅拌机操作时，料斗下有人通过，造成人身伤亡事故；施工现场有发电机，操作不当或未使用防护用品造成触电事故。

4.2.1.2 整拖井架、设备过程中的风险辨识与分析

1）牵引机组操作人员配合不好、指挥失误、地面条件差造成设备损坏（井架倾倒或井架变形等），有油、气、水管线等在施工地下通过，操作失误造成拖断、压坏管线。

2）施工人员未使用劳保用品、违章作业造成物体打击、机械伤害。

3）天气条件差（如暴雨雪、五级以上大风、沙尘暴）、能见度差，整拖施工造成人员伤害。

4.2.1.3 钻井设备搬迁运输过程中的风险辨识与分析

1）指挥不当，操作失误造成人员伤害、车辆损坏及设备损坏。

2）人员防护力差，未穿戴劳保用品，未使用专用绳索，违章操作造成设备损坏、人员伤害。

3）未对使用工具、吊索绳套进行安全性能检查，造成设备损坏、人员伤害。

4）恶劣的天气，如狂风、大雪、暴雨、大雾造成工作条件差或不具备搬迁条件而强行搬迁，易引发交通事故、起吊装卸事故。

5）路况不好、车速不稳、驾驶员操作不当，有造成设备损坏、交通事故的风险。

6）行车前未检查或检查不细，出现爆胎、制动系统失灵等情况，危及交通安全。

7）装载物件捆绑不牢，发生挤碰、脱落，造成人员伤害。

4.2.1.4 钻井设备拆卸、安装过程中的风险辨识与分析

（1）钻机拆卸和安装作业过程中的风险辨识与分析

1）起吊物件指挥不当，操作失误，被吊起的物体碰撞挤压，造成设备损坏、人员伤害。

2）施工人员防护力差、不带防护品、违章操作，造成高处坠落和人员伤害。

3）天气条件差（如暴雨雪、五级以上大风、沙尘暴）、能见度差，造成吊装设备损坏、人员伤害。

4）人员配合不当，动作不协调，造成设备损坏、人员伤害。

5）带电拆卸和安装，设备未停止运转提前拆卸固定护罩或附件。

（2）防喷器拆卸和安装过程中的风险辨识与分析

1）施工人员防护意识差、违章操作造成坠落、挤、碰伤。

2）吊装时指挥不当，操作失误造成起重伤害。

3）检查不细、吊具断裂、人站位不合理，造成物件脱落砸伤人员。

4）上螺栓时所用手工具打滑、断裂、伤人。

5）配合不当、相互照顾监控不周伤人。

（3）钻台、机房、泵房安装过程中主要的风险辨识与分析

1）指挥不当或操作失误可导致碰坏或摔坏设备、挤伤工作人员。

2）转盘校正不好，容易发生方钻杆偏磨，井架载荷不均匀，井架振动加剧，导致井架连接件松动，容易造成井架变形、倒塌以及物体打击事故。

3）未办理许可证、违章作业造成人员伤害、设备损坏、高处坠落、触电、烧烫伤。

4）人员踏空容易造成身体各部关节扭伤和挫伤。

5）人员防护意识差、未穿戴劳保用品造成人员伤害。

（4）井架照明、井场电气设备安装拆卸作业过程中风险辨识与分析

1）电线、电缆和控制系统受损发生电路不畅、漏电造成人员触电。

2）登高架设电线、电缆时不系安全带或站立不稳发生高处坠落。

3）拆卸、安装井架灯具时，工具不系安全绳，一旦其高空坠落砸伤人员。

4）带电作业、未经验电作业、临时线路架设、超职责范围作业等引起的用电风险。

4.2.2 钻进作业过程中的风险辨识与分析

4.2.2.1 首次开钻施工过程中的风险辨识与分析

1）安装质量差，造成钻进过程中设备出问题，停停打打、返工、返修等非预期作业。

2）人员配合不当、防范意识差，容易造成碰、撞、砸伤事故。

3）吊钻具时操作不当、钢丝绳套达不到安全性能要求造成人员伤害、财产损失。

4）操作不当、制动系统和防碰天车失灵造成顶天车、顿钻事故。

5）发生井口落物、井斜、井塌等井下复杂情况，造成财产损失。

6）下表层套管用旋绳和猫头上扣是比较危险的作业。

7）检查不仔细，漏气、漏油、漏电造成刺伤、土壤污染、人员触电。

8）未穿戴劳保用品造成人员伤害。

4.2.2.2 再次开钻施工过程中的风险辨识与分析

1）人员配合不当、防范意识差造成人员伤害、财产损失。

2）吊钻具时操作不当、钢丝绳套达不到安全性能要求造成人员伤害、财产损失。

3）操作不当、制动系统和防碰天车失灵造成顶天车、顿钻事故。

4）井口落物、井下复杂情况，造成财产损失。

5）由于设备的安装质量或产品质量不合格引发高压试运转和钻进过程中突发憋开、刺漏事件造成人员伤害。

6）未穿戴劳保用品造成人员伤害。

4.2.2.3 起下钻作业过程中的风险辨识与分析

1）操作不当引发单吊环起钻、顿钻造成钻具折断、人员伤害、财产损失。

2）灌注钻井液不及时造成井塌卡钻具，液柱压力小引发井涌、井喷造成财产损失、周期延长。

3）注意力不集中上提钻具摆动、遇阻卡钻、拔断钻具、拔活塞造成人员伤害、财产损失。

4）在具体操作中，当司钻操作失误或与井口操作人员配合不好时，会造成（单吊环）起钻、砸飞井口工具、顶天车等事故。

5）下放游车时配合不当、刹车不及时造成井口人员伤害。

6）起下钻作业过程中易引发井下事故和复杂情况，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜等等。

7）下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。

8）用大钳紧扣操作猫头失误时，有可能造成人员伤害。

9）爬井架梯子未使用防坠落装置或攀升保护器，高处作业不系好安全带，造成人员高处坠落；工具未拴保险绳，导致高空落物事件或有可能人员被砸伤。

10）未穿戴劳保护用品造成人员伤害。

11）起下钻前有关岗位未对钻井大绳进行检查，大绳的缺陷不能及时发现，有断大绳造成恶性事故的风险。

4.2.2.4 甩钻杆过程中的风险辨识与分析

甩钻杆是指通过机械或液压装置快速拆卸钻杆，常见于起钻或更换钻具时，主要风险包括：

1）人身伤害风险：甩钻杆时设备（如顶驱、吊卡、动力钳）操作不当可能导致夹伤、挤压或碰撞人员；人员站位不当，可能被移动钻杆或设备部件碰撞。

2）钻杆坠落或失控：液压系统泄漏或压力不足，导致动力钳夹持失效；顶驱系统突然失速或卡顿，钻杆失控摆动；钢丝绳、吊索具断裂或磨损，引发钻杆坠落；钻杆未固定或吊装不稳时可能滑脱坠落，造成物体打击或设备损坏。

3）操作风险：长时间高强度作业易导致人员疲劳，增加误操作概率；操作人员误触设备开关或按钮，导致设备意外启动。

4.2.2.5 下套管过程中的风险辨识与分析

1）套管串坠落或滑脱：套管重量大，若吊卡、卡瓦或提升装置失效，可能引发套管坠落，造成人员伤亡或设备损坏。

2）碰撞与挤压伤害：套管搬运、吊装过程中，操作空间狭小，人员可能被套管、吊索或工具撞击或挤压。

3）井内压力失控：下套管时井筒处于开放状态，若地层压力异常（如高压层、含气层）或泥浆密度不足，可能导致井涌、井喷，引发火灾或硫化氢泄漏等次生灾害。

4）井底残留岩屑或泥浆性能不佳，导致套管下入困难甚至卡死；井斜角过大或狗腿度过高，套管可能因摩擦阻力过大而卡在井壁。

5）套管扣未拧紧、螺纹损伤或密封脂涂抹不均，可能导致套管连接处泄漏或断裂；套管本身存在裂纹、腐蚀或强度不足，可能在下入过程中发生破裂。

6）如未进行充分循环洗井、未监测井口返浆情况、未及时调整泥浆性能等，可能导致井下复杂情况。

4.2.3 辅助作业的风险辨识与分析

4.2.3.1 井架起放过程中的风险辨识与分析

1）恶劣天气（如雪雨雾、五级以上大风、沙尘天气等）易造成人员伤害、财产损失。

2）地面设施故障影响（高压线、低压线、通讯线、地面建筑、油井等其他设施）造成人员伤害。

3）起放前检查不仔细，物体脱落造成人员伤害、财产损失。

4）指挥不当、操作失误造成人员伤害、财产损失。

4.2.3.2 更换大绳（或穿大绳〉作业过程的风险辨识与分析

1）大绳断丝、绳头散开刺伤手或身体其他部位。

2）使用电焊金属飞溅、电弧造成人员眼睛伤害。

3）钢丝绳头碰刮、断开、弹出打伤人员。

4）倒绳装置旋转部位护罩安装不牢造成机械伤害。

5）未系安全带、工具未拴保险绳而从高空坠落，落物造成人员伤害。

6）施工人员未穿戴劳保用品（如安全帽、防砸工鞋、工作服、帆布手套、电气焊专用护具等）造成人员伤害。

4.2.3.3 顶驱安装拆卸作业过程的风险辨识与分析

1）指挥不当、起吊失控、提升设备故障、钢丝绳选择不当导致断裂、滑脱，损坏设备，造成高空坠落，压伤或碰伤场地人员。

2）施工人员配合不当、违章操作、脱岗造成人员伤害。

3）井架上有杂物未清理绊倒、磕碰人员及设备造成人员伤害、设备损坏。

4）螺栓、销轴、保险销不全、不符合标准造成设备损坏、人员伤害。

5）作业人员未穿戴好劳保用品（如安全帽、防护眼镜、防砸工鞋、工作服等），高处作业时未系安全带造成人员伤害。

4.2.3.4 电气焊、气割过程中的风险辨识与分析

1）操作者未持有具有发证资格机构颁发的电、气焊操作证，违章操作造成人员伤害。

2）未办理工业“动火票”，无动火措施和监护人造成人员伤害。

3）工作环境通风条件差，无机械通风设备，未穿戴使用劳保护具，电气焊接和气割金属元素、焊药等在高温火焰作用下会产生各种有害气体、紫外线和焊割烟，人员吸入有毒有害气体造成中毒。

4）检查不细致、完工清理不彻底造成火灾、爆炸、中毒。

5）高处焊接不系安全带、焊接物件系固不牢、作业指挥不当，易发生人员、物体坠落；下面有人、有易燃易爆物品，易发生火灾；移动翻动焊件时易发生烫伤；雨天拉合闸造成人员触电等。

6）完工后，对残余火源未进行彻底清理造成火灾、爆炸。

4.2.3.5 其他辅助作业过程中的风险辨识与分析

钻井生产过程中，除工业动火、高处作业、吊装作业等直接作业环节外，还有一些人员之间相互配合的辅助作业活动，如果人员之间配合不当或个人作业不当，也容易对操作者或他人造成人身伤害。以下所列均为不正确的事项。

1）抬重物时绳索拴固不牢，重物离地面过高（超过0.3 m）。

2）重物上钻台不从坡道机械提升，人员在起吊重物下走动逗留。

3）从天车台、二层台、钻台等高处往下扔东西。

4）使用管钳时，不用手掌按管钳手柄，手指全握管钳柄，使用加力管。

5）井场使用明火，离油、气及易燃物品较近，没有防火措施和用火监护人。

6）紧固螺丝时，不按规定的扭矩扭紧，任意加长力臂致使螺杆受力过大，发生变形或扭断伤人。

7）使用大锤时，大锤起落不注意锤头甩落范围内有无障碍。锤头把柄未安装牢固，锤头脱落伤人。

8）使用烧碱及腐蚀性较强的化学药品时，不戴护目镜和围裙，未让场地来往人员躲避。

9）使用大门绷绳时，不注意绷绳周围及危险区内是否站人。

4.2.4 设备设施的风险辨识与分析

钻井施工作业现场主要设备设施包括钻机系统（底座、井架、绞车等）、旋转系统（转盘、水龙头、钻具等）、循环系统（泥浆泵、泥浆罐、管汇等）、提升系统（天车、游车、大钩、钢丝绳等）、井控设备（防喷器、节流压井管汇等）以及动力与传动系统（发动机、发电机、联轴器等）。这些设备协同工作，完成钻井等一系列作业任务。

4.2.4.1 钻机系统风险辨识与分析

井架：井架结构老化、腐蚀或焊接部位存在缺陷，可能导致井架承载能力下降，在起下钻或大风等恶劣工况下发生倒塌事故。井架上的附属设施（如二层台护栏、梯子等）损坏或安装不牢固，易造成人员高处坠落。

底座：底座基础处理不当，如地基沉降、不均匀受力等，会使钻机倾斜，影响设备正常运行，甚至引发设备倾覆事故。底座的连接螺栓松动或缺失，可能导致各部件之间连接失效，增加设备运行风险。

4.2.4.2 旋转系统

转盘：转盘主轴承磨损严重、润滑不良，会导致转盘转动不畅，甚至卡死，影响钻井效率。转盘的锁紧装置失效，在非作业状态下转盘可能意外转动，对周边人员造成伤害。

水龙头：水龙头中心管密封件磨损、老化，会导致钻井液泄漏，污染工作环境，同时可能影响钻井液的正常循环。水龙头的提环、鹅颈管等部件存在裂纹或变形，可能在提升或旋转过程中发生断裂，引发安全事故。

4.2.4.3 循环系统

泥浆泵：泥浆泵的活塞、缸套磨损过快，会降低泵的排量和压力，影响钻井液的循环效果。泵的安全阀失效，在超压情况下无法及时泄压，可能导致泵体或管道破裂，引发高压泥浆喷射伤人事故。

泥浆罐：泥浆罐内的搅拌器故障，会导致钻井液沉淀、分层，影响钻井液性能。泥浆罐的护栏、走台等防护设施损坏，人员在罐上作业时易发生坠落事故。

4.2.4.4 提升系统

钢丝绳：钢丝绳长期使用后出现磨损、断丝、锈蚀等现象，其承载能力下降，在起下钻过程中可能发生断裂，导致钻具坠落。钢丝绳的绳卡安装不规范或松动，会影响钢丝绳的连接可靠性，增加断绳风险。

天车、游车、大钩：天车、游车的滑轮磨损严重、轴承损坏，会增加提升阻力，影响提升系统的运行效率。大钩的锁销装置失效，在提升过程中可能导致吊物脱落，造成设备损坏和人员伤亡。

4.2.4.5 井控设备

防喷器：防喷器的闸板密封不严，在发生井涌或井喷时无法有效关闭井口，导致井喷失控事故。防喷器的控制系统故障，如液压系统泄漏、控制阀门失灵等，会影响防喷器的正常操作，延误关井时机。

节流压井管汇：节流压井管汇的阀门密封失效、管道腐蚀穿孔，会导致在压井过程中无法有效控制井口压力，增加井控风险。管汇的连接部位松动，在高压情况下可能发生泄漏，引发安全事故。

4.2.4.6 动力与传动系统

发动机：发动机的冷却系统故障，如散热器堵塞、水泵损坏等，会导致发动机过热，影响发动机性能，甚至造成发动机损坏。发动机的燃油系统泄漏，存在火灾和爆炸隐患。

联轴器：联轴器的弹性元件磨损、老化，会导致联轴器的减震和缓冲性能下降，增加设备运行时的振动和噪声。联轴器的螺栓松动或断裂，可能导致联轴器脱落，影响动力传递。

4.2.4.7 辅助设备

柴油发电机组：发电机组的皮带、风扇、联轴器等旋转部件未安装防护罩，人员靠近时可能被卷入或割伤；排气管、涡轮增压器等部件运行时温度极高（可达500℃以上），接触或靠近可能导致严重烫伤；长期运行导致螺栓松动、部件脱落，可能引发设备损坏或人员砸伤；油箱、油管或接头泄漏，柴油遇高温表面、电火花或明火可能引发火灾；发电机电路过载、绝缘老化或接线错误，可能引发电气火灾；发电机绝缘失效、接地不良或违规操作（如湿手触碰设备），可能导致人员触电。

4.2.5 钻井施工过程主要风险类别、危害特点及分布情况

4.2.5.1 风险类别

在钻井施工过程中，因为设备、人员、环境和管理上的缺陷，存在着众多的危险因素，并由此决定了钻井是石油天然气工程各个部门中的一个相对高危的行业，钻井过程中的事故发生概率相对较高。

碳氢化合物及硫化氢在钻探作业过程中发生泄漏后的影响后果严重，即井喷失控、着火爆炸、硫化氢中毒是钻井工作中最重大的危险。根据主要作业工序的危险、有害因素识别，钻井工程存在的危险类别主要有：

（1）井喷和井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷，此外严重的井漏（钻井过程中，井筒内钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象）会导致井内压力下降，影响正常钻井、引起井壁失稳、诱发地层流体涌入井筒并井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

钻井作业过程中，井喷失控泛指井喷后井口装置和井控管汇失去了对油气井的有效控制，甚至着火。

在钻井作业过程中，导致井喷及井喷失控的因素主要有：

1）在起管过程中不坚持边起边灌压井液，会使井筒液柱不断被降低而导致井喷；

2）当上提管柱时，一些较大直径工具造成抽汲现象，这种抽汲现象会将压井液带出井外从而造成井喷；

3）由于固井质量太差，水泥环严重窜槽或水泥返高太低，试压时高压油气层的油气就会沿着井眼和环形套管空间窜出地面，导致井喷；

4）井口装置和井控流程的承压能力不够，在超载下不能有效地控制井内流体导致井喷失控；

5）事前没有物资准备和技术保障，没有事先采取应急措施和安装防喷设施，导致井喷；

6）井口装置和井控管汇缺乏保养和检验，在应急使用时出现刺漏、故障和失灵，或井喷装置防喷配件虽然完好，但所用规格与井内管柱不配套或管柱变形，致使井口装置与井控管汇失去控制能力发生井喷；

7）施工队伍组织涣散、抢险组织不力、采取措施不当、违章作业、冒险作业等是造成井喷及井喷失控的另一类重要因素。

8）钻遇异常高压、浅层气和设计对地层压力预测不准的情况：

①异常高压地层的孔隙压力远高于正常静水压力，若钻井液密度设计不足，液柱压力无法平衡地层压力，导致地层流体侵入井筒，形成溢流。若未及时检测到溢流或井控措施（如关井、压井）失效，侵入的流体快速上升并膨胀，引发井喷。

②浅层气埋藏深度浅，气体未被充分压实，一旦钻穿，气体迅速进入井筒。由于井筒浅部环空体积小，气体膨胀速度快，短时间内可导致井口压力剧增。浅层气喷发从溢流到井喷的时间窗口极短（可能仅几分钟），若未配备快速响应的井控设备或操作延迟，极易失控。

③若地层预测压力低于实际值，钻井液密度过低，无法抑制高压地层；若地层预测压力过高，钻井液密度过高，可能压裂薄弱地层，引发井漏，进一步破坏井筒稳定性。

（2）火灾、爆炸

1）在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致油气泄露、聚集，遇火源可能引起火灾、爆炸。

2）仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾。

（3）中毒窒息

由于设备、管线腐蚀、损坏漏气，或者井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行钻井作业时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。

（4）物体打击

物体打击事故是钻井作业施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1）高空物品（如大钩、游动滑车、天车、井架及井架构件、二层台附件、高空作业工具等）坠落或空中运移发生伤人；

2）人员施工操作（如操作大钳）过程中，工具或部件打击人体；

3）张紧的钢丝绳、绷绳等抽出伤人；

4）高压流体刺漏、压力系统部件飞出伤人；

5）高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动伤人。

6）检查钻机及设备、绳索时，将锤子、管子或一副卡瓦遗忘或乱放横梁上。

（5）机械伤害

钻井作业施工过程中使用的机器或设备，多数是重型或大容量的，机械化、自动化、复杂化程度比较高，一个不容易检查出来的、极微小的内在缺陷，或制造、装配过程中未能消除的附加应力，都可能会成为引发重大机械事故的隐患。

机械外露的运动部分，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。

机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止、未可靠切断动力源（如电源、气源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、大型机械运转设备的安全防护装置失灵都可能引起机械伤害事故。

（6）高处坠落

在钻井施工的各个环节，都存在高处作业，甚至是特高处作业。在进行高处作业时，防护措施不完善或存在缺陷、人员违章不系安全带或安全带系扎不可靠、因其他突发事故等原因导致人员坠下，引发高处坠落事故。

人员失误或不慎掉入地坑或水池中，也会造成高处坠落伤害。

（7）起重伤害

在钻井作业的各个环节都使用大量的起重吊装设备，起重机若存在设备机械或电气系统发生故障、安全防护装置失效、违章操作、指挥不力等原因，有可能发生吊重或吊具打击、挤压人体、人员坠落、等起重伤害事故。

（8）触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，高压电窜入低压线路，非专业人员违章进行电气作业，电气作业人员违反电气作业安全规程等，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

进行起重吊装作业时，若作业场地附近有高压线，吊物、钢丝绳等与高压线搭接，可能发生触电；运输超高、超长设备时，与沿途的架空线路搭接，也会发生触电。

（9）车辆伤害

作业现场情况复杂，施工车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

钻井作业流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。石油企业的交通运输，往往车多路窄、各种特种车辆车体大而笨重，经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

（10）容器爆炸

在钻井过程中使用的储气罐属于压力容器特种设备，在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

①压力容器壁厚设计不足，使容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

②压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而发生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

③压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

④安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

⑤日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定进行强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定，安全附件失灵。

（11）其它

在井架安装、搬迁和使用过程中可能会发生井架倒塌事故。在井架整体搬迁时，施工机械配合不好、地面存在障碍容易发生井架倾倒事故；井架安装过程中，尤其是井架起升过程中，井架与底座之间未可靠联接、起升设备或钢丝绳存在缺陷、操作人员不按操作规程操作或观察不力、就位后未可靠定位或未张紧绷绳等，井架在起升过程中可能发生倾倒或变形事故；井架基础不平、不稳固，井架的固定或张紧装置失效，起下钻遇阻时强拉硬顿等，都可能导致井架失去平衡倾倒，或受力超过负荷极限，导致井架被拉垮的事故。

此外，在井架安装、搬迁、使用过程中，恶劣天气如大风、雨雪等可能成为引发井架事故的直接或间接原因。

钻井队营区是井队人员主要生活区域，若营区设置不合理，离施工区域过近，将直接影响人员人身安全，如噪声危害、发生事故后无法及时撤离等。因此，钻井队井场施工区与生活营区应分开摆放，营区应统一进行规划，合理摆放营房，设置紧急集合点和逃生通道，同时应建立统一生活垃圾收集和污水处理系统，有效控制环境污染。

4.2.5.2 危险分布

（1）钻探施工各工序主要危害和风险

表4.2-1  钻探施工各工序主要危害和风险

| 序号 | 作业工序 （部位） | 危害和风险类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻前工程、钻机搬迁和拆安作业 | （1）高处坠落 （3）暴雨雪、大风危害 （5）车辆伤害 （7）触电 （9）烧烫伤 | （2）物体打击 （4）机械伤害 （6）起重伤害 （8）人员跌倒 （10）工具伤害 |
| 2 | 钻进作业 | （1）井喷 （3）高处坠落 （5）物体打击 （7）机械伤害 （9）高压伤害 （11）化学物品腐蚀 （13）井漏、井塌 （15）井下落物 （17）雷电、静电危害 （19）高温烫伤 | （2）中毒 （4）起重伤害 （6）触电 （8）人员跌倒 （10）卡钻 （12）钻具事故 （14）火灾、爆炸 （16）金属材料的腐蚀 （18）钻井液的污染 （20）容器爆炸 |
| 3 | 起下钻作业 | （1）井喷 （3）高处坠落 （5）物体打击 （7）机械伤人 （9）工具伤害 （11）卡钻 （13）钻具事故 （15）顿钻 （17）雷电、静电危害 | （2）中毒 （4）起重伤害 （6）触电 （8）高压伤害 （10）化学物品腐蚀 （12）井下落物 （14）火灾、爆炸 （16）顶天车 （18）高温烫伤 |
| 4 | 换装井口作业 | （1）高处坠落 （3）触电 （5）起重伤害 | （2）物体打击 （4）机械伤人 （6）高压伤害 |
| 5 | 安装防（放）喷管线 | （1）高处坠落 （3）人员跌倒 | （2）物体打击 |
| 6 | 泥浆净化与处理 | （1）高处坠落 （3）人员跌倒 （5）机械伤人 （7）工具伤害 （9）噪声危害 （11）火灾、爆炸 （13）淹溺 | （2）物体打击 （4）触电 （6）高压伤害 （8）化学物品腐蚀 （10）中毒 （12）钻井液的污染 （14）高温烫伤 |
| 7 | 设备修理 | （1）高处坠落 （3）人员跌倒 （5）机械伤害 （7）火灾、爆炸 | （2）物体打击 （4）触电 （6）工具伤害 （8）雷电、静电危害 |
| 8 | 辅助作业 | （1）高处坠落 （3）人员跌倒 （5）机械伤害 （7）中毒 （9）雷电、静电危害 （11）暴雨洪灾 | （2）物体打击 （4）触电 （6）工具伤害 （8）火灾、爆炸 （10）化学物品腐蚀 （12）起重伤害 |

4.3 危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源的定义为：长期或临时生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源涉及到大量易燃、易爆或有毒物质，发生事故后将造成大范围灾难性影响。

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对重大危险源申报范围进行辨识。

重大危险源的辨识依据物质的危险特性及其数量。

辨识的方法如下：

1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若大于等于相应的临界量，则定为重大危险源。

2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式的规定，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn=1

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

3）辨识结果

本项目原油、天然气、硫化氢、二氧化硫不涉及储存。

依据《应急管理部办公厅关于<修改危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号），柴油危险性类别为“易燃液体，类别3”，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2，临界量为5000t。本项目钻井用柴油主要用于驱动钻井设备的柴油机，一个钻井现场的柴油储存罐总容量在20m³~50m³，不构成重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目所涉及危险化学品均未构成重大危险源。

4.4 自然和社会环境危险因素分析

4.4.1 自然环境危险因素分析

雷电是大自然中的静电放电现象，建构筑物（如井架）、输变电无论是平原、山区，石油作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、汛、山洪、大雪、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。

对本项目施工影响较大的自然灾害有：雷击、地震、洪涝灾害、大风和高温、低温等。

4.4.1.1 雷击

雷电是大自然中的静电放电现象，建构筑物（如井架）、输变电线路和变配电装置等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡，引发火灾、爆炸事故的发生。

4.4.1.2 地震

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、容器管道破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现海啸、断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成钻机倾覆、油（气）井毁坏、管道及阀件断裂等震害，同时还往往伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

4.4.1.3 洪涝灾害

由山洪爆发、江河决堤、水库破裂或持续暴雨酿成的水灾，统称为洪涝灾害。其中前三种来势迅猛，山洪爆发时还会伴随着泥石流或滑坡等现象发生，所以造成的灾害更大。从季节上说，洪涝灾害主要发生于夏秋两季，而且与当地或江河上游连降暴雨分不开。从地理条件上说，山区易爆发山洪，江河下游会因河水上涨而导致决堤，水库附近可能受到堤坝破裂后酿成水灾的波及，而低洼地带则易受涝灾。

4.4.1.4 大风

大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人、砸毁房屋及设备、刮断电线、引发火灾等二次事故。更大的风力还可能直接摧毁建筑物及大型设备。对石油工程施工来说，易遭大风损坏的设备是钻机、修井机，易受大风影响的作业是高处作业，尤其是特高处作业。

4.4.1.5 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，可引起管线中介质的冻堵，泵压升高，引起管线损坏、介质泄漏；人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

4.4.2 社会环境危险因素分析

1）钻井施工可能会对周边社区的居民生活产生影响，如噪音、振动、粉尘等，从而引发居民的不满和投诉。如果处理不当，可能会导致社区与施工企业之间的矛盾激化，居民可能会采取阻工、上访等方式表达诉求，影响施工的正常进行。此外，钻井施工可能会占用土地、破坏植被等，对社区的生态环境造成一定的破坏，也会引起居民的关注和反对。

2）钻井施工需要运输大量的设备、物资和人员，交通物流的顺畅与否直接影响施工的效率和成本。如果施工地区的交通条件较差，如道路狭窄、崎岖不平、桥梁承载能力不足等，可能会影响设备和物资的运输，增加运输成本和时间。

3）如全球性或地区性的传染病疫情爆发，可能导致施工人员感染疾病，影响施工进度和人员安全。同时，疫情防控措施如封锁、隔离等可能会限制人员和物资的流动，影响施工所需的劳动力和物资供应。此外，疫情还可能对经济造成冲击，影响钻井施工的资金投入和市场需求。

4）不同地区之间可能会存在文化差异，可能导致沟通障碍、工作习惯不同、价值观差异等问题，这些问题可能导致工作安排和协调上的困难，影响施工团队的协作效率和工作质量。

4.5 事故案例分析

4.5.1 “11.28”高处坠落事故

4.5.1.1 事故经过

某年11月28日13:04，某钻井队开始组合钻具下钻。司钻负责绞车操作，钻工侯某等3人负责井口作业，一名井架工负责在二层台作业。至15:15，共下钻具95米。司钻起空游车，开始用二档低速上提约2米后，切换二档高速继续上提，手离开刹把，刹把处于垂直状态。外钳工侯某涂完丝扣油后，站在绞车滚筒前。15:16，刹把突然下落，司钻及4名钻台人员听到异响，紧急逃生，绞车快绳断裂后快速坠落到钻台面，侯某被坠落到钻台面的钻井大绳反弹扫倒，随即迅速爬起，紧急向大门坡道方向逃生。15:16:28，大钩及游车砸到钻台。15:17，一名钻工发现候某卧在右侧梯子内侧地面上，人员昏迷，头部出血。

4.5.1.2 事故原因

1）直接原因

钻井队在进行下钻作业时，绞车高速运行，游车过二层平台后，司钻未及时摘开离合器，防碰装置未起作用，游车碰撞天车，钻井大绳断裂，大钩和游车坠落，侯某在逃生过程中从钻台跌落地面，抢救无效死亡。

2）间接原因

天车防碰装置未起作用。该钻机配备了重锤式和过卷阀式两套防碰装置。过卷阀式防碰顶杆设置错误，游车碰到天车后，滚筒上缠绳与顶杆底仍有20mm距离，离过卷阀起作用还有1层大绳的距离；重锤式防碰装置阻拦绳高度设置不当，阻拦绳距天车底部只有2米，与钻井开钻验收中挡绳距天车滑轮大于4米的规定不符，防碰装置发挥作用时间不够。

司钻严重违章操作。一是起空游车期间手未扶刹把，回放视频，多次出现不扶刹把现象；二是对井架工发出的手势和敲击钻杆信号 ，未摘离合器和刹车；三是在操作期间看手机，起空游车期间与工长交谈，注意力不集中。

平台逃生通道不畅。一是转盘传动箱高出钻台，阻挡就近逃生通道；二是钻台上未安装逃生滑道。

4.5.1.3 防范措施

1）组织排查各生产、施工作业现场设备设施运行情况，坚决淘汰在用的不合格、不达标的钻井平台等设备设施，强制加装电子防碰天车等保护装置。

2）结合企业实际持续改进本企业HSE管理手册，强化HSE管理体系思维，制定适合企业管理模式的HSE责任制、HSE管理制度、操作规程、应急处置措施等HSE管理体系支撑性文件。

3）不断加强全体员工的风险管理意识；加强对全体员工的安全教育培训；严格管理地热井钻井施工作业，强化现场作业标准化建设和规范化操作，并完善现场作业安全管理规定，有效管控安全风险。

4）严格执行事故事件报告程序，确保事故能得到妥善的处置处理。

4.5.2 “7.11” 物体打击事故

4.5.2.1 事故经过

某年7月11日9时47分许，某钻井队在鄂尔多斯市造林总场沟心召分场曹四滩作业区钻井时，张某操作卷扬机放置井管，第44根井管卸下调整位置时，固定井管的绳索卡套脱落，井管跌落砸中张某。9时48分张某宽拨打120，10时20分医务人员到场，确认张某死亡。

4.5.2.2 事故原因

1）直接原因

打井工人张某在操作卷扬机调整井管过程中，固定井管的绳索意外滑脱，导致井管倾倒将其打击致死。

2）间接原因

钻井队安全管理混乱，雇佣工人未签合同、未配备劳保用品、未买保险、未进行安全教育培训、未告知风险和应急措施、未制定安全操作规程。

4.5.2.3 整改措施

1）施工单位应严格落实安全生产主体责任，建立健全安全管理制度，加强员工安全教育培训，规范操作流程，为员工配备必要的劳动防护用品，依法为员工购买保险。

2）建设单位应加强对施工单位的安全监督管理，督促施工单位落实各项安全措施，对施工过程进行全程监管，及时发现和纠正施工中的安全隐患。

4.5.3 “5.1”机械伤害事故

4.5.3.1 事故经过

某年5月1日，某公司钻井队在新疆阿克苏市沙雅县境内跃满7-1X井进行起钻作业。18时16分，起出第9柱钻杆，作业人员将钻杆推到钻台上的钻杆盒后，场地工发现二层台上的井架工杜某未打开吊卡，呼叫没有回应。司钻董某上二层台发现杜某仰倒在气动绞车滚筒上，身上系挂的安全带尾绳与气动绞车钢丝绳缠绕在一起，人已昏迷。经抢救无效死亡。

4.5.3.2 事故原因

1）直接原因

杜某越过气动绞车将第8柱钻杆推入指梁合适位置时，不慎绊到拴在气动绞车操作手柄上的拉绳，致使气动绞车启动，安全带尾绳卷入气动绞车滚筒， 杜某被仰面拽倒在绞车上（绞车设计速度48米／分钟），身体压住操作手柄使气动绞车持续运行，导致安全带勒紧其胸腹部，致其窒息死亡。

2）间接原因

气动绞车设计存在先天缺陷，二层台上配套的JQH-5×48型气动绞车出厂时未设置操作手柄中位锁定、滚筒防护罩等安全附件。

公司未识别出气动绞车滚筒无防护罩，易使安全带尾绳卷入绞车滚筒的风险。没有发现工作现场绳索堆放杂乱的安全隐患，没有制止井架工擅自在气动绞车操作手柄上系挂用于“远程”操作气动绞车拉绳的违章行为。

4.5.3.3 防范措施

1）查找现场设备设施存在的设计缺陷。对现场设备设施设计情况进行全面排查，停止使用存在设计缺陷的设备设施。气动绞车等设备的转动、传动部位要安装防护罩，确保设备设施本质安全。

2）切实开展风险识别和隐患排查工作。组织各专业管理部门对各岗位、各项作业活动进行全方位风险识别，对排查出的隐患，按照“四定”管理要求，落实整改。

3）进一步加强安全教育培训工作。三级安全教育培训和职工日常技能培训要突出针对性和实用性，在确保职工熟练掌握操作规程的基础上，进一步提高职工风险识别和处理异常情况的能力，确保安全生产。

5 设备设施及生产作业单元评价

根据《中国石化井控管理规定》（中国石化制〔2024〕12号）、《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）等标准，评价组编制了钻井作业现场安全检查表，对渤海钻井总公司井队设备设施及生产作业现场进行了检查。本次检查现场选择原则：按设备类型，30型、40型、50型、70型钻机现场各选1个，施工类型涵盖探井和生产井。检查情况具体如下。

涉及企业机密，不予公开。

5.5 单元小结

1、现场设备选用与检验检测、防护与安全设施的配置均满足标准规范的要求。

2、钻井队伍及各相关方资质满足《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册》、《中国石化井控管理规定》等的要求，人员持证满足要求。

3、本节采用安全检查表法对钻井作业项目与国家现行有关法律、法规、技术标准的符合性进行评价，现场检查发现以下不符合项：

涉及企业机密，不予公开。

6 安全管理单元评价

6.1 渤海钻井总公司安全管理现状

涉及企业机密，不予公开。

6.2 安全检查表法评价

6.2.1 安全检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2016〕303号、鲁政令〔2018〕311号、鲁政令〔2024〕357号修正）等法律法规的要求，编制渤海钻井总公司安全管理检查表。具体评价过程见表6.2-1。

表6.2-1  渤海钻井总公司安全管理检查表

涉及企业机密，不予公开。

6.2.2 单元小结

安全检查表共列出46项检查内容，未发现不符合项。通过对渤海钻井总公司管理资料的检查，渤海钻井总公司组织机构健全、安全管理到位，满足安全生产要求。

6.3 安全生产条件符合性及重大安全风险隐患分析评价

6.3.1  安全生产条件符合性

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令〔2009〕20号发布，安监总局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）和本报告安全检查表的详细检查情况，对中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行检查，检查结果汇总如下。

表6.3-1 非煤矿矿山企业安全生产条件检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令〔2009〕20号发布，安监总局令〔2015〕78号、应急部公告〔2018〕12号修正）对中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司的12项非煤矿矿山企业的安全生产条件进行审查，有11项检查项为符合，1项检查项为不涉及项。经评价，中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司具备非煤矿矿山企业的钻井作业施工的安全条件。

表6.3-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

涉及企业机密，不予公开。

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的钻井（钻井施工）有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此渤海钻井总公司钻井（钻井施工）项目的审查条件符合要求。

6.3.2  重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表6.3-3  重大安全风险隐患判定表

涉及企业机密，不予公开。

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号）规定的重大安全风险隐患。

7 安全对策措施及建议

7.1 本次评价发现的问题、整改建议以及复查情况

评价项目组于2025年3月对渤海钻井总公司钻井队施工作业现场进行了检查，针对检查的问题提出相应的整改建议措施，并与渤海钻井总公司进行了充分的意见交流，渤海钻井总公司同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改复查情况见附件36。本次评价发现的问题及整改建议如下：

表7.1-1 现场检查问题及整改建议

涉及企业机密，不予公开。

7.2 改进及改善的对策措施建议

渤海钻井总公司及所属各单位各部门还应落实本评价报告所提出的以下建议措施，以确保能够长期、安全、稳定的生产运营。

1、定期对职工进行安全教育培训和考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，培训应针对公司人员具体接触到的危险物料、设备设施及相应的事故应急处理措施进行。教育培训情况应当记录备查。

2、加强对应急预案的培训、演练，完善演练记录；在生产条件、应急救援条件发生变化时，应及时修订事故应急急救援预案，保持事故应急救援预案的适宜性和有效性。

3、继续加强和规范动火作业、高处作业、临时用电、动土作业等直接作业环节的管理，严格执行票证审批，落实现场过程监督。

4、进一步加强特种设备检测检验，完善技术资料归档管理，加强设备管理，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置的日常检查、检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

5、进一步加强钻井施工作业主要设备设施的检测、检验及更新，对气体检测仪和正压呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

6、钻开油气层前应进行技术交底，进行防喷、防火演练，严格执行“坐岗”制度，现场应按工程设计要求储备足量加重钻井液和加重材料。由专人观察记录钻井液液面和性能的变化情况，发现溢流及时采取措施。

7、钻井施工前应查清周边注水、注汽情况，钻开油气层之前应采取相应的停注、泄压和停抽等措施。注水、注气、注汽和采油井的停注执行Q/SH1020 2162-2024《已开发油田钻调整井过程中关停要求》，不停注不准钻开相应层位。

8、防喷器、节流压井管汇、内防喷工具（旋塞阀等）应由具有资质的井控车间进行维护、检测，检测部门出具合格证后方可使用。并对检测防喷器、旋塞阀打钢号。施工单位做好建立发放、使用及回检台帐。

9、在钻进过程中，调整好钻井液性能，在井下条件允许的情况下，钻井液密度尽量使用设计下限值，保持近平衡压力钻井。钻进中井下油气活跃需要加重时，在加重过程中应按循环周逐步提高密度，直到溢流消失为止。禁止盲目加重压漏地层，造成井下情况趋于复杂。

10、与其他作业队协同作业时，建议双方签订安全管理协议，明确责任和义务，加强作业过程中的安全管理。

11、作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计要求、地下情况、地面设备及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、工作日志、培训记录、事故和险情记录、安全设备维修记录情况等。

12、企业应继续完善人员持证上岗的动态管理机制，完善持证上岗的具体标准和要求，明确不同岗位所需的资格证书和技能要求；定期组织人员培训和复审；加强对持证上岗人员的管理和监督，建立健全的考核机制，确保持证上岗人员的素质和技能水平。

8 安全现状评价结论

8.1 评价结果

8.1.1 主要危险、有害因素

渤海钻井总公司钻井作业过程中遇到的主要危险物质有原油、天然气、硫化氢、钻井液，钻井用柴油、硫化氢燃烧产物二氧化硫以及烧碱、危废、油基润滑油等。

生产及施工过程中存在的主要危险因素有井喷及井喷失控、火灾爆炸、容器爆炸、中毒窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、起重伤害、触电、车辆伤害等。

自然环境条件对该项目的影响因素有：雷击、地震、洪涝灾害、大风、高温和低温等。

通过重大危险源辨识，企业未构成危险化学品重大危险源。

8.1.2 安全检查表

运用安全检查表进行现场检查、调研，渤海钻井总公司建立了安全生产管理组织机构，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度，并制定了相应岗位操作规程，对管理人员和作业人员以及临时用工进行了必要的培训。公司编制了应急预案编制并根据实际工艺、人员变化及时修订，定期组织应急预案演练，演练记录完整。

钻井作业现场人员证书齐全、应急防护用品及物资储备完善，各项安全措施有效，能够满足安全生产的要求；施工作业现场设备、仪器仪表均进行检测，防护与安全设施的配置齐全，设备选用满足实际钻井需要。

8.2 评价结论

中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司已建有完善的安全生产管理机构，按要求配备了安全生产管理人员，建立了完备的安全生产管理组织网络；主要负责人和安全管理人员通过安全培训，并取得安全资格证；建立健全了以安全生产责任制为主的各项安全生产管理制度和岗位安全操作规程，对于危险性较大的作业，制定了安全作业规程，并严格执行特殊作业审批和作业证制度，依法参加了工伤保险；在安全投入方面，参照国家有关规定计提安全经费，制定有安全费用使用管理制度，保证了安全经费的专款专用；严格参照石油行业标准为从业人员配发劳保防护用品，定期组织查体并建立了从业人员健康档案。

公司成立了事故应急救援组织，配备应急救援器材和设备，制定事故应急预案并定期进行演练。通过检查，该公司能够落实中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司以及当地政府制定的各项安全管理制度和技术规程，管理较严格、各项记录基本齐全。

综上所述，中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司钻井（钻井施工）作业项目的设备设施、安全管理状况符合国家法律、法规和国家及石油行业技术标准要求，具备钻井（钻井施工）作业项目安全生产的条件。

附录  渤海钻井总公司提供的资料目录（详见附件册）

附件1  营业执照

附件2  安全生产许可证

附件3  安全生产责任制目录

附件4  安全管理制度目录

附件5  安全操作规程目录

附件6  成立HSE委员会文件

附件7  设置安全管理机构及配备专职安全管理人员文件

附件8  安全总监任职材料

附件9  主要负责人及安全生产管理人员证书台账及复印件

附件10  注册安全工程师信息

附件11  特种作业人员证书台账及样本

附件12  特种设备管理、特种设备操作人员证书台账及样本

附件13  培训教育计划及相关培训记录

附件14  安全生产投入证明

附件15  工伤保险及安全生产责任险缴纳证明

附件16  劳动防护用品发放记录（节选）

附件17  主要设备设施检测检验台账

附件18  特种设备检测检验台账及检测检验报告样本

附件19  正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪、气瓶检测检验台账

附件20  防雷设施检测报告

附件21  应急组织机构成立文件

附件22  应急预案变更、应急物资配备台账及检查记录

附件23  应急预案备案登记表

附件24  应急救援协议

附件25  应急演练计划及演练记录

附件26  特殊作业票证（节选）

附件27  承包商管理台账及管理资料

附件28  变更管理资料（节选）

附件29  双重预防体系运行评审报告

附件30  安全生产标准化二级单位核准公告

附件31  钻井队钻井设备设施检测报告

附件32  钻井队井控设备设施检测报告

附件33  钻井队安全阀、压力表检测台账及报告

附件34  指重表检测台账

附件35  钻井队空气呼吸器、便携式检测仪检测报告

附件36  现场隐患整改复查情况

附图1  钻井井场平面布置示意图