宁波镇海石化储运有限公司

新建低温乙丙烷罐项目

安全评价报告

建设单位：宁波镇海石化储运有限公司

建设单位法定代表人：陈维波

建设项目单位：宁波镇海石化储运有限公司

建设项目单位主要负责人：陈维波

建设项目单位联系人：孙宇

建设项目单位联系电话：15168555668

（建设单位公章）

2025年8月19日

编号：SHNB-2024-WH-TJPJ-0401

宁波镇海石化储运有限公司

新建低温乙丙烷罐项目

安全评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

审核定稿人：王红梅

评价负责人：邵静峰

评价机构联系电话：13056711006

（安全评价机构公章）

2025年8月19日

宁波镇海石化储运有限公司

新建低温乙丙烷罐项目安全评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
| 项目组成员 | 王 强 | 电 气 | 1500000000302370 | 039299 |  |
|  | 徐东平 | 化工工艺 | 07333343307330042 | 33080048090 |  |
|  | 马利登 | 安 全 | 09333343309331193 | 33210275359 |  |
|  | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 邹奇鸽 | 自 动 化 | 20231004633000001496 | 33240362841 |  |
| 报告编制人 | 徐东平 | 化工工艺 | 07333343307330042 | 33080048090 |  |
| 报告审核人 | 吴佳东 | 化工工艺 | 1500000000201083 | 025862 |  |
| 过程控制负责人 | 邓 清 | 电 气 | 1600000000200835 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 王红梅 | 化工工艺 | 1600000000100165 | 024290 |  |

安全评价报告摘要

| 一、项目基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 |  |
| 项目名称 | 宁波镇海石化储运有限公司新建低温乙丙烷罐项目 |  |
| 项目地址 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区内 |  |
| 项目投资 | 本项目总投资为65019.99万元 |  |
| 备案情况 | 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表：备案时间：2025年04月01日（第1次变更日期：2025年07月05日），备案机关：宁波石化经济技术开发区产业发展局，项目代码：2504-330257-04-01-236869 |  |
| 建设内容 | 新建1台130000m3的低温乙丙烷罐、配套建设罐区至码头的厂外管线。主要设备有4台罐内泵、2台压缩机、2个乙烷装卸车鹤位（本次不建）、1台输油臂、一座1400m3/h循环水站占地面积约1200m2；厂外管线途径安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊至港埠公司18#泊位，管线长度约七公里；新增两台35KV、容量8000kVA/台变压器。完善储运工艺、设备、自控、电气、电信、给排水、结构、建筑、消防以及附属设施 |  |
| 二、评价报告基本情况 |  |  |
| 内容 |  | 所在章节 |
| 主要工艺技术 | 本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺 本项目拟采用涉及企业机密，不予公开的全冷冻式储存技术，低温乙丙烷罐拟采用内罐为7%Ni钢板、外罐为混凝土的全包容罐。本项目低温乙丙烷罐产生的BOG为间断量。当储罐储存乙烷时，乙烷BOG经压缩后不降温不降压，直接送至下游镇海炼化乙烯裂解装置。当储罐储存丙烷时，丙烷BOG经原丙烷系统压缩再液化冷凝后返回储罐 本项目拟采用的储运技术不是国内首次，有多年稳定运行的经验，技术成熟，设备可靠 | 第2.2.1.2、2.2.6、7.2、7.5节 |
| 涉及的危险化学品 | 本项目涉及的物料中乙烷、丙烷、氮[压缩的]等属于危险化学品 | 第3.2节 |
| 涉及的剧毒化学品 | 无 |  |
| 涉及的重点监管的危险化学品 | 本项目涉及的物料中乙烷、丙烷属于首批重点监管的危险化学品 |  |
| 涉及的高毒物品 | 无 |  |
| 涉及的易制毒化学品 | 无 |  |
| 涉及的监控化学品 | 无 |  |
| 涉及的易制爆危险化学品 | 无 |  |
| 涉及的特别管控危险化学品 | 无 |  |
| 危险化学品重大危险源 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源；本项目工艺处理设施不构成危险化学品重大危险源 | 第3.16节 |
| 个人风险值和社会风险值、外部安全防护距离计算 | 从图3-7及图3-8个人风险值图可以看出，个人风险值圈1×10-5/年未涵盖一般防护目标中的三类防护目标，3×10-6/年未涵盖一般防护目标中的二类防护目标，3×10-7/年未涵盖高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；个人风险值圈1×10-6/年未涵盖居住类高密度场所、公众聚集类高密度场所，3×10-7/年未涵盖高敏感场所、重要目标、特殊高密度场所。所以本项目的个人风险值满足规范要求 由图3-9可知，企业的社会风险在可接受区和尽可能降低区，未涉及不可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定。企业需要在可能的情况下尽量减少风险，采取降低社会可接受风险的安全措施。 根据南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件计算结果，本项目总体外部安全防护距离见图3-7、图3-8，因此外部安全防护距离能够符合规范要求 | 第3.17节 |
| 主要危险有害因素 | 火灾、爆炸（含容器爆炸）等 | 第3.18节 |
| 定性、定量分析 | 本章分3个章节，分别从固有危险程度、风险程度、事故案例的后果、原因等3个方面对本项目进行了分析、评价 | 第6章 |
| 安全条件分析 | 本章分7个章节，分别从建设项目的安全条件，主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性，主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况，消防的匹配情况，重点监管的危险化工工艺，化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准等相关检查，厂外管线评价专篇等7个方面对本项目进行了分析、评价 | 第7章 |
| 安全对策措施与建议 | 本项目可行性研究报告从安全管理防范措施，工程治理方案，HSE管理机构设置及人员配备等3大方面提出了具体的安全对策措施；评价报告从建设项目选址，技术、工艺、装置、设备、设施，拟建危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程等8个方面补充了安全对策措施 | 第8.1、8.2节 |
| 安全评价结论 | 本建设项目安全条件符合国家法律法规的相关要求 | 第8.3节 |

前  言

宁波镇海石化储运有限公司（以下简称“镇海石化储运”）位于宁波石化经济技术开发区，由中国石油化工股份有限公司、宁波瑞福特气体储运有限公司和宁波市镇海区海江投资发展有限公司合资组建，主要从事乙烯、丙烷、丁烷等轻烃产品的储运。镇海石化储运为镇海炼化乙烯装置提供低温丙烷原料，同时储存镇海炼化装置出产的醇类、丁二烯及液化石油气，并装车销往周边各地。低温丙烷通过卸船入库，除了供应镇海炼化外，还可以加热成常温丙烷与丁烷通过装车、装船供应周边地区。

目前镇海石化储运建设有1台20000m3的低温乙烯罐和1台120000m3的低温丙烷罐及配套设施，预留部分建设用地。同时建有一乙二醇罐、二乙二醇罐、三乙二醇罐、丁二烯罐、液化石油气罐、丙/丁烷球罐、汽车装车站、码头装卸设施、消防设施、空压站、相配套的变电所和控制室等。

镇海石化储运拟投资65019.99万元，在厂区预留地内新建一座 130000m3低温乙丙烷罐，同时建设配套工艺处理设施、循环水站、罐区至码头的厂外管线、卸船输油臂，变电所改造等。控制室等配套设施依托厂区现有系统。火炬气依托镇海炼化火炬系统进行处理。

由镇海炼化外购低温乙烷或丙烷通过卸船入库，为镇海炼化乙烯裂解装置提供低温乙烷或丙烷原料。本项目的实施能够充分发挥区域优势、资源优势、市场优势和物流优势。不仅可以保障镇海炼化扩建乙烯装置的原料供应，提高装置操作灵活性，而且外买的廉价低温乙烷或丙烷可以降低乙烯装置的原料成本，提高企业的盈利能力和市场竞争力，提高经济效益。

本项目备案情况：浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表：备案时间：2025年04月01日（第1次变更日期：2025年07月05日），备案机关：宁波石化经济技术开发区产业发展局，项目代码：2504-330257-04-01-236869。

本项目可行性研究报告由中石化宁波工程有限公司编制，总平面布置图等由中石化广州工程有限公司设计。

本项目为危险化学品储运项目，为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等规定，本项目应进行可行性研究阶段的设立安全评价。

山东实华安全技术有限公司受镇海石化储运委托，对本项目进行安全评价。评价组依照国家现行有关安全方面的法律、法规和标准，通过收集查阅有关资料，征求有关人员的意见，按《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的要求，从项目的周边环境、总体布局、设备设施、工艺、物料等方面，进行了定性、定量的全面分析论证，提出了消除、预防或降低装置危险性、提高安全运行等级的对策措施。

在评价的过程中得到了各级应急管理部门、镇海石化储运、中石化宁波工程有限公司、中石化广州工程有限公司等有关单位的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

山东实华安全技术有限公司

2025年8月

目   录

1  安全评价工作经过	1

1.1  建设项目安全评价的目的	1

1.2  建设项目安全评价的前期准备情况	1

1.3  建设项目安全评价的对象及范围	1

1.4  建设项目安全评价的工作经过和程序	3

2  建设项目概况	5

2.1  单位简介	5

2.2  项目概况	7

2.2.1  主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	8

2.2.1.1  建设项目国家和当地政府产业政策与布局符合性	8

2.2.1.2  主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	11

2.2.2  地理位置与自然条件	15

2.2.2.1  地理位置与周边环境	15

2.2.2.2  自然条件	20

2.2.3  用地面积和储运规模	23

2.2.4  主要建（构）筑物	24

2.2.5  主要公用工程消耗	24

2.2.6  储运系统	25

2.2.6.1  储运工艺流程	28

2.2.6.2  储存及装卸系统	30

2.2.6.3  全厂工艺管网、管廊	32

2.2.6.4  火炬气排放系统	34

2.2.6.5  物料平衡说明	35

2.2.7  主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	35

2.2.8  公用工程和辅助设施	37

2.2.8.1  给排水	37

2.2.8.2  供电	40

2.2.8.3  通信系统	42

2.2.8.4  供热	44

2.2.8.5  氮气、仪表空气	44

2.2.8.6  采暖通风和空气调节	45

2.2.8.7  自控系统	45

2.2.8.8  消防	50

2.2.8.9  周边配套的医疗机构	55

2.2.8.10  检修、维修设施	55

2.2.8.11  仓库	56

2.2.8.12  分析化验	56

2.2.8.13  厂外工程	57

2.2.8.14  三废排放及处理	57

2.2.9  主要装置（设备）和设施	59

2.2.9.1  主要设备	59

2.2.9.2  特种设备	65

2.3  物料的理化性能指标及包装、储运要求	65

2.4  工作制度与劳动定员、人员培训、安全管理组织机构、安全管理制度	66

2.4.1  工作制度与劳动定员	66

2.4.2  人员培训	66

2.4.3  安全管理组织机构	67

2.4.4  安全管理制度	68

2.5  安全专用投资	68

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	69

3.1  危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	69

3.2  物料固有的危险、有害因素	69

3.3  工艺过程的危险、有害因素	72

3.4  设备设施的危险、有害因素	72

3.4.1  承压容器	72

3.4.2  起重机械	73

3.4.3  低温储罐	74

3.4.4  换热设备	74

3.4.5  储罐（槽）	75

3.4.6  泵	75

3.4.7  压缩机	76

3.4.8  火炬	77

3.5  物料储存的危险、有害因素	77

3.6  禁忌物料的危险、有害因素	82

3.7  物料输送的危险、有害因素	83

3.8  检维修作业过程的危险、有害因素	85

3.9  建（构）筑物的危险、有害因素	87

3.10  腐蚀的危险、有害因素	87

3.10.1  腐蚀的危害	88

3.10.2  罐腐蚀危险因素	88

3.10.3  其他	89

3.11  公用、辅助工程的危险、有害因素	89

3.12  职业卫生的危险、有害因素	95

3.13  心理、生理与行为性危险、有害因素	96

3.13.1  心理及生理上的危险、有害因素	96

3.13.2  行为性危险、有害因素	96

3.13.3  管理缺陷	97

3.14  施工作业的危险、有害因素	97

3.15  其他的危险、有害因素	99

3.16  危险化学品重大危险源辨识	101

3.16.1  辨识依据	101

3.16.2  辨识结果	105

3.17  个人风险值和社会风险值计算	106

3.18  危险、有害因素的辨识结果	120

4  安全评价单元的划分结果及理由说明	122

4.1  安全评价单元划分的依据（即理由说明）	122

4.2  安全评价单元的划分结果	122

5  采用的安全评价方法及理由说明	123

5.1  选择安全评价方法的依据（即理由说明）	123

5.2  安全评价方法的选择	123

6  定性、定量分析危险、有害程度的结果	124

6.1  固有危险程度的分析结果	124

6.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析结果	124

6.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度结果	124

6.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果	124

6.2  风险程度的分析结果	124

6.2.1  危化品泄漏的可能性分析结果	124

6.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间分析结果	125

6.2.3  可能的爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围分析结果	126

6.3  分析事故案例的后果、原因	127

6.3.1  典型案例	127

6.3.2  世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析	127

7  安全条件的分析结果	128

7.1  建设项目的安全条件	128

7.1.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况	128

7.1.2  分析建设项目的安全条件结果	128

7.2  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	131

7.3  主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	132

7.4  消防的匹配情况	132

7.5  重点监管的危险化工工艺评价	132

7.6  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准等相关检查	133

7.7  厂外管线评价专篇	133

8  安全对策与建议和结论	134

8.1  建设项目可行性研究报告中已有的安全对策措施	134

8.1.1  安全管理防范措施	134

8.1.1.1  管理与监督制度	134

8.1.1.2  事故状况时的紧急处理预案	134

8.1.2  工程治理方案	134

8.1.2.1  工艺安全措施	134

8.1.2.2  工艺采取的安全措施	134

8.1.2.3  报警、停车联锁、紧急停车系统	135

8.1.2.4  主要消防设施	135

8.1.2.5  防静电、接地措施	136

8.1.2.6  个人防护	136

8.1.2.7  防高空坠落	136

8.1.3  HSE管理机构设置及人员配备	136

8.2  建设项目补充的安全对策措施与建议	137

8.2.1  建设项目选址的安全对策措施	137

8.2.2  技术、工艺、装置、设备、设施对策措施和建议	138

8.2.3  拟建危险化学品储存过程配套和辅助工程对策措施	150

8.2.4  建设项目中主要装置、设备、设施的布局对策措施	155

8.2.5  防雷、防静电对策措施	156

8.2.6  防中毒、防火、防爆等的安全对策措施	157

8.2.7  安全管理对策措施	159

8.2.7.1  安全管理制度制定	159

8.2.7.2  安全管理机构、安全管理人员设置和从业人员培训	159

8.2.7.3  日常管理要求	161

8.2.7.4  事故应急救援	164

8.2.8  施工过程中采取的安全对策措施	165

8.3  评价结果与评价结论	168

8.3.1  评价结果	168

8.3.2  评价结论	170

9  与建设单位交换意见的情况结果	173

安全评价报告附件	175

附件1  平面布置图、安全评价过程制作的图表	175

附件2  选用的安全评价方法简介	183

附件2.1  预先危险性分析（PHA）	183

附件2.2  重大事故后果模拟分析法	183

附件2.3  道化学危险指数评价法	184

附件2.4  安全检查表法	185

附件3  定性、定量分析危险、有害程度的过程	188

附件3.1  固有危险程度的分析	188

附件3.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析	188

附件3.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度	188

附件3.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度	196

附件3.2  风险程度的分析	197

附件3.2.1  危化品泄漏的可能性分析	197

附件3.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间	198

附件3.2.3  可能的爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围分析	199

附件3.3  同类装置事故案例的后果和原因	204

附件3.3.1  典型案例	204

附件3.3.2  世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析	214

附件3.4  建设项目的安全条件	215

附件3.4.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况	215

附件3.4.2  分析建设项目的安全条件	219

附件3.5  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	236

附件3.5.1  分析拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性	236

附件3.5.2  分析拟选择的主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	238

附件3.5.3  分析消防的匹配情况	241

附件3.5.4  重点监管的危险化工工艺评价	242

附件3.6  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准等相关检查	242

附件3.6.1  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查	242

附件3.6.2  危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则设计与总图检查	244

附件3.6.3  项目安全条件审查风险防控要点落实情况检查	248

附件3.7  厂外管线评价专篇	254

附件3.7.1  厂外管线基本概况	254

附件3.7.2  厂外管线主要危险、有害因素分析	259

附件3.7.2.1  物料固有的危险、有害因素	259

附件3.7.2.2  管道输送的危险有害因素分析	259

附件3.7.2.3  设计过程中的危险、有害因素分析	263

附件3.7.2.4  管道设备设施的危险、有害因素分析	264

附件3.7.2.5  拟建管线与依托管架、管线的相互影响分析	266

附件3.7.2.6  管道沿线周边环境条件危险、有害因素分析	267

附件3.7.2.7  管架所在地自然条件及自然灾害危险、有害因素分析	268

附件3.7.2.8  施工作业过程的危险、有害因素分析	269

附件3.7.2.9  管廊管道运行过程管理危险、有害因素分析	271

附件3.7.2.10  危险、有害因素分析小结	272

附件3.7.3  管道路径选择及管道布置评价	272

附件3.7.3.1  管道路径选择评价	272

附件3.7.3.2  管道布置评价	274

附件3.7.4  厂外管线安全对策措施和建议	280

附件3.7.4.1  设计、运行方面安全对策措施	280

附件3.7.4.2  施工方面安全对策措施	282

附件3.7.4.3  管道安全管理和维修的安全对策措施	284

附件3.7.4.4  安全管理方面的对策措施	286

附件3.7.5  厂外管线评价结论	290

附件4  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录	291

附件4.1  主要法律、法规、规章和规范性文件	291

附件4.2  主要国家标准和行业标准	295

附件5  收集的文件、资料目录	299

1  安全评价工作经过

1.1  建设项目安全评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。建设项目安全评价是落实“安全第一，预防为主，综合治理”这一安全生产方针的重要技术保障，是应急管理的主要手段，是使“三同时”工作进一步科学化和制度化的重要举措。本评价的基本目的是：

（1）从设计上，实现建设项目的本质安全。

（2）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化，提供技术依据。

（3）为应急管理部门实施监察、管理提供决策依据。

1.2  建设项目安全评价的前期准备情况

（1）确定安全评价对象和范围：

根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。

（2）收集、整理安全评价所需资料：

在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。

1.3  建设项目安全评价的对象及范围

本评价对象为镇海石化储运新建低温乙丙烷罐项目主体工程及相应的公用工程和辅助设施，评价范围为乙烷/丙烷储存、运输及接卸设施，主要包括低温乙丙烷罐区、厂外管道等。评价涉及安全相关的工艺、设备、人员、作业环境和管理体系等各个方面，具体如下：

（1）储存装置：新建1台13万m3低温乙丙烷罐。包括储运过程中使用的设备、工艺、电气、仪表控制系统。

（2）涉及的主要物料：乙烷、丙烷、氮[压缩的]等。

（3）涉及的建（构）筑物：低温乙丙烷罐、循环水站、新建压缩机棚、管廊、变电所改造等。

（4）厂外管道包括罐区至码头的厂外管线，详见附表3-21。乙烷、丙烷送镇海炼化乙烯裂解装置的管线产权归镇海炼化所有，以镇海石化储运厂界外1米为分界点，其中丙烷送镇海炼化乙烯裂解装置的管线为已建，乙烷送镇海炼化乙烯裂解装置的管线由镇海炼化新建。

（5）与上述装置相配套的公用工程及其他辅助设施。

本项目拟依托的既有公用工程及辅助设施，本次评价仅针对其安全可靠性进行评价。

表1-1  项目主项表

| 序号 | 主项名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温乙丙烷罐区 |  |
|  | 包括：低温乙丙烷罐 | 新建 |
|  | 乙烷压缩系统 | 新建 |
|  | 乙/丙烷输送系统 | 新建 |
|  | 装置内管廊 | 新建 |
|  | 循环水站 | 新建 |
|  | 变电所等其他配套设施 | 改造 |
| 2 | 厂外管道 |  |
|  | 与码头连接管线 | 新建（起止点为镇海港埠公司18#泊位新增卸料臂连接处至镇海石化储运厂界外1米） |

注：因现有的低温丙烷工艺处理区缓冲罐、凝液罐与本项目新建低温乙丙烷罐防火间距不足45m，本项目还涉及缓冲罐、凝液罐的移位，缓冲罐、凝液罐由现有位置移至低温丙烷工艺处理区北侧，与本项目新建低温乙丙烷罐防火间距为53.97m。

以下内容不在本评价范围之内：

（1）镇海石化储运厂区内已建或在建的装置、与装置相配套与本项目无关的公用工程、辅助设施。

（2）本项目依托的码头内已建或在建的装置、与装置相配套与本项目无关的公用工程、辅助设施。

（3）本项目依托的镇海炼化火炬系统，仅针对其匹配性进行评价。

（4）除本项目的界外管道（详见附表3-21）外，厂区外的其他各类建（构）筑物和设施（包括安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊）。本项目在镇海港埠公司18#泊位新增卸料臂，因卸料臂不属于应急管理部门审查范围，故不在本次评价范围，只进行简要描述。

（5）委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害。

（6）凡涉及本项目的环境保护、职业卫生、厂外运输等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环境保护、职业卫生等标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环境保护、职业卫生等应符合国家相关法律、法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境保护、职业卫生等的验收以其主管部门的意见为准。

（7）地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和不可预测因素造成的危险危害。

1.4  建设项目安全评价的工作经过和程序

建设项目安全评价的工作经过和程序一般包括:前期准备；辨识危险、有害因素；划分评价单元；确定安全评价方法；定性、定量分析危险、有害程度；分析安全条件；提出安全对策与建议；整理、归纳安全评价结论；与建设单位交换意见；编制安全评价报告等。

建设项目安全评价程序框图如图1-1所示。

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1-1  建设项目安全评价程序框图

2  建设项目概况

2.1  单位简介

镇海石化储运位于宁波石化开发区，由中国石油化工股份有限公司、宁波瑞福特气体储运有限公司和宁波市镇海区海江投资发展有限公司合资组建，主要从事乙烯、丙烷、丁烷等轻烃产品的储运。镇海石化储运为镇海炼化乙烯装置提供低温丙烷原料，同时储存镇海炼化装置出产的醇类、丁二烯及液化石油气，并装车销往周边各地。低温丙烷通过卸船入库，除了供应镇海炼化外，还可以加热成常温丙烷与丁烷通过装车、装船供应周边地区。

目前镇海石化储运建设有1台20000m3的低温乙烯罐和1台120000m3的低温丙烷罐及配套设施，预留部分建设用地。同时建有一乙二醇罐、二乙二醇罐、三乙二醇罐、丁二烯罐、液化石油气罐、丙/丁烷球罐、汽车装车站、码头装卸设施、消防设施、空压站、相配套的变电所和控制室等。

镇海石化储运已建的主要建构筑物见下表：

表2-1  镇海石化储运已建的主要建构筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 结构 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低温乙烯储罐 | / | / | 1256 | / | / | 甲A类 | 1个20000m³的低温乙烯全防罐 |
|  | 乙烯压缩机棚 | 门式钢架 | 1 | 312 | / | 二级 | 甲类 | 包括2台压缩机、1台冷冻机 |
|  | 乙烯汽化区及冷凝设备区 | / | / | 252 | / | / | 甲类 |  |
|  | 一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇罐区 | / | / | 8954 | / | / | 丙类 | 含7只立式罐，储存介质为一乙二醇（单罐容5000立方米）、二乙二醇（单罐容1000立方米）、三乙二醇（单罐容500立方米） |
|  | 丙烷罐区 | / | / | 5376 | / | / | 甲A类 | 含4只单罐容3000立方米的丙烷储罐，设置形式为立式 |
|  | 低温丙烷储罐 | / | / | 9500 | / | / | 甲A类 | 含1只120000立方米储罐，储存介质为低温丙烷 |
|  | 低温丙烷工艺处理设施 | 钢结构 | 2 | 2594 | / | 二级 | 甲类 | 为低温丙烷储罐配套的压缩机 |
|  | 丁二烯、液体燃料罐区 | / | / | 8174 | / | / | 甲A类 | 含8只储罐，储存介质为丁二烯（单罐容3000立方米），液体燃料（单罐容1000立方米），设置形式为立式 |
|  | 汽车装车设施 | 钢结构 | 2 | 21336 | / | 二级 | 甲类 | 建筑高度9m |
|  | 汽车装车设施辅助用房 | 钢筋混凝土抗爆结构 | 1 | 443 | 443 | 一级 | 丁类 | 建筑高度6.68m，区域性一类重要设施 |
|  | 中心控制室 | 钢筋混凝土抗爆结构 | 1 | 1422.3 | 2829.3 | 一级 | 丁类 | 建筑高度12.56m，全厂性一类重要设施 |
|  | 总变配电所 | 钢混框架结构 | 2 | 1073 | 2161 | 二级（其中变压器室为一级） | 丙类 | 建筑高度9.26m，全厂性二类重要设施 |
|  | 区域变电所 | 钢混框架结构 | 2 | 245 | 512 | 二级 | 丁类 | 建筑高度9.06m，区域性二类重要设施 |
|  | 泡沫站 | 钢混框架结构 | 1 | 169 | 169 | 二级 | 戊类 | 建筑高度7.53m |
|  | 消防泵房 | 框架结构 | 1 | 666 | 666 | 二级 | 丙类 | 建筑高度8.59m，全厂性一类重要设施 |
|  | 废润滑油暂存库 | 框架结构 | 1 | 39 | 39 | 二级 | 丙类 | 建筑高度5m |
|  | 库区围墙、大门及守卫室 | 框架结构 | 1 | 69.2 | 63 | 二级 | 乙类公共建筑 | 建筑高度4.45m |
|  | 空压机房 | 钢混框架 | 1 | 45.5 | 45.5 | 二级 | / | 已停用 |
|  | 机柜间 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 300.7 | 300.7 | 二级 | 丁类 | 区域性一类重要设施，无人值守 |
|  | 尾气焚烧炉 | / | / | 504 | / | / | 甲类 | 明火设备 |
|  | 液化气钢瓶间 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 12.6 | 12.6 | 二级 | / | 已停用 |

注：2022年初起乙烯罐区仪表气已采用镇海炼化来的净化风替代原空压机制气，空压机已于2022年1月中旬停用，自停用以来，乙烯罐区运行稳定。2022年3月起，经改造，从丙烷罐区气相平衡线接了1条DN50的支管用于厂区尾气焚烧炉使用的燃料气（纳入轻烃基地项目内容，经过工艺上的设计），经试用来看，运行非常平稳，且用丙烷气量每月不高于2吨，从经济上持续可行，技术上符合要求。液化气钢瓶间不再启用，计划与库区的尾气焚烧炉同步拆除，低温乙烯储罐泄压产生的气体拟排入镇海炼化乙烯东区的地面火炬系统。

2.2  项目概况

镇海石化储运拟投资65019.99万元，在厂区预留地内新建一座 130000m3低温乙丙烷罐，同时建设配套工艺处理设施、循环水站、罐区至码头的厂外管线、卸船输油臂、变电所改造等。控制室等配套设施依托厂区现有系统。火炬气依托镇海炼化火炬系统进行处理。

由镇海炼化外购低温乙烷或丙烷通过卸船入库，为镇海炼化乙烯裂解装置提供低温乙烷或丙烷原料。本项目的实施能够充分发挥区域优势、资源优势、市场优势和物流优势。不仅可以保障镇海炼化扩建乙烯装置的原料供应，提高装置操作灵活性，而且外买的廉价低温乙烷或丙烷可以降低乙烯装置的原料成本，提高企业的盈利能力和市场竞争力，提高经济效益。

本项目备案情况：浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表：备案时间：2025年04月01日（第1次变更日期：2025年07月05日），备案机关：宁波石化经济技术开发区产业发展局，项目代码：2504-330257-04-01-236869。

本项目可行性研究报告由中石化宁波工程有限公司编制，总平面布置图等由中石化广州工程有限公司设计。

本项目基本概况表如下：

表2-2  本项目基本概况表

| 企业名称 | 宁波镇海石化储运有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新建低温乙丙烷罐项目 |  |  |
| 项目地址 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区内 |  |  |
| 法定代表人 | 陈维波 | 主要负责人 | 陈维波 |
| 联系人 | 孙宇 | 电话 | 15168555668 |
| 建设性质 | 新建 | 立项审批部门 | 宁波石化经济技术开发区产业发展局 |
| 项目总投资 | 65019.99万元 | 用地面积 | 30亩（为原有预留，无需新增） |
| 项目备案 | 备案时间：2025年04月01日（第1次变更日期：2025年07月05日），项目代码：2504-330257-04-01-236869 |  |  |

2.2.1  主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

2.2.1.1  建设项目国家和当地政府产业政策与布局符合性

（1）国家相关产业政策符合性

  - 本项目建设性质为新建，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类和第三类淘汰类。本项目符合国家法律、法规和政策规定，为允许类。

石化和化学工业是国民经济的基础产业之一，也是国民经济的支柱性产业。为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，落实《“十四五”原材料工业发展规划》，推动石化化工行业高质量发展，制定《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见主要目标中明确提出“大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到 80%以上；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达到 75%以上。”，以及“坚持创新驱动。着眼科技自立自强，推进关键核心技术攻关，促进产业链供应链安全稳定，提高全要素生产率，提升发展质量和效益。”本项目设施接收储存乙烷或丙烷，作为原料输送给下游乙烯装置，因此本项目建设符合关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见的发展目标。

本项目符合国家相关产业政策。

（2）当地政府产业政策与布局符合性

根据《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》浙经信材料〔2021〕77号：“原则上限制园区内无上下游产业关联度、两头（原料、产品销售）在外的基础化工原料建设项目；要限制主要通过公路运输且运输量大的以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品或液化烃类易燃爆化学品为主要原料的化工建设项目，以及限制高VOCs排放化工类建设项目”。“限制发展的县域在经认定的化工园区新建、扩建危化品生产项目，其建设项目涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化化工工艺或构成一级重大危险源的，项目所在园区安全风险等级必须达到C类（一般风险）或D类（低风险）”。

本项目不属于园区内无上下游产业关联度、两头（原料、产品销售）在外的基础化工原料建设项目；本项目不属于主要通过公路运输且运输量大的以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品或液化烃类易燃爆化学品为主要原料的化工建设项目，以及高VOCs排放化工类建设项目。本项目不属于涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化化工工艺或构成一级重大危险源的新建、扩建危化品生产项目，且本项目所在的宁波石化开发区不属于限制发展的县域，园区安全风险等级达到D类（低风险）。因此本项目能够符合《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》浙经信材料〔2021〕77号规定的入园要求。

在宁波“十四五”发展规划纲要明确将实施“十大千亿产业培育工程”，其中：在绿色石化产业要重点发展石油炼化、有机化工合成，延伸产业链，提升价值链，完善循环链。

本项目位于宁波石化开发区，其前身为宁波化学工业区，2008年12月被国家发改委和工信部认定为国家新材料高技术产业基地化工新材料基地。2010年12月经国务院批准升格为国家级经济技术开发区，并定名为宁波石化开发区。2014年7月由国家发改委办公厅、财政部办公厅联合确定为国家循环化改造示范试点园区，是全国七大石化产业基地之一。2017年被工信部认定为全国第一批绿色园区。

宁波石化开发区是浙江省唯一的石化和化工专业型开发区，总体规划面积为43.77平方公里。区内建有全国最大的公共液体化工码头，年吞吐能力超1000万吨；有全国最大的炼化一体化企业—镇海炼化，二期项目全面投产后，共有4套常减压和3套乙烯裂解装置，原油一次加工能力达到3800万吨/年，乙烯生产能力达到400万吨/年。除此之外，二期项目还建设有60万吨/年丙烷脱氢装置。

宁波石化开发区按照“规划先导、基础先行、分步实施、内外资并举”和可持续发展的要求，本着“外向型、高起点”和“持续、快速、安全、健康”的发展理念，结合石油化工行业的特点，努力营造一个以炼油和乙烯项目为支撑、以液体化工码头为依托、上下游产业一体化、资源配置集约化、生产与生态环境均衡协调的石化和化工新材料专业园区，坚定不移地走高质量发展之路，积极推动石化产业绿色发展、融合发展、协同发展，助推名城名都建设，努力打造一个极具竞争力的世界级的绿色石化基地。

本项目归类为宁波石化区的炼化-乙烯产业链，符合宁波市“十四五”发展规划纲要和宁波石化开发区的产业发展战略。

此外，本项目不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中所规定的禁止和限制发展项目；未列入《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》；未采用列入《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》应急厅〔2024〕86号等的工艺技术设备。

综上所述，本项目符合国家和当地政府产业政策与布局。

2.2.1.2  主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

（1）储存工艺

本项目原料低温乙烷或丙烷来自海运输入，低温运输船一般为全冷冻式储存，为了便于接卸低温液体，减少能量浪费，低温乙烷或丙烷采用全冷冻式储存。目前全冷冻式储存主要有单包容罐、双包容罐、全包容罐。

低温乙丙烷罐的选型要求安全可靠、投资合理、使用年限长、技术先进、结构完整、便于制造，且能使整个系统操作费用低。一般来说，单包容罐投资低，其安全性也较低。双包容罐和全包容罐投资和建设周期相近，全包容罐投资相对稍高，但具有安全性好的优势。全包容储罐在国内应用较多，工程经验丰富。罐的类型投资及操作费用比较见下表。

表2-3  储罐选型比较

| 项目 | 单包容 | 双包容 | 全包容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全性 | 低 | 中 | 高 |
| 占地 | 多 | 中 | 中 |
| 技术可靠性 | 高 | 高 | 高 |
| 结构完整性 | 低 | 中 | 高 |
| 投资（罐及相关设备） | 80~85% | 95~100% | 100% |
| 操作费用 | 中 | 中 | 低 |
| 施工周期（月） | 短 | 较长 | 较长 |
| 施工难易程度 | 低 | 中 | 中 |
| 感官及信誉 | 低 | 中 | 高 |

结合本项目特点，经过对各种类型储罐的技术经济及安全性对比及筛选，全包容储罐的安全性能、技术经济性能及综合性能均占优。本项目储运规模较大，储罐容积将达到130000m3，根据本项目现场实际总图布置情况和储罐尺寸，采用单包容罐不能满足用地需求。因此，本项目低温乙丙烷罐拟采用内罐为7%Ni钢板、外罐为混凝土的全包容罐。

本项目拟采用涉及企业机密，不予公开的全冷冻式储存技术，该公司类似项目业绩见下表：

涉及企业机密，不予公开。

另外，宁波也有较多已建成的同类型低温罐，如：华泰盛富聚合材料有限公司1台16万m3低温乙丙烷罐，宁波金发新材料有限公司2台12万m3低温丙烷罐、1台1万m3低温乙烯罐，宁波镇海石化储运有限公司1台12万m3低温丙烷罐、1台2万m3低温乙烯罐，中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司1台3万m3低温乙烯罐、1台2万m3低温丙烯罐，中海浙江宁波液化天然气有限公司浙江LNG接收站6台10万m3低温LNG罐等等。

（2）蒸发气（BOG）处理工艺

低温乙烷或丙烷罐蒸发气（Boil off gas，简称BOG）产生是由于外界能量的输入，如泵运转、周围环境热量进入、大气压变化等都会使乙烷或丙烷受热蒸发，产生乙烷或丙烷BOG。乙烷或丙烷BOG处理工艺一般分为直接压缩输出工艺和再冷凝工艺。直接压缩输出工艺是将BOG气体压缩后直接送出至下游。再冷凝工艺是将BOG气体压缩后再经过内部或外部冷量冷凝后返回储罐。

结合下游装置需求，为降低能量消耗，当储罐储存乙烷时，乙烷BOG经压缩后直接送至下游乙烯裂解装置；当储罐储存丙烷时，丙烷BOG经原丙烷系统压缩再液化冷凝后返回储罐。

2.2.2  地理位置与自然条件

2.2.2.1  地理位置与周边环境

本项目建设用地位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区内，项目地理位置图、项目卫星云图如下。

本项目位置

图2-1  项目地理位置图（北↑）

宁波石化开发区位于杭州湾南岸，宁波镇海区西北侧辽阔的海涂上，规划面积43.77平方公里。区内地势平坦，依江临海，水源充沛，环境容量大，自然条件优越，同时园区提供“九通一平”，配套设施齐全。宁波及周边地区经济的快速发展和宁波杭州湾大桥的建设给园区带来了无限商机和发展机会，具有发展石油化学工业得天独厚的优势。园区水陆交通便捷、四通八达，区域优势明显。园区距宁波市区仅14公里，距东方深水良港北仑港仅24公里，紧邻中国最大的液体化工码头。

根据项目评价组的现场勘查，镇海石化储运厂区东面为通港路，隔路自北向南依次为镇海区危化品运输综合服务中心E车辆停放区、镇海区危化品运输综合服务中心D罐体洗消区（宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司）、镇海区危化品运输综合服务中心C车辆维修区（宁波市镇海畅达汽车维修有限公司）、宁波市镇海机动车辆检测有限公司、宁波市道路危化品运输教育培训中心/宁波市镇海区道路运输监管平台；南侧为威海路，隔路为架空电力线，隔架空电力线自东向西依次为宁波乐金甬兴化工有限公司、宁波伸春亚克力材料科技有限公司；西南面为宁波瑞福特气体储运有限公司；西面为瑞祥路，隔路为排洪沟，隔排洪沟为宁波石化开发区公共管廊，隔公共管廊为自南向北依次为宁波镇海炼化利安德化学有限公司、镇海炼化乙烯东区；北面为宁波石化开发区公共管廊、滨海路，隔路局部段设有架空电力线，隔电力线自西向东依次为临时钢材加工场、浙江镇石物流有限公司的危险化学品临时停车场。以上方位描述均按建北进行描述。

镇海石化储运厂区周边环境情况见下表。

表2-5  镇海石化储运厂区周边环境情况一览表

| 序号 | 方位 | 周边情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建东 | 通港路、镇海区危化品运输综合服务中心E车辆停放区、镇海区危化品运输综合服务中心D罐体洗消区（宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司）、镇海区危化品运输综合服务中心C车辆维修区（宁波市镇海畅达汽车维修有限公司）、宁波市镇海机动车辆检测有限公司、宁波市道路危化品运输教育培训中心/宁波市镇海区道路运输监管平台展示中心 |
| 2 | 建南 | 威海路、架空电力线、宁波乐金甬兴化工有限公司、宁波伸春亚克力材料科技有限公司 |
| 3 | 建西南 | 宁波瑞福特气体储运有限公司 |
| 3 | 建西 | 瑞祥路、环网柜、排洪沟、宁波石化经济技术开发区公共管廊、宁波镇海炼化利安德化学有限公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司乙烯东区 |
| 4 | 建北 | 宁波石化经济技术开发区公共管廊、滨海路、架空电力线、临时钢材加工场、浙江镇石物流有限公司的危险化学品临时停车场 |

本项目位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区现有12万m3低温丙烷储罐东侧预留用地内。

本项目13万m3低温乙丙烷罐东侧是低温丙烷罐、低温乙丙烷罐工艺处理设施、本项目新建压缩机棚用地；南侧是一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇罐区泵房、泡沫站；西侧是现有12万m3低温丙烷储罐；北侧是区域机柜间、区域变电所。

本项目周边环境及用地现状照片如下：

东侧的工艺处理设施           东侧的本项目新建压缩机棚用地

南侧的罐区泵房                   南侧的泡沫站

西侧的低温丙烷储罐              北侧的区域机柜间

北侧的区域变配电所             本项目低温乙丙烷罐用地

图2-3  本项目周边环境及用地现状照片

2.2.2.2  自然条件

（1）气象特征

宁波石化开发区属亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，光照强。冬季受蒙古高压控制，盛行西北风，平均风速（12、1、2月平均）1.9m/s，以晴冷干燥天气为主，是本地区低温少雨季节。春末夏初为过渡时期，气旋活动频繁，冷暖空气交替，空气湿润，习称“梅雨季”。夏秋7~9月间，受太平洋高压控制，盛行风向以东南偏南为主，平均风速为1.9m/s，并常有台风侵入及暴雨，最大台风瞬时风速为25.8m/s。

表2-6  自然、气象条件表

| 序号 | 自然、气象要素 |
| --- | --- |
| 1 | 气温 |
| 1.1 | 年平均气温：17.5℃ 最高年平均温度：34.3℃ 极端最高气温：41℃（2013年8月7日） 极端最低气温；-8.1 ℃（2021年1月1日） 最热月平均气温：29.0℃（7月） 最热月平均最高气温：33.6℃ 最冷月平均气温：5.6℃（1月） 最冷月平均最低温度：2.0℃ 一年中连续三次最热日昼夜平均温度：37℃（昼），30.8℃（夜） |
| 2 | 相对湿度 |
| 2.1 | 年平均相对湿度：77% 月平均最小相对湿度：16.1%（2013年4月，2011年4月，2015年4月） 月平均最大相对湿度：90%（1999年6月） 年极端最小相对湿度：70%（2013年） 最热月平均相对湿度：77.5% |
| 3 | 气压 |
| 3.1 | 年平均气压：1015.7百帕 年极端最高气压：1042.9百帕 年极端最低气压：975.8百帕 夏季（7、8、9月）平均气压：1007.1百帕 夏季（7、8、9月）平均最低气压：1005.3百帕 冬季（12、1、2月）平均气压：1024.7百帕 冬季（12、1、2月）平均最高气压：1027.2百帕 |
| 4 | 风 |
| 4.1 | 主导风向及频率 平均风速：1.9m/s 全年主导风向：SSE、NW 夏季主导风向：SSE 冬季主导风向：NW 风速（气象台12m高度测定值） 夏季平均风速（6、7、8月平均）：1.9m/s 冬季平均风速（1、2、12月平均）：1.9m/s 历年瞬间最大风速：25.8m/s 最大台风十分钟平均风速：12.4m/s |
| 5 | 降雨 |
| 5.1 | 多年平均降水量：1691mm 年最大降水量：2180.8mm 年最小降水量：1209.4mm 任意24小时最大降水量：314.4mm 一小时最大降水量：91.6mm 一次最大暴雨量及持续时间：335.1mm 2015.9.28 8：00-9.30 14：00 最大连续雨天数：24天 年平均降雨天数：157天 30分钟最大降水量：68.1mm 20分钟最大降水量：55.8mm 10分钟最大降水量：35.2mm |
| 6 | 降雪 |
| 6.1 | 历年最大积雪深度：7cm |
| 7 | 日照 |
| 7.1 | 晴（云<2.00）： 年最大日照时数：2023.7小时 月最大日照时数：208.1小时 日最大日照时数：12.6小时 |
| 8 | 年平均蒸发量 |
| 8.1 | 多年平均蒸发量：876.5mm 月最大蒸发量：118.0mm 月最小蒸发量：42.0mm |
| 9 | 雾 |
| 9.1 | 年平均雾日：38天 年最多雾日：87天 年最少雾日：7天 |
| 10 | 地震 |
| 10.1 | 地震烈度：Ⅶ度 |

（2）地形地貌

宁波石化开发区位于杭州湾南岸，宁波镇海区西北侧辽阔的海涂上，规划面积43.77平方公里。

场地地势较低，地形较为平坦，整体上呈西南高、东北低之势；场地地貌类型为第四纪滨海相淤积平原。

（3）工程地质、水文地质及地震条件

根据场地地质初勘，开发区地层自上而下依次为淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、细砂、粉质粘土、粉质粘土混碎石、粉质粘土混砾砂、强风化凝灰岩和中风化凝灰岩，局部岩层深度约11.5m。

开发区临近海域的潮汐运动主要受北股潮波控制，潮汐特征为：平均高潮位：1.05m（85黄海高程，下同）；平均低潮位：-0.69m。

2.2.3  用地面积和储运规模

（1）用地面积

本项目总占地面积30亩（为原有预留，无需新增）。

（2）储存规模

确定低温乙丙烷罐罐容的因素是多方面的，如全冷式运输船船容、低温乙烷或丙烷运输方案（均匀船期、非均匀船期）、乙烷或丙烷的输送要求、及其他计划的或不可预料事件如低温运输船的延期、气候变化等。

根据建设单位提供的资料，本项目外购低温乙烷或丙烷，外购量为100万吨/年。外购的低温乙烷或丙烷在镇海化工码头18#泊位上岸，通过约7000m卸船管道接卸至本项目新建的低温乙丙烷罐。

低温冷冻船的海上运输开始于20世纪20年代。目前远洋海运的低温冷冻船液货舱均大于25000m3，目前主流的低温冷冻船为VLGC，舱容一般以84000m3为主，按舱容计算，VLGC大约占地全球低温冷冻船总量的60%，承运的货物量占海上货运量的80%。

目前国际上常采用的低温冷冻船的规格有26000m3、40232m3、47500m3、74000m3、84000m3等规格。本项目低温乙烷和丙烷的运输以 84000m3低温冷冻船为主力船型，兼顾26000m3~84000m3低温冷冻船型。

储罐总容量应满足一次卸船量的要求。

综合镇海石化储运预留地块占地分析和企业需求，本项目建设低温乙丙烷罐容积为130000m3。

2.2.4  主要建（构）筑物

本项目涉及的主要建（构）筑物情况见下表：

涉及企业机密，不予公开。

2.2.5  主要公用工程消耗

本项目公用工程主要包括：给排水、供电、氮气、仪表空气、废气处理（火炬）等，消耗情况详见附表3-17。

2.2.6  储运系统

本项目储运系统范围包括低温乙丙烷罐及其附属设施、码头低温乙烷输油臂及输油臂至低温乙丙烷罐的卸船管线和预冷管线。原则工艺流程图如下。

涉及企业机密，不予公开。

2.2.6.1  储运工艺流程

涉及企业机密，不予公开。

2.2.6.2  储存及装卸系统

（1）储罐配置

本项目储罐配置见下表。

涉及企业机密，不予公开。

（2）运输规模

本项目为低温乙烷、丙烷的储存系统，低温乙烷和丙烷不同时储存。项目包括低温乙丙烷罐、乙烷压缩系统、乙烷、丙烷输送系统及其他配套辅助系统。

低温乙烷或丙烷由全冷式运输船运入，用管道输送出库。根据建设单位提供的资料，本项目需进口液化烃100万吨/年，其物料运量运输方式见表2-13。

①水运规模

卸船系统利用镇海港区化工码头原有的18#泊位进行卸船。丙烷卸船将依托原有卸船臂，乙烷卸船需要新增装卸臂。

卸船：大中型全冷式乙烷运输船主要用于远洋运输，按5万吨级船型考虑，载重吨位56000吨，最大容量84000m3，设计卸船速率1500t/h。

②管道运输规模

当低温乙丙烷罐储存乙烷时，100万吨/年的乙烷经乙丙烷输送泵增压后，输送至镇海炼化厂区乙烯裂解装置用作生产原料。当低温乙丙烷罐储存丙烷时，100万吨/年的丙烷经原丙烷系统增压泵增压后，输送至镇海炼化厂区乙烯裂解装置用作生产原料。具体管道输送一览表见下表。

涉及企业机密，不予公开。

2.2.6.3  全厂工艺管网、管廊

（1）主要工艺及热力管网

①装置内物料输送走向方案

a.新建工艺物料管道采用单管或单分支管输送。

b.氮气、仪表空气及工厂空气等公用工程系统管道均采用枝状管网。

②装置内管道敷设方式

a.厂内各工序之间的管道采用联合管架架空敷设，厂内边缘非通行地区采用低管架。管道通过主要道路时，其管架下缘标高要满足有关规范的要求。

b.进入本项目各系统的工艺及供热管道的出入口位置要结合装置布置情况具体确定，系统内的工艺及供热管道出入口朝向就近的管架。

③工艺及热力管道运输

装置内外主要工艺及热力管道见下表。

涉及企业机密，不予公开。

（2）全厂性管廊

本项目卸船管线自镇海石化储运厂区边界开始敷设，途径安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊至港埠公司18#泊位进行卸船，管线长度约七公里。

2.2.6.4  火炬气排放系统

本项目产生的火炬气送至镇海炼化已有火炬设施进行处理。

（1）储罐储存低温乙烷

储罐储存低温乙烷时火炬气排放见下表：

涉及企业机密，不予公开。

（2）储罐储存低温丙烷

储罐储存低温丙烷时火炬气排放见下表：

涉及企业机密，不予公开。

2.2.6.5  物料平衡说明

低温乙烷或丙烷由全冷式运输船运入，用管道输送出库。根据镇海石化储运提供的资料，本项目需进口低温乙烷或丙烷100万吨/年，通过管道送往镇海炼化下游装置100万吨/年。其物料平衡见下表。

表2-13  物料平衡表

| 序号 | 物料名称 | 运输方式，运量（万t/a） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道 |  | 水运 |  | 公路 |  |  |
|  |  | % | 运量 | % | 运量 | % | 运量 |  |
| 1 | 低温乙烷或丙烷 | / | / | 100 | 100 | / | / | 卸船运入 |
| 2 | 低温乙烷或丙烷 | 100 | 100 | / | / | / | / | 管道送出 |

2.2.7  主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

（1）主要装置（设备）和设施的布局

①总平面布置

本项目规划设施均位于库区规划预留用地内。主要建设内容包括一台130000m3低温乙丙烷罐及其配套设施。其中低温乙丙烷罐位于库区中部位置。其东侧为低温丙烷罐、低温乙丙烷罐工艺处理设施；南侧为一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇罐区泵房，泡沫站；西侧为现有低温丙烷储罐；北侧是现有区域机柜间和区域变电所。

为了便于现场操作管理，秉承同类设施集中布置的原则，将本项目低温乙丙烷罐配套的工艺处理设施布置在低温丙烷储罐工艺处理区的南侧。场地东侧为库区总变配电所，南侧为消防泵站，北侧与罐工艺处理设施联合布置。

总变配电所改造位于已建总变配电所北面，新建循环水站位于总变配电所改造的北面。

厂外工程包括乙烷码头装卸设施以及厂外乙烷管线工程。低温乙烷卸船利用镇海港区液体化工码头18#泊位。

总平面布置图具体见附件5中（8）。

②竖向布置

在遵守全厂现有地形的前提下，开展装置二次场平工作。装置竖向布置以现有场地标高为基础，保证装置竖向标高与周围场地标高相协调，满足工艺流程、交通运输及消防的要求。

根据建设单位提供的竖向布置条件，建设用地较为平缓，仅需简单处理即可使用。

竖向布置采用平坡式，场地雨水采用有组织的暗管排除，雨水径流至路面后汇入雨水口，经地下管线排到雨水总管。

全厂标高系统采用1985国家高程系统。

本项目除建、构筑物基槽出土、地管敷设出土外无其它土石方工程量。

③运输

镇海石化储运在库区东侧设置1号大门及守卫室，1号大门通入行政管理区，在库区西侧设置2号大门，通往生产区，行政管理区与生产区之间的围墙上设置3号、4号大门。用于管理区与生产区之间的联系。

汽车装车设施区域独立设置，在通向威海路上单独设置出入口，作为槽车的进出口。

本项目乙烷、丙烷物料均采用管道输送，无需新增运输机具，不额外配备运输人员。

道路的设置满足如下要求：装置消防道路根据区域内各建、构筑物的生特点、对消防的不同要求以及火灾危险性综合考虑。

装置四周消防道路宽度9m，路面内缘转弯半径不小于15m；道路净空不小于5m；人行道净空为2.5m。低温乙丙烷罐西北侧设置了消防扑救场地。

本项目低温乙丙烷罐四周、工艺处理设施北侧、总变配电所、工艺处理设施南侧均为主要道路、消防道路，总变配电所、循环水站与西侧工艺处理设施之间，总变配电所、循环水站与东侧围墙之间均为次要道路、运输道路。

（2）上下游生产装置的关系

本项目装置之间的上下游关系如下：

本项目用于储存低温乙烷、丙烷。本项目建成后，新建13万m3低温乙丙烷罐，可接卸、存储国际采购低温乙烷，储罐内的低温乙烷经罐内乙丙烷输送泵输送至下游镇海炼化厂区的乙烯裂解装置。也可接卸、存储国际采购低温丙烷，储罐内的低温丙烷通过罐内泵输送至下游镇海炼化厂区的乙烯裂解装置。低温储罐还设置有倒罐流程，可以将罐内丙烷倒运至镇海石化储运原有的低温丙烷罐。

本项目装置之间的上下游关系图参见图2-4、图2-5。

2.2.8  公用工程和辅助设施

2.2.8.1  给排水

（1）水源

本项目低温罐区区域生活及生产给水由生活给水系统供给，供地面冲洗等用水，水质符合生活饮用水卫生标准GB 5749-2022。

（2）项目给水水量表

表2-14  项目给水量表单位：m3/h

| 序号 | 装置 | 生活及生产给水 |  | 循环给水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常量 | 最大量 | 正常量 | 最大量 |
| 1 | 机泵及压缩机 |  |  | 100 | 200 |
| 2 | 地面冲洗及其他 | 0 | 10 |  |  |
| 3 | 合计 | 0 | 10 | 100 | 200 |

（3）低温罐区给水、排水方案

①给水系统划分

给水系统划分为：生活及生产给水系统、循环冷却水系统和稳高压 消防给水系统。具体划分如下：

a.生活及生产给水系统（DW）

本项目低温罐区区域生活水由原有生活给水系统供给，供地面冲洗等用水，水质符合生活饮用水卫生标准GB 5749-2022。正常用水量为0m3/h，最大用水量为10m3/h，供水压力0.40MPa（G），水温为常温。生活给水进水总管设有阀门及流量计，生活给水管网在界区内采用枝状供水。

生产给水系统用水考虑从原有生产给水管线上接入循环水站用作循环水系统补水。

b.循环水系统（CWS、CWR）

本项目循环水系统分为循环给水系统和循环回水系统。循环冷却给水用于压缩机、油冷器等设备冷却用水，循环冷却给水经冷却设备等换热后的压力回水进入循环冷却回水系统。

循环水系统主要用于工艺装置冷凝冷却器、机泵等的冷却用水。循环给水压力≥0.45MPa（G），水温33℃，循环回水压力0.25MPa（G）（装置出口处的压力0.25MPa），水温43℃。

本项目循环冷却水用水量正常量为100m3/h，最大量为200m3/h。循环进水、回水总管均设阀门及流量计。在与设备连接前的支管上均设有用于检修的切断阀。循环供水系统和循环回水系统管网在红线内采用枝状供水。

原轻烃基地循环冷却水总用量约Q=665m3/h，由库区外宁波镇海炼化利安德化学有限公司的循环水场供给，通过管道进行输送。本项目拟新建循环水站，循环水站设计规模为1400m3/h，余量约为735m3/h，可以满足本项目循环水系统用量。

新建循环水站采用逆流式机械通风冷却塔2座，单塔处理水量700m3/h。旁滤系统处理量Q=70m3/h。循环冷却给水泵共4台，2大2小。

c.稳高压消防水系统（FW）

本项目稳高压消防水系统在本项目界区红线内采用环状管网布置，且在规范要求阀位设置切断阀井。主要供低温罐及装置区火灾时消防冷却用水。系统压力0.7～1.2MPa（G）。本项目低温罐区消防设计用水量 250L/s，火灾延续供水时间不小于6小时，稳高压消防管网从原低温丙烷罐界区内的消防给水管网接入，系统压力0.7～1.2MPa（G），消防设计用水量450L/s，消防水量和压力满足本项目用水要求。

②排水系统划分

排水系统划分为综合污水系统、清净雨水系统。具体划分如下：

a.综合污水系统（ZD）

本系统主要收集地面冲洗水等，通过生产污水系统排入原事故池南侧污水收集池，再用泵将污水提升至厂区现有管廊上生产污水系统后输送至镇海炼化污水处理场。

b.清净雨水系统（RD）

本系统雨水采用暗管排水，收集低温罐区及道路排放的雨水。清净雨水通过雨水管网送至界区外雨水管网系统。

c.项目排水水量表

表2-15  项目排水量表单位：m3/h

| 序号 | 装置 | 生活及生产污水 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常量 | 最大量 |
| 1 | 地面冲洗及其他 | 0 | 10 |
| 2 | 合计 | 0 | 10 |

③雨水监控及事故水池

根据中石化集团公司“水体污染防控紧急措施设计导则”，全厂设有事故水池，以防范和控制发生事故时和事故处理过程中产生的物料泄漏而造成事故污水对周边水体环境污染和危害，降低环境风险。本项目事故水池依托低温丙烷罐区事故水池，本项目发生事故时消防水量约为6768m3；可能进入该收集系统的降雨量约为4438.02m3（事故水汇水面积按企业界区内的占地面积193800m2进行计算，一小时最大降水量91.6mm）；发生事故时物料泄漏量按200m3计算（全包容罐由内罐（主容器）+外罐（次容器）组成，其核心设计原则是：内罐泄漏时，外罐可100%容纳泄漏液体，理论上无外泄风险，物料泄漏量只考虑外罐无法拦截的部分，即管道/阀门泄漏）。事故水量约为11406.02m3，现有事故水池的有效容积为12000m3，满足本项目事故水收集和储存要求。

2.2.8.2  供电

（1）电源方案

①负荷等级

根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009中对负荷分级的规定，并结合本项目实际情况和工艺生产特点，将本项目新增主要设备工艺用电设备确定均为二级负荷，部分用电负荷当中断供电可能造成人员伤亡、重大设备损坏、发生中毒、爆炸和火灾事故，此类用电负荷（包括DCS、SIS、GDS、FDS等）确定为一级负荷中特别重要负荷（即保安负荷），消防用电负荷为一级负荷。

②电源要求

根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009中对一级负荷和二级负荷供电电源的要求，本项目用电负荷采用双电源线路供电，当一路电源故障时，另一路电源能满足全部一级负荷和二级负荷及一级负荷中特别重要负荷的供电要求。而一级负荷中特别重要的负荷除由双回路电源线路供电外，尚需设应急电源供电系统，其它负荷不得接入应急电源供电系统。

（2）用电负荷

本项目新建130000m3的低温乙丙烷罐及其附属设施。本项目新增用电设备安装容量合计约2406kW，计算负荷约1436.9kW。其中10kV计算负荷约为1346kW，380V计算负荷约为90.9kW。电源由原有总变电所供电，总变配电所2路10kV电源分别引自10kV宝山变电站和10kV海塘变电站。

为提高总变电所供电可靠性，本项目在总变电所新增两台35/10kV油浸式变压器，两路35kV电源引⾃镇海炼化乙烯变电所两段不同母线段。相应在变电所北侧增设35/10kV半敞开式变压器室。原北侧楼梯间取消，改为高压配电室1、高压配电室2及电容器室单独设室外楼梯间。两路35kV电源由镇海炼化乙烯变电所沿系统管廊敷设至镇海石化储运围墙边界，然后接镇海石化储运全厂管廊已有电缆槽盒敷设至变压器室。高压配电室1增加2台35kV空气开关柜，两路35kV电源经空气开关柜隔离后接⼊变压器。增加两台10kV进线柜，与原有10kV开关柜并柜安装。为新增用电设备供电的中低压配电装置优先采用与原有开关柜并柜安装方式。

（3）电气设置基础条件

①电源电压、频率及波动范围

10kV：交流三相三线，中性点不接地系统，10kV±7%；

0.4kV：交流三相四线，中性点直接接地系统，0.4kV±5%；

频率：50Hz±0.5Hz。

②电气设备配电电压

电动机容量P>160kW：10kV、3ph、50Hz；

电动机容量P≤160kW：0.4kV 、3ph、50Hz；

照明干线：0.4kV、3ph+N+PE、50Hz；

照明灯具：220V、1ph+N、50Hz；

检修插座 ：380/220V、3ph、50Hz；

照明及插座 ：220V、1ph+N、50Hz；

重要仪表：由UPS装置供电，220V、1ph、50Hz；

（4）供电方案

新增10kV电动机由总变电所10kV配电系统供电。新增10kV开关柜与原有10k开关柜并柜安装。

本项目低压用电设备利用原总变电所低压开关柜备用回路供电，装置照明用电取自原总变电所照明检修配电盘备用回路。

对一级负荷中特别重要的负荷（DCS、SIS、GDS、FDS等）采用UPS供电，关键场所照明采用EPS供电。采用不间断电源UPS的作为应急后备供电来源，由正常供电转换到备用电源的切换时间为≤5ms。镇海石化储运设置了两套UPS供DCS、SIS、GDS系统；另外单独一套UPS供火灾报警系统、消防控制系统等。DCS/SIS/GDS系统UPS备用时间至少30min；消防控制系统UPS备用时间至少3h。

（5）动力配电、照明及防雷接地设置

本项目新建130000m3的低温乙丙烷罐及其附属设施属于爆炸和火灾危险场所。装置内的电气设备和材料按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的要求进行选择。所有用电设备原则上采用放射式由高、低压开关柜直配供电。所有动力配电的电缆线路沿电缆桥架敷设至本装置区，局部根据现场情况可采用穿管埋地敷设。照明设计根据视觉对象及工作现场的具体条件，采用高效节能型灯具并合理选用光源、尽量减少眩光，以创造良好的视觉条件。

本项目低压系统接地型式采用TN-S系统。防雷设计遵照《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《石油化工装置防雷设计规范（2022版）》GB 50650-2011中的相关要求。防直击雷、防感应雷、防静电及工作接地、保护接地共用一个接地网。

2.2.8.3  通信系统

（1）通信系统现状

镇海石化储运已建有中心控制室。新建低温乙丙烷罐系统依托中心控制室的原有火灾报警系统核心设备。

（2）通信系统主要内容

本项目电信主要内容包括火灾报警系统、电视监视系统、扩音对讲系统和电信外线等。

（3）通讯系统供电等设施设置方案

①火灾报警系统

根据国家防火规范和工艺要求，在拟建低温乙丙烷罐设置了火灾报警系统设施，考虑到目前中心控制室的原有火警控制器容量不足，拟在中心控制室增设一套壁挂式火警控制器，并与原有火警控制器联网。

低温乙丙烷罐设置了现场探测器和声光警报器；在罐区四周均设置手动报警按钮。当火灾发生时，现场探测器自动向控制器发出报警信号， 现场人员通过手动报警按钮向控制器发出火灾报警信号，现场声光警报器发出声和光警报。丙烷储罐的火灾报警系统设施，统一配线后将信号上传至中心控制室的新增火警控制器上。

②电视监视系统

拟建低温乙丙烷罐设置现场摄像机，以便实时监视设备运行状况。系统设备柜和客户端依托中心控制室的原有电视监视系统核心设备。

③扩音对讲系统

拟建低温乙丙烷罐设置扩音对讲系统现场通话站和扬声器，以便现场和控制室、现场相互间进行广播和语音通信联系。扩音对讲系统设施的后台依托中心控制室的原有扩音对讲系统核心设备。

扩音对讲的扬声器系统与火灾报警系统进行联动控制，以便及时向现场发出火灾警报信号，并通过扬声器发出事故紧急处理调度指令，确保火灾事故在初发期就得以及时处理。

④电信线路

拟建项目界区内的电信电缆由火灾报警系统电缆、扩音对讲系统电缆和电视监视系统电缆组成，各系统电缆均独立构成网络，单独敷设。在控制室与罐区之间的管架上，电信电缆均敷设在桥架内；单元内的电信电缆，或桥架敷设，或穿钢管保护敷设，则根据现场具体情况进行设置。建筑物之间的火灾报警系统电缆埋地敷设。

2.2.8.4  供热

本项目无用热设备。

2.2.8.5  氮气、仪表空气

（1）本项目氮气、仪表空气消耗量

①氮气

正常消耗量：100Nm3/h

最大消耗量：2000Nm3/h （低温储罐开车时用）

供应压力：0.6MPaG

供应温度：AMB

界区管径：DN80

纯度：≥99.5%Vol

露点：-40℃（常压）

②仪表空气

正常消耗量：130Nm3/h

最大消耗量：200Nm3/h

供应压力：0.6MPaG

供应温度：AMB

界区管径：DN50

油：≤1mg/m3

灰尘：≤1mg/m3

露点：-40℃（常压）

（2）供气方案

已建低温丙烷罐项目已预留一台低温储罐及其附属设施使用的氮气与仪表空气用量，且在管廊预留氮气和仪表空气甩头。本项目氮气与仪表空气管线从管廊预留甩头接入。

2.2.8.6  采暖通风和空气调节

（1）采暖

本项目不设集中采暖系统。

（2）通风与除尘

本项目的各类建、构筑物以自然通风为主，在达不到工艺生产要求时，设置机械通风系统。

（3）节能措施

通风机设备优先采用节能产品并尽量考虑在高效率点工作。

2.2.8.7  自控系统

涉及企业机密，不予公开。

2.2.8.8  消防

（1）火灾危险性分析

本项目主要生产储存设施为低温乙丙烷罐，生产和储存物品主要为乙烷和丙烷，火灾危险性分类为甲类，同一时间内火灾处数为1处。

（2）可依托的消防条件

①消防设施现状

镇海炼化设置了专职消防机构—消防支队。消防支队下设4个科室和4个中队，其中3个中队（成品油班隶属一中队）在公司生产区，1个中队在港务储运部；4个中队共设23个战斗班。4个科室分别为综合管理、防火、战训及气防站。全部消防人员共计264人，其中正式职工102人，合同工162人，实行24小时二班倒执勤制。

消防站设有通讯室，其受警方式有119和专线报警两种电话，各消防站分站设有与消防总站直通的火警电话及扬声器、无线电话机等，并设置了报警监听电话和广播出动系统，各消防分站接受消防总站的统一管理，统一受理以及统一调配。消防车辆详见镇海炼化消防车辆一览表。

表2-16  镇海炼化消防车辆一览表

| 序号 | 消防车种类 | 产地 | 投用时间 | 车载灭火剂 |  |  | 消防泵流量 （L/S） | 消防车功率 （KW） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水（L） | 泡沫液 （L） | 干粉 （L） |  |  |  |  |
| 1 | 消防指挥车 | 中国 | 1997.4 | - | - |  |  | 92 | 一中队 |  |
| 2 | 气防车 | 中国 | 1993.4 |  |  |  |  | 92 | 一中队 |  |
| 3 | 康明斯泡沫 车 | 中国 | 2002.10 | 4500 | 1500 |  | 40 | 118 | 一中队 |  |
| 4 | 16米泡沫车 | 中国 | 2009.6 | 6000 | 6000 |  | 80 | 286 | 一中队 |  |
| 5 | 永强泡沫车 | 中国 | 2010.8 | 8000 | 8000 |  | 100 | 286 | 一中队 |  |
| 6 | 奔驰泡沫车 | 德国 | 2000.12 | 12000 | 6000 |  | 100 | 290 | 一中队 |  |
| 7 | 奔驰干粉车 | 德国 | 1996.7 | - | - | 6000 | 40 | 228 | 一中队 |  |
| 8 | 斯太尔泡沫 车 | 中国 | 2001.12 | 8000 | 4000 |  | 60 | 191 | 一中队 | 备用 |
| 9 | 黄河泡沫车 | 中国 | 2000.3 | 1500 | 1500 |  | 60 | 151 | 一中队 | 备用 |
| 10 | 抢险照明车 | 中国 | 1998.9 | - | - |  |  | 92 | 二中队 |  |
| 11 | 气防车 | 中国 | 1997.7 |  |  |  |  | 92 | 二中队 |  |
| 12 | 川消泡沫车 | 中国 | 2010.8 | 8000 | 8000 |  | 100 | 286 | 二中队 |  |
| 13 | 斯太尔泡沫 车 | 中国 | 2001.12 | 6000 | 2000 |  | 60 | 175 | 二中队 |  |
| 14 | 奔驰泡沫车 | 奥地 利 | 1994.12 | 6000 | 6000 |  | 100 | 228 | 二中队 |  |
| 15 | 奔驰泡沫干 粉联用车 | 德国 | 2001.12 | 6000 | 4000 | 3000 | 100 | 290 | 二中队 |  |
| 16 | 五十铃高喷 车 | 日本 | 1987.1 | - | - |  | 64 | 202 | 二中队 |  |
| 17 | 奔驰泡沫车 | 奥地 利 | 1994.12 | 6000 | 6000 |  | 100 | 228 | 二中队 |  |
| 18 | 威马44米 泡沫高喷车 | 芬兰 | 2010.6 | 2000 | 3500 |  | 100 | 300 | 二中队 |  |
| 19 | 黄河泡沫车 | 中国 | 2000.6 | 5000 | 1500 |  | 60 | 151 | 二中队 |  |
| 20 | 康明斯泡沫 车 | 中国 | 2000.10 | 4000 | 1500 |  | 40 | 132 | 二中队 | 备用 |
| 21 | 斯太尔泡沫车 | 中国 | 2002.8 | 6000 | 2000 |  | 60 | 175 | 二中队 | 备用 |
| 22 | 斯太尔泡沫车 | 中国 | 1999.10 | 6000 | 2000 |  | 60 | 175 | 港储中 队 |  |
| 23 | 永强泡沫车 | 中国 | 2010.8 | 8000 | 8000 |  | 100 | 286 | 港储 中队 |  |
| 24 | 32米高喷车 | 沈阳 | 2009.8 | 3000 | 3000 |  | 80 | 290 | 港储 中队 |  |
| 25 | 黄河泡沫车 | 中国 | 1999.1 | 5000 | 1500 |  | 60 | 151 | 港储 中队 | 备用 |
| 26 | 东风泡沫车 | 中国 | 2002.10 | 3000 | 1500 |  | 30 | 99 | 成品 油班 |  |
| 27 | 气防车 | 中国 | 2009.10 |  |  |  |  | 92 | 三中队 | 东区 |
| 28 | 豪泺泡沫车 | 中国 | 2009.11 | 8000 | 8000 |  | 100 | 276 | 三中队 | 东区 |
| 29 | 奔驰泡沫车 | 德国 | 2010.7 | 8000 | 10000 |  | 100 | 300 | 三中队 | 东区 |
| 30 | 金杯气防车 | 中国 | 2008.6 |  |  |  |  |  | 气防备 用车 |  |
| 31 | 五十铃双排 | 中国 | 1999.4 |  |  |  |  |  | 器材输 送车 |  |
| 32 | 北京吉普车 | 中国 | 2004.5 |  |  |  |  |  | 指挥车 |  |

②依托关系

低温罐区机动消防全部依托镇海炼化现有消防设施，消防水系统由厂区现有消防水系统引入。稳高压消防管网从原低温丙烷罐界区内的消防给水管网接入，系统压力0.7～1.2MPa（G），消防设计用水量450L/s，消防水量和压力满足本项目用水要求。

（3）消防系统方案

①消防系统总体设置

本项目消防给水管在罐区和辅助生产设施的四周布置为环状，并沿储罐区周围道路每隔40～60m设置有地上式室外消火栓和消防炮。本项目在储罐管道进出口等局部危险处设置水喷雾系统。

在变电所、机柜间、储罐区、框架等配备足够数量移动式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。

②消防系统参数

a.稳高压消防给水系统

消防给水管接自红线外现有稳高压消防给水管网，压力为0.7～1.2MPa，项目接入不少于2处，每处进水管管径为DN350，红线内布置成环状管网，消防给水管管径为DN350。

消防给水管在罐区和辅助生产设施的四周布置为环状，并沿储罐区周围道路每隔40～60m设置有地上式室外消火栓和消防炮。

消防炮采用DN150的直流-水雾两用水炮，在工作压力为0.8MPa时出水量为40L/s，水平射程≥60m。室外消火栓采用SS150/80-1.6型地上式消火栓，栓体附近设置消火栓箱，消火栓箱内设置4根20m的水龙带和2个直流-水雾两用水枪。

b.固定式水喷雾系统

本项目低温罐采用全防罐，全防罐外壁为钢筋混凝土结构，根据规范《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版），在储罐管道进出口等局部危险处设置水喷雾系统，冷却水供给强度为20L/min.m2，火灾延续时间6h。

c.移动消防设施

变电所、机柜间、储罐区、框架等配备足够数量移动式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。

③消防水源和用水量

a.水源

低温罐区消防给水系统采用稳高压消防给水系统，系统压力0.7～1.2MPa（G），依托界区红线外独立的稳高压消防给水系统，项目接入不少于2处，每个接点处进水管管径为DN350。

b.消防水量确定

本项目同一时间内火灾处数为1处，低温罐区固定消防冷却用水量170L/s，移动消防冷却用水量80L/s，火灾延续供水时间不小于6小时。管带（移动消防设备）用水量80L/s，由于管带主要用于辅助冷却和灭火，通常按4小时计算，本项目发生事故时一次最大消防用水量为6768m3。

镇海石化储运消防水泵站内设3台电动驱动消防水泵，3台柴油机驱动消防水泵（备用），单台流量为240L/s，扬程130m。柴油机驱动消防水泵配套油箱储存有6小时用油量。消防水站内设消防稳压泵2台（1 用 1 备），单台流量为30L/s，扬程 80m。消防储备水量共计20000m3，设2台有效容积为10000m3消防水罐。消防补水按48小时补水，补水量116L/s。

消防水量和压力满足本项目用水要求。

④消防控制水平

根据国家防火规范和工艺要求，在低温罐区设置了火灾报警系统， 该系统基本覆盖了低温罐区所有单元。火灾报警系统由火灾报警系统控制器、自动探测器、手动报警按钮、火警警报器及相应的缆线组成。火灾报警系统控制器分别设置在机柜间和变电所，火灾报警系统控制器均为壁挂式。两台控制器形成网络，并统一接入原有的火灾报警系统网络，火灾报警系统联网工作由建设单位负责。

在低温储罐、BOG压缩及液化系统、乙烷及丙烷输送及加热系统等单元内根据要求设置了现场探测器；在罐区四周均设置手动报警按钮。当火灾发生时，现场探测器自动向控制器发出报警信号，现场人员通过手动报警按钮向控制器发出火灾报警信号。

在机柜间和变电所的各房间内均设置了点型智能探测器，在出入口均设置了手动报警按钮和声光警报器；在变电所的电缆间设置了线型感温探测器。当有火灾发生时，可通过自动探测器自动报火警信号，或通过现场手动报警按钮人工报出火警信号。同时，根据暖通专业要求，当有火灾自动探测器发出火警信号时，同时通过现场联动控制模块，停止通风、空调设备的正常运行，以免火灾蔓延。

在所有火灾报警系统控制器旁边设置一台火灾报警系统专用的墙挂式电话机，以便及时向所属消防站报火警。

（4）消防管理

消防设计严格贯彻执行国家有关方针政策、规范、规定，遵循“预防为主，防消结合”的方针，充分利用周边已有的可依托消防设施，同时按各场所发生火灾的性质和特点采取合适的防火、灭火措施，避免火灾发生，以确保项目的安全、经济运行。

2.2.8.9  周边配套的医疗机构

本项目可依托外部医疗救护机构就近有宁波市镇海区炼化医院，是一家集医疗、预防、康复、保健为一体的二级乙等综合医院,距离8.8公里，一般事故的救助可以16分钟左右到达；镇海龙赛医院距离4.8公里，救护力量12分钟到达；李惠利东部医院距离16.4公里，救护力量30分钟到达。

2.2.8.10  检修、维修设施

（1）检维修原则

本项目设施的维修和抢修工作分为一般性维护、例行维修、计划性检修和事故抢修四类。

①一般性维护是根据操作规程对设备进行日常的维护保养。

②例行维修是定期对设施进行检查、修复和保养。

③计划性检修主要是管汇、阀门及辅助生产设备等的维修。

④事故抢修主要包括设备和输送管线的破裂、漏油等事故处理。

（2）检维修内容

本项目维修将以对各种设备的经常检查及预防性维修为原则，将按照日常检查、定期检查、定期停车检查、定期零部件更换等程序进行，检维修和事故抢修依托原有设施和人员。

日常检查是在正常生产状况下，由操作人员在线进行。主要检查机械、设备的运转状况、仪表指示是否正常，并进行正常维护。当有跑、冒、滴、漏现象存在及发现有异常情况存在时，及时加以处理。

定期检查及维护是由维修人员定期地对设备运转情况进行检查、记录，并对运转设备进行补加润滑油、润滑脂。

定期停车检查和维修：对于国家及当地地方政府有关部门规定必须定期检测的设备、阀门等，将在规定要求的时间内计划安排在适当的时间进行。进行时由工艺操作人员与检修人员配合。检查时将启动备用设备并将需检查的设备从生产线上切出，并进行必要的置换、清理。检查完结后，由工艺操作人员按正常操作程序处理，使该设备处于备用状态。定期零部件更换：按照设备制造商建议及根据经验，制定设备零部件更新计划，定期对设备零部件进行更换，以保证设备安全、可靠的运转。

2.2.8.11  仓库

本项目不新增仓库。本项目新增机械设备的保养和润滑油的堆放，依托原有设施。

2.2.8.12  分析化验

本项目分析化验依托现有设施。

2.2.8.13  厂外工程

（1）厂外管线

本项目卸船管线自镇海石化储运厂区边界开始敷设，途径安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊至港埠公司18#泊位进行卸船，管线长度约七公里。

（2）码头工程

码头18#泊位现有输油臂预留位置（位于现有14”低温丙烷卸船臂西侧）可用于本项目14”低温乙烷卸船输油臂的安装，低温乙烷卸船输油臂所在位置见附图3-4。

2.2.8.14  三废排放及处理

（1）三废排放

本项目主要污染源及污染物排放情况如下：

①废气

本项目正常工况下无废气排放，事故状态下因安全阀起跳等原因排放的废气见下表。

涉及企业机密，不予公开。

②废水

本项目产生的废水主要为地面冲洗水及其他，排水量及排放去向见下表。

涉及企业机密，不予公开。

③固废

本项目运营期无固废排放。

（2）三废处理

①废气

涉及企业机密，不予公开。

②废水

涉及企业机密，不予公开。

2.2.9  主要装置（设备）和设施

2.2.9.1  主要设备

涉及企业机密，不予公开。

2.2.9.2  特种设备

涉及企业机密，不予公开。

2.3  物料的理化性能指标及包装、储运要求

涉及企业机密，不予公开。

2.4  工作制度与劳动定员、人员培训、安全管理组织机构、安全管理制度

2.4.1  工作制度与劳动定员

（1）工作制度

本项目管理及人力资源管理依托现有管理系统。

本项目设施的年运行时数为8000小时，操作班次为四班两运转制。

（2）劳动定员

镇海石化储运目前劳动定员110人，罐区设4班，每班1名班长，1名内操，1名备员，2名外操，巡检人员、管理人员不在现场作长时间驻留。本项目新增低温罐及工艺区定员主要依托镇海石化储运现有人员配置，新增码头卸船设施的定员依托原镇海化工码头，无新增定员。

2.4.2  人员培训

本项目采用全冷冻式储存技术，技术成熟，设备可靠。现有12万m3低温丙烷罐已经培养了稳定熟练的管理和操作队伍，为本项目提供了极为有利的保障。

开车期间工作量较大，要调动全公司力量，组成开车队，确保安全、高质量开车。

要协调专利商、设计院、供应商提供技术培训和操作指导，掌握这些设备的开车和维修方法，以保证顺利开车，正常安全生产。

提前引入检维修力量，配合施工单位一起，协助开车，并做好设备保镖保运工作。

2.4.3  安全管理组织机构

镇海石化储运已建立了安全管理组织机构，本项目实施后将纳入其中，实行统一管理。

镇海石化储运法定代表人（即总经理）为主要负责人，HSE部为日常安全生产管理机构，并配备3名专职安全生产管理人员。

镇海石化储运现有的安全管理组织机构图如下：

图2-9  安全管理组织机构图

2.4.4  安全管理制度

镇海石化储运已根据国家法律法规要求，制定了一系列的管理制度及岗位安全操作规程及安全生产事故应急预案，本项目实施后将制定针对本项目的管理制度及岗位安全操作规程，并对《安全生产事故综合应急预案》进行修订，制定针对本项目的专项预案和现场处置方案。

2.5  安全专用投资

涉及企业机密，不予公开。

3  危险、有害因素的辨识及依据说明

3.1  危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

结合本项目的实际情况，本评价报告主要从物料特性、设备设施、物料储存与输送等方面进行危险、有害因素辨识。

参照《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-86进行分类，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

有害因素辨识依据《职业病分类和目录》国卫疾控发[2013]48号，该目录将危害因素分为粉尘、放射性物质、化学物质、物理因素、生物因素、导致职业性皮肤病的危害因素、导致职业性眼病的危害因素、导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素、职业性肿瘤的职业病危害因素、其他职业病危害因素等。

3.2  物料固有的危险、有害因素

本项目储存、输送过程涉及到的主要物料列入《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）有以下几种：乙烷、丙烷、氮[压缩的]等。

乙烷、丙烷列入《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》，属于首批重点监管的危险化学品。

本项目涉及的物料对照《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）中的剧毒品、《高毒物品目录》（2003年版）、《易制毒化学品的分类和品种目录》、《各类监控化学品名录》、《易制爆危险化学品名录》（2017年版）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》、《特别管控危险化学品目录》（第一版），均未列入。

以上化学品的性质详见附件1的理化及危险特性表，其他物料未列入《危险化学品目录》（2015版）（2022年修改）。通过危险化学品的理化及危险特性可以看出，本项目的危险化学品其物质固有的主要危险、危害性表现在：

（1）火灾、爆炸

物料的火灾爆炸危险特性如表3-1所示。

表3-1  物料的火灾爆炸危险特性

| 序号 | 名称 | 危险化学品目录序号 | 危险性类别 | 闪点（℃） | 爆炸极限（%） | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 2661 | 易燃气体，类别1 加压气体 | <-50 | 3～16 | 甲类 |
| 2 | 丙烷 | 139 | 易燃气体，类别1 加压气体 | -104 | 2.1～9.5 | 甲类 |
| 3 | 氮[压缩的] | 172 | 加压气体 | - | - | 戊类 |

从表3-1可知，乙烷、丙烷的火灾危险性类别为甲类（液化乙烷、丙烷的火灾危险性类别为甲A类），易发生火灾、爆炸事故。氮[压缩的]的火灾危险性类别为戊类。

另外，压缩空气具有助燃性。

（2）中毒和窒息

根据《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010，物料主要毒害性见表3-2。

表3-2  物料毒害性一览表

| 序号 | 名称 | OELs（mg/m3） |  |  | 毒理学数据 | 危害程度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 1 | 乙烷 | - | - | - | LD50：无资料；LC50：无资料 | IV级轻度危害 |
| 2 | 丙烷 | - | - | - | LD50：无资料；LC50：无资料 | IV级轻度危害 |
| 3 | 氮[压缩的] | - | - | - | LD50：无资料；LC50：无资料 | IV级轻度危害 |

从表3-2中可以看出各种物料的危害程度如下所述：乙烷、丙烷、氮[压缩的]等均为轻度危害。

另外，若空气中乙烷、丙烷、氮[压缩的]等含量过高，使吸入气氧分压下降，易引起缺氧窒息。

其他物料润滑油等虽然不是危险化学品，但部分也具有一定的毒害性。

（3）易产生静电性

本项目涉及的物料乙烷、丙烷等在管道输送或流动状态下易产生静电，若静电不导除，则易发生火灾、爆炸等事故。

（4）易挥发性

本项目涉及的物料乙烷、丙烷等易挥发，挥发的气体与空气形成爆炸性气体，会在静电等引火源作用下产生火灾、爆炸等事故。

（5）气体易积聚性

本项目涉及的物料乙烷、丙烷等易积聚，乙烷、丙烷等比空气重的，易在低洼处积聚，在火星、火花等引火源的作用下会发生燃烧、爆炸等事故。

（6）热膨胀性

本项目涉及的物料乙烷、丙烷等在受热后会产生膨胀，造成容积内压力上升，从而导致火灾、爆炸等事故。

（7）易泄漏、扩散性

本项目涉及的物料乙烷、丙烷等易泄漏，泄漏时容易扩散，遇火源造成火灾、爆炸等事故。

（8）低温冻伤

本项目低温乙烷、丙烷等的储存温度均小于-40℃，加上液化气体泄漏气化会带走大量热能，与人体接触会造成冻伤。

（9）低温白雾

乙烷、丙烷虽然无色无味，但低温乙烷、丙烷的液体或气体泄漏时（包括向大气环境泄漏，或管道内流动），会使空气中的水分冷凝形成可见的白雾（依泄漏量或漏热量从小到大，依次为冒汗、冷凝水、结冰、白气、白雾）。

操作、巡查或应急处置人员应尽可能不处于白雾范围内。

操作人员应保持对白雾的敏感性，及时判断所有白雾产生的原因和风险。操作、巡查或应急处置人员应熟悉日常各种工况操作冒白雾的部位（正常管壁冷量所致，无可燃气体，安全），以便及时识别非正常部位出现的白雾（有可燃气体，有火灾爆炸和窒息风险），以便立即启动应急处置程序。

3.3  工艺过程的危险、有害因素

本项目只涉及危险化学品储运，不涉及生产工艺。储运过程的危险、有害因素详见3.5、3.7章节。

3.4  设备设施的危险、有害因素

本项目涉及的设备设施主要有：低温储罐、换热器、储罐（槽）、泵、压缩机、起重机械、火炬等，其中涉及的特种设备主要有压力容器、压力管道、起重机械等，在使用过程中都具有一定的危险性。

3.4.1  承压容器

承压容器、管道属于特种设备的，实行国家监督。化工压力容器是一种承压容器，压力管道连在压力容器上，是压力容器的延续，它们的安全性除与本身制造、安装质量有关外，还与容器、管道中的介质以及相关的工艺过程、操作条件、操作方式等有关。承压容器的主要危险为超压破裂或爆破、内部介质化学爆炸以及由此导致的物料泄漏、火灾、爆炸、中毒和灼伤等。压力容器和管道的结合部是容易发生事故的部位。易燃易爆物质发生危害的主要部位集中在换热器等设备。

管道、管件（三通、弯头、大小头等）、法兰（法兰盘、螺栓、垫片）、阀门、接头、过滤器、支吊架等组成件与支承件的失效破坏会造成管道的失效与破坏。引起管道、管件失效的主要原因有：选型不当、安装不合理、元件质量低劣、腐蚀、振动、使用过程中材质劣化。

3.4.2  起重机械

本项目新建压缩机棚涉及16t防爆桥式起重机1台，属于起重机械，起重机械主要危险有害因素如下：

（1）起重机械事故按其发生原因可分为挤压事故、高处坠落事故、重物坠落事故、起重机械倒、折断及倾翻事故、触电事故、撞击事故等。

（2）常见的起重机械对安全影响较大的零部件主要有吊钩、钢丝绳、滑轮和滑轮组、卷铜及制动装置等。

（3）起重机械应做好相关防护措施，否则易发生起重伤害等事故。防护措施具体如下：

①起重机械应配备相应的安全防护装置，包括：超载限制器、力矩限制器、上升极限位置限制器、下降极限位置限制器、运行极限位置限制器、偏斜调整和显示装置、幅度指示器、防止吊臂后倾装置、极限力矩限制装置、缓冲器、夹轨钳、锚定装置、回转定位装置等安全装置。

②起重作业必须由经过培训、考核合格并持有《特种作业操作证》的司机操作。

③作业前要对制动器、吊钩、钢丝绳等安全装置进行检查，发现性能不正常时，应在作业前排除。

④作业时应按指挥信号进行，开车前应鸣铃或报警，闭合主电源时，应把所有控制器手柄回到零位，作业结束时应将起重机秒定锚定。

⑤起重机作业时，不能对运动机件进行检查和检修，不能在有载荷情况下，调整起升、变幅机构的制动器。

⑥吊运时，重物不能从人头顶通过，吊臂下严禁站人。

⑦起重机工作时，其各部件、机构，必须要与输电线路保持一定安全距离。

⑧起重机驾驶人员要求身体健康，凡患有色盲、双眼视力在0.8以下，患有听力障碍症或癫痫病的人不能从事此项工作。

⑨起重机驾驶人员要了解并保证做到“十不吊”：

a.超过额定负荷不吊。

b.指挥信号不明、吊物重量不明、光线暗淡不吊。

c.吊索和附件捆绑不牢不吊。

d.行车吊挂重物直接进行加工不吊。

e.歪拉斜拽不吊。

f.吊物上站人或有浮放物不吊。

g.氧气瓶、乙炔发生器等具有易燃易爆危险的物品不吊。

h.吊物有刃角不垫好不吊。

i.埋在地下或凝固在地面上的物件不吊。

j.违章指挥不吊。

另外，本项目涉及的桥式起重机为防爆型的，若防爆性能不达标，也会造成火灾、爆炸等潜在危险。

3.4.3  低温储罐

低温储罐的危险性分析详见3.5章节。

3.4.4  换热设备

换热设备工作在有压力条件下，设备内流动的物料多为易燃、易爆。换热设备运行过程中，稍有不慎就会发生泄漏导致火灾、爆炸等事故。换热设备的主要危险因素包括：

（1）换热设备结构比较复杂，焊缝接头部位较多，加之介质的腐蚀作用，易发生泄漏，引起火灾、爆炸、中毒和窒息等事故。最容易发生泄漏的部位在焊接接头处、封头与管板连接处、管束与管板连接处和法兰连接处。

（2）冷换设备因操作失误或发生故障，造成冷却剂供应不足，起不到冷凝或冷却作用，造成严重后果。例如未经足够冷却的易燃物料蒸气进入贮罐，会导致易燃物料蒸气在罐区扩散，甚至发生火灾、爆炸事故。

（3）换热器管束内外壁都可能结垢，结垢可导致换热能力迅速下降，增大流体阻力和加速壁面腐蚀。

（4）换热设备还存在内漏风险，如易燃易爆气体串入换热介质系统，若电气不防爆、未设置可燃气体检测报警，存在火灾、爆炸危险。

（5）如果操作条件不稳定或操作控制不当，频繁地开停车，超温超压运行，极易导致设备泄漏和失效。

3.4.5  储罐（槽）

本项目将新增乙烷BOG压缩机入口缓冲罐，依托已建的丙烷BOG凝液收集罐等，储罐（槽）和相应管道及其安全附件设计、制造有缺陷，或使用过程中管理、维护、检测不到位，可能因安全附件失效导致过载运行、金属材料疲劳出现裂缝、受热膨胀、受冷收缩等原因，出现储罐（槽）、管道、阀门等破裂或渗漏，物料泄漏，引起储罐（槽）爆破事故以及诱发火灾爆炸等事故。

储罐（槽）一般是全密封状况的容器，一旦因各种原因空气进入其中，与其内的易燃易爆介质的蒸气形成爆炸性蒸气，遇到明火或高温，会发生爆炸，对周围的危险物质储运系统产生毁灭性的打击，对人可产生致命性损害，危险物质大量泄漏，引发更大的火灾、爆炸等事故。

3.4.6  泵

物料输送动泵如果安装、使用不当，或材质、型号选择错误，因泵出口压力超过泵壳压力或泵被腐蚀，有可能导致工艺中物料的外泄，发生火灾、爆炸等事故。如果易燃易爆物料储运场所泵类设备不防爆，可能引发火灾、爆炸等事故。各种泵如果转动部分不清洁、润滑性差，摩擦产生高温，轴承冒烟着火，可能引发燃烧爆炸事故。泵类设备在防护设施不当可产生机械伤害。泵类设备还存在噪声危害。

3.4.7  压缩机

本项目涉及乙烷BOG压缩机2台，属于往复式压缩机，往复式压缩机的危险性分析如下：

（1）机械伤害风险

运动部件隐患：压缩机的活塞、连杆、曲轴等部件在高速运转时，若防护装置缺失或损坏，人员不慎接触可能被卷入、挤压，造成肢体受伤。

设备故障风险：机械部件长期运行可能出现磨损、疲劳断裂等情况，如活塞杆断裂、气缸盖松动等，破碎的零件可能飞溅，导致人员伤亡或设备损坏。

（2）爆炸与火灾危险

可燃气体泄漏：压缩介质为可燃气体（乙烷等），管道、阀门、密封件等部位发生泄漏，与空气混合形成爆炸性混合物，遇火源（如电火花、摩擦产生的静电）可能引发爆炸或火灾。

过热引发危险：压缩机运行时若冷却系统失效，部件温度急剧升高，可能使可燃气体引燃，或导致润滑油过热汽化，增加火灾风险。

（3）压力异常危害

超压风险：系统内压力控制装置失灵（如安全阀失效、压力传感器故障），会导致气缸、管道内压力超过设计限值，可能引发设备爆裂，高压气体和碎片释放造成严重破坏。

压力冲击影响：启停设备或阀门操作不当可能产生压力骤变，形成水锤或气锤效应，损坏管道和设备，甚至引发连锁安全事故。

（4）电气安全隐患

电气故障问题：压缩机的电机、控制电路若存在绝缘老化、短路等故障，可能引发触电事故，或产生电火花成为点燃可燃气体的火源。

静电危害：压缩过程中气体与设备摩擦易产生静电，若静电接地不良，电荷积累到一定程度可能放电，在可燃环境中引发危险。

（5）带液危害

压缩机带液危害包括：机械损坏风险，安全与工艺风险，生产波动与环保影响等。压缩机带液成因包括：上游工艺异常，设备与控制缺陷，操作与环境因素等。

（6）其他潜在风险

噪声与振动影响：压缩机运行时产生的高强度噪声可能对操作人员听力造成损伤，剧烈振动可能导致设备固定件松动、管道连接处泄漏，进一步引发安全问题。

有害物质暴露：压缩介质为乙烷等气体，泄漏后会造成人员中毒和窒息，对环境和人体健康产生危害。

针对这些危险性，需通过完善设备防护、安装安全监测装置、定期维护保养、规范操作流程等措施降低风险，确保压缩机安全运行。

3.4.8  火炬

本项目依托的镇海炼化火炬系统，火炬系统的危险性分析详见3.11章节。

3.5  物料储存的危险、有害因素

本项目物料储存主要是罐区储存，罐区储存的危险、有害因素分别分析如下：

（1）储罐

①储罐罐体：储罐本身最大的危险就是罐体破裂导致物质泄漏，从而引发火灾甚至爆炸等。超大容积的储罐满储时，下部罐壁承受了很大的压力，大型储罐环向应力在第1道环焊缝附近最大，罐壁破裂也多发生在该处附近，若发生高液位下罐体突发性开裂，造成液体外泄。当失控的漫流液体遇到火源被点燃后，将会形成大面积流火。引起罐壁破裂的原因主要有：

储罐基础选址不当，或设计失误，或处理不好，储罐发生不均匀下沉或地基局部塌陷，造成罐壁撕裂或罐底板断裂；

储罐材质差，或焊缝质量差，如形成砂眼、裂纹等，完工后使用前未做全面质量检查，储存物料后在外界条件（高温、寒冷、振动等）影响下，罐体破裂；

地震、滑坡或飓风也能对储罐造成毁坏，使储罐破裂；

大风下，罐内液体振动产生的波浪也会形成非常大的冲击力，当冲击力超过罐壁承受能力时，会发生罐壁破裂；

储罐内外存在腐蚀，包括电化学腐蚀、化学腐蚀和氧化腐蚀等。储罐罐底边缘板与罐基础间通常存在缝隙，很大部分储罐底部穿孔就是由于水汽或雨水从边缘底板缝隙进入而引起的。

②储罐附件：管道破裂、法兰体开裂或紧固件失效漏液，阀门体开裂或密封件、材料失效漏液，都是液体储运中的常见事故。产生的原因主要有：

管道材质缺陷或管道焊口缺陷，法兰、紧固件、阀门等选材选型不当；

管道、法兰、紧固件、阀门等腐蚀穿孔；

管道施工温度与正常输送温差产生热应力，造成管道变形、破裂；

地基沉降、低层滑动及地面支架失稳，造成管线扭曲断裂或紧固件变松，阀门、法兰裂开等；

快速开泵、停泵，产生的水击效应，是管线剧烈振动，使得管线破裂、紧固件松散、阀门、法兰开裂等；

气温高引起液体膨胀，使输送管内压力增大，也可能会胀破管线或破坏紧固件、法兰和阀门等。

管线预冷过快的危险性包括：机械应力破坏，工艺与安全风险，次生灾害连锁反应等。产生的原因包括：预冷工艺设计缺陷，监控与联锁不足，操作与环境因素等。安全对策措施包括：工艺设计优化，监控与联锁升级，操作与应急管控，材料与施工管控等。

③输送泵

泵体裂纹和轴密封失效，可造成泄漏，输送泵装在泵房或泵棚内时，如果通风不良，遇火源还会发生火灾爆炸；

泵棚（泵房）地基松软，发生地基局部塌陷，会导致泵与连接管道发生松动或破裂，从而发生泄漏；

泵紧固件松动，导致振动加剧，会导致振动开裂、与连接管道松动或裂开，从而发生泄漏；

泵选型、选材不当，也会引发事故；

泵及其连接管道未采取有效接地或跨接等消除静电措施或接地/跨接措施不符合要求，可能导致静电累积，发生放电产生火花，从而引起火灾、爆炸等事故。

输送泵止回阀失效的危险性包括：工艺系统风险（泵反转损坏、流程串压爆炸），安全连锁失效（流量联锁误动作、压力保护缺失），次生灾害与环境风险（介质泄漏火灾、环境污染事故）等。

（2）低温储罐

①低温乙丙烷罐所储存的主要物质是甲A类危险化学品乙烷、丙烷。储存处于常压低温液相状态，而在常温常压下是气态，且储存容量巨大，在常温常压下，极易挥发。虽然收、储、发过程是一个简单的纯物理过程，但存在着巨大的危险潜能。若易燃物质从设备、管线泄漏到空气中，就会迅速气化，在空气中弥散，很容易形成具有爆炸性的气团，遇明火或高温物体即可酿成火灾、爆炸事故。

另外，由于操作的失误，造成储罐充装过量，或造成储罐超温、超压、滚腾等都有可能引起储罐破裂发生泄漏，而罐区存在换热器、压缩机等释放热量的设备，易导致火灾、爆炸事故。

②低温乙烷、丙烷的储存温度均小于-40℃，输送、储存这些低温物质的管线、设备可能会对人体造成冻伤。当低温物质从这些设备管线中泄漏出来，皮肤和肉体暴露于冷空气中会被冻伤。

③当盛有低温液体或冷气体的容器、设备和管线受热时，导致容器、压力容器、管线超压，当泄压装置失灵时，有可能造成设备、管线爆炸。

④结合国内外低温储罐的事故案例，主要原因有：循环压缩机故障引起压力升高、火灾爆炸；检修过程中发生火灾爆炸；焊接不良，储罐破裂引起火灾爆炸；低温造成管线破裂，引起火灾爆炸；取样阀关闭不严，引起火灾爆炸；法兰、管道泄漏引起火灾爆炸等。

（3）储罐装液的静电危害

液体化工产品在储运过程中，会发生流动、喷射、过滤、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，由于静电荷产生速度大于静电荷泄漏的速度，从而积聚静电荷。储罐中的静电主要来自两个方面：一是来自管线输送系统，二是在装罐时新产生的。

部分液体化工品在管线输送过程中虽产生静电荷，但由于管线内没有足够的空气，不具备爆炸着火的条件。如果把已带有静电荷的液体化工产品装入储罐中而且储罐未采取有效的预防静电危害的措施，则因电荷不能迅速泄掉而逐渐积聚，使物料具有一个较高的电位，此时若物料上部空间有浓度适宜的爆炸性混合物，就十分危险。故可以认为静电荷虽来源于管线输送系统，但静电积累和爆炸危险主要在储罐容器中。

储罐内静电荷的产生还与进罐方式有关。底部进罐较安全，上部进罐容易产生静电荷，危险性较大。此外，不同物品相混会增加静电的产生量，用蒸气清洗储罐也会产生很高的静电电位。

（4）储罐储存物料泄漏原因

图3-1  储罐物料泄漏原因分析图

（5）其他

①储罐区没有设置有效的防雷、防静电接地设施，运营期间可能遭受雷击，引起火灾、爆炸等事故。

②储罐区应按规范要求设置泄漏应急处理设备和合适的收容材料，采取“清净下水” 的收集、处置措施，若存在缺陷，可能引发环境污染事件。

③BOG处理

本项目当储罐储存乙烷时，乙烷BOG经压缩后直接送至下游乙烯裂解装置；当储罐储存丙烷时，丙烷BOG经原丙烷系统压缩再液化冷凝后返回储罐。

BOG处理主要可能存在危险如下：

a.BOG系统涉及的物料乙烷、丙烷等均为易燃易爆，如设备设施损坏或操作失误，可能导致物料泄漏，发生火灾、爆炸等事故。

b.冷凝器设备损坏可能导致物料进入冷却剂中或冷却剂进入物料中，易发生火灾、爆炸等事故。

c.冷却操作过程中，冷却介质不能中断，否则会造成积热，使系统温度、压力升高，引起火灾、爆炸等事故。

d.BOG系统在异常状况下不能工作时，可能导致储罐内乙烷、丙烷等蒸汽浓度增高，从而导致罐内压力增大，有可能导致储罐损坏、气体泄露，引起火灾、爆炸等事故。

e.开车前，首先应清除冷凝器中的积液；开车时，应先通入冷却介质，然后通入高温物料；停车时，应先停物料，后停冷却系统，如操作不当可能导致设备损坏，引起火灾、爆炸等事故。

f.低温液体如泄漏喷溅到人体，或人体碰到未保冷的低温管道等，都可能造成人体深度冻伤。

④本项目拟建乙丙烷罐既可能储存乙烷也可能储存丙烷，储存介质转换环节若置换不彻底，DCS、SIS、安全阀等未及时调整或调整错误等，均可能造成火灾、爆炸等危险。

3.6  禁忌物料的危险、有害因素

本项目储运过程中涉及的物料与其禁配物之间混放可能引起的危险、有害性详见表3-3。

表3-3  物料的禁忌性

| 序号 | 储存物料 | 禁忌物 | 危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 强氧化剂、卤素 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应 |
| 2 | 丙烷 | 强氧化剂、卤素 | 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |
| 3 | 氮[压缩的] | 无资料 | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |

3.7  物料输送的危险、有害因素

（1）管道输送

本项目涉及的各种物料基本上都是通过管道输送的，在物料的管道输送中，若管廊的设计建造存在下列技术性问题，易发生各类事故：

①地质报告不准确、提出的设计条件不完善等引起的桩基设计缺陷，可能造成管廊不均匀沉降，管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，将导致管道损坏，引起物料泄漏，发生火灾、中毒、灼烫事故。若未结合本区域地质状况，管架基础未采用打桩处理，造成管架基础沉降，则易导致管道泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故。

②若钢梁柱钢桁架强度、刚度不够、管廊跨距过大，管廊可能因结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载、蒸气管道热胀冷缩等组合作用下，管架荷载过大，可能产生结构或构件的应力超过许用应力，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，物料泄漏甚至发生火灾、中毒、灼烫事故。

③若管廊宽度不够，而使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因可燃物泄漏、火花等，致发生火灾爆炸事故。

④若管架下层梁底距地面净高不足、没设置限高标记，易发生车辆撞坏管廊等事故，有可能引起火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故。

⑤由于管廊的重要性和管道所输送的物料存在易燃、易爆、腐蚀等危险性，钢结构若防腐不当或失效，在爆炸区域范围内的主管廊的钢结构部分不做防火处理，钢结构则会因周围环境的腐蚀而损坏或因局部火灾钢结构变形而致管架垮塌。

⑥若存在柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

⑦如果基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流腐蚀、细菌腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

⑧如果存在防雷、防静电设计缺陷可能引起雷电危害。管架、管道等有可能遭受雷击或产生静电，引起火灾、设备损坏和人身伤害事故。

⑨接柱、接梁（网架）处若未设置操作平台，可能造成坠落伤害。任一根管线的相邻两个截止阀之间未设放空阀、安全泄放阀等自动或手动泄压阀门，会造成管道内气体或液体膨胀而导致管道破裂或泄漏事故。

⑩本项目所建低温罐主要是为镇海炼化提供储存服务。本项目通过输送泵将物料送至管廊，实现镇海石化储运低温罐区与镇海炼化厂区之间的相互输送。若镇海石化储运未与镇海炼化、安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等签订安全管理协议，明确各自的作业流程及安全职责，落实镇海炼化、安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等具体的联系（通讯）方式，当输送物料时，前后两端联系不当，可能会造成物料超压、溢漏等事故。事故状态下各自应急处置职责划定不清晰、落实不到位，会造成事故扩大化。

（2）卸船

卸船的危险性分析如下：

①卸料泵及输送管道损坏，可能导致乙烷或丙烷泄漏，与空气混合后可能引发火灾、爆炸事故。

②卸料时管线未预冷，可能导致大量乙烷或丙烷蒸汽直接进入低温储罐，导致储罐内压力升高，发生乙烷或丙烷泄漏等事故。

③卸料时由于外部热量进入低温储罐，储罐内乙烷或丙烷蒸气量大幅增加，如BOG系统未开启或处理能力不足，可能导致储罐内压力增大，从而可能导致储罐破损，大量乙烷或丙烷泄露，发生火灾、爆炸等事故。

3.8  检维修作业过程的危险、有害因素

检维修作业是企业日常维护正常生产所必须的工作，在此过程中如不按有关的规定执行，易发生危险，主要有以下的表现：

（1）动火作业未按动火作业的相关规定进行，如未开动火作业票、未做动火分析、无动火监护人或者动火措施不到位均会发生火灾爆炸事故；

（2）如作业场所存在设备泄漏，会引起检维修人员窒息中毒；

（3）进入置换不彻底或者是氧含量不合格的容器、设备，也会发生人员窒息中毒；

（4）检维修作业过程中还会存在登高作业、携带工具、使用电气和机械设备等，就可能发生高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故。

（5）如登高作业中未系安全带、未穿防滑鞋或者检维修现场无防护措施、护栏缺损等，易发生高处坠落事故。

（6）移动式电动工具有缺陷、漏电、未安装漏电保护器或者在潮湿的地方使用都易发生触电事故，在金属容器中使用移动式电动工具、行灯等未使用安全电压，也易发生触电事故。

（7）焊接、切割等动火作业存在的危险；

焊接、切割是检维修作业最常见的过程，也是生产现场最主要的明火作业，危害特别大。这种作业引起火灾爆炸事故的因素和危险性主要表现有：

①作业场所使用的能源，如乙炔、氧气等，都是易燃易爆气体，气瓶同时又是压力容器，所以焊割工艺本身就具有火灾、爆炸危险性。

②作业中金属熔渣到处飞溅，是焊接、切割作业引起事故的主要原因，尤其是气割时，金属熔渣从割缝中被高压氧气喷吹，大量的氧化熔渣四处飞溅，其范围比焊接火星的范围要大得多，温度又高，当焊渣接触可燃气体或易燃易爆物品时，就会引起燃烧、爆炸。

③焊接、切割时的热传导，也会引起火灾。这类事故一般发生在设备抢修过程中，由于热传导易使焊割部件的另一端或另一侧的可燃物着火或可燃气体爆炸。

④对焊割部件的内部结构、性质未了解清楚就盲目焊接。化工储存区装卸、储运设备、设施种类很多，某些设备、设施构造复杂，稍有不慎，容易发生意外事故。

⑤未按规定办理动火作业票，就急于盲目动火，往往导致火灾、爆炸事故的发生。

⑥储运过程中涉及的原料绝大多数是易燃、易爆介质，如要进行局部储运设备的动火检修，就必须要与储存系统隔绝。若未认真采取隔绝措施就盲目动火，易引发火灾、爆炸事故。因此必须制定严格的动火制度。

⑦焊割金属容器时，由于对残存的易燃易爆气体和液体未彻底清除，未冲洗、置换，易发生爆炸事故。

⑧对动火作业现场未认真检查，未按要求将周围易燃物质彻底清除，就贸然动火，易引发火灾事故。

⑨动火作业结束后，遗留火种未熄灭而阴燃起火，发生事故。

⑩电焊电源线、焊接导线特别是回路线，因乱搭乱接而引起火灾。原因是电焊回路线的搭头处接触不良容易产生火花，引燃附近可燃物而导致火灾爆炸。

⑪气焊气割使用的乙炔、氧气，因焊割工具漏气或安放位置不妥，使得乙炔、氧气积聚在某一部位，遇焊割明火引起爆炸事故。

⑫违反动火规定，没有进行动火分析，没有进行有效隔离，没有做好安全防范措施，就进行动火，易引起火灾爆炸事故。

⑬在含易燃易爆物质的废液排放地沟上面或附近动火，也易引起火灾爆炸事故。

以上种种现象，根据事故的条件，均可造成火灾、爆炸、人身伤害、中毒和窒息和设备毁坏等事故的发生。

3.9  建（构）筑物的危险、有害因素

（1）总平面布置不合理，如建（构）筑物防火间距不足等，都可能引起事故或在事故发生后，导致不应有的严重后果。

（2）建（构）筑物耐火等级应符合规范要求，且应设置防雷（特别是防直击雷）设施。否则，一旦发生火灾或者因雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成倒塌等危险危害。同时，建（构）筑物的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则还可能造成火情或事故的扩大。

（3）建（构）筑物结构要考虑自然通风和强制通风的要求，必须符合消防施救和安全疏散的要求。否则，易发生中毒、火灾等事故，在事故状态下不能及时疏散，导致事故的扩大。

（4）建（构）筑物安全出口一般宜不应少于二个，否则紧急情况下人员难以安全撤离。地面应平整但不能过于光滑，否则操作人员容易绊倒或滑倒，特别在紧急情况下，人员受到伤害的可能会增大。

（5）变电所（改造）的耐火等级、防火分区面积、安全疏散等若不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的规定，易发生中毒、火灾等事故，在事故状态下不能及时疏散，导致事故的扩大。

（6）变电所（改造）的设置若不符合《石油化工装置电力设计规范》SH/T 3038-2017等的要求，易造成生产供电故障、人员触电等事故。

3.10  腐蚀的危险、有害因素

据中国化工防腐蚀技术协会估计，石化行业因腐蚀引起的材料损失每年在40亿元人民币以上。化工设备腐蚀不但造成惊人的经济损失，还直接影响着生产安全，因此始终是化工企业的重大安全隐患。本项目生产工艺过程中的腐蚀主要来源于物料和储运工艺过程。储运过程中的高压、高流速等是导致和加速腐蚀的原因。

3.10.1  腐蚀的危害

（1）腐蚀可使储罐等罐壁出现裂纹、腐蚀坑，降低设备材料强度，造储罐等破裂、穿孔和物料泄漏；腐蚀还可降低罐壁光滑度，造成物料粘壁。

（2）腐蚀可使管道、储罐强度降低，出现腐蚀孔，发生泄漏。

（3）腐蚀产物堵塞阀门、管道。

（4）管线支管、排污管线腐蚀的危险性包括：介质泄漏风险（管道穿孔破裂、连锁燃爆事故），系统运行故障（流道堵塞、仪表失效），次生灾害与环境影响（有毒物质泄漏、环境污染事故）等。安全对策措施包括：材料选型与防腐设计（抗腐蚀材料、防腐层防护、焊接时应使用管台连接），工艺控制与监测（介质参数优化、在线监测系统），运维与应急管理（预防性维护、应急处置方案）等。

3.10.2  罐腐蚀危险因素

罐腐蚀的类型有电化学腐蚀、化学腐蚀和氧化腐蚀等。

（1）罐的气相部位：储罐气相部位以化学腐蚀为主，基本上为均匀腐蚀。通过呼吸气阀进入罐内的水分、O2、CO2、SO2等腐蚀气氛，在储罐顶部凝结成酸性溶液，导致化学腐蚀发生。罐顶盖的腐蚀常见于顶盖四周，搭接焊部位和顶盖金属与顶盖承力部件间的缝隙区。

（2）罐的液相部位：罐的储液部位腐蚀速率低，一般不会造成特殊危险。但是在气相、液相交界处，即干湿交界处环境潮湿富氧，具备电化学腐蚀的两个基本要素。

（3）罐底板外表面腐蚀：若罐底与罐基础之间密封不好，或于罐基过低，雨水沿罐外壁渗透至罐底，可导致氧浓差电池腐蚀，加速罐底板外表面的锈蚀穿孔。

（4）与储罐相连的管道等同样存在腐蚀危害。

3.10.3  其他

项目所在地石化开发区临海，空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道外表造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

地质报告不准确、提出的设计条件不完善等引起的桩基设计缺陷，可能造成管廊、设备设施不均匀沉降，管廊、设备设施基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊、设备设施局部或整体下沉，导致管廊、设备设施损坏，引起物料泄漏，发生火灾、爆炸、灼烫等事故。

3.11  公用、辅助工程的危险、有害因素

公用单元的正常运行对储运设施的安全运行具有重要作用，它们的主要危险、有害因素分析如下：

（1）循环水系统

循环水工艺本身无重大危险。主要危险因素有换热器泄漏。

换热器泄漏，使易燃、易爆有毒物料漏入循环水中，进入循环水场，被循环水析出释放，塔顶的非防爆电器电火花引燃闪爆，或在凉水塔池着火。对策是加强循环水水质监督，定期取样做比较详细的分析，提高供水可靠性。

循环水系统还可能存在冻凝的隐患，如循环水进入物料中，带到低温罐内，存在冻凝的风险。

循环水系统给人们的错觉是无易燃、易爆介质，施工动火不做现场分析就直接动火，这很危险。当循环水排空后，往往在管道中要残留换然器泄漏的易燃、易爆介质气体，遇到明火立即爆燃，这种事故曾发生过多次，动火前应做可燃物分析。

（2）污水管网

①易在下水管网系统内部形成爆炸性混合气体。

②重质可燃物质易在管网中形成可燃液膜或污垢。

③废水中有些物质可通过反应生成新的可燃物质。

④点火源出现的机率较大。

⑤排污下水管网的火灾爆炸危险性不易被发觉，火灾、爆炸易造成大面积破坏。

（3）电气设备

变电站变压器等电气设备在一定条件下可产生火种，与可燃物接触有可能引起火灾和爆炸。

电气系统危险有害因素分析如下：

①火灾、爆炸：电力系统中有很多电气元件是充油设备在系统电气故障情况下，遮断容量不够或设备不完好、绝缘电阻不合格、电气联接接触不良的电气元件，由于系统接地或过电压弧光和大电流过热，充油设备往往会发生爆炸喷油引起火灾，事故扩大。

另外，爆炸危险区域电气不防爆或防爆电气选型错误，防爆等级不足等，也会引发火灾、爆炸事故。

②人身触电伤害：全厂所有有用电设施的各地方和角落都有人身触电的危险，轻者烧伤，重者死亡，特别是三相用电设备。

③可靠性：若电源不可靠（尤其是一、二级负荷），电力网主结线不合理，电气元件、继电保护装置质量存在问题，操作规程不健全，技术人员专业性不强、管理不严格，电气系统设计、定货、采购、施工、安装不规范等，均可能存在危害。

④雷电伤害。本项目各建筑物、储运设施等均存在雷击危险的可能。雷击危险可能引起火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。

⑤静电危险。易燃物料在生产、运输、装卸过程中易产生和积聚静电，如物料通过泵的输送过程，电气等设备的防静电措施未到位等。静电火花可能引起火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

⑥若选用的电源没有备用电源，可能引发各种事故。

（4）氮气、空压系统

①氮气系统与安全息息相关，若未采用氮气，而用压缩空气作保护气或进行吹扫，乙烷、丙烷等易燃蒸汽、气体易与空气中的氧气形成爆炸性混合物，遇点火源而引起爆炸事故。氮气还存在窒息风险。

②在空气压缩过程中会由于冷却不良、电机温度过高、润滑不足等原因造成设备机件发热、排气温度过高或润滑油量过大、空气净化不良、排气管内积炭氧化自燃等均可能引发事故。

③压缩空气主要用于仪表供风等，压缩空气供应中断会使一些气动阀门等不能有效运行，可能导致生产事故。

（5）自控系统

本项目的控制采用DCS系统，对生产过程中的关键参数（温度、压力、液位等）实现自动控制，若该系统失效，在事故状态下不能启动应急救援装置，将会导致事故的扩大，人员伤亡与财产损失的加重。

（6）SIS系统（安全仪表系统）

安全功能失效：若系统无法在危险工况下执行紧急停车、切断物料等安全动作，可能导致事故扩大。

误动作风险：系统误触发安全功能，会造成储运流程异常中断，带来经济损失。

诊断功能失效：系统自身故障诊断能力不足，无法及时发现传感器、逻辑控制器等部件的隐患，使系统处于非安全状态而未被察觉。

（7）仪表系统

测量误差超限：温度、压力、流量等仪表测量数据不准确，会误导操作人员做出错误决策。

信号传输故障：仪表信号传输中断或失真，导致控制系统无法获取真实工艺参数，如调节阀因信号问题无法正常调节，使工艺指标偏离安全范围。

仪表供电异常：供电电源故障或不稳定，会使仪表无法正常工作，在关键工艺环节中，可能因仪表停摆而错过事故预防时机。

（8）执行机构系统

动作滞后或卡滞：阀门、电机等执行机构在接到控制信号后动作迟缓或卡住，无法及时执行调节或切断操作，如火灾时防火阀未及时关闭，导致火势蔓延。

机械部件损坏：执行机构的传动部件磨损、断裂等，会使其失去执行功能，例如调节阀阀芯磨损导致泄漏，引发介质泄漏危险。

动力源失效：气动执行机构的气源中断、液压执行机构的液压油泄漏等动力源问题，会使执行机构无法动作，在紧急情况下无法完成安全保护任务。

（9）安全附件

安全阀、真空安全阀存在泄漏及排气量不足等危险性，产生原因包括设备自身、运行环境、人为操作等方面，具体如下：

①泄漏的危险有害因素

a.设备本体缺陷

密封面损伤：制造过程中密封面粗糙度不足、存在划痕，或长期使用后被介质冲刷、腐蚀、磨损，导致密封失效。

零部件故障：弹簧疲劳变形、阀瓣变形或卡死，使阀瓣与密封面贴合不严；阀杆弯曲或腐蚀，导致开关过程中密封面错位。

材质不匹配：介质与阀体材质发生化学反应，造成壳体泄漏。

b.安装与维护不当

安装误差：安全阀未垂直安装，阀瓣受力不均；法兰螺栓拧紧力矩不一致，导致密封面翘曲；进出口管道应力传导至阀体，造成变形。

维护缺失：未定期清理密封面杂质（如铁锈、焊渣），或校验周期过长，密封性能下降未及时发现。

c.运行工况异常

介质参数超限：系统压力频繁波动或长期超压运行，加剧密封面磨损；介质温度过高导致密封材料老化（如橡胶垫片失效）。

背压影响：出口背压超过设计值，使阀瓣开启后无法完全复位，造成持续泄漏。

②排气量不足的危险有害因素

a.选型与设计缺陷

通径过小：安全阀额定排量小于系统最大泄放量，导致超压时无法及时泄压，可能引发设备爆炸（如压力容器超压）。

结构设计问题：真空安全阀的真空膜片刚度不足，或阀瓣开启行程受限，影响排气效率。

b.内部堵塞或卡阻

杂质堆积：介质中的固体颗粒（如铁锈、焊渣）卡住阀瓣，使其无法完全开启；阀体内壁结垢，缩小流通截面积。

弹簧性能异常：弹簧因腐蚀、高温退火导致刚度下降，阀瓣开启压力偏移，或开启后回座阻力增大，影响排量。

c.系统阻力过大

管道设计不合理：进出口管道管径缩径、弯头过多或过长，增加流体阻力；出口管道未直通大气，存在背压（如加装阀门未全开）。

③衍生风险与危害后果

设备损坏：持续泄漏可能导致介质流失，设备内部介质参数失衡（如压力、温度异常），加剧设备腐蚀或疲劳损坏。

安全事故：排气量不足导致系统超压，可能引发压力容器爆炸、管道爆裂；泄漏的易燃易爆介质遇明火可能引发火灾、爆炸；有毒介质泄漏导致人员中毒。

环境影响：腐蚀性或有毒介质泄漏污染土壤、水体；气体泄漏造成大气污染（如挥发性有机物排放）。

（10）火炬系统

本项目依托的镇海炼化火炬系统，火炬系统可能存在的主要危险性分析如下：

如压力调节阀失效，可能导致储罐内压力增高，导致易燃气体泄漏；若火炬的设计、施工、安装、验收未按照相关的规范操作，可能引发火灾、爆炸等各类事故。

由于低热值可燃气体或惰性气体排入火炬系统会破坏稳定燃烧状态或导致火炬熄火；空气窜入火炬系统会使放空管道和火炬设施内形成爆炸性气体，易导致回火引起爆炸，损坏管道或设备；酸性气体会造成管道和设备的腐蚀。所以若液体、低热值可燃气体、空气、惰性气、酸性气及其它腐蚀性气体，排入火炬系统；或可燃气体放空管道在接入火炬前，未设置分液和阻火等设备；或可燃气体放空管道内的凝结液，未密闭回收，随地排放；或火炬未设可靠的点火系统等；都会引发火炬系统发生事故。

火炬系统等装置设备如果无保温层裸露在外或保温层失效，导致表面与人体接触，会发生高温烫伤事故；巡检人员不小心接触高热管道或热力设备，可能造成人员烫伤事故。

本项目火炬气并入原火炬系统时，因新旧系统工艺参数、介质特性及运行条件的差异，可能引发危险。

火炬带液的危险性包括：火焰异常与设备损坏，爆炸与火灾风险，环保与人员伤害等。

火炬带液的成因包括：工艺系统波动，管网设计与管理问题，操作与维护不当等。

（11）消防系统

消防系统至关重要，若稳高压消防给水系统若压力不足，火灾自动报警系统、消火栓、消防水炮、固定式水喷雾系统、灭火器设置不规范，消防水罐容量不足，机动消防设施依托不可靠等均可能造成事故扩大化。

3.12  职业卫生的危险、有害因素

（1）毒物危害

本项目的物料乙烷、丙烷、氮[压缩的]等均为轻度危害。

另外，若空气中乙烷、丙烷、氮[压缩的]等含量过高，使吸入气氧分压下降，易引起缺氧窒息。

生产过程虽为密闭，DCS控制操作，但在操作和检修过程中不可避免地会接触到有毒物质，对作业人员的身体健康造成危害。

（2）噪声危害

本项目的噪声主要来自各类机泵、压缩机等动力设备运转等。

噪声对人的危害是多方面的。噪声使人耳聋，还可能引起其他疾病。

如果长年累月地在强噪声环境下工作，日积月累，内耳器官易发生器质性病变，成为永久性听阈偏移，变成噪声性耳聋。噪声性耳聋与噪声的强度、频率有关，还与噪声的作用时间长短有关。噪声的强度越大、频率越高、作业时间越长，它的发病率越高。

噪声不仅使人听力降低，而且影响人的中枢神经系统、心血管系统、植物神经系统，从而增加了神经性官能症、胃病、胃溃疡、高血压、冠心病、动脉硬化的发病率。

噪声还降低劳动生产率，在噪声的刺激下，人们的注意力很不容易集中，工作易出差错，不仅影响工作进度，而且降低工作质量，容易引起工伤事故。

（3）高低温危害

高温危害主要是高温季节，员工在巡检、检修或其他露天作业及员工在温度较高区域作业，易发生中暑现象。低温危害主要是员工在低温罐区等区域作业，接触低温物料的工艺设备、管道，会造成人体冻伤。另外，本地区夏季气温较高（极端最高气温：41℃），冬季气温较低（极端最低气温：-8.1℃），给这些岗位上作业人员带来一定的危害。

高温对人体的危害主要表现为对机体热平衡系统、心血管系统、消化系统、肝脏及水盐代谢功能等产生影响。低温对人体的危害则主要表现为使人体生理功能发生适应性改变，明显影响工作能力和造成肌体伤害如发生冻疮和冻伤。严重时会由于人的肌体冻僵而导致工伤事故的发生。

3.13  心理、生理与行为性危险、有害因素

3.13.1  心理及生理上的危险、有害因素

（1）负荷超限：心理及生理上的负荷超限，会使操作人员的身心疲惫，对外界的刺激信号反应迟钝，对事物的判断失常，产生错误，因而引发各种事故。违规加班、家庭矛盾等都会造成操作人员的负荷超限。

（2）健康状况异常：操作人员带病工作或发生突发性疾病有可能造成灾难性后果。

（3）从事禁忌作业：从事禁忌性作业会给操作人员造成身体伤害。

（4）心理异常：心理异常可能产生行为异常，因而引发各种事故。

（5）辨识功能缺陷：有色盲、立体盲的人或酒后操作都可能造成不应产生的危害。

3.13.2  行为性危险、有害因素

行为失误的危险、危害因素，主要有：

（1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）

（2）操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）

（3）监护失误（如脱岗、未交接班等）

行为失误的结果可能造成极为严重的后果，如人员伤亡、火灾爆炸等。

3.13.3  管理缺陷

如动火作业、动土作业、临时用电作业、进入有限空间作业、易燃易爆场所检维修作业、开车停车作业等等未按规定程序、申请作业证、人员未训和持证上岗、未进行危险有害因素识别并采取相应检测预防等安全措施；未在容易发生事故危及生命安全的场所和设备，设立安全标志；未对管道使用安全色以示明显区分等等，企业就有可能因管理不善造成火灾爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、烫伤等安全事故。

（1）管理不到位造成操作人员违反操作规程，会引起火灾爆炸等重大事故或中毒、伤害等事故。

（2）管理缺陷可能引起作业过程中的意外伤害。

（3）管理缺陷可能引起设备维修过程中的伤害。

本项目建成后涉及多家单位，若日常安全管理和应急处置职责划分、协调、责任落实等不明确，应急处置能力（含人员和应急物资配备、外部应急救援力量依托）等不足，会造成事故扩大化。

3.14  施工作业的危险、有害因素

施工作业的危险、有害因素分析如下：

（1）施工安装工程队无资格证书，未经有关职能部门资质审查合格，进行施工安装。电焊工、电工、起重工等特种作业人员未持证上岗，易发生施工事故。

（2）进入建设单位施工现场施工的一切外来施工安装人员，应先接受建设单位组织的安全教育，并登记名册，否则易发生施工事故。

（3）要制定切实可行的施工安全方案，经建设方和施工安装单位双方审定后，分工负责，共同实施，否则易发生施工事故。

（4）应制订现场施工安装安全管理制度和应急事故处理方案，建设单位和施工单位都要派出安全巡视人员，加强施工现场的安全监督和管理，否则易发生施工事故。

（5）井字架、脚手架缺陷易造成倒塌、人员高处坠落伤害。

（6）简易升降机缺陷或操作不当，易造成夹、挤、坠落等伤害事故。

（7）支护模版因混凝土养护时间未到而拆卸模版导致坍塌，易造成人员坠落伤亡事故。

（8）大口径钻孔灌注桩：设备笨重，搬运、拆迁等配合不当存在坍塌、物体打击等危险，大齿轮、传动部位无护栏、无遮盖存在机械伤害等危险，施工完工的桩孔未设护栏、警示标牌存在高处坠落、坍塌等危险，灌注的桩孔其桩顶标高未达地面时，周边未设防同样存在高处坠落、坍塌等危险，施工用电未装设漏电保护存在触电等危险。

（9）人工挖孔桩：绞架焊接脱落未修复存在高处坠落、物体打击等危险，起吊绳索不符合要求、绳卡不匹配、挂钩无保险、盛装容器不牢固、井内照明未变压、水泵质量绝缘差、护壁未按设计要求，厚度不够，强度不够等均存在各种危险；停止作业的桩孔孔口周围未设防、未设警示标牌、未牢固遮盖，次日下井作业未做到先通风后再下井作业，均存在窒息等危险；施工用电私拉乱接，拖地使用，开关保险漏电器无防雨设施等均存在触电危险。

（10）本项目施工与既有现状运营交叉作业的危险、有害因素

本项目建在镇海石化储运厂区内，在本项目施工建设过程中，周边已建的设备设施等需要正常生产。所以本项目存在项目施工与既有现状运营交叉作业的危险、有害因素，具体分析如下：

①本项目水、电、气（汽）及物料输送管线等与现有设施连接过程中若未按规范要求进行作业，极易发生触电、火灾、爆炸、中毒等事故。尤其是易燃易爆、毒性物料输送管线，若未做好隔断、清洗置换不干净、可燃、有毒气体浓度检测分析不到位等，在施工过程，尤其是动火作业时，会发生火灾、爆炸、中毒等事故。

②本项目施工建设过程中，周边已建的设备设施等需要正常生产，所以企业应该特别重视安全问题，若管理不善、隔离措施不到位、作业不规范等，很容易发生火灾爆炸事故。企业应与土建、施工、安装等单位签订安全协议，明确各自的安全责任；做好隔离措施，采用砖墙或阻燃型彩钢板将施工场所与周边装置、设施进行隔离；制定边生产边施工的安全管理制度并严格执行；加强现场监管，企业与施工方均应派专人进行现场监管，特别是动火等危险作业；制定边生产边施工的专项应急预案，并进行演练。否则易因安全职责不清等原因而发生各种事故。

（11）本项目可能存在部分利旧设备，旧设备在拆卸、安装等作业过程中应严格按照操作规程进行吹扫、置换、检测。焊接、切割等动火作业前应特别注意检查乙炔气管道的老化问题，否则很容易发生事故。应对利旧设备材质、设计温度、设计压力等等适用性进行核实，若利旧设备属于特种设备，应经资质部门检测合格才能使用，对存在严重事故隐患，或无改造、修理价值，或达到报废条件，或因故无法检验的特种设备应予以淘汰。

另外，已过设计年限且未经有资质单位检测合格的设备不得使用。

3.15  其他的危险、有害因素

（1）机械伤害

本项目的机械设备主要包括各种储罐、换热器等固定设施和各类机泵、压缩机等运动设备。这些设备特别是设备的快速移动、摆动、旋转、啮合部位，若缺乏良好的防护设施、严格的操作规程等，也有可能伤及操作人员的手、脚、头部等部位。维修用的吊装设备也有可能伤及操作人员。可能对操作人员造成挤压、碰撞、剪切卷入、绞、碾、割、刺等机械伤害。

设备底部、操作平台、管道等如果标高较低，操作人员可能发生意外撞伤等伤害。操作平台、梯子、地沟盖板等不符合有关规范要求，容易造成操作人员滑倒等意外事故。

另外，机械伤害还包括钢筋刺伤人的伤害。

（2）物体打击

操作平台、储罐、起重机械等高处维修、作业时，携带物品、工具等不慎落下，可能造成物体打击伤害。

（3）高处坠落

生产过程中，操作人员需登高至操作平台进行操作，平台缺少护栏，直梯、斜梯设计、制造、维护有缺陷，在走动或攀登时，也有可能存在坠落造成伤亡的危险。另外，建（构）筑物建设或拆除过程施工不规范，也存在高处坠落及建（构）筑物坍塌风险。

（4）淹溺

在本项目的消防水罐、雨水监测池、集水井等区域，如果防护不当或没有防护，可能造成人员跌入淹溺事故。

（5）选址、周边环境和总体布局危险、有害因素

①选址

如果项目的选址不当，环境、自然条件对项目的安全性影响很大，将导致火灾、爆炸、中毒、灼烫等人员伤亡事故的发生。

②周边环境

本项目的危险性较大，若发生火灾、爆炸、毒物泄漏等事故时将对周边产生较大的影响。如果周边的企业、道路发生火灾、爆炸、毒物泄漏等事故时也会对项目造成危害。

③总体布局

总体布局方面主要考虑在功能分区、厂内运输装卸、危险设施布置、强噪声源、振动源、建筑物自然通风及采光等方面，如果这些方面不能很好布置也会导致火灾、爆炸、中毒、灼烫等人员伤亡事故的发生。

（6）泄漏、废弃物处置的危险、有害因素

储运过程不可避免会产生废弃物。废弃物有的有毒，有的易（可）燃，废弃处理不当，会引起人员中毒、产生火灾危险及对环境造成严重污染。处理一些废弃物过程中，如违反规程，个体防护不好，也会引起中毒，甚至起火、爆炸。

盛过有毒物的容器不严格按照规定进行及时处理，极有可能伤害人甚至致人死亡。

3.16  危险化学品重大危险源辨识

3.16.1  辨识依据

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识，以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物是指由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（a）计算，若满足式（a），则定为重大危险源：

单元内存在的危险物质为多品种时，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018中规定，采取以下的计算式来判断是否属于危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………（a）

式中：

S——辨识指标；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源分级，以下是危险化学品重大危险源分级过程中几个相关概念：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）分级指标的计算方法

重大危险源的分级指标按式（b）计算。

……………（b）

式中：

R——重大危险源分级指标；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1，β2，…，βn——与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在表3-4范围内的危险化学品，其β值按表3-4确定；未在表3-4范围内的危险化学品，其β值按表3-5确定。

表3-4  毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表3-5  未在表3-4中列举的危险化学品校正系数β取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，按照表3-6设定暴露人员校正系数α值。

表3-6  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 校正系数α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按表3-7确定危险化学品重大危险源的级别。

表3-7  重大危险源级别和R值的对应关系

| 重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，在3.16.2进行辨识、分级。

3.16.2  辨识结果

本项目低温乙丙烷罐属于相对独立的储存区域，单独划分为一个储存单元进行危险化学品重大危险源辨识；本项目工艺处理设施属于相对独立的生产区域，单独划分为一个生产单元进行危险化学品重大危险源辨识。根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，临界量、实际量具体数据参见表3-8。

表3-8  危险化学品的临界量、实际量一览表

| 序号 | 物质名称 | 辨识依据 | 临界量Q（t） | 本项目实际量q（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本项目低温乙丙烷罐 |  |  |  |
| 1 | 乙烷（丙烷） | 易燃气体，W2，类别1（表1） | 10（50） | 49725（64090） |
| 二 | 本项目工艺处理设施 |  |  |  |
| 1 | 乙烷 | 易燃气体，W2，类别1 | 10 | 0.1 |
| 2 | 丙烷 | 表1 | 50 | 3.5 |

注：本项目低温乙丙烷罐充装系数按0.85计算；13万m3低温乙丙烷罐储存乙烷或丙烷，但不同时储存；乙烷、丙烷的临界量分别为10t、50t，所以13万m3低温乙丙烷罐按储存乙烷进行辨识。

本项目工艺处理设施乙烷、丙烷实际量是经设计单位对工艺处理设施等详细计算并汇总后得出，建设单位、评价单位对实际量进行了复核。

危险化学品重大危险源辫识结果：

本项目低温乙丙烷罐：∑（qi/Qi）=q1/Q1=49725/10=4972.5＞1，构成危险化学品重大危险源。

本项目工艺处理设施：∑（qi/Qi）=q1/Q1＋q2/Q2=0.1/10＋3.5/50=0.08＜1，不构成危险化学品重大危险源。

所以本项目低温乙丙烷罐构成危险化学品重大危险源；本项目工艺处理设施不构成危险化学品重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，校正系数β的取值见表3-9。

表3-9  校正系数β取值表

| 序号 | 物质名称 | 辨识依据 | β |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 易燃气体，w2 | 1.5 |

根据本项目厂区边界向外扩展500米范围内人员数量，对照表3-6校正系数α取值表，本项目厂区边界向外扩展500米范围内人员数量大于100人，所以校正系数α值为2。

危险化学品重大危险源分级结果：

本项目低温乙丙烷罐：=2×【1.5×49725/10】=14917.5＞100，构成一级危险化学品重大危险源。

所以本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源。

3.17  个人风险值和社会风险值计算

（1）个人风险基准

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定：通过定量风险评价，个人风险基准应满足表3-10的要求。社会风险基准应满足图3-2的要求。

表3-10  个人风险基准

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年）≤ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 | 危险化学品在役生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 | 1×10-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 | 3×10-5 |

表3-11  一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上，或居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下，或居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下，或居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等）楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积500m2以上的 | 总建筑面积5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮业等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000m2以上的建筑，或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500m2以下的建筑，或高峰时 100人以下的天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上的 | 床位数100张以下的 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下 | 总建筑面积1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000m2以上的建筑，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业中当班人数100人以上的建筑 | 企业中当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000m2以上的 | 总占地面积1500m2以上5000m2以下的 | 总占地面积1500m2以下的 |

注：低层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行，分类。

人员数量核算时，居住户数和居住人数按照常住人口核算，企业人员数量按照最大当班人数核算。

具有兼容性的综合建筑按其主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定时，按底层使用的主要性质进行归类。

表中“以上”包括本数，“以下"不包括本数。

图3-2  社会风险基准

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）第九条关于个人风险值和社会风险值的规定：

重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：

（一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；

（二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。

本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源，且液化易燃气体（乙烷、丙烷等）实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于1。所以应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）的规定：通过定量风险评价，危险化学品单位周边重要目标和敏感场所承受的个人风险应满足表3-12中可容许风险标准要求。危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足图3-2中可容许社会风险标准要求。

表3-12  个人风险基准

| 危险化学品单位周边重要目标和敏感场所类别 | 可容许风险（/年） |
| --- | --- |
| 1.高敏感场所（如学校、医院、幼儿园、养老院等）； 2.重要目标（如党政机关、军事管理区、文物保护单位等）； 3.特殊高密度场所（如大型体育场、大型交通枢纽等）。 | <3×10-7 |
| 1.居住类高密度场所（如居民区、宾馆、度假村等）； 2.公众聚集类高密度场所（如办公场所、商场、饭店、娱乐场所等）。 | <1×10-6 |

（2）个人风险、社会风险取值

利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对镇海石化储运整个厂区进行个人风险值和社会风险值计算分析。

图3-3  GB 36894-2018新建、改建、扩建装置个人/社会风险取值标准

图3-4  《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》中个人/社会风险取值标准

（3）气象条件

表3-13  气象条件一览表

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 宁波镇海 |
| 地面类型 | 分散的高矮建筑物（城市） |
| 辐射强度 | 中等（白天日照） |
| 大气稳定度 | A |
| 环境压力（Pa） | 103625 |
| 环境平均风速（m/s） | 1.90 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（k） | 293 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（4）人口区域密度

图3-5  人口区域图

（5）风向玫瑰图

风向玫瑰图所属地域：宁波

图3-6  风向玫瑰图

（6）装置基本信息

涉及企业机密，不予公开。

（7）个人风险模拟结果

个人风险模拟结果见图3-7、图3-8。

图3-7  GB 36894-2018个人风险模拟图

从图3-7可见，在1×10-5范围内不存在一般防护目标中的三类防护目标；在3×10-6范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；在3×10-7范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。因此个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

图3-8  《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》个人风险模拟图

从图3-8可见，在1×10-6范围内不存在居住类高密度场所（如居民区、宾馆、度假村等）、公众聚集类高密度场所（如办公场所、商场、饭店、娱乐场所等）；在3×10-7范围内不存在高敏感场所（如学校、医院、幼儿园、养老院等）、重要目标（如党政机关、军事管理区、文物保护单位等）、特殊高密度场所（如大型体育场、大型交通枢纽等）。因此个人风险满足《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定。

（8）社会风险模拟结果

社会风险模拟结果见图3-9。

图3-9  社会风险模拟图

由图3-9可知，企业的社会风险在可接受区和尽可能降低区，未涉及不可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定。

企业需要在可能的情况下尽量减少风险，采取降低社会可接受风险的安全措施：

①应确保安全联锁装置、紧急泄放装置可靠运行。

②随时掌握生产、储存装置的动态变化，定期检查各装置的安全状态。

③对设备、设施定期进行检查、检验、维护，并做好记录，保持完好有效。

④保证应急救援器材、装备的配备齐全、完好有效。

⑤强化预案演练，每半年至少进行一次应急预案的演练。

⑥严格按规范要求进行检维修作业，动火、受限空间作业等危险作业采用作业票制管理。

⑦加强关键装置重点部位、自控系统的管理及其维护等。

3.18  危险、有害因素的辨识结果

本项目投产后在生产、储存等过程中存在的危险、有害因素如下：

（1）主要危险、有害因素：火灾、爆炸（含容器爆炸）等。

（2）次要危险、有害因素：中毒和窒息、触电、低温冻伤、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、淹溺、噪声危害等。

（3）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源；本项目工艺处理设施不构成危险化学品重大危险源。

（4）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。

（5）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号，本项目涉及的物料中乙烷、丙烷属于首批重点监管的危险化学品。

（6）从图3-7及图3-8个人风险值图可以看出，个人风险值圈1×10-5/年未涵盖一般防护目标中的三类防护目标，3×10-6/年未涵盖一般防护目标中的二类防护目标，3×10-7/年未涵盖高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；个人风险值圈1×10-6/年未涵盖居住类高密度场所、公众聚集类高密度场所，3×10-7/年未涵盖高敏感场所、重要目标、特殊高密度场所。所以本项目的个人风险值满足规范要求。

由图3-9可知，企业的社会风险在可接受区和尽可能降低区，未涉及不可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定。

企业需要在可能的情况下尽量减少风险，采取降低社会可接受风险的安全措施：

①应确保安全联锁装置、紧急泄放装置可靠运行。

②随时掌握生产、储存装置的动态变化，定期检查各装置的安全状态。

③对设备、设施定期进行检查、检验、维护，并做好记录，保持完好有效。

④保证应急救援器材、装备的配备齐全、完好有效。

⑤强化预案演练，每半年至少进行一次应急预案的演练。

⑥严格按规范要求进行检维修作业，动火、受限空间作业等危险作业采用作业票制管理。

⑦加强关键装置重点部位、自控系统的管理及其维护等。

本项目的危险、有害因素及分布具体见表3-14。

表3-14  危险、有害因素及分布

| 危害因素 | 主要发生场所及部位 | 主要物质 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 涉及乙烷、丙烷等物料的场所以及涉及压力容器、压力管道等场所 | 乙烷、丙烷等 |
| 中毒和窒息 | 涉及乙烷、丙烷、氮[压缩的]等物料的场所、地沟（坑）和污水系统 | 乙烷、丙烷、氮[压缩的]等 |
| 触电 | 各个系统中各种用电作为能源或动力的设备、设施、控制柜、开关、电力线路等 | - |
| 低温冻伤 | 涉及乙烷、丙烷等低温液态物料的场所 | 乙烷、丙烷等低温液态物料 |
| 机械伤害 | 各类机泵、压缩机等运转设备、安装维修时工具设备等会与人体接触引起伤害的部位 | - |
| 起重伤害 | 起重作业 | - |
| 物体打击 | 各个系统中高处有未被固定的浮物坠落；工具、物体等上下抛掷；起重吊装时，捆扎不牢或物体上有浮物或吊具强度不够或斜吊斜拉致使物体倾覆、设施倒塌等 | - |
| 高处坠落 | 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，建（构）筑物建设或拆除过程施工不规范，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所 | - |
| 淹溺 | 消防水罐、雨水监测池、集水井等区域 | - |
| 噪声危害 | 各类各类机泵、压缩机等动力设备运转等 | - |

4  安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1  安全评价单元划分的依据（即理由说明）

根据《安全预评价导则》AQ 8002-2007与《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号的有关要求进行安全评价单元的划分。

《安全预评价导则》AQ 8002-2007中提到评价单元划分应考虑安全预评的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号中6.4.2.1规定了评价单元的划分：根据建设项目的实际情况和安全评价的需要，可以将建设项目外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程划分为评价单元。

4.2  安全评价单元的划分结果

根据4.1的分析结果结合本生产项目的实际情况与危险有害因素的分析结果，本着全面分析、重点评价的原则，确定建设项目外部安全条件、总平面布置、储运设施、公用工程等作为评价单元进行评价。

5  采用的安全评价方法及理由说明

5.1  选择安全评价方法的依据（即理由说明）

根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号的有关要求选择安全评价的方法。

《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号中6.4.2.2规定了安全评价方法的选择：

（1）可选择国际、国内通行的安全评价方法。

（2）对国内首次采用新技术、工艺的建设项目的工艺安全性分析，除选择其他安全评价方法外，尽可能选择危险和可操作性研究法进行。

5.2  安全评价方法的选择

根据5.1的分析结果结合本生产项目的实际情况，确定本评价报告选用的安全评价方法：

（1）预先危险性分析（PHA）——定性评价方法

（2）重大事故后果分析方法——定量评价方法

（3）道化学危险指数评价法——定量评价方法

（4）安全检查表法——定性评价方法

各评价单元所选用的评价方法见表5-1。

表5-1  评价方法的选择

| 评价单元的评价方法要素 | 主要评价单元的评价因子 |
| --- | --- |
| 预先危险性分析 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、低温冻伤、噪声危害、物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落等 |
| 重大事故后果分析法 | 可能的爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围分析（13万m3低温乙丙烷罐蒸气云爆炸事故后果模拟） |
| 道化学危险指数评价法 | 13万m3低温乙丙烷罐道化学危险指数法造成人员伤亡的范围分析 |
| 安全检查表法 | 外部安全条件、总平面布置、公用工程匹配性、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准等相关检查评价、厂外管线评价专篇 |

6  定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1  固有危险程度的分析结果

6.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析结果

本项目涉及的物料具有危险性，危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见附表3-1。

6.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度结果

通过附件3.1.2预先危险性分析评价，本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒和窒息的危险，其危险等级属于Ⅲ～Ⅳ。还存在触电、高处坠落、低温冻伤、噪声危害、物体打击、机械伤害、起重伤害等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。通过采取各项安全对策措施，以上潜在危险是可以得到有效控制的。

6.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果

（1）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量计算结果见附表3-3。

（2）具有毒性的化学品的浓度及质量

本项目不涉及具有毒性的化学品。

（3）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

本项目不涉及具有腐蚀性的化学品。

6.2  风险程度的分析结果

6.2.1  危化品泄漏的可能性分析结果

从附件3.2.1分析结果可见，在人员遵照安全操作技术规程操作，各系统运行正常的情况下，本项目可靠性良好，发生泄漏导致发生火灾、爆炸、中毒和窒息的可能性很小。

6.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间分析结果

（1）爆炸必须具备的条件

危险化学品泄漏后发生爆炸主要为化学性爆炸，发生化学性爆炸需要具备以下条件：

①存在可燃性气体；

②空间内形成爆炸性混合物，其浓度在该气体的爆炸极限范围内；

③有点火源；其能量必须大于爆炸性混合物的最小点火能量。

（2）火灾必须具备的条件

火灾是指失去控制并对人身或财产造成损害的燃烧现象。危险化学品泄漏后要发生燃烧，必须要具备燃烧三要素，即可燃物、助燃物（主要指氧气）和点火源。

危险化学品泄漏后发生燃烧，在燃烧初期如果处理及时，措施得当，也能抑制火灾事故的发生。

（3）可能的激发能源

①明火：如火柴、打火机灯焰、油灯火、气焊火等。

②电气火花：如各种开关触头火花、保险丝熔断火花、线路短路以及接触不良的跳火等。

③撞击、摩擦发生的火花：如铁锤或其他铁器等撞击火花以及穿带钉鞋摩擦、撞击火花等。

④静电火花：易燃、易爆的物料在储运过程中要发生流动、喷射、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就使易燃易爆物料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就会放电产生静电火花。

另外，化纤服装穿脱也能产生静电火花等。

⑤雷电火花：包括直击雷和感应雷。

⑥火星：烟囱冒出的火星、排气管放出的火星等。

⑦电磁火花：如手机电磁火花。

⑧炽热表面：工作着的电器、炽热排气管和发电机壳等。

（4）发生火灾需要的时间分析

本项目储罐区内正常储运情况下基本不具备点火源，点火源地点具有不确定性；化学品泄漏（挥发）成气态与空气混合达到爆炸极限范围或人体中毒极限的时间也具有不确定性。因此本项目储罐区设备发生泄漏导致发生火灾、爆炸和中毒需要的时间具有不确定性。

但如果发生泄漏，发现不及时或处理不及时，均会有可能导致火灾、爆炸和中毒的恶性事故发生。

6.2.3  可能的爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围分析结果

（1）13万m3低温乙丙烷罐蒸气云爆炸事故后果模拟结果

采用南京安元定量风险分析软件进行模拟，模拟结果如下：

死亡半径：66.13m。

重伤半径：125.74m。

轻伤半径：244.57m。

财产损失半径：292.72m。

（2）13万m3低温乙丙烷罐道化学危险指数法造成人员伤亡的范围分析结果

通过13万m3低温乙丙烷罐道化学危险指数法造成人员伤亡的范围分析，初期危险指数计算结果表明：13万m3低温乙丙烷罐的初始危险等级为“非常大”。

从附表3-7可以看出，通过采取切实可行的一系列安全措施，经过补偿后13万m3低温乙丙烷罐的危险等级降为“最轻”，说明该项目所评价单元在采取安全措施和预防手段的条件下，危险等级大大降低，达到可以接受的程度。在项目投产后，必须落实这些安全措施，制定安全操作规程等；加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能降低13万m3低温乙丙烷罐的风险性，保证生产的安全运行。

分析过程详见附件3.2.3。

6.3  分析事故案例的后果、原因

6.3.1  典型案例

本评价报告共引用了16个事故案例，造成作业人员的伤亡等，原因主要为违章作业、设备设施缺陷等。

以上事故案例所涉及的工艺或设备、物料等在本项目中有所涉及，所以项目在建成投产以后要吸取以上案例的经验教训，严防事故的发生。

6.3.2  世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析

从附表3-8中可以清楚地知道罐区是发生火灾爆炸事故的比例最高。

经事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏而引起的特大火灾爆炸事故所占比重很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控比重也不小，占30.6%；对于完全可以避免的人为损失失误亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%，因此，避雷应予以重视。

此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，竟有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果。值得注意的是烃类、蒸气等飘逸扩散的蒸气云团以及烃类、蒸气积聚弥漫在建筑物内产生的爆炸不仅所占事故比例高达至43%，而且这种爆炸是最具毁灭性的，其爆炸产生的冲击波、热辐射以及飞散抛掷物等还会造成二次事故。

7  安全条件的分析结果

7.1  建设项目的安全条件

7.1.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况

  - （1）建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况：

  - 本项目厂界周边企业、环境情况见报告2.2.2.1章节及附表3-10。

  - 本项目厂界周边人员及防护目标基本情况见附表3-11。

  - 本项目厂界周边300m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

（2）搜集、调查和整理建设项目所在地的自然条件：

具体见报告2.2.2.2章节。

（3）建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成危险化学品重大危险源的储存设施（本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源）与8类场所、区域的距离见附表3-12。

7.1.2  分析建设项目的安全条件结果

（1）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本项目位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区内，从报告3.17章节个人风险值和社会风险值计算可以看出，本项目建成投产后正常生产状态下不会对周边居民生活产生影响。

本项目建成投产后可能对周边装置、企业生产经营活动等产生影响的重大安全事故主要有：易燃易爆物料的泄漏。

乙烷、丙烷等易燃易爆物料泄漏形成的爆炸性混合物遇点火源发生爆炸，可能会对本项目厂区及周边企业、环境造成爆炸冲击波危害。

（2）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

①本项目厂界周边300m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，因此不会对本项目投产后构成影响。

②本项目所在厂区与周边企业、环境的防火间距符合规范要求，因此正常情况下，周边企业、环境不会对本项目造成影响。但是周边企业、装置等一旦发生重大的泄漏和爆炸事故，且事故未得到及时遏制而蔓延，可能会波及到本项目。

③本项目厂区周边道路如果发生危险品运输车交通事故，有可能引发危险品火灾、爆炸、毒性物质扩散事故而波及到本项目所在厂区。

④本项目厂区周边管廓传输着众多的易燃、易爆、有害有害危险化学品，如果管道发生泄漏、超压，或检修动火不规范，有可能引发火灾、爆炸、毒性物质扩散事故，可能会波及到本项目所在厂区。

⑤本项目厂区周边还有部分规划用地，具体的建设项目尚不确定，以后该规划用地上建立的项目可能会对本项目厂区造成一定的影响。当这些规划用地建设项目时，企业应与对方和开发区管委会沟通，了解对方设备设施布置情况，与本项目设备设施防火间距应符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等的规定。

⑥需要说明的是，如果本项目在详细设计、建设过程中有关建（构）筑物的位置发生变化，则上述本项目与周边企业生产经营活动相互影响可能会发生变化，此时应按照实际情况进行确定。

⑦企业在本项目建设和今后运行管理中应制定预防周边企业、道路危险品运输车辆、管廓管道等发生火灾、爆炸、毒性物质扩散的事故应急预案。

（3）多米诺效应分析

从本项目所在厂区各单元事故多米诺半径计算结果可知：本项目所在厂区储存单元是防范多米诺效应的重点区域，其中13万m3低温乙丙烷罐（常压容器，泄漏到大气中-完全破裂，沸腾液体扩展蒸气爆炸）事故多米诺半径最大，为758.72m。

预防多米诺效应相关措施：本项目所在厂区储存单元与周边生产、储存设施的安全距离符合国家相关规范的要求；本项目所在厂区储存单元等设置DCS系统、SIS系统以及事故后果响应系统（探测系统、隔离系统、减缓系统），设置安全防护措施；配备应急救援物资，加强安全管理，提高应急响应速度，与区域合作组织宁波消防救援支队特勤二站、镇海炼化消防支队、周边企业等沟通信息，形成有效应急联动，将万一发生的安全事故消灭在初期阶段。

（4）外部安全防护距离

采用南京安元科技区域定量风险评价软件，根据南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件计算结果，本项目总体外部安全防护距离见图3-7、图3-8，因此外部安全防护距离能够符合规范要求。

（5）建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响包括气象影响、地质等影响，从自然条件的分析可见，只要在设计、施工、投入生产后落实了相关的安全措施后，能够满足安全的要求，分析评价过程详见附件3.4.2中（5）。

（6）厂址选择分析评价

本项目位于宁波石化开发区内，宁波石化开发区系经政府规划设立的化工园区，项目选址符合政府区域规划和产业政策与布局要求。

本项目选址符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009等规范的要求，分析评价过程详见附件3.4.2中（6）。

（7）总平面布置与防火间距分析评价

采用安全检查表对本项目的总平面布置图进行了检查，检查结果表明，本项目总平面布置及防火间距能符合规范要求，分析评价过程详见附件3.4.2中（7）。

7.2  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

（1）技术、工艺安全可靠性

本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。

本项目拟采用涉及企业机密，不予公开的全冷冻式储存技术，低温乙丙烷罐拟采用内罐为7%Ni钢板、外罐为混凝土的全包容罐。

本项目蒸发气（BOG）处理工艺：结合下游装置需求，为降低能量消耗，当储罐储存乙烷时，乙烷BOG经压缩后直接送至下游乙烯裂解装置；当储罐储存丙烷时，丙烷BOG经原丙烷系统压缩再液化冷凝后返回储罐。

本项目采用的储运技术不是国内首次，有多年稳定运行的经验，技术成熟，设备可靠。

技术、工艺安全可靠性分析评价过程详见附件3.5.1中（1）。

通过分析评价，本项目技术、工艺是安全可靠的。

（2）装置、设备、设施安全可靠性

在本项目的实施过程中，镇海石化储运十分重视对先进设备的投入，本项目总体上生产装备水平处于国内先进水平。未采用国家明令淘汰、禁止和危及安全生产的设备设施。

本项目设备材料选择是根据设备的设计压力、设计温度和工艺介质的特性来确定。

低温罐为本项目的关键设备，主要用来储存液态的低温乙丙烷和低温乙烯。储罐拟采用内罐为7%Ni钢板、外罐为混凝土的全包容罐。这种储罐型式在国内外都有成功的建造和运行的业绩。

另外，本项目涉及设备、设施的设计、制造均择优选择具有相应资质和能力的单位，这些单位设计、制造的设备已在国内同类装置稳定运行多年。

装置、设备、设施安全可靠性分析评价过程详见附件3.5.1中（2）。

通过分析，本项目设备、设施是安全可靠的。

7.3  主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

（1）本项目储运规模能满足镇海炼化乙烯裂解装置100万吨/年乙烷或丙烷的原料需求。

（2）配套、辅助工程系统的给排水、供电、氮气、仪表空气、废气处理（火炬）等能力都能满足本项目需求。

分析评价过程详见附件3.5.2。

7.4  消防的匹配情况

本项目所在地的镇海炼化消防支队救护能力强，装备完善，训练有素；镇海石化储运现有消防水系统消防水量能满足本项目最大消防用水的要求，本项目室外消火栓和消防炮、固定式水喷雾系统、移动消防设施等等设置符合规范要求。

分析评价过程详见附件3.5.3。

7.5  重点监管的危险化工工艺评价

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。

7.6  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准等相关检查

（1）通过化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查，企业不存在重大生产安全事故隐患。

（2）通过危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则设计与总图检查，能够符合要求。

（3）通过项目安全条件审查风险防控要点落实情况检查检查，能够符合要求。

相关检查过程详见附件3.6。

7.7  厂外管线评价专篇

（1）本项目厂外管线主要包括卸船管线、预冷管线从罐区至镇海港区18#泊位这两条管线，均架空敷设于安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊上。

（2）本项目厂外管线涉及的物料有液相乙烷、气相乙烷，本项目管道为压力管道。

（3）本项目管道工程的主要危险、有害因素：火灾、爆炸（含容器爆炸）；次要危险、有害因素：中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、车辆伤害及坍塌等危险、有害因素。

（4）本项目储运工艺及设备设施、管道路径选择符合规范要求。

（5）针对本项目厂外管线的特点，报告附件3.7.4章节提出了一系列的安全对策措施，设计单位、项目建设单位应逐条加以落实、实施。

相关评价过程详见附件3.7。

8  安全对策与建议和结论

8.1  建设项目可行性研究报告中已有的安全对策措施

涉及企业机密，不予公开。

8.2  建设项目补充的安全对策措施与建议

涉及企业机密，不予公开。

8.3  评价结果与评价结论

8.3.1  评价结果

（1）本项目为危险化学品储运项目，本项目在建成投产后存在火灾、爆炸（含容器爆炸）、中毒和窒息、触电、低温冻伤、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、淹溺、噪声危害等潜在的危险有害因素，其中主要的危险有害因素为火灾、爆炸（含容器爆炸）。

（2）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源；本项目工艺处理设施不构成危险化学品重大危险源。

（3）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。

（4）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号，本项目涉及的物料中乙烷、丙烷属于首批重点监管的危险化学品。

（5）从图3-7及图3-8个人风险值图可以看出，个人风险值圈1×10-5/年未涵盖一般防护目标中的三类防护目标，3×10-6/年未涵盖一般防护目标中的二类防护目标，3×10-7/年未涵盖高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；个人风险值圈1×10-6/年未涵盖居住类高密度场所、公众聚集类高密度场所，3×10-7/年未涵盖高敏感场所、重要目标、特殊高密度场所。所以本项目的个人风险值满足规范要求。

由图3-9可知，企业的社会风险在可接受区和尽可能降低区，未涉及不可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的规定。

企业需要在可能的情况下尽量减少风险，采取降低社会可接受风险的安全措施：

①应确保安全联锁装置、紧急泄放装置可靠运行。

②随时掌握生产、储存装置的动态变化，定期检查各装置的安全状态。

③对设备、设施定期进行检查、检验、维护，并做好记录，保持完好有效。

④保证应急救援器材、装备的配备齐全、完好有效。

⑤强化预案演练，每半年至少进行一次应急预案的演练。

⑥严格按规范要求进行检维修作业，动火、受限空间作业等危险作业采用作业票制管理。

⑦加强关键装置重点部位、自控系统的管理及其维护等。

（6）从本项目所在厂区各单元事故多米诺半径计算结果可知：本项目所在厂区储存单元是防范多米诺效应的重点区域，其中13万m3低温乙丙烷罐（常压容器，泄漏到大气中-完全破裂，沸腾液体扩展蒸气爆炸）事故多米诺半径最大，为758.72m。

预防多米诺效应相关措施：本项目所在厂区储存单元与周边生产、储存设施的安全距离符合国家相关规范的要求；本项目所在厂区储存单元等设置DCS系统、SIS系统以及事故后果响应系统（探测系统、隔离系统、减缓系统），设置安全防护措施；配备应急救援物资，加强安全管理，提高应急响应速度，与区域合作组织宁波消防救援支队特勤二站、镇海炼化消防支队、周边企业等沟通信息，形成有效应急联动，将万一发生的安全事故消灭在初期阶段。

（7）采用南京安元科技区域定量风险评价软件，根据南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件计算结果，本项目总体外部安全防护距离见图3-7、图3-8，因此外部安全防护距离能够符合规范要求。

（8）通过预先危险性分析评价，本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒和窒息的危险，其危险等级属于Ⅲ～Ⅳ。还存在触电、高处坠落、低温冻伤、噪声危害、物体打击、机械伤害、起重伤害等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。通过采取各项安全对策措施，以上潜在危险是可以得到有效控制的。

（9）13万m3低温乙丙烷罐蒸气云爆炸事故后果模拟结果

采用南京安元定量风险分析软件进行模拟，模拟结果如下：

死亡半径：66.13m。

重伤半径：125.74m。

轻伤半径：244.57m。

财产损失半径：292.72m。

（10）通过13万m3低温乙丙烷罐道化学危险指数法造成人员伤亡的范围分析，初期危险指数计算结果表明：13万m3低温乙丙烷罐的初始危险等级为“非常大”。

从附表3-7可以看出，通过采取切实可行的一系列安全措施，经过补偿后13万m3低温乙丙烷罐的危险等级降为“最轻”，说明该项目所评价单元在采取安全措施和预防手段的条件下，危险等级大大降低，达到可以接受的程度。在项目投产后，必须落实这些安全措施，制定安全操作规程等；加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能降低13万m3低温乙丙烷罐的风险性，保证生产的安全运行。

8.3.2  评价结论

（1）本项目建设性质为新建，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类和第三类淘汰类。本项目符合国家法律、法规和政策规定，为允许类。

本项目建设符合关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见的发展目标。

本项目位于宁波石化开发区，系经政府规划设立的化工园区，符合《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》浙经信材料〔2021〕77号规定的入园要求。

本项目归类为宁波石化区的炼化-乙烯产业链，符合宁波市“十四五”发展规划纲要和宁波石化开发区的产业发展战略。

此外，本项目不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中所规定的禁止和限制发展项目；未列入《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》；未采用列入《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》应急厅〔2024〕86号等的工艺技术设备。

本项目符合国家和当地政府产业政策与布局。

（2）本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。

本项目拟采用涉及企业机密，不予公开的全冷冻式储存技术，低温乙丙烷罐拟采用内罐为7%Ni钢板、外罐为混凝土的全包容罐。本项目低温乙丙烷罐产生的BOG为间断量。当储罐储存乙烷时，乙烷BOG经压缩后不降温不降压，直接送至下游镇海炼化乙烯裂解装置。当储罐储存丙烷时，丙烷BOG经原丙烷系统压缩再液化冷凝后返回储罐。

本项目拟采用的储运技术不是国内首次，有多年稳定运行的经验，技术成熟，设备可靠。

（3）通过总体布局及防护措施评价，本项目选址、总平面布置及内外部防火间距和安全防护距离、工艺方案、电气安全等有关设计符合规范要求。

（4）本项目储运规模能满足镇海炼化乙烯裂解装置对低温乙烷或丙烷。配套、辅助工程系统的给排水、供电、氮气、仪表空气、废气处理（火炬）等能力都能满足本项目需求。

（5）针对本项目的特点，报告8.1、8.2章节提出了一系列的安全对策措施，项目在设计、施工、安装、试生产、正式生产后应逐条加以落实、实施。

（6）本建设项目安全条件符合国家法律法规的相关要求。

9  与建设单位交换意见的情况结果

自镇海石化储运委托我公司进行本项目的安全评价工作后，我公司针对本项目的基本情况组织成立了评价项目组。评价项目组到项目现场进行勘查，对项目周边环境进行论证。在安全评价报告编制过程中评价项目组一直与镇海石化储运相关人员就本项目安全评价及项目进展情况保持着不间断的联系，并对项目安全评价相关问题随时进行交流。

双方交换的意见主要有以下几个方面：

（1）安全评价范围的确定，详见1.3章节。

（2）本项目涉及的工艺资料（具体如下），工艺资料由企业提供，企业对资料的真实性负责。

①本项目是否涉及冷媒、热媒的使用。

②本项目特种设备情况（压力容器、压力管道、起重机械等）。

③本项目机柜间、控制室的设置情况、人员数量、是否采取抗爆结构设计；根据《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T 50779-2022的相关要求，本项目建筑物抗爆计算情况；根据《石油化工工厂布置设计规范》GB 50984-2014条文说明4.8.2，本项目人员集中场所与VCE爆炸危险性和高毒气体泄漏源之间的防护距离符合性情况。

④本项目涉及的公用工程等依托情况，公用工程匹配情况（包括：公用工程的设计规模，已建装置的使用量，本项目的使用量等）。

⑤事故水池、消防水罐匹配性计算情况。

⑥安全、职业卫生专用投资情况：主要包括哪些安全、职业卫生设施投资，投资额分别大概是多少。

⑦镇海石化储运现有储存设施等情况（个人、社会风险需要对整个厂区进行计算）。

⑧项目类比工程情况。

（3）总平面布置调整、优化情况。

（4）项目备案（赋码）信息表、界外管道设计及相关图纸进展情况。

（5）安全评价需要的资料收集、提供情况。

（6）评价工作进展情况及评价报告编写等情况。

（7）项目其他相关情况。

在进行多次交流的基础上，评价组与项目建设单位达成一致意见，交换意见的情况结果详见报告的各相关章节。

安全评价报告附件

附件1  平面布置图、安全评价过程制作的图表

（1）物料的理化及危险特性表

（2）重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则

（3）总平面布置图、库外管线工程管道走向布置图（见附件5中（8））

附表1-1  乙烷的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：乙烷 | 英文名：ethane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H6 | 分子量：30.07 | UN编号：1035 |  |
|  | 危险类别：易燃气体 | 序号：2661 | CAS号：74-84-0 |  |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：O52 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 | 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、丙酮，溶于苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-183.3 | 沸点（℃）：-88.6 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.45 | 相对密度（空气＝1）：1.04 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32（-99.7℃） | 燃烧热（kJ/mol）：1558.3 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：32.2 | 临界压力（MPa）：4.87 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：<-50 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：3 | 爆炸上限（%）：16 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：472 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50 ：无资料；LC50 ：无资料 OELs（mg/m3）：MAC：-；PC-TWA：-；PC-STEL：- |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |
|  | 高浓度时，有单纯性窒息作用。空气中浓度大于 6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状；达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。 |  |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。※眼睛防护：一般不需特殊防护。※身体防护：穿防静电工作服。※手防护：戴一般作业防护手套。※其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |

附表1-2  丙烷的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名： 丙烷 | 英文名：propane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C3H8 | 分子量：44.10 | UN编号：1978 |  |
|  | 危险类别：易燃气体 | 序号：139 | CAS号：74-98-6 |  |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，纯品无臭。 | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－187.6 | 沸点（℃）：－44.5 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.58（－44.5℃） | 相对密度（空气＝1）：1.56 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32（－55.6℃） | 燃烧热（kJ/mol）：2217.8 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：96.8 | 临界压力（MPa）：4.25 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：－104 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.1 | 爆炸上限（%）：9.5 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：450 | 最小点火能（mJ）：0.31 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.843 | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素 |
|  | 危险特性：易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许息灭正在燃烧的气体。喷水保持火场容器冷却，可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50 ：无资料；LC50 ：无资料 OELs（mg/m3）：MAC：-；PC-TWA：-；PC-STEL：- |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |
|  | 本品的单纯性窒息及麻醉作用，人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度、只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极 高浓度时可窒息。 |  |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。※呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。※眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。※身体防护：穿防静电工作服。※手防护：戴一般作业防护手套。※其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧化剂、氧气、压缩空气等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓库的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |

附表1-3  氮[压缩的]的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 | 英文名： nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 | 分子量：28.01 | UN编号： 1066 |
|  | 危险性类别：非易燃无毒气体 | 序号：172 | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：非易燃无毒气体 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |
|  | 熔点（℃）:-209.8 | 沸点℃:-195.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1） :0.81（-196℃） | 相对密度（空气＝1） :0.97 |  |
|  | 临界温度（℃） :-147 | 临界压力（MPa） :3.40 |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol） :无意义 | 饱和蒸气压（kPa） :1026.42（-173℃） |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 | 引燃温度（℃） :无意义 |  |
|  | 闪点（℃） :无意义 | 最小点火能（mJ） :无意义 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/% :无意义 | 最大爆炸压力（MPa） :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物:氮气 |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |
| 毒 性 | LD50:无资料，LC50:无资料。 OELs（mg/m3）：MAC：-；PC-TWA：-；PC-STEL：- |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。 其他：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

附表1-4  乙烷的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体。 |  |
| --- | --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色无臭气体。微溶于水和丙酮，溶于苯。分子量30.08，熔点-183.3℃，沸点-88.6℃，气体密度1.36g/L，相对密度（水=1）0.45，相对蒸气密度（空气=1）1.05，临界压力4.87MPa，临界温度32.2℃，饱和蒸气压3850kPa（20℃），爆炸极限3.0%～16.0%（体积比），自燃温度472℃，最小点火能0.31mJ。 主要用途：主要用于制乙烯、氯乙烯、氯乙烷、冷冻剂等。 |  |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 【健康危害】 高浓度有窒息和轻度麻醉作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、恶心和轻度麻醉作用。 |  |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 生产过程密闭。全面通风。工作现场严禁吸烟。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器，使用防爆型通风系统和设备。高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿工作服。戴防护手套。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、卤化物接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 （2）防止气体泄漏到工作场所空气中。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝车辆行驶的右方向，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。高温季节应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源，勿在居民区和人口稠密区停留。 （3）输送管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的管道下面，不得修建与管道无关的建筑物和堆放易燃物品；管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |  |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 |

附表1-5  丙烷（参照液化石油气）的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160～-107℃，沸点-12～4℃，闪点-80～-60℃，相对密度（水=1）0.5～0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5～2.0，爆炸极限5%～33%（体积比），自燃温度426～537℃。 主要用途：主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。 【活性反应】 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 【健康危害】 主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：1500。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）充装液化石油气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、贮灌、或大瓶向小瓶直接充装液化气。禁止漏气、超重等不合格的钢瓶运出充装站。 （2）用户使用装有液化石油气钢瓶时：不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；不准倒卧或横卧使用钢瓶；不准摔碰、滚动液化气钢瓶；不准钢瓶之间互充液化气；不准自行处理液化气残液。 （3）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。 （4）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理： ——附近发生火灾； ——检测出液化气体泄漏； ——液压异常； ——其他不安全因素。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

附件2  选用的安全评价方法简介

附件2.1  预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析是（Preliminary Hazard Analysis，PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装置等在开发初期阶段分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性影响的程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见附表2-1。

附表2-1  危险有害影响程度等级划分及定义表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

本评价针对项目具体特点，可能发生的危险、有害因素，采用预先危险性分析方法，对项目进行全面分析。

附件2.2  重大事故后果模拟分析法

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行模拟分析。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故后果模拟分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对企业及外部周围环境所造成危害的严重程度。同时也为政府主管部门对危险化学品重大危险源进行宏观分级监控和管理提供依据。

重大事故后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

（1）在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

（2）伤害区域是以单元的中心为圆心，以伤害半径为半径的圆形区域。

附件2.3  道化学危险指数评价法

火灾、爆炸危险指数评价法是用以往的事故统计资料及物质的潜在能量和现行安全措施为依据，对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应性危险进行逐步推算的分析评价方法。该评价方法是以代表物质在标准状态下的火灾、爆炸或放出能量的危险性潜能的“物质系数”为基础，同时把引起火灾或爆炸时的特殊物质危险性、取决于装置操作方式的一般工艺过程危险性、取决于操作条件和化学反应的特殊工艺过程危险性以及可燃物总量、布置危险性、毒性危险性等作为追加系数进行修正，再进行采取安全措施后加以补偿，计算出能够接近实际水平的各项危险指数值，划分其危险程度。

危险指数评价法风险分析计算程序见附图2-1。

选取工艺单元

确定物质系数MF

计算一般工艺

危险系数F1

计算特殊工艺

危险系数F2

确定工艺单元危险系数F3=F1×F2

计算安全措施补偿

系数=C1×C2×C2

确定火灾、爆炸指数

F&EL=F3×MF

确定暴露面积

确定暴露区域内财产的更换价值

确定基本MPPD

确定基本MPPD

确定MPDO

确定BI

确定危害系数

附图2-1  风险分析计算程序图

附件2.4  安全检查表法

安全检查表法是由日本首先开始使 用的。二十世纪七十年代，日本为应对国内交通事故频繁，事故发生案例随机动车辆的剧增而直线上升的形势，在交通安全管理工作中开始采用安全检查表法以指导 事故预防工作。通过运用安全检查表法，日本交通安全事故得到了有效的控制，安全检查表法成了日本交通安全管理的重要方法之一。

安全检查表法在1975年左右传入我国，并得到认同和普遍采用。

（1）安全检查表法具有下列特点：

①全面性

由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员，经过充分讨论后编制出来的，所以可作系统化，完整化，不漏掉任何能导致危险的关健因素，因而克服了盲目性，避免了过去那种走过场的安全检查方法，起到了改进检查质量的作用。

②直观性

安全检查表用提问方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人直观地知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

③广泛性

安全检查表国家、个人都可以编制，工厂、车间、班组都可以使用，水平不同的人员都可以掌握，因此具有广泛性。

（2）安全检查表内容

安全检查表应将所有能导致工伤事故、职业病的物的不安全状况、人的不安全行为和管理缺陷进行列举，尽可能作到无遗漏，一般从“人、机、物、管理、环境”五个方面考虑，通常包含以下内容：

①总体要求 包括建厂条件、工厂设置、平面布置、建筑标准，交通、道路、检查项目安全总要求等。

②生产工艺 包括原材料、燃料、生产过程、工艺流程、物料输送及储存等。

③机械设备 包括安全状态、防护装置、监控仪表等。

④电气装备 包括可靠性、防爆构造、接地、避雷器等。

⑤操作和管理 包括管理体制、规章制度、操作程序和方法等。

⑥人机工程 包括工作环境、工业卫生、人机结合面等。

⑦防灭措施 包括急救、消防、事故处理计划等等。

（3）安全检查表格式

安全检查表应包括序号、检查项目、检查结果、依据、实际情况和备注等栏目。其栏目格式见附表2-2。

附表2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 检查依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3  定性、定量分析危险、有害程度的过程

附件3.1  固有危险程度的分析

附件3.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析

本项目涉及的物料具有危险性，危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见附表3-1。

附表3-1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况一览表

| 作业部位 | 物料名称 | 状态 | 工作温度（℃） | 工作压力（MPa） | 存在量（t） | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 低温乙丙烷罐（13万m3） | 乙烷（丙烷） | 液体 | -86（-42） | 0.005-0.025 | 49725（64090） | ≥95 （≥96） |
| 工艺处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺处理设施 | 乙烷 | 气体 | -86-60 | 0-1.4 | 0.1 | ≥95 |
|  | 丙烷 | 气体、液体 | -32~145 | 0-1.72 | 3.5 | ≥96 |

注：13万m3低温乙丙烷罐储存乙烷或丙烷，但不同时储存，充装系数按0.85计。

工艺处理设施乙烷、丙烷存在量是经设计单位对工艺处理设施等详细计算并汇总后得出，建设单位、评价单位对实际量进行了复核。

附件3.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

采用预先危险性分析方法对本项目的总的和各个作业场所的固有危险程度进行分析，预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装置等在开发初期阶段分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。

通过对本项目的主要储运工艺、公用工程系统存在的危险有害因素及其造成事故的原因和后果进行分析，并评价了危险等级，最后针对这些危险因素，提出了事故防范措施。具体参见附表3-2。

附表3-2  预先危险性分析

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、 爆炸 | 乙烷、丙烷等易燃物料积聚、泄漏 | 1.故障泄漏 ①储罐、管线、阀门、法兰等泄漏或破裂； ②泵破裂或转动设备，泵密封处泄漏； ③储罐、泵、阀门、管道、流量计、仪表等连接处泄漏； ④储罐、泵、阀门、管道等因质量不好（如制造加工质量、材质、焊接等）或安装不当泄漏； ⑤撞击（如车辆撞击、物体倒落）或人为破坏造成储罐等容器及管线等破裂而泄漏； ⑥由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 2.进出料泄漏 ①超温、超压造成破裂、泄漏； ②安全阀等附件失灵、损坏或操作不当； ③进出料速度不当造成容器、管道等破裂、泄漏； ④物料在储罐、管道中等堵塞造成破裂或泄漏； | ⑴易燃物浓度达到爆炸极限； ⑵易燃物质遇明火； ⑶存在点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 | 1.明火 ①点火吸烟； ②烟火； ③抢修、检修时违章动火，焊接时未按“十不焊”及有关规定动火； ④外来人员带入火种； ⑤物质过热引起燃烧； ⑥其他火源，如电动机不洁、轴承冒烟着火； ⑦其他火灾引发二次火灾等。 2.火花 ①穿带钉皮鞋； ②击打管道、设备产生撞击火花； ③电器火花； ④电器线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花，以及因超载、绝缘层烧坏引起明火； ⑤静电放电； | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | III～Ⅳ | 1.控制与消除火源 ①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入燃爆区； ②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； ③易燃易爆场所使用防爆型电器； ④使用“防爆”工具，严禁钢质工具敲打，撞击、抛掷； ⑤按规定安装避雷装置，并定期进行检测； ⑥按规定采取防静电措施； ⑦加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区、运送物料的车辆必须配戴完好的阻火器等管制措施，正确行驶，防止发生任何故障和车祸。 2.严格控制设备质量及其安装 ①储罐、管线、阀等设备及其配套仪表要选用质量好的合格产品，并把好质量、安装关； ②对设备、管线、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修，保持完好状态； ③按规定安装电气线路，定期进行检查、维修、保养，保持完好状态； ④有易燃易爆物质挥发或散落的场所，高温部件要采取隔热、密闭措施。 |

附表3-2（续）

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 乙烷、丙烷等易燃物料积聚、泄漏 | ⑤垫片破裂造成泄漏； ⑥骤冷、急热造成器、槽、罐等破裂、泄漏； ⑦储罐、管道、设备清洗时，残留易燃、易爆物质进入排水沟 ⑧转动部分不洁摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。 | ⑴易燃物蒸气浓度达到爆炸极限； ⑵易燃物质遇明火； ⑶存在点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 | ⑥雷击（直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路或金属管道侵入）； ⑦焊、割、打摩擦产生火花等。 3.其他 | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | III～Ⅳ | 3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏 4.加强管理、严格工艺纪律 ①根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签及安全周知卡； ②杜绝“三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）”，严守工艺纪律，防止工艺参数发生变化； ③坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、管线防冻保温、防腐、连锁仪表、消防及救护设施是否完好，液位报警器是否正常；储槽、管线、进、出料截止阀等是否泄漏，消防通道是否畅通等； ④检修时，特别是易燃、有毒的设施，必须做好与其他部分的隔离（如安装盲板等），并且要彻底洗净干净，在分析合格后，并有现场监护通风良好的条件下方能进行动火等作业； ⑤检查有否违章、违纪现象； ⑥加强培训、教育、考核工作； ⑦防止车辆撞坏管线及管架等设施。 5.安全设施要齐全完好 ①安全设施（如消防设施、遥控装置）齐全并保持完好； ②高位槽、接受器安装高液位报警器； ③易燃场所安装可燃气体监测报警装置。 |

附表3-2（续）

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒和窒息 | （1）有毒物质乙烷、丙烷等物料泄漏、接触；（2）检修、抢修等作业时接触有毒或窒息性物质氮[压缩的]等、有限空间作业时 | 1.泄漏原因同“火灾，爆炸”项中的“1”“2”；检修、抢修时泵、阀、管道等中的有毒物料未彻底清洗干净。 | （1）有毒物料超过容许浓度； （2）毒物摄入体内； （3）缺氧。 | 1.毒物和窒息性物质浓度超标； 2.通风不良；无强制排风装置；换气次数不够； 3.缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识； 4.应急不当； 5.在有毒物场所无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器及其他有关的防护用品（或失效）； 6.因故未戴防护用品； 7.防护用品选型不当或使用不当； 8.救护不当； 9.在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。 | 物料跑损导致人员中毒和窒息 | III～Ⅳ | 1.严格控制设备及安装质量，消除泄漏的可能性，同上“火灾、爆炸”项中的“2”、“3”、“4”、“5”条。 2.防止车辆行驶时撞坏设备、管线。 3.泄漏后应采取相应措施 ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如若泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4.定期检查、维修保养，保持设备的完好状态。检修时，要彻底清洗干净，并检测有毒、有害物质浓度、氧含量，合格后方可作业。作业时要有人监护及抢救后备措施，作业人员要穿戴好防护用品。 5.在特殊场合下（如在有毒物场所抢救、急救等），要有应急预案，抢救时要正确佩带好相应的防毒过滤器或隔离式呼吸器，穿戴好劳动防护用品。 6.组织管理措施 ①加强对毒物、有害物的检测，检查有毒、有害物质是否有跑、冒、滴、漏； ②教育培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒和窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性的标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材； ⑥培训人员对中毒和窒息等急救处理能力。 |

附表3-2（续）

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温 冻伤 | 接触乙烷、丙烷等低温液态物料 | 乙烷、丙烷等低温液态物料泄漏。 | 1.低温设施防护缺失或损坏；2.低温作业操作失误； 3.严寒气候条件下长时间室外作业。 | 1.设备破坏导致低温介质泄漏； 2.人员防护措施不当。 | 人员冻伤 | Ⅱ | 1.定期检查低温设施防护措施，使其保持有效； 2.采取工程技术和管理方面的措施防止低温介质泄漏； 3.严格按安全作业规程操作； 4.减少严寒气候条件下室外作业时间。 |
| 噪声 危害 | 噪声源主要是各类机泵、压缩机等动力设备运转等 | 作业人员在噪声强度大的场所作业。 | 缺乏个体防护用品（如护耳器等）。 | 1.噪声设备未设置减振、降噪音措施； 2.未戴护耳器 ①嫌麻烦不用护耳器； ②无护耳器； ③因故未戴。 3.护耳器无效 ①护耳器失效； ②选型不当； ③使用不当。 | 听力损伤 | Ⅱ | 1.采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2.设置减振装置； 3.佩戴适宜的护耳器； 4.实行时间防护，即事先做好充分准备，尽力减少不必要的停留时间。 |

附表3-2（续）

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体 打击 | 物体坠落 | 1.高处有未被固定的浮物因被碰撞或因风吹等坠落； 2.工具、物体等上下抛掷； 3.物体倾覆； 4.设施倒塌； 5.爆炸碎片抛掷、飞散； 6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 | 坠落物击中人体。 | 1.未戴安全帽； 2. 在高处有浮物或设施不牢固将要倒塌的地方进行或停留。 | 人体伤害 | Ⅱ | 1.将要倒塌的设施及时修复或拆除； 2.作业人员要穿、戴好劳动防护用品； 3.加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 4.加强对职工的安全教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 |
| 机械 伤害 | 卷夹、绞、碾、碰、戳、压伤人体 | 1.在储运作业、检查、维修设备时，不注意，被碰、割、戳； 2.衣物等被绞入转动设备； 3.旋转、往复、滑动物撞击人体； 4.突出的机械部分及工具设备边缘锋利处碰伤； 5.机械旋转部分缺少防护罩。 | 人体直接碰到转动、移动等运动物体。 | 1.工作时注意力不集中； 2.劳动防护用品未正确穿戴； 3.违章作业。 | 人体伤害 | Ⅱ | 1.工作时要集中注意力，要注意观察；2.正确穿戴好劳动防护用品；3.遵守操作规程进行作业；4.采用防护罩、防护屏、挡板等固定、半固定防护装置；5.危险运动部件的周围应设置防护围栏；6.机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态；7.作业地面要清洁防滑；8.当运动部件不能使用防护装置时，设置转动连锁保护装置。 |

附表3-2（续）

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | 1.电机等设备漏电； 2.安全距离不够（如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等； 3.绝缘损坏、老化； 4.保护接地、接零不当。 | ⑴人体触及带电体； ⑵安全距离不够，空气击穿； ⑶流过人体的电流、时间超过30mAS | 1.手及人体其他部位，手持金属物体，触及带电体，或距离不够，造成空气击穿；2.使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等（如电焊机无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸露，接线板和导线绝缘损坏，更换焊条时人体触及焊钳或焊接变压器损坏，利用金属结构，管线或利用其他金属物作焊接回路等）；3.在潮湿环境、金属容器中、夏季出汗情况下使用手持电动工具；4.在潮湿环境、金属容器或狭小空间内，在夏季进行电焊作业不注意、无人监护；5.电工违章作业，非电工违章进行电气作业； 6.雷电（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.按规定对设备、线路采用与电气相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；2.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩（盖）箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体；3.架空线路、用电设备、检修作业应按规定要有一定安全距离；4.根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零；5.在金属容器内或潮湿环境中进行检修作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护；6.电焊机接线端不能裸露，绝缘体不能损坏，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意夏季的防触电问题，在特殊环境下进行焊割作业要有专人监护，并有抢救后备措施；7.根据作业场所正确选择I、II、III类手持电动工具，安装漏电保护器并根据有关要求正确作业，做到安全可靠；8.建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行；9.对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法；10定期进行安全检查，杜绝“三违”；11.对静电接地、防雷装置定期进行检查，检测、保持完好状态，使之有可靠的保护作用；12.做好电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维修保养；13.严禁非电工进行电气作业。 |

附表3-2（续）

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重 伤害 | 吊物坠落伤人等 | 1.起重吊装末捆扎牢或物体上有浮物或吊索强度不够或斜吊歪拉致使物件倾覆等； 2.吊装、吊具、吊点选择不当； 3.吊索从吊钩处脱出，起吊物挂吊处脱落，超载、斜吊引起提升钢丝绳断裂或挂吊绳损坏； 4.设施质量问题。 | 吊物坠落伤人等 | 1.指挥失误； 2.精力不集中； 3.配合失误； 4.无证上岗； 5.装卸设施不能承受重件设备。 | 人员伤害、财产损失 | Ⅱ | 1.起重作业要严格遵守“十不吊”； 2.不在起重作业、高处作业、高处有浮物设施不牢固处行进或停留； 3.按有关规定对起重设备进行定期检验，平时进行必要的维护保养； 4.作业人员按规定经过培训取证，持证上岗，严禁无证操作； 5.确保及装卸设备设施按设计要求施工，不偷工减料，科学合理施工，确保重件设备承受有余。 |
| 高处 坠落 | 人员 坠落 | 1.高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2.无脚手架、板，造成高处坠落； 3.梯子无防滑、强度不够等造成坠落； 4.高空人行道、屋顶、楼梯及护栏等锈蚀损坏，强度不够造成坠落； 5.未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6.在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，不慎跌落； 7.吸入有毒气体或氧气不足或身体不适造成跌落； 8.作业时戏嬉打闹。 | 人员坠落 | 1.无脚手架和防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2.高处作业面下无安全网，是机器设备或硬质的混凝土地面； 3.未系安全带或安全带挂结不可靠； 4.安全带、安全网损坏或不合格； 5.情绪大起大落，工作时精力不集中或有病； 6.违反“十不登高”要求。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2.登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服； 3.高处作业要事先搭设脚手架等防坠落措施； 4.在高空人行道、屋顶以及其他危险的高处临时作业，要架设防护栏杆或安全网； 5.上、下层同时进行立体交叉作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩栅等隔离设施； 6.临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”，以防坠落； 7.对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 8.六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 9.可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做，即“高处作业平地做”； 10.加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作，严禁违章。 |

通过预先危险性分析评价，小结如下：

（1）本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒和窒息的危险，且其危险等级属于Ⅲ～Ⅵ级。

（2）本项目投产以后还存在触电、高处坠落、低温冻伤、噪声危害、物体打击、机械伤害、起重伤害等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。

针对可能发生的危险性，预先危险性分析表中提出了一系列的防范措施，企业在项目建成以后要加以落实，严防事故的发生。

附件3.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度

根据本项目危险有害因素分析结果，结合安监总危化〔2007〕255号6.4.2.3中第3条的要求，项目投产以后将涉及的危险化学品具体见附表3-1，下面分别将涉及的可燃化学品、毒性危险化学品、腐蚀性危险化学品列表进行说明。

（1）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量计算结果见附表3-3。

附表3-3  可燃性化学品的质量及燃烧后放出的热量

| 作业部位 | 物料名称 | 存在量（t） | 燃烧热（kj/kg） | 热量（kJ） | WTNT（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温罐区 |  |  |  |  |  |
| 低温乙丙烷罐（13万m3） | 乙烷（丙烷） | 49725（64090） | 51.8×103 （50.3×103） | 2.58×1012 （3.22×1012） | 4.10×107 （5.14×107） |
| 工艺处理设施 |  |  |  |  |  |
| 工艺处理设施 | 乙烷 | 0.1 | 51.8×103 | 5.18×106 | 82.5 |
|  | 丙烷 | 3.5 | 50.3×103 | 1.76×108 | 2.81×103 |

注：13万m3低温乙丙烷罐储存乙烷或丙烷，但不同时储存，充装系数按0.85计。

（2）具有毒性的化学品的浓度及质量

本项目不涉及具有毒性的化学品。

（3）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

本项目不涉及具有腐蚀性的化学品。

附件3.2  风险程度的分析

本项目涉及的危险、有害物质具体见附表3-1。

附件3.2.1  危化品泄漏的可能性分析

本项目储运过程中存在着易燃、易爆等物质及大量的设备、管道、阀门，一旦因操作失误、设备和包装自身因素，造成物料的泄漏和喷溅。作业场所出现具有爆炸性、可燃性等化学品泄漏的可能性因素有以下几种。

①工艺技术因素

工艺技术设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格。

②设备、阀门、管道、材料本身原因

设备、阀门、管道、本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求；生产、制造过程中不按照有关规定进行；材料选择不符合标准。

③人为因素

违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强。

④外来因素

外来物体的打击、碰撞，外来明火或外来人员吸烟乱丢抛烟头。

本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。本项目拟采用涉及企业机密，不予公开的全冷冻式储存技术，低温乙丙烷罐拟采用内罐为7%Ni钢板、外罐为混凝土的全包容罐。本项目低温乙丙烷罐产生的BOG为间断量。当储罐储存乙烷时，乙烷BOG经压缩后不降温不降压，直接送至下游镇海炼化乙烯裂解装置。当储罐储存丙烷时，丙烷BOG经原丙烷系统压缩再液化冷凝后返回储罐。本项目拟采用的储运技术不是国内首次，有多年稳定运行的经验，技术成熟，设备可靠。

另外，本项目储运工艺、各设备布局、人员配备及储罐、设备设施的设计、制造、安装、检验等均将按照国家法律法规及标准的要求执行；且镇海石化储运具有丰富的化工物料储运和项目管理经验。

由此可见，在人员遵照安全操作技术规程操作，各系统运行正常的情况下，本项目可靠性良好，发生泄漏导致发生火灾、爆炸、中毒和窒息的可能性很小。

附件3.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间

（1）爆炸必须具备的条件

危险化学品泄漏后发生爆炸主要为化学性爆炸，发生化学性爆炸需要具备以下条件：

①存在可燃性气体；

②空间内形成爆炸性混合物，其浓度在该气体的爆炸极限范围内；

③有点火源；其能量必须大于爆炸性混合物的最小点火能量。

（2）火灾必须具备的条件

火灾是指失去控制并对人身或财产造成损害的燃烧现象。危险化学品泄漏后要发生燃烧，必须要具备燃烧三要素，即可燃物、助燃物（主要指氧气）和点火源。

危险化学品泄漏后发生燃烧，在燃烧初期如果处理及时，措施得当，也能抑制火灾事故的发生。

（3）可能的激发能源

①明火：如火柴、打火机灯焰、油灯火、气焊火等。

②电气火花：如各种开关触头火花、保险丝熔断火花、线路短路以及接触不良的跳火等。

③撞击、摩擦发生的火花：如铁锤或其他铁器等撞击火花以及穿带钉鞋摩擦、撞击火花等。

④静电火花：易燃、易爆的物料在储运过程中要发生流动、喷射、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就使易燃易爆物料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就会放电产生静电火花。

另外，化纤服装穿脱也能产生静电火花等。

⑤雷电火花：包括直击雷和感应雷。

⑥火星：烟囱冒出的火星、排气管放出的火星等。

⑦电磁火花：如手机电磁火花。

⑧炽热表面：工作着的电器、炽热排气管和发电机壳等。

（4）发生火灾需要的时间分析

本项目储罐区内正常储运情况下基本不具备点火源，点火源地点具有不确定性；化学品泄漏（挥发）成气态与空气混合达到爆炸极限范围或人体中毒极限的时间也具有不确定性。因此该储罐区设备发生泄漏导致发生火灾、爆炸和中毒需要的时间具有不确定性。

但如果发生泄漏，发现不及时或处理不及时，均会有可能导致火灾、爆炸和中毒的恶性事故发生。

附件3.2.3  可能的爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围分析

（1）13万m3低温乙丙烷罐蒸气云爆炸事故后果模拟

①数据输入同3.17个人风险值和社会风险值计算。

②模拟结果

采用南京安元定量风险分析软件进行模拟，模拟结果如下：

死亡半径：66.13m。

重伤半径：125.74m。

轻伤半径：244.57m。

财产损失半径：292.72m。

（2）13万m3低温乙丙烷罐道化学危险指数法造成人员伤亡的范围分析

道化学危险指数评价法是一种定量评价方法，是对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应性危险逐步推算的方法进行客观的评价。主要用于评价储存、处理、生产易燃、可燃、活性物质的操作过程，适用易燃或活性化学物质的最小处理量为454kg左右。本项目的主要危险是火灾、爆炸，为此我们采用道化学危险指数评价法对13万m3低温乙丙烷罐进行评价，通过计算火灾、爆炸危险指数，划分危险等级，并进行采取安全措施后的补偿危指数评价，提出评价结论及建议措施。

①重要物质的选取

根据本项目的特点，13万m3低温乙丙烷罐选取乙烷、丙烷为重要物质。

②确定单元物质系数（MF）

物质系数MF值由物质可燃性Nf和化学活泼性Nr求得。查化工安全技术手册附录得到乙烷、丙烷的物质系数MF分别为21、21。

③确定一般工艺危险性系数（F1）

一般工艺危险性系数（F1）取值见附表3-5。

④特殊工艺危险性系数（F2）

特殊工艺危险性系数（F2）取值见附表3-5。

⑤确定工艺单元危险系数（F3）

工艺单元危险系数（F3）是一般工艺危险系数（F1）和特殊工艺危险系数（F2）的乘积，即F3=F1×F2，计算结果见附表3-5。

⑥确定火灾爆炸危险指数（F＆EI）

火灾、爆炸指数用来估计生产过程中事故可能造成的破坏程度，该指数是单元工艺危险系数（F3）和物质系数的乘积，计算结果见附表3-5。

⑦确定火灾爆炸危险程度等级

确定火灾爆炸危险的等级程度，可以通过火灾爆炸危险指数与危险程度等级之间的关系附表3-4来定。

附表3-4  F&EI及危险等级表

| F&EI值 | 危险等级 | F&EI值 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～60 | 最轻 | 128～158 | 很大 |
| 61～96 | 较轻 | >159 | 非常大 |
| 97～127 | 中等 |  |  |

附表3-5  单元火灾、爆炸指数表

| 项目 | 13万m3低温乙丙烷罐 |
| --- | --- |
| 选取代表性物质 | 乙烷、丙烷 |
| 1．物质系数MF | 21 |
| 2．一般工艺危险 |  |
| （1）基本系数（1.0） | 1.0 |
| （2）放热化学反应（0.3～1.25） |  |
| （3）吸热反应（0.20～0.40） |  |
| （4）物料处理与输送（0.25～1.05） | 0.85 |
| （5）密闭式或室内工艺单元 （0.25～0.90） |  |
| （6）通道（0.2～0.35） |  |
| （7）排放和泄漏控制（0.25～0.50） | 0.4 |
| 确定一般工艺危险系数F1 | 2.25 |
| 3．特殊工艺危险系数F2 |  |
| （1）基本系数（1.0） | 1.0 |
| （2）毒性物质（0.20～0.80） |  |
| （3）负压（＜500mmHg，66.661kPa （0.50） |  |
| （4）接近易燃范围的操作：惰性化、未惰性化 |  |
| 1）罐装易燃液体（0.50） |  |
| 2）过程失常或吹扫故障（0.30） | 0.3 |
| 3）一直在燃烧范围内（0.80） |  |
| （5）粉尘爆炸（0.25～2.00） |  |
| （6）压力 | 0.17 |
| （7）低温（0.20～0.30） | 0.25 |
| （8）易燃及不稳定物质的的质量 物质量—t 物质燃烧热Hc-109Btu/lb |  |
| 1）工艺中的液体及气体 |  |
| 2）储存中的液体及气体 | 1.1 |
| 3）储存中的可燃固体及工艺中的粉尘 |  |
| （9）腐蚀及磨蚀（0.10～0.75） | 0.2 |
| （10）泄漏—接头和填料（0.10～1.50） | 1 |
| （11）使用明火设备 |  |
| （12）热油热交换系统（0.15～1.15） |  |
| （13）转动设备（0.50） |  |
| 确定特殊工艺危险系数F2 | 4.02 |
| 4．工艺单元危险系数（F3＝F1F2） | 8.0 |
| 5．火灾、爆炸指数（F&EI＝F3×MF） | 168 |
| 危险等级 | 非常大 |
| 暴露半径（m） | 43.0 |
| 暴露区域（m2） | 5806 |

⑧安全设施修正系数C的计算

安全设施修正系数C主要有工艺控制措施C1、危险物料隔离C2、防火措施C3，具体取值见附表3-6。

附表3-6  单元安全补偿系数表

| 项目 | 13万m3低温乙丙烷罐 |
| --- | --- |
| 1．工艺控制安全补偿系数C1 |  |
| （1）应急电源（0.98） | 0.98 |
| （2）冷却装置（0.97～0.99） | 0.98 |
| （3）抑爆装置（0.4～0.98） | 0.6 |
| （4）紧急停车装置（0.96～0.99） | 0.96 |
| （5）计算机控制（0.93～0.99） | 0.95 |
| （6）惰性气体保护（0.94～0.96） | 0.96 |
| （7）操作规程／程序（0.91～0.99） | 0.95 |
| （8）化学活泼性物质检查（0.91～0.98） | 0.91 |
| （9）其他工艺危险分析（0.91～0.98） |  |
| C1＝（1）～（9）各系数的乘积 | 0.436 |
| 2．物质隔离安全补偿系数C2 |  |
| （1）远距离控制阀（0.96～0.98） | 0.98 |
| （2）备用泄料装置（0.96～0.98） | 0.96 |
| （3）排放系统（0.91～0.97） | 0.91 |
| （4）连锁装置（0.98） | 0.98 |
| C2＝（1）～（4）各系数的乘积 | 0.839 |
| 3．防火设施安全补偿系数C3 |  |
| （1）泄漏检测装置（0.94～0.98） | 0.98 |
| （2）结构钢（0.95～0.98） | 0.98 |
| （3）消防水供应系统（0.94～0.97） | 0.97 |
| （4）特殊灭火系统（0.91） |  |
| （5）喷洒系统（0.97） |  |
| （6）水幕（0.97～0.98） |  |
| （7）泡沫灭火装置（0.92～0.97） |  |
| （8）手提式灭火器材／喷水枪（0.93～0.98） | 0.98 |
| （9）电缆防护（0.94～0.98） | 0.98 |
| C3＝（1）～（9）各系统的乘积 | 0.895 |
| 安全措施补偿 系数C＝C1C2C3 | 0.327 |
| 采取安全措施后的火灾、爆炸危险指数F&EI*C | 54.94 |
| 采取安全措施后的危险程度 | 最轻 |

⑨确定火灾爆炸影响区域

暴露半径在一定程度上表明了影响区域的大小，在这个区域内的设施、设备会在火灾、爆炸中遭受破坏，火灾爆炸事故为全方位扩散的立体柱破坏。

根据指南中F&EI与暴露半径（R）的关系，

R=0.84×（F&EI）×0.3048 =0.256×（F&EI）m

计算得暴露半径

R13万m3低温乙丙烷罐=168×0.256=43.0m

把计算结果填入附表3-7。

附表3-7  工艺单元危险分析汇总表

| 项目 | 13万m3低温乙丙烷罐 |
| --- | --- |
| 物质系数MF | 21 |
| 火灾、爆炸指数F&EI | 168 |
| 危险程度等级 | 非常大 |
| 暴露半径／m | 43.0 |
| 暴露区域面积／m2 | 5806 |
| 安全措施补偿系数C | 0.327 |
| 补偿后火灾、爆炸指数F&EI | 54.94 |
| 补偿后危险程度等级 | 最轻 |
| 补偿后暴露半径／m | 14.1 |
| 补偿后暴露区域面积／m2 | 651 |

⑩小结

初期危险指数计算结果表明：13万m3低温乙丙烷罐的初始危险等级为“非常大”。

从附表3-7可以看出，通过采取切实可行的一系列安全措施，经过补偿后13万m3低温乙丙烷罐的危险等级降为“最轻”，说明该项目所评价单元在采取安全措施和预防手段的条件下，危险等级大大降低，达到可以接受的程度。在项目投产后，必须落实这些安全措施，制定安全操作规程等；加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能降低13万m3低温乙丙烷罐的风险性，保证生产的安全运行。

附件3.3  同类装置事故案例的后果和原因

附件3.3.1  典型案例

案例1：低温储罐内胆泄漏事故

一、事故经过

2014年8月29日7：05贵溪LNG站值班人员施文教在罐区进行例行巡视时，发现3号LNG低温储罐上有一处湿痕，疑似储罐出现“冒汗”情况。他立即向运行部经理报告并加强巡视（此时罐内压力为0.4MPa）。7：23运行工在3号储罐底部的真空吸管旋盖处检测到有可燃气体漏出。7：35运行部经理赶到现场，根据现场情况初步判断可能是3号储罐内胆出现泄漏，如不采取措施可能会出现3号罐真空彻底失效造成罐内压力急剧上升，导致储罐有爆裂的危险。在向安全技术部、总经理助理、总经理报告后立即将3号储罐的LNG倒至其他储罐中并安排专人对3号储罐进行监控，同时安排专人与储罐生产厂家（韩中深冷）技术人员联系。8：10与储罐生产厂家技术人员程工取得联系并告知现场情况，程工初步判断为内胆泄漏。在3号储罐进行倒罐过程中，该储罐“冒汗”情况加剧并出现了顶部外壳防爆保护盖向外泄漏情况（倒罐压力为0.5MPa，此时可以听见外罐顶部天然气泄漏声音）。经过4个多小时的作业，3号储罐存储50多方LNG顺利倒入2号和4号储罐中，未造成大量天然气泄漏及其它损失。倒罐作业结束后为降低气量损失，将3号储罐中残存的BOG供入城市管网。全部作业后运行人员将3号储罐与外部联通阀门截断并安排对3号储罐加强巡视和泄漏检测。

二、事故原因分析

此次3号储罐内胆泄漏初步判断可能是内胆某焊缝出现砂眼或裂缝（内胆无法观测、通过外胆冒汗及顶部防爆保护盖开启判断）。

案例2：丙烯低温罐火灾事故

2010年12月18日上午7时20分，位于平湖市独山港区的浙江华辰能源有限公司东南角一座丙烯低温罐在调试时意外起火。该储存罐容量2万立方米，可储存丙烯9000吨。调试时，罐内容量为12至15吨。经初步了解，在丙烯液态置换过程中发生意外事故引起火灾。

接到火灾报警后，平湖市公安局消防大队立即出动赶赴事故现场，上海市、浙江省及嘉兴市等消防部队前往支援。与此同时，嘉兴市、平湖市领导及相关部门在第一时间赶赴现场，指挥救援工作。

经过一个半小时的奋力扑救，至上午9时05分，明火得到控制，9时18分，明火基本被扑灭，无人员伤亡。经环保部门监测，本次事故未对周边环境造成明显影响。

平湖市对本次事故高度重视，市委、市政府主要领导要求：成立由市安监局牵头，消防、环保、质监、经贸等部门组成的事故调查组，立即开展事故调查，迅速查明事故原因；责令浙江华辰能源有限公司立即停止所有项目的生产、调试和施工建设，并立即开展安全生产事故隐患整治；在全市范围内开展以危化企业为重点的安全生产专项检查，防止类似事故的发生。

案例3：液化烃罐区事故

1969-1998年30年间全世界石油化工行业最大的100起财产损失事故中有43起事故与液化烃罐区事故有关。其中最大的十起事故全部都属于因泄漏介质引起的蒸汽云爆炸，十起事故总损失金额高达28亿8800万美元。事实说明，控制好石油、液化烃罐区的安全生产，是有效的保证国家社会稳定和企业效益的重要环节。

1977年4月3日，卡塔尔乌木塞义德一座约40000m3的精制丙烷罐（-45°F）发生严重破裂着火。着火之前，液体丙烷漫过防液堤进入生产装置区域，引起火灾。大火和爆炸同时摧毁了工艺装置和两座大型储罐，燃烧了两天也没有得到控制，一直着了8天8夜。事故损失约1.6749亿美元，据悉，该储罐曾经发生过一次泄漏，蒸汽云团飘移了约150m，而没有被引爆。本次事故是第二次破裂。

1978年5月30日，美国得克萨斯州的一座石油化工厂发生一起恶性火灾爆炸事故。一次不明故障导致混合碳四泄漏，遇明火引起储罐区的火灾。不到5min时间，一台800m3容量的球罐发生爆炸，巨大的爆炸火球把球罐的碎片抛到整个工厂，大约在20min内，6台球罐和4台立式储罐被碎片击毁或形成沸腾液体膨胀蒸汽爆炸，事故损失约1.122亿美元。

1984年11月19日，美国德克萨斯州墨西哥城发生了一起恶性球罐爆炸事故。首次爆炸后形成了约400m直径的巨大火球，8座巨大的球罐和48座立式储罐毁于一炬，20余吨的碎片飞出1000余米，事故损失约2682万美元。事故原因是一根DN200的液化石油气管线突然破裂造成，虽然压力突然下降几乎马上被操作人员发现，但是没有时间处理，最后酿成灾难。

1985年5月19日，意大利菩利奥罗乙烯装置冷区设备发生故障，在事故处理过程中，发生丙烯泄漏，被点燃（可能是蒸汽管线），火灾迅速扩展到整个装置，并蔓延到80m外的储罐区，酿成一台丙烷储罐爆炸，碎片飞出400余米，所幸没有击中气柜；另外的两台丙烯储罐摇摇晃晃，一台依在管架上，一台靠在乙烯储罐上。所有的储罐的冷却水喷淋系统启动后发挥了极大的作用，但是仍然造成乙烯和丙烯储罐爆炸或倒塌，大火还蔓延到浮顶罐区、管架和控制中心。扑救中一台消防车被摧毁，大火40h后得以控制，燃烧了4天4夜方被扑灭，事故损失约8690万美元。

1989年美国路易安那州巴吞鲁日的炼油厂发生了一起因管道破裂，泄漏的丙烷和乙烷混合物，最终形成了蒸汽云爆炸。爆炸损坏了约10km以内窗户，有70条管线的管架中的17条管线遭到破坏，大火席卷了两台2000m3的大型柴油罐、12台润滑油储罐和两套分离装置。由于爆炸损坏的管线中包括两条蒸汽管线和一条消防水管线并中断了供电，使救助工作几乎瘫痪，加上爆炸损坏了码头上的消防泵，使灭火时间延长到14h。事故原因是低温造成管线破裂。事故损失约8293万美元。

1994年7月24日，英国彭布洛克的一场大雷暴雨中，雷击引起炼油厂0.4s的瞬间停电，大多数机泵和空冷风扇电机反复跳闸，导致催化裂化装置等多套生产装置失常。催化裂化装置的气体回收系统的压力失常形成放空装置气液分离罐的高液位，气压机停机。大量的液化石油气积存于火炬放空系统，进一步抬高了气液分离罐的液位。当液态烃流进分离罐出口管时，因冲击作用引起管道破裂、分离器出口弯头泄漏，液体流到地面上，释放出的烃类液体和蒸汽，遇空气形成爆炸性气体混合物，扩散到整个装置区井最终形成爆炸。爆炸中心离放空火炬装置的气液分离罐约110m的生产区域内。爆炸使催化裂化、芳烃装置、烷基化装置等都发生不同程度的火灾。大火在受控条件下一直燃烧了3天3夜。事故造成英国炼油能力下降了10%以上。损失8537万美元。业务中断损失约7000万美元。

1995年12月1日，阿根廷拉普拉塔的一座1000×104t/a的炼油厂中的丙烷脱沥青装置（PDA）发生了放空管道破裂和火灾，大火导致此装置和邻近区域设备的严重毁坏。据说，在丙烷脱沥青放空系统的挡板式汽液分离罐发生了高液位，液态烃（LPG）溢出汽液分离罐流进了放空管道，由于液体的物理冲击作用，放空管道破裂，泄漏在空气中的液态烃被点燃导致蒸汽云爆炸，并破坏了无数的生产管线，剧烈的大火造成装置更大的毁坏。事故直接损失约1800万美元，业务中断损失约2000万美元。

1996年7月26日，墨西哥卡克图斯的一座工厂发生蒸汽云爆炸。事故发生的前一天，一台LPG的产品泵发现泄漏，在对该泵进行更换端面密封后，拆除盲板过程中，发生法兰泄漏，形成的蒸汽云在飘动中被点燃，形成爆炸。泵的人口阀未关是LPG泄漏的直接原因。消防队员成功的在3h内扑灭了爆炸后的大火，保护了邻近的球罐，遏制了事故扩大。这场事故使墨西哥损失了三分之一的加工能力，工厂修复大约需18个月的时间。

1997年9月14日，印度维萨卡帕特南的港口码头在向炼油厂输送液化石油气（LPG）过程中，发生管道泄漏，遇明火点燃，引起大面积的蒸汽云爆炸，并导致火灾。大火吞没了18座储罐，毁坏了其中的7台（LPG罐和原油罐），50余人丧生。事故损失2360万美元。

1998年4月9日，美国依阿华州海伦兄弟农场的一台丙烷储罐着火爆炸，造成2人死亡，7人受伤。事故原因是车辆行驶中撞断了地面平行敷设的丙烷管道，液体丙烷喷出后立即汽化，几分钟之后被明火引燃。大火在球罐下猛烈燃烧，使球罐发生爆炸，金属碎片向四面八方飞去，造成2人死亡，7人受伤。

案例4：火炬火灾事故

一、事故经过

2008年6月3日18：32分110kV外电网榭烯北线架空线遭受雷击，发生A相接地短路故障，引起乙烯北变一路电源失电，经过短时停电后（2秒以内），电源自动切换装置分别自投成功恢复供电，但短时停电导致1#聚丙烯、2#聚丙烯、1#高压聚乙烯、高密度聚乙烯、2#丁二烯、乙二醇、2#加氢、空压机C-103A/C、热电A炉、3#发电机、2#裂解甲烷氢压缩机CB-402、甲烷压缩机CB-403跳车，合计约150t/h排放量的气体排向设计能力为910t/h的D火炬。由于D火炬分子封制造质量上的缺陷，分子封内的钟罩脱落堵塞火炬筒体，致使火炬排放不畅憋压。18：46分火炬系统压力达到0.22MPa，引发2#裂解的裂解气压缩机CB301中压缸干气密封排气压力高高联锁停车，使之大约250t/h的裂解气排往火炬系统，火炬系统压力随之增至0.591MPa，超出了裂解炉出口裂解气管线的设计压力（设计压力0.35MPa），18：57分2#裂解的2#炉出口裂解气管线膨胀节失稳泄漏着火，发生火灾事故。

二、事故原因

这是一起因D火炬承包商分子封设备质量引起火炬堵塞，在系统停车时造成火炬系统憋压，最终导致HB-102裂解炉裂解气管线发生火灾的责任事故。

（1）供配电方面：110kV线路的防雷措施不完善；运行中发电机的经济运行与供配电系统安全性存在一定矛盾。

（2）火炬排放系统：①从现场来看，分子封内件间焊接质量存在严重问题，部分焊缝未焊透，焊缝结构不符合规范要求。制造商未能提供完整的质量控制文件。②D火炬承包商中国船舶重工集团公司第711研究所提供的设计文件不完整，D火炬分子封压降、结构设计等方面的计算不完善，与设备本质安全的设计要求尚有一定差距。③分子封内的固定筋板与钟罩的连接方式不尽合理，造成连接处成为薄弱环节。

（3）2#炉出口裂解气管线膨胀节：2#炉出口裂解气管线大阀设计开关时间为195秒，试生产操作一段时间后，开关时间短的几十分钟，长的则需要1-2天，为解决开关时间过长问题，在裂解气管线上加装了膨胀节，但膨胀节的设置过程不符合有关管理规定。

（4）综合管理方面：①现有应急预案没有针对火炬系统压力超高内容，没有火炬系统压力超高情况下的处置方案。事故发生后对外信息发布方面存在不足。③在事故现场尤其是在恶劣天气情况下，现有的通讯工具无法进行有效的通讯。

案例5：乙烯出料管线闪爆着火事故

一、事故经过

2018年2月28日中班，合成车间三班根据车间安排，对H罐残存的不合格乙烯进行置换并放火炬排放。19:00左右，中控主操发现H罐液位有上涨趋势，立即汇报组长并观察。20:30，发现液位库存上涨4吨左右，再次汇报组长。20:37，中控主操怀疑H罐出料管线第二道切断阀内漏，并立即告知组长，得到同意后，关闭了H罐出料管线第一道根部阀（正常状态开），罐内液位无上涨趋势。组长将H罐液位上涨情况和阀门内漏情况，向罐区技术员作了汇报。技术员指示班组将H罐底部残余物料通过不合格乙烯线，经汽化器蒸发汽化后放火炬并向公司调度汇报。21:40，组长安排外主操持操作卡到现场，打开了H罐不合格乙烯线第一道手阀和汽化器出口安全阀旁路去火炬的两道手动阀，并对此操作进行了确认。22:05，外主操通知中控内操进行放火炬操作。22:14，中控主操发现汽化器出口压力逐渐降低，随即缓慢开大汽化器蒸汽调节阀。22:32，中控主操发现汽化器内压力下降，通知组长和外主操再次确认流程。经外主操确认，发现H罐出料第一道气动阀未打开。22:42，乙烯H罐出料管线突然发生着火。事故未造成人员伤亡和环境污染。

二、事故原因

（1）直接原因

在进行H罐的不合格乙烯经汽化器放火炬时，中控和现场主操均未按照操作卡，对H罐第一道阀开启状态进行确认，在进行不合格乙烯排放火炬流程打通后，造成第一道阀到加热器阀前管线压力降低至0.003MPa，致使总管的乙烯通过H罐第二道阀，反漏入排放管线39分钟，使阀后管线温度低于设计温度（-45℃）、发生材质低温韧脆转变，是造成事故的直接原因。

（2）间接原因

①风险辨识不到位。H罐第一道阀由正常开启状态因泄漏变为关闭状态时，未对阀门关闭后不合格乙烯放火炬流程操作进行风险辨识，并制定相应的风险辨识卡和操作卡。

②责任履行不到位。此项操作属危险操作，因夜间操作、技术员未在现场，操作卡仅由操作人员填写、组长签字，未经技术员确认把关。集团公司要求危险操作必须有管理人员在现场把关，而此次操作时管理人员未履行职责。

③隐患处置不到位。岗位人员发现H罐出料管线第二道阀门内漏，未按隐患管理要求，进行检查、确认、汇报，并进行处置。

④培训不到位。各级人员对乙烯的理化特性及危险性掌握不够，未认识到乙烯工艺操作时压差过大容易造成低温，使管线发生低温韧脆转变的风险。

三、事故教训及采取的措施

一是对与事故相邻管线进行检查检测，检查其损坏情况。

二是将汽化器后管线的压力测点信号与汽化器前调节阀动作设置最低压力联锁，保证汽化器前管线与乙烯罐压差始终满足安全操作要求。

三是利用检修机会将储罐出口段低温碳钢更换为耐低温的不锈钢。

四是针对“2.28”事故中暴露出的乙烯罐的工艺操作中存在的问题，开展了专项排查，完善操作规程和操作卡片，避免类似事故的再次发生。

五是在煤制油化工板块相关单位开展一次乙烯、丙烯、LPG等烃类物质理化特性专项培训，让各级人员了解、掌握操作的风险性和控制措施。

六是迅速召开事故现场反思会，让各车间部室深刻吸取本次事故的经验教训，举一反三，针对阀门内漏、管线防腐、管线设备材质耐温性能、操作规程、操作卡片等进行排查，制定有针对性的预防措施。

七是针对重大危险源管理，开展一次专项检查，特别是危险化学品罐区阀门远程控制状态、安全设施完备性、日常操作/检修进行检查，确保重大危险源安全受控。

八是扎实开展生产阶段的HAZOP分析，完善操作规程和操作卡，规避此类操作对设备带来的危害。

九是邀请专业机构，对罐区重大危险源安全管控及设备设施、控制仪表、安全附件配置情况进行一次评估会诊，进一步查摆存在的各类问题，全面消除罐区重大危险源存在的隐患。

十是严抓各级安全生产责任制落实，逐级明确属地、业务直线责任和岗位责任制，建立岗位责任制工作清单和考核标准、责任制检查表的“4+2”安全环保责任体系，并进行公示、考核，确保安全责任纵向到底、横向到边。

十一是强化隐患管理，今后发现的所有隐患，凡没有采取安全防范措施的，一律不得进行下一步操作、作业。

十二是认真贯彻落实好各级安全生产责任，全力抓好“两会”期间的安全生产工作，坚决杜绝各类事故发生。

案例6：液化丙烷管道震爆事故

美国某港口的一条工作压力为6.5MPa的液化丙烷管道在输送过程中突然破裂，大量的液化丙烷先从裂口处喷向地面，然后折转向上形成蒸气云升到离地面高约20m的空中，约20min便扩散至离出事地点约300m处的建筑物群，遇火源后起火爆炸并产生强大的冲击波。紧接着，震爆前沿的火球便沿着水平方向以极快的速度向外扩散，在震声隆隆中形成一片火海和砖瓦飞扬的惊人场景。结果是半径8km以内的建筑物全部被毁。这是一起典型的震爆事故，其严重后果是由外泄的700t以上液化丙烷燃爆造成的。

案例7：液态烃泵泄漏事故

一、事故经过

2000年3月30日晚11：40，炼油厂一车间催化裂化装置发生因液态烃泵泄漏而引发的火灾事故。大火烧损装置精制区部分机泵、管线、仪表、构架等设施，造成直接经济损失77万余元，装置停工11天。

二、事故原因分析

这是公司建厂以来发生的最大一起事故，引发事故的直接原因是泵P-3201/A机械密封部位发生液化气泄漏。由于该泵未得到及时检修，带病运行5个多小时，同时因机泵润滑状况不良，引起轴承损坏，随后抱轴，泵轴温度骤然上升，泄漏出的液化气遇高温泵轴发生自燃，进一步造成机泵动平衡破坏，振动加剧，机泵出入口法兰垫片撕开，使大量液化气外泄，引发火灾。

引发事故的主观原因：

（1）、当班外操工汪某思想麻痹，未按外操的《安全生产责任制》第2.7.4条“做好机泵等设备的日常维护工作”的要求进行维护监控。

（2）、检安公司机一车间值班人员谢某，已知液态烃泵发生泄漏，未按公司《设备使用和维护规范》中第4.3.2条“发现缺陷及时消除”的要求安排检修处理，也没有对存在严重隐患的设备进行重点监护。

（3）、班长龚某未认真履行岗位职责，在外操汪某向其反映液化气泵泄漏问题后，未能按《岗位责任制》第2.9条“组织本班搞好设备维护保养工作，消除跑、冒、滴、漏”的要求，组织或督促岗位操作人员对泄漏的设备进行正确处理。

（4）、车间副主任吴某，对炼油一车间催化裂化装置的安全生产负主要责任，但工作中未能认真执行《安全生产责任制》，对车间的安全生产没有严格管理，对操作人员的安全职责没有落到实处，尤其是对直接作业环节的管理标准不高，要求不严。

（5）、炼油一车间值班干部值班职责不落实，没有主动对生产现场情况进行了解，车间领导对工艺、设备管理制度及岗位责任制的贯彻落实不到位。

（6）、炼油厂、检安公司及公司有关职能部门，对各项规章制度的落实工作抓得不够。综上情况，这是一起由于岗位人员责任心不强，责任制不落实，工作不到位而引发的火灾事故。从深层次分析，又是由于各级管理人员管理不严，标准不高，在生产集约化程度提高的同时，管理工作未能及时跟上而引发的事故。

三、事故教训

为使全公司职工永远记住这起事故教训，经公司安委会会议讨论，决定将公司“事故教训日”由“7.23”改为“3.30”。

以上事故案例所涉及的工艺或设备、物料等在本项目中有所涉及，所以项目在建成投产以后要吸取以上案例的经验教训，严防事故的发生。

附件3.3.2  世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析

根据美国M & M Protection Consultants. W. G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（11版）”中，论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率下表。

附表3-8  事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气分 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑胶 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

从附表3-8中可以清楚地知道罐区是发生火灾爆炸事故的比例最高。

如果按事故原因进行分析，则得出附表3-9所列结果。

附表3-9  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

经事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏而引起的特大火灾爆炸事故所占比重很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控比重也不小，占30.6%；对于完全可以避免的人为损失失误亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%，因此，避雷应予以重视。

  - 此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，竟有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果。值得注意的是烃类、蒸气等飘逸扩散的蒸气云团以及烃类、蒸气积聚弥漫在建筑物内产生的爆炸不仅所占事故比例高达至43%，而且这种爆炸是最具毁灭性的，其爆炸产生的冲击波、热辐射以及飞散抛掷物等还会造成二次事故。

附件3.4  建设项目的安全条件

附件3.4.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况

  - （1）建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况：

  - 本项目厂界周边企业、环境情况见报告2.2.2.1章节及下表。

  - 涉及企业机密，不予公开。

  - 本项目厂界周边人员及防护目标基本情况见下表。

附表3-11  厂界周边人员及防护目标基本情况表

| 方位 | 周边敏感目标 | 防护目标分类 | 可容许风险值 | 人员分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 危险化学品道路运输企业等 | 一般防护目标的三类防护目标 | 1×10-5 | 140人 |
| 北 | 临时钢材加工场等 | 一般防护目标的三类防护目标 | 1×10-5 | 16人 |

  - 本项目厂界周边300m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

（2）搜集、调查和整理建设项目所在地的自然条件：

具体见报告2.2.2.2章节。

（3）建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成危险化学品重大危险源的储存设施（本项目低温乙丙烷罐构成一级危险化学品重大危险源）与8类场所、区域的距离见附表3-12。

附表3-12  危险化学品重大危险源与8类场所、区域的距离

| 序号 | 场所名称 | 依据 | 规范要求 | 实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | A第4.1.9条 | 300m（距离液化烃罐组（罐外壁）） | 厂界周边300m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 符合 |
|  | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | A第4.1.9条 | 300m（距离液化烃罐组（罐外壁）） | 厂界周边300m内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 符合 |
|  | 饮用水源、水厂及水源保护区 | B | 水源保护区内禁止建设化工项目 | 不在饮用水源、水厂及水源保护区内 | 符合 |
|  | 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | C第18条 | 100m（公路） 200m（桥梁） | 杭甬高速复线距离厂界736m，企业库区内设施与其周边道路满足要求 | 符合 |
|  |  | A第4.1.9条 | 25m（其他公路） |  |  |
|  | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | D | 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；禁止将含有汞、镉、砷、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；向水体排放含热废水，应当采取措施，防止热污染危害 | 不在基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地范围内 | 符合 |
|  | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | E第32条 | 不得建设任何生产设施 | 厂界周边2km范围内无风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护 | 符合 |
|  |  | F第26条 | 禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性的设施 |  |  |
|  | 军事禁区、军事管理区 | G第18条 第26条 | 不得危害军事设施的安全和使用效能 | 厂界周边2km范围内无军事禁区、军事管理区范围内 | 符合 |
|  |  | H第16条 | 不得影响作战工程的安全保密和使用效能 |  |  |
|  | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | / | / | 未涉及 | 符合 |
| 说明 | A 《石油化工企业设计防火标准》 B 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 C 《公路安全保护条例》 D 《中华人民共和国水污染防治法》 E 《中华人民共和国自然保护区条例》 F 《风景名胜区条例》 G 《中华人民共和国军事设施保护法》 H 《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》 |  |  |  |  |

附件3.4.2  分析建设项目的安全条件

（1）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本项目位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区内，从报告3.17章节个人风险值和社会风险值计算可以看出，本项目建成投产后正常生产状态下不会对周边居民生活产生影响。

本项目建成投产后可能对周边装置、企业生产经营活动等产生影响的重大安全事故主要有：易燃易爆物料的泄漏。

乙烷、丙烷等易燃易爆物料泄漏形成的爆炸性混合物遇点火源发生爆炸，可能会对本项目厂区及周边企业、环境造成爆炸冲击波危害。

（2）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

①本项目厂界周边300m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，因此不会对本项目投产后构成影响。

②本项目所在厂区与周边企业、环境的防火间距符合规范要求，因此正常情况下，周边企业、环境不会对本项目造成影响。但是周边企业、装置等一旦发生重大的泄漏和爆炸事故，且事故未得到及时遏制而蔓延，可能会波及到本项目。

③本项目厂区周边道路如果发生危险品运输车交通事故，有可能引发危险品火灾、爆炸、毒性物质扩散事故而波及到本项目所在厂区。

④本项目厂区周边管廓传输着众多的易燃、易爆、有害有害危险化学品，如果管道发生泄漏、超压，或检修动火不规范，有可能引发火灾、爆炸、毒性物质扩散事故，可能会波及到本项目所在厂区。

⑤本项目厂区周边还有部分规划用地，具体的建设项目尚不确定，以后该规划用地上建立的项目可能会对本项目厂区造成一定的影响。当这些规划用地建设项目时，企业应与对方和开发区管委会沟通，了解对方设备设施布置情况，与本项目设备设施防火间距应符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等的规定。

⑥需要说明的是，如果本项目在详细设计、建设过程中有关建（构）筑物的位置发生变化，则上述本项目与周边企业生产经营活动相互影响可能会发生变化，此时应按照实际情况进行确定。

⑦企业在本项目建设和今后运行管理中应制定预防周边企业、道路危险品运输车辆、管廓管道等发生火灾、爆炸、毒性物质扩散的事故应急预案。

（3）多米诺效应分析

①多米诺事故模式

一个工厂的某个单元发生事故，可能会引起其他单元或邻近工厂发生次级事故，依次有可能发生三级或更高级别的事故，即事故的多米诺效应。事故的多米诺效应带来的灾害影响往往高于单个事故的影响，常造成灾难性的后果-多人伤亡和巨额财产损失。

本项目所在厂区具备储存设备多样化以及过程连接管道化的特点。使得火灾爆炸事故，伤害和损失的很大一部分不是在事故的初始阶段，而是在事故的蔓延和扩散中形成的。也就是说，当一个单元内发生事故时可能导致相邻单元2次或2次以上事故的发生，将这种现象称为事故的多米诺效应。

多米诺效应复杂，下图为只考虑初始事故引起二次事故的多米诺效应事故模式图。

附图3-1  多米诺效应事故模式

②多米诺效应分析

a.数据输入同3.17个人风险值和社会风险值计算。

b.计算结果

采用南京安元定量风险分析软件进行计算，各单元事故多米诺半径计算结果如下表所示。

涉及企业机密，不予公开。

从本项目所在厂区各单元事故多米诺半径计算结果可知：本项目所在厂区储存单元是防范多米诺效应的重点区域，其中13万m3低温乙丙烷罐（常压容器，泄漏到大气中-完全破裂，沸腾液体扩展蒸气爆炸）事故多米诺半径最大，为758.72m。

③预防多米诺效应相关措施

本项目所在厂区储存单元与周边生产、储存设施的安全距离符合国家相关规范的要求；本项目所在厂区储存单元等设置DCS系统、SIS系统以及事故后果响应系统（探测系统、隔离系统、减缓系统），设置安全防护措施；配备应急救援物资，加强安全管理，提高应急响应速度，与区域合作组织宁波消防救援支队特勤二站、镇海炼化消防支队、周边企业等沟通信息，形成有效应急联动，将万一发生的安全事故消灭在初期阶段。

（4）外部安全防护距离

依据《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》，外部安全防护距离是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时，为避免事故造成防护目标处人员伤亡而设定的安全防护距离。因此采用定量风险评价法确定外部安全防护距离。

采用南京安元科技区域定量风险评价软件，根据南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件计算结果，本项目总体外部安全防护距离见图3-7、图3-8，因此外部安全防护距离能够符合规范要求。

（5）建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

自然因素包括飓风、台风，洪水、地震等具有破坏性的突发事件，还有气温、湿度、雾等具有安全危害的因素。地质条件指地质状况，包括地震烈度和地质状况等。

①气象影响

a.本项目所处地域极端最高气温41℃，若在建成投产后未采取有效的降温、惰性气体保护、防爆等措施，易发生火灾、爆炸事故，所以项目在安全设施设计时要采取措施防止高温对本项目安全的影响。本项目所处地域极端最低气温-8.1℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵，工程设计中应注意有关设施的材质选择，特别是关键设备如管道、反应器等，设备应采取必要的保温措施，并严格控制反应过程的压力、温度等。大雾影响能见度，影响作业人员的视觉，造成发生事故的可能。

b.本项目所处地域年平均相对湿度77%；空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道外表造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

c.本项目所处地域年平均风速1.9m/s，极大风速25.8m/s。风对本项目投产运营过程中的安全性的影响，主要表现在两个方面，一是正常情况下易燃、易爆、有毒气体的无组织排放（指系统泄漏量），风加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域；二是在事故情况下，易燃、易爆物质泄漏后遇到火源或者带压泄漏本身产生静电而引发火灾、爆炸事故。因此，有关易产生明火、高热、电火花的设施的布置，应在风向方面加以考虑。

d.雷暴天气可能使设施等遭受到雷击，有引发火灾或建筑物损坏的危险。因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。因此对本项目存在火灾、爆炸危险的储罐、建（构）筑物等要采取防雷保护，并应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010等的要求。

e.东南沿海地区属暴风、台风频发地带，夏季经常受到暴风影响，潮、汛、台风因素可能会对本项目的正常生产带来重大影响，本项目地处沿海地区，每年夏秋季节易受台风袭击，台风产生强烈的增水，潮位异常抬高。当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，造成严重灾害。若防潮汛、抗台风措施不力，有可能造成厂区进水、停产、停电、设备毁坏、物料损毁，暴风对高大的储罐、其他设备等及其附件能造成损坏，建（构）筑物、门窗吹落甚至倒塌，露天设备移位，设备外壳或地面带电，或将其结构脆弱部分折断、扭断，设备倒下还会砸坏附近设备，甚至会砸伤人员。暴风、台风带来的暴雨可能破坏生产设施、造成滑坡，破坏地基，导致管线的断裂、建筑物的破坏。

②地质等影响

a.本项目位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号镇海石化储运厂区内，在初步设计中应严格按照当地所勘查的地质情况进行设计。地质结构影响主要表现为地表下沉、隆起等，地质条件不好，影响地基均匀沉降及管线支撑的稳定性，从而导致设备不稳和紧密构造设备松动以及设备受损。本项目装置等设计时应考虑地质条件的影响。

b.本项目所在地宁波石化开发区抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为乙类的建（构）筑物的抗震措施应提高一度设防。强烈地震可给生产设施带来灾难性后果，设施应符合抗震要求。

建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响包括气象条件、地质因素等影响，从自然条件的分析可见，只要在设计、施工、投入生产后落实了相关的安全措施后，能够满足安全的要求。

（6）厂址选择分析评价

本项目位于宁波石化开发区内，宁波石化开发区系经政府规划设立的化工园区，项目选址符合政府区域规划和产业政策与布局要求。

根据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等规范的要求，选址应符合附表3-13的要求。

附表3-14  项目选址检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB 50489-2009第3.1.1条 | 符合 | 位于宁波石化开发区 |
| 2 | 厂址选择应由有关职能部门和有关专业协同对建厂条件进行调查，并全面论证和评价厂址对当地经济、社会和环境的影响，同时应满足防灾、安全、环境保护及卫生防护的要求。 | GB 50489-2009第3.1.2条 | 符合 | 对厂址选择进行了论证 |
| 3 | 厂址选择应充分利用非可耕地和劣地，不宜破坏原有森林、植被，并应减少土石方开挖量。 | GB 50489-2009第3.1.3条 | 符合 | 非可耕地 |
| 4 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | GB 50489-2009第3.1.4条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 5 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB 50489-2009第3.1.5条 | 符合 | 协作条件较好 |
| 6 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | GB 50489-2009第3.1.6条 | 符合 | 交通运输条件较好 |
| 7 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | GB 50489-2009第3.1.7条 | 符合 | 有充足、可靠的水源和电源 |
| 8 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50489-2009第3.1.8条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 9 | 可能散发有害气体工厂的厂址，应避开已形成逆温层及全年静风频率较高的区域。 | GB 50489-2009第3.1.9条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 10 | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。 | GB 50489-2009第3.1.10条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 11 | 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | GB 50489-2009第3.1.11条 | 符合 | 远离城镇、居住区、公共设施等敏感场所 |
| 12 | 产生环境噪声超过现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348规定的工厂，不应在噪声敏感区域内选择厂址；对外部噪声敏感的工厂，应根据其正常生产运行的要求选择厂址。 | GB 50489-2009第3.1.12条 | 符合 | 周围无声环境敏感点 |
| 13 | 厂址不应选择在下列地段和地区： 1地震断层和设防烈度高于九度的地震区；2工程地质严重不良地段；3重要矿床分布地段及采矿陷落（错动）区；4国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区；5对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区；6供水水源卫生保护区；7易受洪水危害或防洪工程量很大的地区；8不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区；9在爆破危险区范围内；10大型尾矿库及废料场（库）的坝下方；11有严重放射性物质污染影响区；12全年静风频率超过60%的地区。 | GB 50489-2009第3.1.13条 | 符合 | 厂址所在地无此类地段或地区 |
| 14 | 在山区或丘陵地区，石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.3条 | 符合 | 未布置在窝风地带 |
| 15 | 石油化工企业的生产区沿江河岸布置时，宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.4条 | 符合 | 未沿江河岸布置 |
| 16 | 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.5条 | 符合 | 设置清净下水收集措施 |
| 17 | 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.6条 | 符合 | 无公路与电力线路穿越厂区 |
| 18 | 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距应符合本标准的规定。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.9条、第4.1.10条 | 符合 | 防火间距应符合要求 |
| 19 | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | HG 20571-2014第3.1.2条 | 符合 | 已充分考虑各类自然灾害的影响 |
| 20 | 厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁。凡可能受江、河、湖、海或山洪威胁的化工企业场地高程设计，应符合国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定，并采取有效防洪、排涝措施。 | HG 20571-2014第3.1.3条 | 符合 | 已采取有效防洪、排涝措施 |
| 21 | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | HG 20571-2014第3.1.4条 | 符合 | 无所述的相关地区与设施 |
| 22 | 化工企业之间、化工企业与其他工矿企业、交通线站、港埠之间的防火间距应满足现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160和《建筑设计防火规范》GB 50016等规范的要求。 | HG 20571-2014第3.1.5条 | 符合 | 防火间距应符合要求 |
| 23 | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口顺捷合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道、铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | HG 20571-2014第3.1.7条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 24 | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应设置防护距离，并应位于不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风向的下风侧。 | HG 20571-2014第3.1.8条 | 符合 | 周边无此类设施 |
| 25 | 选址时，除考虑其经济性和技术合理性外，还必须按国家标准和有关规定同时选定生活区、水源以及有害废气、废水、废渣的排放点。 | GB/T 12801-2008第5.2.1条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 26 | 与重要公共建筑等的防火间距应符合要求。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条、第3.4.2条 | 符合 | 防火间距应符合要求 |

小结：

本项目选址符合《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等规范的要求。

（7）总平面布置与防火间距分析评价

依据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等规范的要求，采用安全检查表对本项目的总平面布置图进行检查。

①总平面布置分析评价

附表3-15  总平面布置情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定。 | GB 50489-2009第5.1.1条 | 符合 | 根据工厂的性质、规模、生产流程等要求，并结合当地自然条件进行布置 |
| 2 | 产生环境噪声污染的设施，宜相对集中布置，并应远离人员集中和有安静要求的场所。总平面布置的噪声控制，应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的有关规定。 | GB 50489-2009第5.1.11条 | 符合 | 产生环境噪声污染的设施相对集中布置 |
| 3 | 总平面布置应符合国家有关用地控制指标的规定，并应符合下列要求：1 工艺装置在生产、操作和环境条件许可时，应露天化、联合集中布置。2 生产及辅助生产建筑物，在生产流程、防火、安全及卫生要求许可时，宜合并建造。3 宜利用生产装置区的管廊及框架等处空间布置有关设施。4 仓库设施宜按储存货物的性质及要求，合并设计为大体量仓库或多层仓库。对大宗物料的储存，宜采用机械化装卸设施。5 行政办公及生活服务设施，宜根据其性质及使用功能，分别进行平面和空间的组合，并应按多功能综合楼建筑设计。6 应合理划分街区和确定通道宽度，街区、装置区和建筑物、构筑物的外形宜规整。7 铁路线路、装卸设施及仓储设施，应根据其性质及使用功能，相对集中布置，并应避免或减少铁路进线在厂区内形成的扇形地带。8 工厂改建或扩建时应结合原有总平面布置，以及生产运行管理的特点，相互协调、合理布置。 | GB 50489-2009第5.1.2条 | 符合 | 总平面布置符合规范要求 |
| 4 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1 各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。2 各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。3 生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。 | GB 50489-2009第5.1.4条 | 符合 | 厂区总平面按功能分区布置 |
| 5 | 街区外形宜为矩形。街区面积应根据生产装置、辅助生产设施、公用工程、仓储设施的组成和用地要求，结合地形等因素综合确定。甲、乙类生产装置内部的设备、建筑物区占地面积不宜大于lhm2；当占地面积为1～2hm2时，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定。 | GB 50489-2009第5.1.5条 | 符合 | 街区外形基本为矩形。设备、建筑物区占地面积不大于lhm2 |
| 6 | 总平面布置应结合工程地质及水文地质条件进行设计，并应符合下列要求：1 大型建筑物、构筑物，以及大型设备、储罐，宜布置在工程地质良好的地段。2 地下构筑物宜布置在地下水位较低的填方地段。3 有可能渗透腐蚀性介质的生产、储存和装卸设施，宜布置在可能受其地下水流向影响的重要设施地段的下游。 | GB 50489-2009第5.1.8条 | 符合 | 总平面布置结合工程地质及水文地质条件进行设计 |
| 7 | 运输路线的布置，应使物流顺畅、短捷，并应避免或减少折返迂回。人流、货流组织应合理，并应避免运输繁忙的路线与人流交叉和运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 | GB 50489-2009第5.1.13条 | 符合 | 运输路线的布置合理 |
| 8 | 总平面布置应根据当地气象条件和地理位置等，使建筑物具有良好的朝向和自然通风。生产有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。在丘陵和山区建厂时，建筑朝向应根据地形和气象条件确定。 | GB 50489-2009第5.1.9条 | 符合 | 根据当地气象条件和地理位置等合理布置 |
| 9 | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 | GB 50489-2009第5.1.10条 | 符合 | 已考虑防止或减少有害气体、烟雾、振动、噪声等对周围环境的污染 |
| 10 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应与厂外环境相适应。 | GB 50489-2009第5.1.14条 | 符合 | 平面布置与空间景观相协调，并与厂外环境相适应 |
| 11 | 工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.2.1条 | 符合 | 厂区按功能分区，集中布置 |
| 12 | 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.2.3条 | 符合 | 未毗邻布置在阶梯上 |
| 13 | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.2.7条 | 符合 | 汽车装卸设施等布置在厂区边缘 |
| 14 | 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.3.4条 | 符合 | 设有环形消防车道 |
| 15 | 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.3.5条 | 符合 | 储罐与消防车道的距离符合规定 |
| 16 | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的要求。应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求按功能明确合理分区布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | HG 20571-2014第3.2.1条 | 符合 | 厂区内分区布置，内部和相互之间留有通道 |
| 17 | 厂区内甲、乙类生产装置或设施，散发烟尘、水雾和噪音的生产部分应布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小风频率风向的上风侧，厂前区、机电仪修和总变配电所等部分应位于全年最小风频率风向的下风侧。 | HG 20571-2014第3.2.2条 | 符合 | 布置时已充分考虑风向的影响 |
| 18 | 化工企业主要出入口不应少于两个，并且宜位于不同方向。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | HG 20571-2014第3.2.4条 | 符合 | 人流和货运分开设置 |
| 19 | 厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应设环形消防通道，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。 | HG 20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区道路设置符合规范要求 |
| 20 | 厂区道路应符合用于消防车通行的道路间距宽度；其转弯半径应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《石油化工企业设计防火规范》GB50160的相关规定。 | HG 20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区道路设置符合规范要求 |
| 21 | 道路两侧和上下接近的建、构筑物必须满足有关净距和建筑限界要求。 | HG 20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区道路设置符合规范要求 |

②防火间距分析评价

依据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等的相关规定，对本项目各建（构）筑物之间的防火间距进行检查，检查内容及结果见附表3-16。

涉及企业机密，不予公开。

小结：

采用安全检查表对本项目的总平面布置图进行了检查，检查结果表明，项目总平面布置及防火间距能符合规范要求。

附件3.5  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

附件3.5.1  分析拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

（1）技术、工艺安全可靠性

涉及企业机密，不予公开。

（2）装置、设备、设施安全可靠性

涉及企业机密，不予公开。

通过以上分析，本项目设备、设施是安全可靠的。

附件3.5.2  分析拟选择的主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

本项目位于浙江省宁波市石化开发区，开发区内基础设施完善，有良好的公用工程配套供给能力，本项目公用工程匹配性情况见附表3-17。

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

（1）本项目储运规模能满足镇海炼化乙烯裂解装置100万吨/年乙烷或丙烷的原料需求。

（2）配套、辅助工程系统的给排水、供电、氮气、仪表空气、废气处理（火炬）等能力都能满足本项目需求。

附件3.5.3  分析消防的匹配情况

本项目机动消防全部依托镇海炼化现有消防设施。镇海炼化设置了专职消防机构—消防支队。消防支队下设4个科室和4个中队，其中3个中队（成品油班隶属一中队）在公司生产区，1个中队在港务储运部；4个中队共设23个战斗班。4个科室分别为综合管理、防火、战训及气防站。全部消防人员共计264人，其中正式职工102人，合同工162人，实行24小时二班倒执勤制。

消防站设有通讯室，其受警方式有119和专线报警两种电话，各消防站分站设有与消防总站直通的火警电话及扬声器、无线电话机等，并设置了报警监听电话和广播出动系统，各消防分站接受消防总站的统一管理，统一受理以及统一调配。消防车辆详见表2-16。

镇海石化储运不属于《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）中定义的“大中型企业”。

本项目同一时间内火灾处数为1处，低温罐区固定消防冷却用水量170L/s，移动消防冷却用水量80L/s，火灾延续供水时间不小于6小时。管带（移动消防设备）用水量80L/s，由于管带主要用于辅助冷却和灭火，通常按4小时计算，本项目发生事故时一次最大消防用水量为6768m3。

本项目消防水系统由镇海石化储运厂区现有消防水系统引入。稳高压消防管网从原低温丙烷罐界区内的消防给水管网接入，系统压力0.7～1.2MPa（G），消防设计用水量450L/s。镇海石化储运消防水泵站内设3台电动驱动消防水泵，3台柴油机驱动消防水泵（备用），单台流量为240L/s，扬程130m。柴油机驱动消防水泵配套油箱储存有6小时用油量。消防水站内设消防稳压泵2台（1 用 1 备），单台流量为30L/s，扬程 80m。消防储备水量共计20000m3，设2台有效容积为10000m3消防水罐。消防补水按48小时补水，补水量116L/s。

消防水量和压力满足本项目用水要求。

本项目消防分别设置：室外消火栓和消防炮、固定式水喷雾系统、移动消防设施等，详见2.2.8.8章节。

小结：

本项目所在地的镇海炼化消防支队救护能力强，装备完善，训练有素；镇海石化储运现有消防水系统消防水量能满足本项目最大消防用水的要求，本项目室外消火栓和消防炮、固定式水喷雾系统、移动消防设施等等设置符合规范要求。

附件3.5.4  重点监管的危险化工工艺评价

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，本项目只涉及危险化学品储运，不涉及重点监管的危险化工工艺。

附件3.6  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准等相关检查

附件3.6.1  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查

根据《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知》安监总管三〔2017〕121号的相关规定对本项目进行检查。

附表3-18  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条 | 主要负责人和安全生产管理人员依法考核合格 | 否 |  |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条 | 特种作业人员持证上岗 | 否 |  |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 否 |  |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条 | 本项目不涉及危险化工工艺 | - |  |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条 | 罐区拟设置紧急切断阀；拟配备独立的安全仪表系统 | 否 |  |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条 | 本项目不涉及全压力式液化烃储罐 | - |  |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条 | 本项目不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | - |  |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道未穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 否 |  |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条 | 地区架空电力线路未穿越生产区 | 否 |  |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条 | 在役化工装置均经正规设计 | 否 |  |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 否 |  |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条 | 拟设置检测报警装置，使用防爆电气设备 | 否 |  |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条 | 本项目控制室、机柜间与装置等的防火间距满足GB 50160要求， |  | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条 | 设置双重电源供电，自动化控制系统设置不间断电源 |  | 否 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条 | 拟设置安全阀、爆破片等安全附件 |  | 否 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条 | 建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 |  | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条 | 拟制定操作规程和工艺控制指标 |  | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条 | 制定动火、进入有限空间等特殊作业管理制度 |  | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条 | 本项目不属于新开发的危险化学品生产工艺，不属于国内首次使用的化工工艺，不属于精细化工企。本项目新建装置拟制定试生产方案投料开车 |  | 否 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 | 危险化学品分类储存 |  | 否 |

小结：通过化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查，企业不存在重大生产安全事故隐患。

附件3.6.2  危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则设计与总图检查

附表3-19  危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则设计与总图检查

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）设计管理 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及 “两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） | 本项目由中石化广州工程有限公司（资质等级：工程设计综合资质甲级）设计 | 符合 |
| 2 | 建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） | 经正规设计 | 符合 |
| 3 | 在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照GB/T 37243要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离应满足根据GB 36894确定的个人风险基准的要求。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018） | 外部安全防护距离满足根据GB 36894确定的个人风险基准的要求 | 符合 |
| 4 | 涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 GB/T 37243的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。 | 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第4.1.4条 | 本项目不涉及危险化学品重大危险源库房 | - |
| 5 | 企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） | 在基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析 | 符合 |
| 6 | 1.新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统； 2.涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目要按照GB/T 21109和GB 50770等相关标准开展安全仪表系统设计。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） | 自动化控制系统、安全仪表系统按规范要求设置 | 符合 |
| 7 | 1.涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估； 2.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）第二、四条 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第九条 | 本项目不属于精细化工的建设项目，不属于国内首次使用的化工工艺 | - |
| 8 | 企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，发生以下重大变更的，设计单位应按管理程序重新报批： 1.改变安全设施设计且可能降低安全性能的； 2.在施工期间重新设计的。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）第二十条 | 未到详细设计和施工安装阶段 | - |
| （二）总图布局 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应对在役装置按照相关要求开展外部安全防护距离评估。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） | 企业已对在役装置按照相关要求开展外部安全防护距离评估 | 符合 |
| 2 | 企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，符合GB 50489要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009） | 企业总图布置符合规范要求 | 符合 |
| 3 | 化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.9条 | 防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等要求 | 符合 |
| 4 | 化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.10条 | 防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等要求 | 符合 |
| 5 | 液化烃罐组与电压等级330kV～1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m。单罐容积大于等于50000m3 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.9条 | 本项目100m范围内不涉及电压等级330kV～1000kV的架空电力线路 | 符合 |
| 6 | 企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014） 《石油库设计规范》（GB 50074-2014 ） | 防火间距符合相关规范要求 | 符合 |
| 7 | 企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB 50160要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18条 《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB 50779-2012）第4.1.4条 | 控制室、机柜间与装置等的防火间距满足GB 50160要求，控制室为抗爆结构 | 符合 |
| 8 | 火炬与其他设施的防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.2.12条 | 依托的镇海炼化火炬与其他设施的防火间距满足GB 50160要求 | 符合 |
| 9 | 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.4.6条 | 本项目不涉及铁路装卸线 | - |
| 10 | 联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距应符合GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.9条 | 本项目不涉及联合装置 | - |
| 11 | 污水处理场内的设备、建（构）筑物平面布置防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.4.3条 | 依托的镇海炼化污水处理场防火间距符合GB 50160规定 | 符合 |
| 12 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB 50058等标准规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.3.8条 | 变、配电站设置符合现行GB 50058等标准规定 | 符合 |
| 13 | 空分装置的布置，应符合下列规定： 1.布置在空气洁净，并靠近氮气、氧气最大用户处； 2.与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能； 3.避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建时对空分装置安全带来的影响。 | 《石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规范》（SH/T 3106-2009）第3.1条 | 本项目不涉及空分装置 | - |
| 14 | 空分装置吸风口的设置，应符合SH/T 3106要求。 | 《石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规范》（SH/T 3106-2009）第3.3条 | 本项目不涉及空分装置 | - |
| 15 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于GB 50016规定，与甲类仓库的防火间距应符合GB 50016规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.4.1、3.5.1条 | 防火间距符合规范要求 | 符合 |
| 16 | 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道未穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 符合 |
| 17 | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.8条 | 地区输油（输气）管道未穿越厂区 | 符合 |
| 18 | 地区架空电力线路不得穿越生产区。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.6条 | 架空电力线路未穿越生产区 | 符合 |

小结：通过危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则设计与总图检查，能够符合要求。

附件3.6.3  项目安全条件审查风险防控要点落实情况检查

根据《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》应急〔2022〕52号中第6.3条“安全风险防控要点”及《浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》浙应急危化〔2023〕179号，对本项目安全条件审查风险防控要点落实情况进行检查，详见下表。

附表3-20  项目安全条件审查风险防控要点落实情况检查

| 《安全风险防控指南》中项目安全条件审查风险防控要点 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 第6.3.1条：安全评价报告编制 |  |
| （1）安全评价报告编制应当符合现行《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求。 | 本评价报告按《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求进行编制 |
| （2）安全评价报告编制内容应当包括并不限于以下方面： |  |
| a）原辅材料、产品、中间产品、副产品或者储存的危险化学品的理化性能指标； | 评价报告包括该内容 |
| b）建设项目的危险有害因素分析； | 评价报告包括该内容 |
| c）定性定量分析建设项目的固有危险程度； | 评价报告包括该内容 |
| d）对项目“两重点一重大”的辨识及重大危险源分级； | 评价报告包括该内容 |
| e）建设项目的安全条件； | 评价报告包括该内容 |
| f）主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性； | 评价报告包括该内容 |
| g）外部安全防护距离和个人及社会风险值计算； | 评价报告包括该内容 |
| h）多米诺效应分析； | 评价报告包括该内容 |
| i）安全对策与建议。 | 评价报告包括该内容 |
| 第6.3.2条：工艺技术选用 |  |
| （1）工艺技术提供方应提供设计基础、工艺说明、主要工艺设备、工艺控制方式及参数等设计文件以及工艺危险性分析报告。工艺危险性分析报告应包括工艺物料（主要原辅材料、产品、中间产品、副产品等）危险特性数据表、工艺过程危险性分析、建议采用的安全措施、该工艺技术在国内外应用情况以及相关事故案例等内容。 | 企业提供的工艺技术资料中包括了工艺说明、主要工艺设备、工艺控制方式、工艺物料等相关内容 |
| （2）在可研阶段，建设单位应对项目拟采用的工艺包和专利技术的安全性进行分析。分析内容包括但不限于以下方面： a）物料的危险特性。如能否选用低毒或无毒的化学品，能否选用危险性更低的化学品，在无法避免使用危险性较高的化学品时是否采取了足够有效的安全措施等。 b）物料加工或储存量。如能否将生产过程中危险化学品的在线量或储存量控制在尽可能低的安全合理的水平，能否设置有效控制隔离系统内的危险物料持有量。 c）工艺过程和控制系统水平。如工艺操作条件是否可以更加温和，设计温度和设计压力的设置是否合理，自动控制、紧急停车系统、安全仪表系统设置情况等。 | 企业提供了项目可行性研究报告，报告中有对工艺的安全性分析内容 |
| （3）建设项目应采用成熟可靠的化工工艺，严禁使用国家明令淘汰的落后工艺。 | 项目采用的工艺来源可靠，不涉及国家明令淘汰的落后工艺 |
| （4）实验室技术首次工业化生产的，应在小试、中试、工业化试验基础上，经过工艺危险性分析方能开展工程设计。不得在已建成投用的生产装置上进行新工艺的中试和工业化试验。严禁未经许可以工业化试验装置代替工业化生产装置运行。 | 不涉及 |
| （5）引进国外成熟生产工艺在国内首次使用的建设项目，需技术转让方或开发方提供在国外已建装置的生产情况说明（包括原料路线、工艺路线、关键设备、安全运行状况等）。 | 不涉及 |
| （6）禁止只引进生产设备及其工艺包，未配套引进与其相关的安全控制技术，拼凑式设置安全设施以及生产工艺安全防控系统。 | 不涉及 |
| （7）引进国外技术和国内转让技术，应进行国内外同类项目技术比选，说明技术来源、技术先进性和差距、技术转让、以往的安全业绩等情况，选择安全、先进、成熟可靠的工艺技术；禁止选用本质安全水平低、自动化程度低、工艺装备落后的工艺技术。 | 本项目说明了项目技术来源和工艺先进性及安全业绩等 |
| （8）优先选用自动化水平高的化工工艺技术。新建涉及危险化工工艺的精细危险化学品生产建设项目，经评估工艺条件满足微反应、管式、环流等连续化技术要求的，优先采用连续化生产工艺。 | 不涉及危险化工工艺，本项目拟采用DCS控制技术 |
| （9）涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等五类高危工艺装置的上下游配套装置，必须实现全流程自动化控制及机械化生产，最大限度的减少现场人员。 | 不涉及 |
| 第6.3.3条：首次使用的工艺技术论证 |  |
| （1）国内首次使用的化工工艺技术是指： a）产品为国内首次生产且涉及化学反应过程的； b）或者拟采用工艺技术是国内首次中试放大或产业化应用的实验室技术； c）或者产品在国内有其他化工企业生产，但是工艺路线、原料路线或者操作控制路线为国内首次使用； d）或者引进国外成熟生产工艺在国内首次使用的生产工艺技术； e）国内有其他化工企业采用相同工艺路线生产相同产品，但生产能力、关键生产装置（增加设备台套数除外）有重大变化的。 | 不涉及 |
| （2）对属于国内首次使用的化工工艺项目，建设单位应在安全条件审查前编制安全可靠性论证报告，提请有关部门进行论证。安全可靠性论证报告应包括但不限于以下内容： a）工艺技术来源及与国内外同类工艺技术对比分析； b）明确属于国内首次使用的化工工艺的范围； c）工艺技术小试、中试及工业化试验有关结果及佐证材料； d）生产规模、产品方案和质量指标； e）涉及的主要原辅材料、中间产品、最终产品及其危险化学品理化性能指标； f）建设项目危险、有害因素分析； g）工艺流程说明及流程图、物料平衡图； h）工艺倍数放大热力学分析； i）工艺安全可靠性分析及对策措施； j）主要设备选择原则、依据及选择方案； k）主要设备安全可靠性分析及对策措施； l）自控联锁方案安全可靠性分析及对策措施； m）采取的安全、消防、应急对策措施。 | 不涉及 |
| （3）国内首次使用的化工工艺应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 有关部门应组织反应评估、工艺、设备、电气仪表、安全等方面的专家对该工艺技术的安全可靠性论证报告进行论证，并根据专家组论证结果出具论证意见。 | 不涉及 |
| 第6.3.4条：反应安全风险评估 |  |
| （1）涉及重点监管的危险化工工艺和金属有机物合成反应 （包括格氏反应）的间歇和半间歇的精细化工反应，有下列情形之一的，应开展反应安全风险评估： a）首次使用新工艺、新配方投入工业化生产的； b）国外首次引进的新工艺且未进行反应安全风险评估的； c）现有工艺路线、工艺参数或装置能力（不包括增加设备台套数）发生变更的； d）因反应工艺问题，发生过生产安全事故的。 | 不涉及 |
| （2）反应安全风险评估应在可行性研究报告编制前开展。 | 不涉及 |
| （3）应按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》的要求，对反应中涉及的原料、中间物料、产品等化学品进行热稳定测试，对化学反应过程开展热力学和动力学分析，确定反应工艺危险度等级，明确安全操作条件。 | 不涉及 |
| （4）反应安全风险评估应当按照《精细化工反应安全风险评估导则（试行）》等相关规定要求的评估方法、评估流程、评估标准开展，给出严重度和可能性矩阵、失控风险可接受程度、反应工艺危险度等级，并按照工艺危险度等级设置风险控制措施。 | 不涉及 |
| （5）涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产建设项目应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。 | 不涉及 |
| （6）对于反应工艺危险度3级及以上的工艺，应对工艺进行优化或者采取有效的控制措施。当常规控制措施不能奏效时，应重新进行工艺研究或工艺优化，改变工艺路线或优化反应条件，减少反应失控后物料的累积程度，实现化工过程本质安全。 | 不涉及 |
| （7）精细化工生产工艺应当在反应安全风险评估和工艺危险性分析基础上开展设计。 | 不涉及 |
| （8）存在涉及工艺参数、工艺路线、物料种类配比等发生重大变更情况的精细化工建设项目，应重新按照规定开展反应安全风险评估。 | 不涉及 |
| （9）反应安全风险评估情况及结果，应当留档备查；属于国内首次使用的化工工艺的，应纳入安全可靠性论证报告。 | 不涉及 |
| （10）开展反应安全风险评估的单位应具备中国合格评定国家认可实验室 （CNAS认可实验室） 资质条件。 | 不涉及 |
| 第6.3.5条：项目选址与周边设施相互影响 |  |
| （1）在项目可研阶段应重点做好项目的选址与规划。项目选址符合当地国土空间规划，新建项目选址应在经认定且评定等级为C级及以上的化工园区内。 | 项目位于宁波石化开发区，选址符合规划要求 |
| （2）项目选址应符合《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》等以及相关防火标准要求。 | 项目选址符合相关标准、规范要求 |
| （3）选址宜靠近有上下游产业链关系的企业就近选址。原料、燃料或产品运输量大的企业，选址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | 原料从码头卸船，供镇海炼化装置使用，协作条件好 |
| （4）新建、扩建项目严禁选址在长江干支流岸线一公里范围内。 | 未选址在长江干支流岸线一公里范围内 |
| （5）建设项目与下列周边重要设施的距离，应符合国家有关法律法规和标准规范的要求： a）居住区及商业中心、公园等人员密集场所； b）学校、医院、影剧院、体育场 （馆） 等公共设施； c）车站、码头、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路 交通干线、地铁风亭及地铁站出入口； d）军事禁区、军事管理区； e）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 与周边重要设施的距离，应符合国家有关法律法规和标准规范的要求 |
| （6）建设项目应按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》要求，选择适用的方法确定外部安全防护距离。当定量风险评价法确定的外部安全防护距离不符合要求时，建设单位应修改设计方案或采取相应的降低风险措施，确保个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》要求，社会风险降低到可接受区域。不符合要求的建设项目一律不得建设。 | 项目外部安全防护距离符合要求 |
| （7）应针对建设项目对周边危险源的影响、周边危险源对建设项目的影响进行多米诺效应分析。多米诺效应分析应计算分析危险源火灾、爆炸影响范围，确定多米诺效应影响半径，给出可能受多米诺效应影响的危险源清单，提出消除、降低、管控安全风险的措施建议，并在工程设计阶段有效落实。如重大变更引起多米诺效应发生变化，应重新进行分析并提出消除、降低、管控安全风险的措施。 | 已进行多米诺效应的定量计算 |
| （8）在外部安全防护距离范围内禁止布置劳动密集型企业及人员密集场所，并尤其关注其他非危险化学品工业企业第二类、第三类防护目标。 | 外部安全防护距离范围内不存在防护目标 |
| 第6.3.6条：项目依托条件及自然条件影响 |  |
| （1）布置在化工园区的危险化学品生产建设项目应以利于安全生产为原则，完善水、电、气、风、三废处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施、消防设施、消防车道、停车场等公用工程及辅助配套和安全保障设施。 | 项目位于宁波石化开发区，配套有相应的水、电、汽、交通运输、应急救援等公用工程及辅助配套和安全保障设施 |
| （2）项目可根据化工园区的规划和要求，依托危险化学品停车场、危险化学品仓库以及应急事故水池等公共设施。 | 本项目应急事故水池等为企业厂区内自建 |
| （3）应对项目所依托的外部公用工程条件，包括电源、水源、蒸汽、仪表风以及消防站、气防站、医疗救护机构等进行分析，分析外部依托条件的可靠性。当某项依托条件不能满足项目需要时，应制定相应的对策措施。 | 已对公用工程匹配性进行分析 |
| （4）对周边企业上下游生产关系及其相互影响进行分析，并提出对策措施。 | 已对周边企业及其相互影响进行了分析，并提出对策措施 |
| （5）对项目所在地自然条件包括地质、水文、气象、地震等对建设项目的影响进行分析，并提出对策措施。 | 对项目所在地自然条件对建设项目的影响进行分析，并提出对策措施 |
| 第6.3.7条：项目规划布局 |  |
| （1）建设项目的规划布局应根据生产工艺流程及各组成部分的生产特点、火灾危险性、地形、风向、交通运输等条件，按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置。 | 按功能分区集中布置 |
| （2）平面布置间距、竖向布置及防火间距，应满足《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》等以及其他相关防火标准要求。 | 平面布置间距、竖向布置及防火间距，满足相关防火标准要求 |
| 第6.3.8条：关键设备设施选型 |  |
| （1）前期设计方案中应明确关键工艺设备的选型和质量控制的要求。 | 已明确关键工艺设备的选型和质量控制的要求 |
| （2）严禁使用国家明令淘汰的落后设备，严禁将实验设备作为生产设备使用。 | 不涉及国家明令淘汰的落后设备，未将实验设备作为生产设备使用 |
| （3）利旧使用的化工设备应当按照国家相关法规和标准检验合格后方可使用。 | 报告已提出相应的对策措施 |
| 浙应急危化[2023]第179号 | 落实情况 |
| 一）基本情况 |  |
| 新建、扩建建设项目是否符合当地化工行业发展规划、化工园区产业准入要求，新设立的危险化学品生产企业、新设立的专门从事危险化学品仓储经营的储存设施是否选址在县级以上人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 本项目符合当地化工发展规划 |
| 建设项目是否生产、经营、使用国家明令禁止的危险化学品，是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备； | 经检查，本项目未使用国家明令禁止的危险化学品，未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 |
| 二）安全条件论证 |  |
| 对建设项目内在的危险、有害因素的辨识分析以及建设项目发生爆炸、火灾、中毒事故可能影响的周边单位生产、经营活动或者居民生活的调查分析是否全面、准确，对二者之间的相互影响是否论证充分； | 已对本项目内在的危险、有害因素进行了充分分析，并对本项目与周边环境的相互影响进行了分析论证 |
| 当地的自然条件（主要包括：地形、地貌、水文地质、工程地质、地震、潮汐、气象等）对建设项目的影响分析是否充分。 | 已对自然条件对建设项目的影响进行了分析 |
| 三）选址及总平面布置 |  |
| 厂址选择、周边场所设施及安全距离、拟建厂址自然条件，是否调查分析全面、清楚并符合实际，是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定； | 已对本项目与周边场所的防火间距进行了检查，均符合相关要求 |
| 危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的八类场所、设施、区域的距离是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定； | 与八类场所、设施、区域的距离符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定 |
| 总平面布置情况（如：功能分区，生产装置、设备、设施、仓库、罐区、公用工程及辅助设施、道路及出入口等的位置和竖向布置等）是否全面、详细； | 总平面布置经有资质的单位设计，布局合理，功能分区明确 |
| 总平面布置是否结合所在地的自然条件和建设项目内在的危险、有害因素进行了合理性分析，主要装置和设备设施与上下游生产装置的关系是否明确，是否满足安全生产要求； | 一明确了储存设置的上下游关系，能满足安全生产的要求。 |
| 总平面布置是否符合《化工企业总图运输设计规范》《工业企业总平面设计规范》《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》《精细化工企业工程设计防火标准》《建筑防火通用规范》等标准规范的要求； | 总平面布置符合《石油化工企业设计防火标准》等标准规范的要求 |
| 总平面布置图是否由具有相应工程设计资质的单位出具；图签是否有相关人员签字、有风玫瑰图或指北针，坐标或间距等是否标注清楚、准确。 | 总平面布置图符合要求 |
| 四）主要技术、工艺和装置、设备、设施 |  |
| 主要技术、工艺的来源和装置、设备、设施是否确定，介绍是否包括主要反应方程式、主要工艺操作参数、工艺流程简图、物料平衡等内容； | 主要技术、工艺的来源和设备、设施已确定，介绍包括主要工艺操作参数、工艺流程图、物料平衡等内容 |
| 主要技术、工艺是否与国内外同类建设项目水平进行了对比（工艺技术方案的可靠性和成熟性，工艺操作难易程度，自动化控制水平等），对比结果是否合理可行。新开发的危险化学品生产工艺是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，是否提供中试或工业化试验的鉴定报告；涉及国内首次使用化工工艺，是否经建设项目所在地或工艺发明单位所在地具有工艺可靠性论证职责的部门组织鉴定； | 本项目主要工艺技术与国内外同类建设项目进行了对比，结果合理可行 |
| 主要装置、设备和设施特别是主要特种设备是否明确其名称、规格型号、材质、数量等情况，是否与危险化学品生产或者储存过程相匹配； | 本项目主要设备设施及特种设备已明确，与储运过程相匹配 |
| 结合已建成的同类建设项目及其生产运行情况，分析确定主要技术、工艺和装置、设备、设施是否安全可靠，是否满足安全生产要求； | 本项目已结合同类建设项目的生产运行情况对其安全可靠性进行了分析 |
| 是否存在“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源），其装置设施的自动化控制及紧急停车系统等安全设施是否符合国家有关规定要求。 | 存在重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源，自动化控制及紧急停车系统等安全设施符合国家有关规定要求 |
| 五）配套和辅助工程 |  |
| 配套和辅助工程，如：土建、供排水（包括“清净下水”）、供配电、供汽（气）、供冷、脱盐水、消防、防雷防静电、通风等配套和辅助工程的能力、来源等是否全面、完整，能否满足安全生产的需要； | 已对公用工程匹配性进行分析，能满足安全生产的需要 |
| 主要原辅材料和产品（包括产品、中间产品）的名称、数量（用量）、运输量、储存情况（储存方式、规模、时间）、装卸设施等以及涉及的危险化学品包装、储存、运输的技术要求是否明确，能否满足安全生产要求； | 物料储存情况（储存方式、规模、时间）、装卸设施等以及涉及的危险化学品包装、储存、运输的技术要求已明确，能满足安全生产要求 |
| 依托现有企业生产、储存条件的建设项目，相关的依托内容是否明确、是否满足要求。 | 相关的依托内容已明确，能满足要求 |
| 六）危险、有害因素和危险、有害程度 |  |
| 建设项目涉及的危险化学品的危险类别、理化性能指标和相关数据是否齐全，有无数据和信息来源。是否列表说明闪点、沸点、爆炸极限、密度、火灾危险性类别、毒物危害程度分级、接触限值等主要数据； | 报告3.2章节、附件1有相应内容 |
| 是否辨识建设项目投入生产或者使用后特别是危险化学品生产、储存过程中，可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故以及其他可能造成作业人员伤亡的危险、有害因素及其分布，分析是否全面、准确，分布情况是否明确；是否绘制爆炸危险区域划分图或安全风险分布图，并根据泄漏、火灾、爆炸、中毒等风险因素情况，提出安全防护和监控设施措施； | 报告第3章已对本项目储运过程中的危险、有害因素进行了分析辨识 |
| 是否定性、定量分析建设项目的固有危险、有害程度，是否定性、定量分析和预测风险程度，分析和预测是否准确；是否确定了重大危险源，对重大危险源的辨识分析是否全面、准确； | 已对项目的危险有害程度进行了定性、定量分析评价；已对本项目重大危险源进行了辨识计算 |
| 是否调查分析与建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因。 | 已对本项目同类事故案例进行了分析 |
| 七）安全对策与建议 |  |
| 安全评价报告提出的安全对策与建议是否全面，能否涵盖建设项目的选址，拟选择的主要技术工艺或者方式和装置设备设施，拟为危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程，建设项目中主要装置设备设施的布局，事故应急救援措施和器材、设备，安全管理对策措施等； | 已对各危险、有害因素提出了全面的安全对策措施，涵盖了建设项目选址，技术、工艺、装置、设备、设施，拟建危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程等8个方面 |
| 安全评价报告是否对建设项目拟设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员提出明确建议；是否对主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员取证、注册安全工程师配置提出明确建议；是否对主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员，涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员，涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员学历或职称提出明确建议等； | 已对相应人员的取证、培训等提出了要求 |
| 安全评价报告提出的安全对策与建议是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定； | 安全对策与建议符合所述要求 |
| 八）结论 |  |
| 是否简要列出建设项目的主要危险、有害因素评价结果，是否指出建设项目应重点防范的重大危险有害因素，是否明确应重视的安全对策措施建议，是否明确潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后能否得到控制以及受控的程度如何，建设项目从安全生产角度是否符合法律、法规、规章和国家标准和行业标准的规定，建成或实施后能否安全运行。 | 报告第8章简要列出了主要危险有害因素；明确了应重视的安全对策措施建议；明确了建设项目安全生产条件符合相关要求，建成后能安全运行 |

小结：通过项目安全条件审查风险防控要点落实情况检查检查，能够符合要求。

附件3.7  厂外管线评价专篇

附件3.7.1  厂外管线基本概况

本项目厂外码头装卸设施位于镇海港埠公司18#泊位，厂外码头装卸设施周边环境图见附图3-2、附图3-3。码头18#泊位现有输油臂预留位置（位于现有14”低温丙烷卸船臂西侧）可用于本项目14”低温乙烷卸船输油臂的安装，低温乙烷卸船输油臂所在位置见附图3-4。本项目厂外管线主要包括卸船管线、预冷管线从罐区至镇海港区18#泊位这两条管线，均架空敷设于安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊上，具体见下表，厂外管线路由图见附图3-5，库外管线工程管道走向布置图见附件5中（8）。

附图3-2  厂外码头装卸设施周边环境图（一）

附图3-3  厂外码头装卸设施周边环境图（二）

附图3-4  低温乙烷卸船输油臂所在位置

附表3-21  本项目厂外管线一览表

| 序号 | 物料名称 | 输送量 （t/h） | 起止点 | 输送状态 | 管径估算 （mm） | 距离估算 （m） | 操作/设计温度（℃） | 操作/设计压力（MPaG） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温乙烷 | 1500 | 卸船管线从罐区至镇海港区18#泊位 | 液 | DN600 | 7000 | -88/-103 | 0.6/2.5 | 不锈钢 |
| 2 | 低温乙烷 | 34 | 预冷管线从罐区至镇海港区18#泊位 | 液 | DN150 | 7000 | -88/-103 | 0.6/2.5 | 不锈钢 |

附图3-5  厂外管线路由图

本项目厂外码头装卸设施及厂外管线工程现场照片如下：

18#泊位                18#泊位操作平台管廊

18#泊位栈桥管廊              本项目装卸臂位置

18#泊位综合用房              18#泊位应急物资存放间

化工新区化工北路南侧管廊一     化工新区化工北路南侧管廊二

化工新区化工北路南侧管廊三     化工区、石化区交界处管廊一

化工区、石化区交界处管廊二          宏远路口管廊

石化区管廊               镇海石化储运交界处管廊

附图3-6  厂外码头装卸设施及厂外管线工程现场照片

附件3.7.2  厂外管线主要危险、有害因素分析

#### 附件3.7.2.1  物料固有的危险、有害因素

本项目厂外管线涉及的物料有液相乙烷、气相乙烷，物料固有的危险、有害因素已在报告3.2章节分析，这里不再重复。

#### 附件3.7.2.2  管道输送的危险有害因素分析

本项目厂外管线为压力管道，因此设计、施工的缺陷和运行过程中工艺、设备、仪表和操作运行管理方面的缺陷都可能造成人员伤亡、财产损失、环境污染和经济损失。

（1）管道主要事故原因分析

液相乙烷、气相乙烷管道属于压力管道，其在一定温度和压力下用于运输介质，且乙烷具有易燃、易爆性，存在管道泄漏、火灾、爆炸等事故的可能性，一旦泄漏将会造成人员伤亡、财产损失、环境污染和经济损失，有时还会涉及到周边其他企业，使事故后果严重恶化，影响企业的正常运行。

各种工业管道事故的原因主要有设计原因、制造原因、安装原因、管理不善、腐蚀等，分析如下：

1）设计原因主要包括：选用材料不当； 阀门、管件选型不合理；应力分析失误；系统设施布置不合理等。

2）制造原因主要是指：管子、管件（三通、变径管等）、阀门制造缺陷引起的事故。包括：制造质量低劣；管材本身存在的原始缺陷；焊接结构中有夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷；材料和表面加工粗糙，密封性能差，引起泄漏。

3）安装原因主要是指：施工安装质量低劣和违章施工引发的事故。表现为：施工安装焊接质量低劣，存在未焊透、夹渣、气孔、未熔合等质量缺陷；不按设计图纸要求施工，错用材料；无损探伤的比例、部位和评判标准不符合有关标准。

4）管理不善主要包括：使用管理混乱，无操作规程，违章操作；施工作业过程对管道造成破坏（第三者破坏）；不按规定进行定期检验等。

5）管道腐蚀主要原因是：年久失修，也有是属于管理疏忽、防腐措施不善等原因，有的甚至因错用材料致使腐蚀速度加快。

6）应注意的是由于管理、制造、安装质量原因导致的事故，在我国工业管道事故中占有较大的比重。

（2）管道运行过程火灾、爆炸等危险、有害性分析

乙烷在管道中输送时，有多种引火源存在。启闭管道阀门时，阀瓣与阀座的冲击、挤压，可成为冲击引火源。阀门在高低压段之间突然打开时，低压段急剧压缩局部温度上升，形成绝热压缩引火源。

乙烷在高速流动的过程中，与所含少量固态杂质之间，发生碰撞和摩擦，极易带上静电，产生火花。

1）泄漏引起火灾爆炸

本项目管道输送的乙烷为易燃、易爆介质，管道破裂泄漏时极易导致火灾、爆炸等事故。这是因为泄漏的介质遇点火源即可燃烧或爆炸。管道经常发生破裂泄漏的部位主要有：管道连接焊缝处；阀门密封垫片处；管段的变径和弯头处；管道阀门、法兰、长期接触腐蚀性介质的管段等。管道泄漏的常见原因有：

①管道质量因素泄漏，如设计不合理，管道的结构、管件与阀门的连接形式不合理，未考虑管道受热膨胀问题；材料本身缺陷，管壁太薄、有砂眼，材料不符合要求；加工不良，冷加工时，内外壁有划伤；焊接质量低劣，焊接裂纹、错位、烧穿、未焊透、焊瘤和咬边等；阀门、法兰等处密封失效。

②管道工艺因素泄漏，本项目管道中高速流动乙烷的冲击与磨损，造成管道破损。

③外来因素破坏，如外来飞行物、狂风等外力冲击；设备与机器的振动、气流脉动引起振动、摇摆；施工造成破坏；地震，地基下沉等。

④操作失误引起泄漏，如错误操作阀门使易燃气体漏出；超温、超压、超速、超负荷运转；维护不周，不及时维修，超期和带病运转等。

⑤当发生大量易燃物料泄漏时，可挥发产生蒸气云团，并随风飘移，存在火灾爆炸危险区域进一步扩大。

2）管道内形成爆炸性混合物，遇点火源会引起爆炸，管道内形成爆炸性混合物的原因有：

①管道大都存在间歇性使用，在检修或重新投入运行时，未对管道进行置换，或采用非惰性气体置换，或置换不彻底，空气混入管道内，形成爆炸性混合物。

②检修时在管道上未堵盲板，致使空气与可燃物料混合。

③操作阀门有误使管道中漏入空气，或使可燃物料与助燃气体混合，遇引火源即发生爆炸。

3）爆管

①因设计或操作不当引起的水锤和气锤会造成的爆管。在爆管事故中占有相当大比例，其中气锤造成的又占绝大部分，水锤和气锤发生的根本原因是因为各种流体是可压缩，直接原因是管道中流体状态发生突变，导致管道中压力发生剧烈波动。在产生水锤或气锤时，同时会造成流体分离，形成真空，将管道抽瘪，然后在另一冲击波时，又在压力下鼓起，加速管道破裂。

②管道内堵塞爆炸

③管道发生堵塞，低温罐道保冷措施失效，会使系统压力急剧增大，导致管道爆炸破裂事故。

④操作不当使管道前方的阀门未开启或阀门损坏卡死，或接受物料的容器已经满负荷，发生堵塞。

4）易成火灾蔓延的通道

由于管廊管道系统复杂，管道涉及的物料连接着相关企业及储罐，管道发生火灾，不但影响管道系统的正常运行，而且还会使整个相关系统发生连锁反应，事故迅速蔓延和扩大。在管道中传播的爆炸，一定条件下会发生由爆燃向爆轰的转变，对设备、建筑物等造成严重的破坏。

（3）管道运行过程中毒和窒息危险、有害性分析

本项目管道为企业与企业之间在安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊等公共管廊架段完成物料的输送过程，在正常运行过程中为密闭系统，中毒和窒息危险主要存在于输送物料发生泄漏扩散，也包括因火灾爆炸事故而产生的有毒有害物质的扩散。造成管道中毒和窒息危害的原因与火灾爆炸事故原因基本一致。

（4）管道运行过程腐蚀危险、有害性分析

本项目虽不涉及腐蚀性物质，但自然界的所有金属存在着不同程度的腐蚀，其主要原因是金属能与接触介质发生化学或电化学作用生成金属化合物而遭受破坏，因管道（管廊）的防腐蚀措施不完善，或者管道使用年限过长、年久失修等，均可能因管道（管廊）腐蚀损坏而造成事故。

#### 附件3.7.2.3  设计过程中的危险、有害因素分析

管道系统的设计是确保工程安全的第一步，设计质量的好坏对工程质量有直接影响。而影响设计质量的因素不仅有主观的，也有客观的。现分析如下：

（1）管道工艺流程、管线布置不合理

管道系统运行安全与系统总流程及系统设备布置有着非常密切的关系。工艺流程设置合理、设备布置恰当，并且能够满足输送操作条件的要求时，系统运行平稳，安全可靠性就高。反之，将给系统安全运行造成十分严重的隐患。

（2）系统工艺计算不正确

在进行水力、热力计算以确定输送摩阻和温度损失时，一旦设计参数或工艺条件确定不合理，管道内物料超过安全流速，会给系统造成各种安全隐患。

（3）管道强度计算不准确

管道强度计算不准确，管道沿线勘查不清楚，有可能出现地区分级不准确，造成设计系数选取不恰当，管道壁厚不能满足现场实际情况。管道应力分析，强度、刚度及稳定性校核失误，可能造成管道变形、弯曲甚至断裂。

管道设计时未充分考虑管道跨度侧风等影响，可能造成管道强度不足。

（4）管线选材不合理

在确定管子、管件、机械设备、仪器仪表材料时，未充分考虑介质与材料的相融性，导致在使用过程中产生腐蚀。

（5）防腐设计不合理

防腐蚀设计时未充分考虑管道附近建、构筑物和电气设备引起的杂散电流影响，造成管道防腐层老化、防腐蚀能力不够直至失效；管道外表面防腐材料选择不合理、施工方法不正确、厚度不能满足使用工况要求。这些问题可能导致管道在今后的运行中发生因腐蚀而引起的安全事故。

（6）管线布置、柔性考虑不周

管线平面布置不合理，造成管道因热胀冷缩产生变形破坏或振动。管道弯头的设置、弹性敷设、温度变化等，对运行管道产生管道位移具有重要影响，柔性分析中如果未充分考虑，将会引起管道弯曲、拱起甚至断裂。穿越公路处在振动分析时如若未充分考虑地基振动产生的管道振动，可能导致管道位移，进而发生管道断裂等事故。

（7）结构设计不合理

在管道结构设计中如若未充分考虑使用后定期检验或清管等方面的要求，可能造成管道投入使用后不能保证管道内检系统的通过及定期的检验和清污。

（8）管道固定设计不合理

管道固定设计不合理，在大风推动或管道吹扫时震动，可能导致管道从管廊上坠落。

#### 附件3.7.2.4  管道设备设施的危险、有害因素分析

本项目管道系统由管架、管子、管件、垫片、紧固件等管道元件、控制仪器仪表及安全附件等组成的。系统中管道及其组成件的材料质量、机械设备、电气设施、仪器仪表性能的好坏，直接关系到系统运行的可靠性和安全性。设备设施故障为管道系统运行的主要危险有害因素之一。

（1）管架危险有害因素

1）管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，导致管道损坏，可能引起物料泄漏事故；

2）钢梁柱钢桁架强度、刚度不够，可能因管架荷载过大而压坍，导致管道损坏，可能引起物料泄漏事故；

3）管廊跨距过大，管廊结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载的组合作用下，可能产生结构或构件的应力超过许用应力，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，可能引起物料泄漏事故；

4）管廊宽度不够，使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因管道之间的相互影响而发生安全事故；

5）管架下层梁底距地面净高不足，易发生车辆撞坏管廊等事故，可能引起物料泄漏事故；

6）管架强度、钢度不够，支撑的管道下沉而产生变形。滑动管架表面粗糙或安装不平整，在热胀冷缩时难以滑动，造成管道变形，可能引起物料泄漏事故；

7）柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

8）基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

（2）管子、管件危险、有害因素

管件选用没有安全注册标志的管件，质量缺陷，可能在运行过程中，导致管线内、外部严重腐蚀；气温突然变化，管线受到急剧膨胀或收缩；管线受外力或沉重物体的压轧、打击等，都将造成安全事故。

（3）垫片及紧固件危险、有害因素

1）材料、压力等级选用或使用错误；

2）制造尺寸、精度等不能满足实际要求；

3）密封失效，即不能有效地截断管路介质或阀门本身（或下）密封失效；

4）管道布置不合理，造成附加应力或出现振动；

5）设计时未充分考虑到管道的振动的影响及对其应力分析存在错误。

（4）安全附件危险有害因素

管道、设备上设置有安全附件和相应的控制仪器仪表，以确保系统安全。如果安全附件故障，不仅不能对系统起到保护作用，而且有可能直接造成安全事故。

1）安全附件

当温度测量仪表、压力表、紧急切断装置等安全附件存在制造质量问题或出现故障失效时，也将给系统安全运行带来隐患。

2）控制仪器仪表

管道系统除上述使用的安全附件外，还有用于控制温度 、压力、流量等的控制仪器仪表及系统运行管理的控制系统硬件和软件等。这些仪器仪表及控制系统对整个系统的控制、运行和管理，起着十分重要的作用，如果设备选行不当、制造质量存在问题或系统控制用软件不适合工艺要求，则系统参数如温度、压力、流量等，无法实现有效控制，有可能造成物料泄漏事故。

3）清管设施

如果系统选用的清管球的密封垫片形式不当，或者清管球与管道配合过量调整不合适，难以将管道内部的污物清除干净。管道严重变形或管内有较大异物未清除干净，堵塞管道。

#### 附件3.7.2.5  拟建管线与依托管架、管线的相互影响分析

（1）本项目管道为带压运行，如果发生物料泄漏事故，管道内物料会因静电、明火等，可能引起管道的火灾、爆炸。从而影响正常生产，甚至威胁依托的管架、管线及周边环境的安全。

（2）如果依托的管架、管线及周边环境，一旦有泄漏或着火，也同样可以威胁本项目管线的安全。

（3）因管廊上敷设的管道并非同时建成，是分期分批建成，所以存在管道边运行边施工的情况，如果管理不善，或未做防护措施，可能带来火灾、爆炸、中毒和窒息、腐蚀灼伤、高温烫伤等事故。

（4）管廊上的所有管线应为一个整体，需要经常进行检查和管理，尽量杜绝有物料泄漏情形。

（5）管廊位于石化开发区等主要道路边上，会有很多车辆经过，一旦有车辆等碰撞管架也可能造成管道变形甚至折断。

（6）本项目拟建管线的设计、施工如果与现有依托管架的结构、荷载不符合，施工保护不到位，会对现有依托管架的安全造成危害。

（7）本项目拟建管线的布置如果与现有依托管架上的管线位置布置不符合规范要求，或间距不符合规范要求，会存在相互影响，造成安全隐患。

#### 附件3.7.2.6  管道沿线周边环境条件危险、有害因素分析

管道沿线周边环境条件可能对管架造成威胁的主要包括：

（1）在管架基础周边5m内或周边取土、挖沟、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品等，堆放垃圾、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。

（2）在管架上搭建违规物、偷盗管架钢材。

（3）位于道路附近管架未采取防撞措施，受车辆撞击。

（4）利用管架作起重牵引地锚，或悬挂物体和攀附物体。

（5）管架穿越道路及人员聚集区时，容易受到其他因素的影响而产生安全隐患。

（6）在管架保护区内施工的大型吊车、挖掘机有时会碰断管架，撞坏管架等；盗窃管材等设施；以及在管架下违章施工等。

#### 附件3.7.2.7  管架所在地自然条件及自然灾害危险、有害因素分析

（1）地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。

本项目拟建地地震基本烈度为7度，如果管架等设施未按抗震规范设计，地震可导致管架倒塌、倾斜等事故。地震还可导致泥石流、塌方、滚石、堰塞湖等次生灾害，影响安全运行。

（2）地质灾害

1）管架经过区域若涉及断裂带、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、岩溶土洞等不良地质情况，会影响管架的安全。

2）若管架经过处地基土不满足拟建物荷载及沉降变形要求、存在基础坍塌的危险，会影响管架的安全。

3）对管架场址可能发生的地质灾害采取必要、合理的工程措施处理后，工程建设是可行的。原管架已采取必要、合理的工程措施，地质灾害的风险相对较小。

（3）雷电

雷电是一种大气中的放电现象，雷电危害是多方面的，雷击不仅能击毙人畜、劈断树木、破坏建筑物、管架及各种工农业设施，还能产生极高的过电压和电流。

该地区属于多雷地区，若发生雷击，防雷措施不当，管架有遭受雷击的危险，进而可引发火灾或造成人员伤亡等事故，对安全生产造成严重影响。雷电对管架建构筑物的影响也很大，甚至造成永久性破坏。

（4）气象

1）暴雨、洪水

本项目地区夏季降雨量较为集中，降雨量大。当发生瞬时超强降雨时，会导致管架基础被掏蚀，接地极裸露，可能导致基础破坏、不均匀沉降等事故。强降雨还会导致线路周边区域发生滑坡、泥石流等危害，造成管架坍塌。

2）台风

本地区风力较大，项目建设地区每年7月起有台风影响本地区，8-9月为盛期，台风最大风力超过12级。

大风可引起管架坍塌等事故。

若管架基础及结构、材料不符合设计标准或施工不符合要求、制造材料不满足要求，遇有强大的强风天气，容易发生管架晃动、倾覆、折断、垮塌事故。

#### 附件3.7.2.8  施工作业过程的危险、有害因素分析

（1）由于本项目管道设在安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊上，管道施工涉及到相关管廊架上原有管道，这些管道中的物料涉及到易燃、易爆、腐蚀等危险物料的输送，本项目在建设过程需要进行动火作业，若不做好衔接和动火管理，和有可能引起火灾、爆炸事故，且管廊架上输送的物料中，有些物料还互为禁忌物，如氧气和易燃、易爆物料，易燃、易爆物料与酸碱等腐蚀性物料，一旦发生火灾、爆炸，很可能引起连锁反应，使事故进一步扩大。

（2）电焊等电气设备和电线绝缘层破裂、电线短路、私扯电线和移动照明灯具、违章操作，现场作业条件差（雷雨等恶劣天气作业）又使用不合格的配电箱等不安全的用电行为均有可能引发触电事故。

（3）现场上固定的加工机械的电源线未加塑料套管埋地保护，致使被加工件压破发生触电。

（4）电焊、气焊、气割等崩溅出大量的火星或熔渣，电气开关、电动机、电热器等电器设备生产的电火花、电线绝缘层破裂、电线短路、电线超负荷等；可能会引起突然的火灾。

（5）缺乏健全的管理体制，高处作业人员本身的状态和行为不符合安全技术和安全管理要求，作业环境的不安全性，施工的机械设备、防护设施和防护用品（如不系安全带）不符合安全技术要求均可能引起高处坠落。

（6）高处作业乱扔工具，施工过程中人员在吊物下穿行或停留，进入施工现场的人员未正确佩戴安全帽，如果吊物掉落，可能被物体打击头部发生人员伤亡。

（7）电焊、气焊时防护用品缺乏可能发生电弧灼伤、灼烫等伤害。

（8）起重伤害，维修时可能使用葫芦甚至吊车等起重设备，可能发生起重伤害事故。

起重伤害事故的形式有：

①重物坠落。吊钩、钢丝绳破坏，或其他吊具、吊装容器损坏；物体捆绑不牢、挂钩不当；电磁吸盘突然失电；起升机构的零件故障（特别是制动器失灵）等都会引发重物坠落。

②挤压。起重机两侧缺乏良好的安全通道，或与建筑物之间缺少足够的安全距离，使运行或回转的金属结构机体对人员造成夹挤伤害；运行机构的操作不当或制动器失灵引起溜车，引起碾压伤害等。吊车臂使用不当或指挥失灵可能撞坏管架和管道。

（9）工程中所使用的设备及附件，质量不合格可能发生施工事故，造成人员伤亡。管段制作加工和管道阀门及其附件材料选用等方面的失误甚至偷工减料或代料；使用了伪劣产品或施工设备不完好；没有专人指挥；不熟悉安装过程；参加安装工作人员不严格遵守安全操作技术规程；各种连接螺栓、销轴损坏后未能及时更新等可能引起设备损坏、人身安全伤害。

（10）焊口采用X射线探伤时防护用品缺乏、违反操作规程可能引起射线伤害。

（11）没有制定作业技术方案、野蛮进行管道维修、缺乏监护和监督、作业条件差作业空间小等均可能造成对邻近管道甚至管架等设施的破坏，属于第三方破坏。

（12）施工安装作业程序和安全管理管理制度不完善，可能导致事故的发生。

（13）搭设外脚手架、爬架、吊蓝架、挑架等架子后未验收或分段验收合格进行使用，可能导致事故发生。

（14）各种机械的传动部分未设置有防护罩和防护套，发生机械伤害事故。

此外，人为原因故意搞破坏，人为纵火，有预谋的人为纵火行为等不可避免事故的发生。

#### 附件3.7.2.9  管廊管道运行过程管理危险、有害因素分析

本项目管廊需要有一套切实可行的管理措施对管道的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等方面的工作要求、监督企业共同遵循，确保各环节符合国家安全法规及标准，将事故风险控制到最低的程度。

本项目管理要求协作性很强，必须有良好的安全管理运行机制，有的严格的规章制度进行管理，并事故发生的人为因素降低到最低限度。

振动、热应力等，可造成管廊损坏；管廊临近道路过分重压，也可能造成管廊坍塌。

在日常生产中违章作业及安全管理不规范是导致危险化学品事故主要的危险有害因素。违章作业在本项目表现有：违章动火，违反安全操作规程，检修、抢修操作违章等。安全管理不规范主要表现为安全管理机构、相关管理制度、安全培训教育、安全检查及隐患治理、安全技术措施及计划、应急救援预案等内容的不健全、不完整及不合理等。

#### 附件3.7.2.10  危险、有害因素分析小结

（1）本项目厂外管线涉及的物料有液相乙烷、气相乙烷，本项目管道为压力管道。

（2）本项目管道工程的主要危险、有害因素：火灾、爆炸（含容器爆炸）；次要危险、有害因素：中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、车辆伤害及坍塌等危险、有害因素。

（3）本项目的主要危险、有害因素分布表见下表。

附表3-22  主要危险、有害因素汇总及分布表

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 存在的部位及场所 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、车辆伤害及坍塌等 | 管架、管道等 |
| 2 | 火灾、爆炸等 | 管道等 |

附件3.7.3  管道路径选择及管道布置评价

#### 附件3.7.3.1  管道路径选择评价

根据《化工企业总图运输设计规范》 GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等标准、规范的相关内容，采用安全检查表对管道路径选择进行检查，检查结果见下表。

附表3-23  管道路径选择安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计方案 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB 50489-2009第3．1．1 条 | 管线依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊敷设 | 符合 |
| 2 | 厂外管廊带应根据地形、地质、物料起终点的设施布局、管架形式等合理布置，并应沿道路平行布置，宜减少与铁路、道路交叉。 | GB 50489-2009第4．2．9 条 | 管线依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊敷设 | 符合 |
| 3 | 管线综合布置应符合下列要求： 1 应满足生产、安全、施工和检修要求。 2 管线应敷设在规划的管线带内，管线带应平行于相邻的道路布置。 3 宜减少管线与铁路、道路交叉。必须交叉时，交叉角不应小于45°。 4 地下干管应布置在其用户较多的道路一侧，也可将干管分类布置在道路两侧。 5 装置内部管廊及地下管线的布置，应与主管廊及地下干管在平面及竖向上合理连接，并应有效利用装置内管廊下方空间，布置有关设施。 | GB 50489-2009第7．1. 3 条 | 管线布置在规划的管线带内，在安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊上敷设 | 符合 |
| 4 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。 | GB 50489-2009第7．1．4 条 | 不穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等 | 符合 |
| 5 | 厂际管道应根据项目的总体规划，结合沿线的居民区、村庄、公共福利设施、工厂、交通、电力、水利等建设的现状与规划，以及沿线地区的地形、地貌、地质、地震等自然条件，通过综合分析和技术经济比较，确定线路走向。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.1 条 | 管线布置在规划的管线带内，在安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊上敷设 | 符合 |
| 6 | 厂际管道不应穿越村庄、居民区、公共福利设施，并应远离人员集中的建筑物和明火设施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.2条 | 不穿越村庄、居民区、公共福利设施，并远离人员集中的建筑物和明火设施 | 符合 |
| 7 | 厂际管道不宜穿越与其无关的工厂。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.3条 | 不穿越与其无关的工厂 | 符合 |
| 8 | 厂际管道与公路、铁路、市政重力流管道和暗沟（渠）交叉或相邻布置时，应符合下列规定： 1. 厂际管道应减少与公路、铁路、市政重力流管道和暗沟（渠）的交叉； 2. 埋地厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）交叉敷设时，厂际管道应布置在市政重力流管道、暗沟（渠）的下方，厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）的垂直净距不应小于0.5m；埋地敷厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）平行敷设时，厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）的净距不应小于5m； 3. 架空厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）平行敷设时，厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）的净距不应小于8m； 4. 厂际管道与市政重力流管道、暗沟（渠）沿道路敷设时，宜分别布置在道路两侧； 5. 应采取防止泄漏的可燃介质流入市政重力流管道、暗沟（渠）的措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.4条 | 管线布置符合所述要求 | 符合 |
| 9 | 厂际管道沿江、河、湖、海岸边敷设时，应采取防止泄漏的可燃液体流入水域的措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.5条 | 已考虑相关措施 | 符合 |
| 10 | 厂际管道应避开滑坡、崩塌、沉陷、泥石流等不良的工程地质区。当受条件限制必需通过时，应采取防护措施并选择合适的位置，缩短通过距离。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.6条 | 管线布置已避开所述不良的工程地质区 | 符合 |
| 11 | 厂际管道宜沿厂外公路敷设，可依托厂外公路进行巡检，不能依托时，宜沿架空敷设的厂际管道设置巡检道路。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.5.7条 | 沿厂外公路敷设 | 符合 |
| 12 | 危险化学品管道建设应当遵循安全第一、节约用地和经济合理的原则，并按照相关国家标准、行业标准和技术规范进行科学规划。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第六条 | 管线依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊敷设 | 符合 |
| 13 | 危险化学品管道建设的选线应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域；确实无法避开的，应当采取可靠的工程处理措施，确保不受地质灾害影响。 危险化学品管道与居民区、学校等公共场所以及建筑物、构筑物、铁路、公路、航道、港口、市政设施、通讯设施、军事设施、电力设施的距离，应当符合有关法律、行政法规和国家标准、行业标准的规定。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第八条 | 管线布置符合所述要求 | 符合 |

小结：本项目厂外管线路径选择符合规范要求。

#### 附件3.7.3.2  管道布置评价

附表3-24  管道布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计方案 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线敷设方式，可根据管道内介质的性质、地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合确定，并应符合下列规定： 1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 2 有条件的管线宜采用共架或共沟敷设。 3 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设，否则应采取防止气体积聚和沿沟扩散的措施。 | GB 50489-2009第7．1．2 条 | 采用共架敷设 | 符合 |
| 2 | 管线宜按下列顺序，自建筑红线向道路综合布置： 1 电信电缆。 2 电力电缆。 3 热力管道。 4 各种工艺管道及压缩空气、氧气、氮气、乙炔气、煤气等管道、管廊或管架。 5 生产及生活给水管道。 6 消防水管道。 7 工业废水(生产废水及生产污水)管道。 8 生活污水管道。 9 雨水排水管道。 10 照明电缆及杆柱。 | GB 50489-2009第7．1. 7条 | 按相关要求顺序排列管线 | 符合 |
| 3 | 改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足本规范表7．2．7和表7．2．8的规定时，在采取有效措施后可适当缩小，但必须保证生产安全，并应满足施工及检修要求。 | GB 50489-2009第7．1. 8条 | 依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊，不妨碍现有管线的正常使用 | 符合 |
| 4 | 地上管线的敷设，可采用管架、低架、管墩、建筑物支撑式及地面式。敷设方式应根据生产安全、介质性质、生产操作、维修管理、交通运输和厂容等因素综合确定。 | GB 50489-2009第7．3. 1 条 | 采用管架敷设 | 符合 |
| 5 | 有甲、乙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物支撑式敷设。 | GB 50489-2009第7．3. 2条 | 不采用建筑物支撑式敷设 | 符合 |
| 6 | 管架的布置，应符合下列要求： 1 管架的净空高度及基础位置，不得影响交通运输、消防及检修。 2 不应妨碍建筑物的自然采光与通风。 3 可燃气体、液化烃、可燃液体的管道，不得穿越或跨越与其无关的化工生产单元或设施。 | GB 50489-2009第7．3. 3 条 | 依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊，管廊的布置符合所述要求 | 符合 |
| 7 | 管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距，宜符合表7．3．4的规定。 | GB 50489-2009第7．3. 4条 | 依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊，管廊均经过正规设计、主管部门审查，管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距符合所述要求，详见附表3-25 | 符合 |
| 8 | 架空管线、管架跨越铁路、道路的最小净空高度，应符合表3规定。 | SH/T 3054-2005 第6. 6条 | 依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊，管廊均经过正规设计、主管部门审查，架空管线、管架跨越道路的最小净空高度符合要求，详见附表3-26 | 符合 |
| 9 | 架空敷设的厂际管道经过人员集中的区域时，应设防止人员侵入的防护栏。 | GB 50160-2008（2018年版）第7.4.4 条 | 管架设有防止人员侵入的防护栏 | 符合 |
| 10 | 沿厂外公路架空敷设的和跨越厂外公路的厂际管道的管廊柱子，距厂外公路路边的距离小于10m时，宜设防撞设施。 | GB 50160-2008（2018年版）第7.4.5 条 | 管架在路边设防撞设施 | 符合 |
| 11 | 厂际管道穿越工程的设计应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423的有关规定；厂际管道跨越工程的设计应符合现行国家标准《油气输送管道跨越工程设计标准》GB 50459的有关规定。 | GB 50160-2008（2018年版）第7.4.6 条 | 管道穿越、跨越符合相关要求 | 符合 |
| 12 | 厂际管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接；管道补偿应采用自然补偿。 | GB 50160-2008（2018年版）第7.4.8条 | 采用焊接连接，所有管道桥架均根据管廊架已经布置好的补偿单元处进行补偿 | 符合 |
| 13 | 厂际管道在其分支管道靠近主管道根部宜设切断阀；除特殊要求外，厂际管道其他位置不应设置切断阀。 | GB 50160-2008（2018年版）第7.4.9条 | 本项目为配套外部管道，库外原则不设置切断阀 | 符合 |
| 14 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第9.3.1条 | 采取静电接地措施 | 符合 |
| 15 | 在外管架(廊)上敷设管道时，管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离除按以下要求外，还应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《工业企业总平面设计规范》GB 50187及《建筑设计防火规范》GBJ 16的规定。管架边缘与以下设施的水平距离： (1)至铁路轨外侧 ≥3．0m； (2)至道路边缘 ≥1．0m； (3)至人行道边缘 ≥0．5m； (4)至厂区围墙中心 ≥1．0m； (5)至有门窗的建筑物外墙 ≥3．0m； (6)至无门窗的建筑物外墙 ≥1．5m。 | GB 50316-2000（2008 年版）第8．1．6 条 | 管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离符合相关规范要求 不涉及铁路轨道 | 符合 |
| 16 | 多层管廊的层间距离应满足管道安装要求。腐蚀性的液体管道应布置在管廊下层。高温管道不应布置在对电缆有热影响的下方位置。 | GB 50316-2000（2008 年版）第8．1．9条 | 管架的层间距离满足管道安装要求，管道上下层布置符合所述要求 | 符合 |
| 17 | 管廊的管道布置宜符合下列规定： a）大直径管道宜靠近管廊柱子布置，小直径、气体管道和公用物料管道宜布置在管廊的中间； | SH 3012-2011第4.2.1条 | 依托的管廊大直径的管道靠近管廊柱子布置 | 符合 |
| 18 | b）需要热补偿的管道宜布置在管廊一侧，便于集中设置“Ⅱ”型补偿器； |  | 依托的管廊需要热补偿的管道宜布置在管廊一侧 | 符合 |
| 19 | c）介质操作温度等于或高于250℃的管道宜布置在上层，布置在下层的介质操作温度等于或高于250℃也可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻； |  | 依托的管廊高温管线不与液化烃管道相邻 | 符合 |
| 20 | d）蒸汽、装置空气、氮气、仪表空气等公用物料管道及工艺气体管道宜布置在上层； |  | 依托的管廊按所述要求布置 | 符合 |
| 21 | e）液化烃和腐蚀性介质管道宜布置在下层，但腐蚀性介质管道不应布置在电动机的正上方； |  | 依托的管廊按所述要求布置 | 符合 |
| 22 | f）低温介质管道宜布置在下层； |  | 低温介质管道未布置在热介质管道的正上方、或相邻 | 符合 |
| 23 | g）低温介质管道、液化烃管道和其他应避免受热的管道不应布置在热介质管道的正上方或与不保温的热介质管道相邻布置； |  | 低温介质管道、液化烃管道未布置在热介质管道的正上方、或相邻 | 符合 |
| 24 | h）工艺管道应根据两端所连接设备管口的标高可布置在上层或下层，以便做到“步步低”或“步步高”； |  | 依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊 | 符合 |
| 25 | i）电缆槽架和仪表槽架宜布置在上层，槽架的附近或正下方不应布置有热影响的管道。 |  | 依托的管廊电缆槽架布置在上层 | 符合 |
| 26 | 氧气管道与可燃气体、可燃液体管道共架敷设时，应布置在一侧，不宜布置在可燃气体、可燃液体管道的正上方或正下方；平行布置时净距不应小于500mm，交叉布置时净距不应小于250mm。当管道采用焊接连接结构并无阀门时，平行布置时净距可取250mm。两类管道之间宜用公用工程管道隔开。 | SH 3012-2011第4.2.2条 | 本项目不涉及氧气管道 | 符合 |
| 27 | 管墩或管廊上管道的净距不应小于50mm，法兰外缘与相邻管道的净距不得小于25mm，管沟内管道的净距不应小于80mm，法兰外缘与相邻管道的净距不得小于50mm。 | SH 3012-2011第3.3.1 条 | 管廊上管道的净距大于50mm | 符合 |
| 28 | 管道距管廊或构架的立柱、建筑物墙壁或管沟壁的净距不应小于100mm。 | SH 3012-2011第3.3.3 条 | 管道与管廊的立柱净距大于100mm | 符合 |
| 29 | 禁止在危险化学品管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十条 | 危险化学品管道附属设施的上方未架设电力线路、通信线路 | 符合 |
| 30 | 在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，管道单位发现下列危害管道安全运行的行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告： (一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； (二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探； (三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建(构)筑物。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十一条 | 无所述行为 | 符合 |
| 31 | 在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧5米外的周边范围内，管道单位发现下列建(构)筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的，应当及时向当地安全生产监督管理部门报告： (一)居民小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物； (二)加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所； (三)变电站、配电站、供水站等公用设施。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十二条 | 5米范围内无所述建筑物、场所、公用设施 | 符合 |

涉及企业机密，不予公开。

小结：经管道布置剖面图布置间距检查，本项目厂外管线工程管道布置间距符合规范要求。

附件3.7.4  厂外管线安全对策措施和建议

#### 附件3.7.4.1  设计、运行方面安全对策措施

- 管道工程必须经有资质单位设计、施工、安装和监理；本项目管道依托安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等公共管廊，项目设计应报安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等同意备案。

- 对安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等公共管廊实行统一设计管理，确保管廊上的管道荷载不超过管廊设计荷载，管位符合规范要求。

本项目目前处于设立安全评价阶段，若后续厂外管线在管廊上的管位有所调整，设计单位在编制安全设施设计专篇时应对厂外管线的间距符合性等进一步进行复核，确保符合规范要求。

- 物料卸船总管、保冷循环管道两端设置紧急切断阀，与装卸臂连接处设置紧急切断隔离阀。

- 两端封闭的管道设置热泄放安全阀。

- 管道设计时应在满足工艺的情况下，尽量减少设置阀门等容易泄漏的设施。

- 对易于遭到车辆碰撞、经过开发区内企业大门等人员走动频繁的管段，应设置警示牌，并应采取保护措施。

- 管道应根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003进行标识。

- 新安装的管道必须经吹扫置换合格后方准投入使用。

- 存在阀门、法兰等密封点的场所应安装可燃、有毒气体检测报警设施。

- 卸料设备、管道设接地装置，液化烃流速不大于3m/s，防止卸船过程中产生静电的危害。

- 管道元件和材料的材质、规格、型号、数量和标识应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。其外观质量和几何尺寸应符合国家现行有关产品标准和设计文件的规定。材料标识应清晰完整，并应追溯到产品质量证明文件。

- 管道支、吊架组件中主要承载构件的焊缝，应按国家现行有关标准和设计文件的规定进行无损检测。

- 本设计隔热管托须由专业制造厂生产，所有架空管道管托的安装严格按照制造厂提供的技术文件要求进行安装。

- 处于火灾爆炸区域范围内的桥架金属构件，建议外表面施加防火涂层，防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

- 多层管架中的热料管道应布置在最上层；有腐蚀性介质的管道应布置在下层和外侧，防止泄漏到下面管道上，也便于发现问题和方便检修；易燃液体及液化气体管道严禁与蒸汽、热料管道相邻布置；助燃与可燃介质管道之间，宜用不燃物料管道隔开或保持不低于250mm的间距。

- 管道的焊接质量符合要求，焊缝须作无损探伤检查。管道的连接方式合理，可用加偏垫或多层垫等方法消除断面偏差、空隙、错口或不同心等安装误差。

- 应采取合理的防腐措施。如涂层防腐、衬里防腐、电化学防腐、使用缓蚀剂防腐等，其中涂层防腐用得最广泛，而在涂层防腐中以涂料防腐用的最多。

- 针对不同外部载荷采取措施，如防止基础下沉，可采用改变管道设置位置或支撑方式或强化基础设计的方法；预防外力冲击，可通过加强防护设施，可挠性设计，合理设置，加护栏或套管以及加强施工监督等方法。

- 输送管道应选用导电性能良好的材料制造，并设性能良好的静电消除装置。

- 管线的始端、末端、分支处以及直线段，每隔100m应设置防静电接地装置，接地电阻不大于30Ω，接地点宜设在固定管墩（架）处。

#### 附件3.7.4.2  施工方面安全对策措施

（1）施工过程应与施工单位签订安全合同，做好安全交底工作，落实各自的安全责任。企业向施工单位负责人、工程技术人员、施工员、工长等进行施工任务和技术交底的同时，应进行安全现状和安全措施的交底。

（2）应要求施工单位在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（3）委托具有监理资质的监理方对承包的工程项目进行监理、监督、检查。对工程中使用的设备及附件，应严格进行施工前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装。

（4）本项目依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊等公共管廊，故在施工过程中，应与相关部门做好衔接，避免各类事故的发生。施工安装过程中，要特别重视做好现有管道的防火工作，工程建设施工用火是必不可少的，如何加强工程建设施工用火是生产与工程建设施工的关键问题，无论是管理人员还是施工用火人员，若产生思想麻痹，容易造成安全隐患。因此必须严格对施工单位用火人员的管理，强化施工用火管理工作。在施工前必须制定对原有管道特别是输送易燃易爆介质的管道的保护方案。

①施工用火前必须办理用火申请手续，应经过安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等检查合格，落实防火措施，确认签字后方可进行用火。

②工程建设施工用火必须实行专区用火管理，即：施工现场固定用火区、临时预制场地用火区、临时用火区三个专区。施工现场固定用火区、临时预制场地用火区的管理可采用固定用火管理。临时用火必须按企业安全管理制度执行。

③施工现场固定用火、临时预制场地在施工用火前，必须由建设单位安全管理部门会同施工单位和安全人员一起，对区域的排水系统连通的井盖、地漏、管口、沟渠等部位用非可燃物封严，对围墙（档）外的环境共同确认其安全状况，在保证安全的情况下签发用火证。

④特种作业人员如焊工、电工等要经过严格的专业培训，掌握安全知识、安全技术和操作规程，经技术监督管理部门、安全主管部门考试合格，做到依法持证上岗。

⑤用火人拿到批准的用火证后，应检查用火部位和防火措施是否落实，如没有落实，用火人有权拒绝用火。

⑥明火作业过程中，要强化用火监护人的作业，固定区域用火监护人应由施工单位指派责任心强、会使用消防器材、了解施工现场情况的人员担任。

⑦监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在用火期间不准兼做其他工作。用火作业完成后，要会同其他施工人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开。

（5）管廊上原有管道已投入运行，在安装新的管道，难免要动火，安全风险极大，稍有不慎极易发生重大安全事故。考虑易燃易爆物料输送与管道架设作业错开施工，并须进行封闭管理，在每一个动火作业点的设置完善的作业架，挂设防火布，下铺石棉布，形成可靠的施工空间。

（6）要防范高处坠落、起重伤害、物体打击、淹溺等危险，强化施工安装作业程序管理和安全管理，采取必要的劳动保护措施，如安全防护用品的配备与正确使用等，做好各项事故应急救援预案。

（7）每个施工点应配备安全监护员，无安全监护员时必须停止作业。且安全监护人员必须经过安全培训并熟知化学品性质和应急知识。

（8）管道由于存在较大的火灾爆炸危险性，因此，一般不允许带电动火抢修。如果管道出现穿孔、破裂等泄漏事故，应迅速停止输送，关闭泄漏位置两端的截断阀，清除并置换管线内部的介质，使之达到动火条件。在确保可靠的安全措施的情况下，严格按照动火程序和抢修方案，对管道进行抢修。

在维修时必须特别注意防止对相邻其他管道的破坏。

（9）本项目部分管道是从已运行管道上开孔后接出，因此在施工中必须关闭阀门并设盲板，对开孔段管道需充分置换、吹扫方可动工。

（10）管道的防雷防静电接地电阻应符合规范的要求。

#### 附件3.7.4.3  管道安全管理和维修的安全对策措施

（1）压力管道的建设必须符合《特种设备安全监察条例》的有关规定，管道的制造、安装、使用、维护保养及检修等均应符合有关规定，主要内容包括：

①严格设计审查，管廊敷设压力管道必须经压力管道设计单位进行设计，以保证压力管道的设计符合安全技术要求，合理的设计是压力管道安全使用的前期保证。

②严格压力管道制造、安装环节的安全监督，压力管道选用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等产品必须符合设计要求及取得相应的产品安全认证；实施安装资格认可制度，由压力管道安装资质单位安装，为了提高压力管道安装质量，由有资格的检验单位对管道安装工程实施安装质量监督检验。

③严格使用管理，本项目及使用单位应建立压力管道安全管理制度；严格落实登记建档制度；压力管道操作人员应经培训考核合格；建立巡线检查制度；制订压力管道定期检验计划并安排检验和检修工作；建立技术档案等，指定专人，落实责任，定期检查，记录齐全。

④必须取得质量技术监督管理部门颁发的《压力管道使用证（注册登记证）》。

（2）管架上管道应按规定与管架相连，易燃易爆、可燃介质管线均采用静电接地措施，以确保安全。

（3）在管道位置布置时要充分注意石化开发区管廊架上与本项目禁忌的物料与本项目所涉管道的安全距离。

（4）工业管道的漆色、色环、流向指示等标志应明显醒目，并应符合石化开发区的有关规定。

（5）事故废液和检修废水收集回收处理，管廊周围不能可见跑、冒、滴、漏现象。

（6）管道施工过程，应考虑道已运行管道的安全运行，尤其对易燃易爆、有毒介质的压力管道严禁敲击。高压管道、输送易燃易爆介质的管道应采取有效的防范措施，防止运行中液锤等内部的冲击力，还要防止第三方破坏的可能性。

（7）本项目管道敷设在安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊等公共管廊上，如果管道出现穿孔、破裂等情况，应迅速停止输送，关闭泄漏位置两端的截断阀，并通知相关管理、监察等部门及相邻企业，同时清除并置换管线内部的介质，若是可燃气体管道需在置换后取样分析可燃气体的含量、氧含量。在确保可靠的安全措施的情况下，严格按照动抢修方案，对管道进行抢修。在维修时必须特别注意防止对相邻其他管道的破坏。

#### 附件3.7.4.4  安全管理方面的对策措施

（1）企业应根据一管一案原则及时编制修订管道的（安全、环保）应急预案，并报安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等备案，协同各方互通信息。落实应急抢险队伍，开展应急演练。

（2）企业应在管道投用前制订管道巡查管理制度，并报安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等备案。操作人员应定期进行巡回检查，认真做好操作记录，经常性进行安全性研究，发现异常情况和事故苗子，及时进行处理，并及时分析原因，消除隐患。

（3）企业应告知镇海炼化、安捷物流、沿海管廊、宁远公司、港埠公司等管道投用时间，并提供管道投用后的实时运行状态。

（4）本项目投运后镇海石化储运应配专员，进行日常巡检、实施监督。

（5）企业编制各岗位以及重要设备的安全检查表，专业检查和季节检查，与厂级普遍检查相结合，并定期地对照安全检查表进行安全检查。

（6）对管道安全附件应定期检验，防止失效；做好各类监测目标、泄漏点、检测点的记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

（7）加强应急管理体系相关人员培训，提高安全意识与处理突发事故能力。

（8）如发生紧急事项，应立即启动应急预案并告知相关方。

（9）管道投入运行后应根据批准的技术规范对管道进行定期检测。

（10）安全卫生专用设备器材（如：消防器材以及个人防护用品等）要指定专人保养和维修，保证正常运行和有效使用。

（11）操作过程中严格按照工艺要求控制物料的输送温度、压力、流速等工艺参数，尤其是用于输送易燃易爆物料的管道，输送速度不应高于工艺值。

（12）定期检测防雷防静电设施。

（13）本项目依托的码头18#泊位作业货种已包含本项目涉及的货种丙烷，但未包含本项目涉及的货种乙烷，涉及作业货种乙烷的变更，由港埠公司委托资质单位进行评价。

（14）本项目厂外管线依托安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊敷设，企业与管廊方签订了安全管理协议，企业应严格落实协议中管廊方提出的管道管理要求，详见附件5章节中（6），其中重要的安全对策措施如下：

①管道的设计

a.乙方（管道方）在2016年7月1日以后敷设的管道应符合我国法律法规和相关行业的技术规范并符合甲方（管廊方）公共管廊《宁波石化经济技术开发区公共管廊厂际管道工程管道设计、施工技术指导书》的要求。如：《危险化学品输送管道安全管理规定》，防台风、抗震防滑落措施设计；管道壁厚不小于常规设计厚度的1.2倍，管道壁厚腐蚀余量取值>5年（设计管壁厚需经各方复核后确认），管道使用寿命应大于20年，当厂际管道长度大于5km时，其上、下游企业围墙或用地边界线内的管道上均应设置紧急切断阀、流量和压力监测设施。不应设置金属波纹补偿器、螺纹接头等管道组成件，管道不宜设置永久性排凝或排气措施及加强日常检维护等设计条件。

b.乙方应按相关要求，及时获得管道的有关行政许可和批准。如规划、环保等的审批；安监、技监等的备案。

c.乙方向甲方提出公共管廊管位租赁的书面申请，经甲方核定后给予书面确认，乙方应委托具有相应资质并经甲方认可的（甲级）单位进行设计。

d.乙方应及时提供管道设计的相关信息。

e.乙方管道设计需经甲方委托的公共管廊（甲级）设计单位审核管位后出施工图，第三方设计审核费由乙方承担。

f.乙方应配合甲方进行管道敷设方案的审核及总体优化。

g.乙方配合甲方获得公共管廊的相关许可和批准。

②管道的施工和变更

a.乙方应及时取得管道建设的相关行政许可（压力管道需技监登记），管道无损检测比例比一般规定适当提高，焊接、无损检测比例不低于同类长输管道标准要求。在重点区域（如跨越高速公路、铁路、河道、架空高压线等）段的易燃易爆危化品管道焊缝需100%无损检测。

b.乙方管道施工、改造、检修必须执行相关技术规范，遵守甲方《宁波石化经济技术开发区公共管廊厂际管道工程管道设计、施工技术指导书》相关的管理要求，参建单位的相关资料须向甲方备案。按规范标上管道标识。施工前向石化区建设管理局等部门办理相关施工备案手续。

c.乙方管道施工图需经甲方预审。在管道施工15天前，施工单位向甲方交纳敷设管道一次性保证押金14.4万元（按管线1万元/km取整数，5-10公里乘0.8系数，10公里以上乘0.6系数计算），施工及安全技术措施方案等资料需报甲方备案，在动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路和射线等作业前的票证需向甲方备案。

d.乙方负责管道施工、改造、检修相关措施的落实，管道单位或施工监理单位应对管道施工质量进行全过程监管，做好文明施工。配合甲方协调与第三方的相关工作。

e.乙方应向甲方及时提供管道的施工、改造、检修信息。

f.工程完工后，乙方应及时组织竣工验收，提供齐相关竣工资料，并通知甲方参加验收。在管道施工前，乙方向甲方交纳管道 3D规划入库保证押金14.4万元（按管线1万元/km取整数，5-10公里乘0.8系数，10公里以上乘0.6系数计算），待入库后退回押金。

g.公共管廊管道的验收应符合GB 50184的要求。属于石油化工管道时，应符合GB 50484 和 GB 50517的要求；属长输管道时，应符合GB 50423、GB 50424、GB 50369的要求；涉及可燃、有毒介质的管道施工及验收，还应符合 SH 3501等标准要求。管道表面色和标志应符合 SH/T 3043-2014石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定。

h.乙方如需拆除原有管道，须提前十五日提供拆除方案及相关安全技术措施报甲方备案，并组织落实。

i.乙方应自行负担管道施工、改造、检修和场地清理等有关工作及费用。

j.在施工期间，对相邻管道造成影响的由乙方负责承担。

③管道的运行和维护

a.甲乙双方按照甬石化安监[2016]17号《宁波石化开发区公共区域工业管道安全巡查工作暂行管理规定》做好相应工作。

b.乙方按《中华人民共和国特种设备安全法》做好管道的日常运行管理工作，并承担管道的安全环保管理责任，配合甲方做好公共管廊整体的安全环保管理工作。做好运行后的安评、环评验收等工作。

c.乙方根据一管一案原则及时编制修订管道的（安全、环保）应急预案，并报甲方备案，协同各方互通信息。落实应急抢险队伍，开展应急演练。

d.乙方应告知甲方管道投用时间，并提供管道投用后的实时运行状态。

e.乙方管道投用后若物料变更或进行检维修，应提前十五天通知甲方，并经甲方同意。

f.乙方应在管道投用前制订管道巡查管理制度，并报甲方备案。定期巡检管道，发现问题及时告知甲方。

g.如发生紧急事项，应立即启动应急预案并告知相关方。

h.乙方应严格按照设计要求落实相关安全措施，对高危管道应设有本质安全设施，提高管道自动化控制水平，如压力温度监控系统、安全报警自动联锁装置及安全切断装置等。

i.乙方的管道投入运行后应根据批准的技术规范对管道进行定期检测，并及时将检测结果报甲方备案。

j.管理单位应按GB 50160 和 SH 3097的要求对管道进行静电接地，定期检测。

k.管道的维护动火管理由乙方负责办理动火证，动火证甲方会签备案。

附件3.7.5  厂外管线评价结论

（1）本项目厂外管线主要包括卸船管线、预冷管线从罐区至镇海港区18#泊位这两条管线，均架空敷设于安捷物流管廊、新建沿海管廊、宁远公司管廊、港埠公司管廊上。

（2）本项目厂外管线涉及的物料有液相乙烷、气相乙烷，本项目管道为压力管道。

（3）本项目管道工程的主要危险、有害因素：火灾、爆炸；次要危险、有害因素：中毒和窒息、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落、车辆伤害及坍塌等危险、有害因素。

（4）本项目储运工艺及设备设施、管道路径选择符合规范要求。

（5）针对本项目厂外管线的特点，报告附件3.7.4章节提出了一系列的安全对策措施，设计单位、项目建设单位应逐条加以落实、实施。

附件4  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录

附件4.1  主要法律、法规、规章和规范性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2002]第70号，[2014]第13号修正，[2021]第88号修正

（2）《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2001]第60号，[2011]第52号修正，[2016]第48号修正，[2017]第81号修正，[2018]第24号修正

（3）《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2008]第6号，[2019]第29号修正，[2021]第81号修正

（4）《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1994]第28号，[2009]第18号、[2018]第24号修正

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令[2007]第69号（主席令第二十五号修订）

（6）《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令[2013]第4号

（7）《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第344号（591号、645号令修改）

（8）《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号

（9）《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号

（10）《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号

（11）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的通知》厅字〔2020〕3号

（12）《国务院安全生产委员会关于印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》的通知》安委〔2020〕3号

（13）《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》安委〔2024〕2号

（14）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号（79号令修改）

（15）《危险化学品经营许可证管理办法》原国家安监总局令第55号（79号令修改）

（16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）

（17）《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号（63号令、80号令修改）

（18）《生产经营单位安全培训规定》原国家安全生产监督管理总局令第3号（63号令、80号令修改）

（19）《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》原国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部2号令修改）

（20）《危险化学品输送管道安全管理规定》原国家安全生产监督管理总局令第43号（79号令修改）

（21）《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）

（22）《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》应急〔2018〕19号

（23）《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>》应急〔2019〕78号

（24）《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》应急〔2022〕52号

（25）《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

（26）《关于修订《特种设备目录》的公告》国家质量监督检验检疫总局2014年第114号

（27）《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化[2007]255号

（28）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号

（29）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

（30）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

（31）《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

（32）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

（33）《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

（34）《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

（35）《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三〔2015〕80号（应急厅函〔2022〕300号修改）

（36）《国家安全监管总局 交通运输部 国家铁路局关于印发《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》的通知》安监总管三〔2016〕53号

（37）《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三〔2014〕68号

（38）《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

（39）《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知》安监总管三〔2017〕121号

（40）《浙江省安全生产条例（2022年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议第二次修订

（41）《浙江省消防条例（2019年修订）》浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订

（42）《浙江省特种设备安全管理条例（2021年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议修改

（43）《浙江省雷电灾害防御和应急办法（2018年修订）》浙江省人民政府令第190号，浙江省人民政府令第363号修订

（44）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省危险化学品安全综合治理实施方案>的通知》浙政办发〔2017〕11号

（45）《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》浙安委办〔2022〕27号

（46）《浙江省安全生产委员会关于印发<浙江省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》浙安委〔2022〕6号

（47）《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》浙安监管危化〔2007〕110号

（48）《转发国家安全监管部局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目设计管理的通知》浙安监管危化〔2013〕135号

（49）《浙江省安全生产监督管理局关于印发《浙江省化学品罐区安全专项整治工作方案》的通知》浙安监管危化〔2014〕116号

（50）《浙江省安全生产监督管理局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹较大以上事故工作方案的通知》浙安监管危化〔2016〕68号

（51）《浙江省应急管理厅关于印发<浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》浙应急危化〔2023〕179号

（52）《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》浙经信医化〔2011〕759号

（53）《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》浙经信材料〔2021〕77号

（54）《浙江省生态环境厅关于切实抓好危险废物等领域安全专项政治三年行动方案有关工作的通知》浙环函〔2020〕190号

（55）《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》甬应急〔2021〕113号

（56）《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号

（57）《宁波市安全生产监督管理局关于印发宁波市安监系统行政审批审查规范的通知》甬安监管审（2018）14号

附件4.2  主要国家标准和行业标准

（1）《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）

（2）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

（3）《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

（4）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

（5）《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

（6）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

（7）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

（8）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

（9）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020

（10）《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

（11）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008

（12）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

（13）《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

（14）《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023

（15）《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

（16）《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

（17）《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

（18）《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

（19）《化工企业定量风险评价导则》AQ/T 3046-2013

（20）《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ/T 3047-2013

（21）《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681-2024

（22）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023

（23）《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

（24）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024

（25）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

（26）《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010

（27）《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

（28）《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010

（29）《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010

（30）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003

（31）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

（32）《安全色》GB 2893-2008

（33）《安全评价通则》AQ 8001-2007

（34）《安全预评价导则》AQ 8002-2007

（35）《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007

（36）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

（37）《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

（38）《石油库设计规范》GB 50074-2014

（39）《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB 45673-2025

（40）《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

（41）《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

（42）《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》SHB Z 06-1999

（43）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021

（44）《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

（45）《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020

（46）《钢制化工容器设计基础规范等六项汇编[合订本]》HG/T 20580～20585-2020

（47）《建筑抗震设计标准（2024年版）》GB 50011-2010

（48）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

（49）《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022

（50）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013

（51）《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

（52）《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

（53）《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

（54）《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

（55）《石油化工工厂布置设计规范》GB 50984-2014

（56）《控制室设计规范》HG/T 20508-2014

（57）《消防设施通用规范》GB 55036-2022

（58）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

（59）《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T 50779-2022

（60）《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023

（61）《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014

（62）《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH 3009-2013

（63）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

附件5  收集的文件、资料目录

（1）《宁波镇海石化储运有限公司新建低温乙丙烷罐项目可行性研究报告》中石化宁波工程有限公司 2023年10月

（2）《宁波镇海石化储运有限公司安全现状评价报告》宁波国际投资咨询有限公司 2023年1月

（3）营业执照、危险化学品经营许可证、应急预案备案登记表、重大危险源备案登记表

（4）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

（5）国有土地使用证

（6）相关方安全管理协议

（7）总平面布置图等设计单位资质证书

（8）总平面布置图、库外管线工程管道走向布置图